Tarea 1 – MI51G

Primavera2006

Se desea bajar la concentración de Fe +3 en una solución de descarte en un proceso hidrometalúrgico, a 25° C y a 1 atm de presión, para lo cual se tiene la siguiente reacción:

Fe+3 + 3 OH-             Fe (OH)3

Considerando una concentración inicial [Fe +3] = 10 –1 M en la solución, se pide:

a) Que pH fijaría Ud. en la solución para que se forme Fe (OH)3, de modo tal que baje la concentración de Fe +3.

b) Con el pH escogido, calcule a cuanto disminuye la concentración de Fe +3, y cual es el pH  cuando deja de disminuir dicha concentración.

Recuerde que pH + pOH = 14

Energias Libres

| Compuesto | ΔGº [Kcal/mol] |
| --- | --- |
| Feº | 0 |
| Fe+3 | -2.52 |
| OH- | -37.6 |
| Fe (OH)3 | -166 |

# Fecha entrega: Viernes 11 de agosto 2006