Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Minas

Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos			    Septiembre de  2006

Tarea 3

1.-	Prepare un diagrama de flujo de planta y su balance de masa (Cu, agua, y cualquier otro que considere relevante) para el siguiente proyecto. Indique claramente los supuestos utilizados en el diseño de la planta.

- Yacimiento de cobre con 100 millones de toneladas de minerales oxidados (crisocola y malaquita), con una ley media de 1 % de Cu soluble.

- Las pruebas metalúrgicas en planta piloto indican que es posible recuperar 86% del cobre, después de 210 días de lixiviación de mineral oxidado en pilas dinámicas de 6 metros de altura con una la tasa de riego continuo es de 15 l/h/m2.

- Considere que la solución de riego, que proviene de SX, contiene 1gpl de Cu +2

- La densidad aparente del mineral apilado es de 1,6 t/m3

- Considere que la humedad presente en los ripios es del 16%

- Se usará SX-EW con una recuperación de 92%. Considerar estas operaciones como una caja negra por ahora.

- No considerar pérdidas de agua por evaporación en las piscinas.

- Dimensione el área necesaria para ubicar las pilas, investigue sobre los equipos utilizados para el apilamiento y estime la cantidad requerida de equipos.

- Suponga un ritmo de producción de 19000tpd, y un P80 del ROM de 11”

2.- Investigue sobre los siguientes términos  (defina e indique bajo que condiciones se aplica, en que parte del proceso se utiliza, describa, etc.)

- Heap Leaching

- Pilas removibles

- Pilas estáticas

- Curado en correas

- ROM Leaching

- Riego por goteo tipo “Twin Drop” y “Swing Drop”

- Riego por aspersores tipo “Wobbler”

- Bateas de lixiviación

- Roto-pala

- Correas móviles y apilador

- Solución PLS

- Solución ILS

- Solución de Refino.