Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Minas

Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos					01 de Octubre del 2006

# Tarea 4

Considere la misma operación que en la tarea 3. La etapa de lixiviación entrega soluciones con una concentración de Cu y pH . Este flujo se mezcla con un flujo de orgánico (en contracorriente) en una relación O/A = 0.90, cuya concentración de cobre es de 0.6 gpl. El flujo de salida de acuoso tiene una concentración de 0.9 gpl de Cu. Los flujos de la planta se basan en 7 m3 por minuto de alimentación acuosa. (Utilizar una eficiencia en extracción del 90%)

Se pide:

- Determine la concentración de cobre y el flujo del orgánico cargado (0.5 pts).

- Dibuje la curva operacional en el gráfico adjunto (1.0 pts).

- ¿Cuántas etapas de extracción en contracorriente se requieren?. Determine gráficamente  y corrija los valores de la concentración de las soluciones entre etapas, expréselo en un diagrama indicando las etapas, el sentido de los flujos de orgánico y acuoso, y las concentraciones entre las etapas. (4 pts).

- ¿Si la relación O/A aumenta a 1.1 que sucede con el número de etapas? ¿Es posible reducir en una el número de etapas modificando tal relación? ¿Que relación O/A se necesitaría?

Datos para la curva de equilibrio.

| Extracción |  |
| --- | --- |
| Acuoso | Orgánico |
| [gr de cobre/lt] | [gr de cobre/lt] |
| 0.0 | 0.00 |
| 0.5 | 2.07 |
| 1.0 | 3.61 |
| 1.5 | 4.75 |
| 2.0 | 5.59 |
| 2.5 | 6.21 |
| 3.0 | 6.68 |
| 3.5 | 7.02 |
| 4.0 | 7.27 |
| 4.5 | 7.46 |
| 5.0 | 7.60 |
| 5.5 | 7.70 |
| 6.0 | 7.78 |