Tarea 1

Dimensionamiento de Caserones y Pilares

Diseño de Minas Subterráneas MI58B

A continuación se presenta una vista norte – sur, este – oeste y una vista de planta de un cuerpo mineralizado localizado a 173 km al suroeste de Combarbala.

Vista 1, este -  oeste

Vista 2, Norte - Sur

Vista 3. Planta

Leyenda 1

El modelo de bloques “Datamine” del cuerpo mineralizado presentado en las figuras se puede encontrar en ucursos, con el nombre “bloq_mod_subte.dm”.

En la figura se indica con colores las distintas zonas geomecánicas del modelo, y la leyenda la puede encontrar con en nombre de “RockType.cl” en ucursos.

El cuerpo, en su parte superior es vetiforme (Zone1), y luego es cortado por una zona de falla (Zone4), con una potencia media de 15mt aprox.  dip 45° y dipdir 290°, que rota el cuerpo y lo orienta horizontalmente (Zone 2).

Luego el cuerpo es nuevamente rotado, volviendo a su orientación vertical (Zone3)

Los bloques del modelo son de 10x10x10mt.

Todas las dimensiones del cuerpo las puede encontrar en el modelo.

Cada zona define diferentes dominios geotécnicos que podrían controlar la estabilidad del diseño minero. Análisis geotécnicos iniciales han arrojado los siguientes resultados para las diferentes partes del cuerpo mineralizado.

Se considera estéril a todos los bloques que se encuentran bajo la topografía y que no son incluidos en el modelo indicado previamente.

|  | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Estéril |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundidad media (m) | 300 | 370 | 470 | n/a | n/a |
| UCS | 140 | 180 | 230 | 80 | 200 |
| C (Mpa) | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| Ángulo de Friccion | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 |
| T (Mpa) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| E (Gpa) | 25 | 30 | 40 | 15 | 35 |
| RQD | 75 | 80 | 85 | 40 | 75 |
| Espaciamiento de Estructuras | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| Calidad de Estructuras | planas | rugosas | rugosas con relleno | planas con relleno | rugosas |
| Condición de agua | 0 | 0 | <10l/m | 0 | <10l/m |

A su equipo se le pide dimensionar el (o los) método(s) de explotación poniendo énfasis en el cálculo de pilares, losas, y muros necesarios para la explotación.

También se desea conocer estimaciones referentes a la dilución esperada en el o los métodos de explotación a utilizar.

Definir el procedimiento a utilizar para solucionar el problema de diseño, estableciendo y justificando los supuestos realizados en el proceso de diseño.