FI 21B SISTEMAS DINAMICOS

Control 3

Haga sus deducciones con prolijidad y explíquelas. Escriba en orden con letra legible. Una respuesta está correcta cuando tanto el método como el resultado están correctos. La claridad de su presentación puede darle puntos. Cada pregunta debe ser respondida en una hoja separada.

- Dos discos iguales de masa M y radio R pueden rodar sin deslizar sobre una plano horizontal estando sus centros unidos por resortes de constante elástica k a puntos fijos como se indica en la figura. Los centros de los discos están unidos por otro resorte de constante elástica k1. La distancia total entre los puntos extremos fijos es la suma de las longitudes naturales de los resortes. Si x1 y x2  indican los desplazamientos de los centros respecto a las posiciones de equilibrio, se pide   determinar

  - Las frecuencia propias de oscilación.

  - Las coordenadas normales  en términos de x1 y x2..

El momento de un disco respecto a un eje perpendicular por su centro es .

- Un disco de masa M y radio R puede rodar sin resbalar sobre una plataforma horizontal de masa igual M. La plataforma puede deslizar sin roce sobre el suelo. El centro del disco y la plataforma están unidos por resortes iguales de constante elástica k a puntos fijos como se indica en la figura.  Si  x1  indica el desplazamiento absoluto del centro del disco respecto a su posición de equilibrio y  x2 el desplazamiento absoluto de la plataforma respecto a su posición de equilibrio determine

  - Las frecuencia propias de oscilación.

  - Las coordenadas normales  en términos de x1 y x2..

- Una cuerda con extremos fijos en  se coloca en movimiento de modo que inicialmente 	 Determine  por el método de D’Alembert.  Simplifique lo más posible su respuesta. A es una constante.

FORMULAS

EMBED Equation.DSMT4