FI 21B SISTEMAS DINAMICOS

Control 2

Haga sus deducciones con prolijidad y explíquelas. Escriba en orden con letra legible. Una respuesta está correcta cuando tanto el método como el resultado están correctos. La claridad de su presentación puede darle puntos. Cada pregunta debe ser respondida en una hoja separada.

Elija sólo tres problema

- Un trompo simétrico de masa m cuyos momentos principales de Inercia en su púa son  se coloca en movimiento de modo que inicialmente . Aquí h es la distancia desde la púa hasta el centro de masas. Determine

  - Los valores extremos de la inclinación del eje del trompo con la vertical.

  - La máxima magnitud de la velocidad angular de precesión  .

- Un semidisco de radio R y masa M puede oscilar rodando sin resbalar sobre el eje OX. Sea h la distancia desde el centro de la base al centro de masa e  el momento de inercia en el centro de masa para un eje perpendicular al plano de movimiento. Escriba la ecuación de Lagrange para la coordenada .

- Se hacen tres rotaciones sucesivas cada una en , la primera respecto al eje OX, la segunda respecto al eje OY y la tercera respecto al eje OZ. Determine el ángulo y eje de la rotación equivalente.

- Una barra AB de masa M y largo L puede oscilar bajo la acción de la gravedad en torno al punto A. El punto A se mueve sobre una circunferencia de radio R con velocidad angular  constante como se indica en la figura. Escriba la ecuación de movimiento para .  Puede usar Lagrange u otro método.