| CONTROL 1 ELECTROMAGNETISMO | PROFESOR HERNÁN LIRA | DURACIÓN : 3 HORAS |
| --- | --- | --- |

P.1	Se tiene una esfera de radio R cargada con densidad volumétrica variable (r) = or3/R3.  La esfera además contiene en el origen una carga puntual Qo y en su superficie r = R una densidad de carga superficial o uniforme.

a)	Determine el campo eléctrico para cualquier punto del espacio

b)	Determine el potencial eléctrico para cualquier punto del espacio

P.2	Un alambre de largo R y densidad de carga o uniforme se encuentra incrustado radialmente en una esfera de radio R, de modo que su extremo más profundo se encuentra a una distancia x del centro de la esfera, tal como se indica en la figura.  La esfera está cargada de modo tal que el campo eléctrico producido por ella en cualquier punto del espacio es: E=rEoRr si r≤R; E=R2Eor2r si r≥R

a)	Determine el vector fuerza Fque la esfera ejerce sobre el alambre F=dq {E

b)	Determine el potencial electrostático V(r) de la esfera en cualquier punto del espacio

c)	Determine la energía mutua Um=dqV entre la esfera y el alambre y compruebe que menos su gradiente es igual a la fuerza F: (−∂Um∂xr=F)

| d) Si ahora el alambre se encuentra fuera de la esfera y tangente a ella, con uno de sus extremo tocando la esfera, tal como se muestra en la figura. Determine el vector torque τo que la esfera ejerce sobre el alambre, respecto de dicho extremo. τo=(r−ro)×dq {E |  |
| --- | --- |

| P.3 Se tiene una huincha infinita de ancho a cargado con densidad superficial o uniforme, tal como se muestra en la figura. a) Determine el campo eléctrico en cualquier punto y > a/2 del eje y. ¿Qué ocurre cuando y → a/2 +? b) Determine el campo eléctrico en cualquier punto z del eje z. ¿Qué ocurre cuando z → 0 + y cuando z→ 0 -? | Nota: Elimine sin calcular las componentes del campo que se anulan por simetría |
| --- | --- |

c)	Utilizando el campo eléctrico obtenido en b) y tomando referencia en el origen del sistema, determine el potencial V(z) para cualquier punto z > 0 del eje z, Para esto utilice la primitiva:arctanKzdz=zarctanKz+Klog(K2+z2)2  Para los puntos a) y b) use sustitución trigonométrica pensando en la identidad 1+tg2(θ)=sec2(θ)

P.4	Se tiene una esfera de radio R cargada con densidad de carga desconocida.   Se sabe sin embargo que el campo eléctrico en su interior es radial y tiene magnitud Eo constante.  Fuera de la esfera sólo existe vacío y en la superficie no existe ninguna densidad superficial de carga.

a)	Determine la densidad de carga en el interior de la esfera

b)	Utilizando las ecuaciones de Laplace y de Poisson, determine el potencial eléctrico V(r)en cualquier punto del espacio.  Para ello asuma al menos las tres condiciones de borde siguientes: a)V(∞)=0 b) V(0)finito y c) E(R−)=E(R+) con E(r)=−∂V∂rr

c)	Determine la energía electrostática propia de la esfera.

Nota:  Para resolver este problema se requiere el lapalciano y la divergencia en coordenadas esféricas: ∇2V=1r2sen(θ)∂∂rr2sen(θ)1∂V∂r	∇⋅E=1r2sen(θ)∂∂rr2sen(θ)E