| CONTROL 2 ELECTROMAGNETISMO | PROFESOR HERNÁN LIRA | DURACIÓN : 3 HORAS |
| --- | --- | --- |

P.1	Se tiene un cascarón conductor esférico de radio b conectado a potencial Vo, de espesor muy pequeño t.  En su interior se encuentra un cascarón conductor esférico concéntrico de radio a < b, también de espesor t, aislado con carga total Qo. En el centro de ambos cascarones existe además una carga puntual qo.  Determine:

| a) Carga en cada una de las cuatro superficies conductoras. b) Potencial en el cascarón de radio a c) Con los resultados de a) y b) Ud. ha obtenido el potencial en el conductor de radio a y la carga en el conductor de radio b. Con estos resultados identifique los coeficientes C, S, A y B que corresponda. d) Utilizando la fórmula para la presión en función de  (definida “saliendo” del conductor) Ud. puede calcular la presión en cada una de las caras del cascarón de radio a, y con ello la presión neta. Note que en una “sale” del conductor según−ry en la otra “sale” del mismo según+r |  |
| --- | --- |

P.2	Se tiene un cascarón conductor esférico de radio b y espesor t muy pequeño, conectado a potencial Vb.  En el interior del cascarón se localiza una esfera conductora de radio a, conectada a potencial Va, cuyo centro esta separado del centro del cascarón por una distancia d, tal como indica la figura. Si a << b, a << d y a <<b-d, de modo que desde el punto de vista del cascarón y para los efectos del cálculo de imágenes, la esfera de radio a se “ve” como un punto, determine:

| a) Carga en cada uno de los conductores y Coeficientes Cij (todos) b) Para el caso Vb = 0 calcule la capacidad C del sistema. c) Invirtiendo la matriz Cij, obtenga la matriz Sij Nota: Recuerde que por blindaje, en el exterior r > b existe simetría esférica. Note además que el potencial en la esfera de radio a es producido tanto por las imágenes correspondientes, como por el nivel constante que el cascarón impone hacia su interior: Va=Vb−CasacrónradiobEsferaradioaE⋅dl con Eproducido por las imágenes. |  |
| --- | --- |

P.3	Se tiene una guía conductora infinita en el sentido del eje z, tres de cuyas paredes se encuentra conectadas a tierra y una a potencial Vo, tal como se muestra en la figura.  Utilizando el método de separación de variables, determine:

| a) Expresión en serie de Fourier del potencial V(r,ϕ) en el interior de la guía (4 puntos) b) Expresión en serie de Fourier de la densidad superficial de carga en la cara señalada en la figura (1 punto) c) Expresión en serie de Fourier de la capacidad por unidad de longitud de la guía (1 punto) Nota1: Para una Ecuación Diferencial del tipo Ar2f⋅+Brf+Cf=0, la solución debe ser del tipo Drxcon x incógnita. Si se encuentra con una expresión del tipo f(r)=Er±iKcon “i” unidad imaginaria, no se asuste ya que r±iK=e±iKLn(r)=cos(KLn(r))±isen(KLn(r)). Siempre se pueden elegir las constantes multiplicativas complejas “E+” y “E-”, de forma tal que se anulen las componentes imaginarias yf(r)termine siendo un real puro. | El grueso del trabajo consiste en resolver la parte a) Las partes b) y c) resultan de a) con poco esfuerzo relativo. |
| --- | --- |

Nota2: Dada la expresiónn=1∞Bn×sen(nπg(r))=h(r) se puede igualmente utilizar la metodología de Fourier para despejar los coeficientes Bn. Para ello considere el cambio de variable: y=g(r), h(r)=H(y)

En cilíndricas: ∇2V=1r∂∂rr1∂V∂r+∂∂ϕ1r∂V∂ϕ+∂∂zr1∂V∂z     ∇V=∂V∂rr+1r∂V∂ϕϕ+∂V∂zk

P.4	Se tiene un sistema formado por tres cargas en línea, tal como se muestra en la figura.  Determine:

| a) Potencial electrostático en zonas alejadas, considerando expansión cuadropolar b) Determine el ángulo de salida desde la carga 5q de la línea de fuerza que pasa por el punto “p” indicado. |  |
| --- | --- |