|  | # Verano 2003-2004 ## ELECTROMAGNETISMO Profesor Hernán Lira | CONTROL Nº 2 ## Enero 15 de 2004 ### Tiempo 3h 40 m |  | Departamento de Física Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P.1 En clase se demostró que el problema de un cilindro conductor infinito, en presencia de una alambre infinito, paralelo a su eje, y con carga por unidad de longitud uniforme , se puede resolver en forma exacta mediante el método de las imágenes. En esa misma clase se encontró la ubicación del “alambre imagen” al interior del cilindro y que su densidad de carga “imaginaria” por unidad de longitud era - Utilizando lo anterior, se puede resolver en forma exacta el problema de dos cilindros conductores infinitos de radios a y b, separados por una distancia c (c comparable con a y b), cuando el primero de ellos contiene una carga por unidad de longitud  y el otro -, tal como se indica en la figura. Determine: a) Localizaciones x e y de las respectivas imágenes indicadas en la figura; b) Diferencia de potencial entre ambos conductores; c) Capacidad por unidad de longitud del sistema. Si lo desea, los resultados de b) y c) puede expresarlos en función de x e y. |  |

P.2  Dos electrodos cilíndricos concéntricos de radios a, c y largo L, están en t=0 cargados con Qo y –Qo respectivamente. El espacio entre ellos se llena hasta una profundidad z con dos dieléctricos imperfectos cuya interfase se encuentra en b (a < b < c) Las permitividades dieléctricas y conductividades eléctricas son respectivamente 1, 2 y 1, 2, tal como se muestra en la figura.

P2.1 i) Encuentre un sistema de ecuaciones que permita resolver Q(t) y q(t) (libres) en el electrodo interno y en la interfase respectivamente (no elimine otras incógnitas distintas ni resuelva, sólo plantee); ii) encuentre las condiciones iniciales para dQ/dt y dq/dt.

|  |  | iii) Plantee una integral temporal para la energía disipada en los materiales dieléctricos entre t=0 y t=+oo, (no integre, solo plantee) La integral debe plantearla en función de la carga en la porción del electrodo con dieléctrico y de la carga en la interfase (no es necesario determinarlas) La densidad volumétrica instantánea de potencia disipada en cada material es J⋅E, la que si se debe integrar en cada dieléctrico. P2.2 i) Determine la densidad superficial de carga de polarización en la interfase p en función de la carga en la porción del electrodo con dieléctrico y de la carga en la interfase; ii) Encuentre la energía electrostática inicial almacenada en el sistema y la fuerza que los electrodos ejercen sobre el par de dieléctricos (en t = 0, q = 0 y el sistema es en ese único momento un condensador equivalente puro) iii) Explique y justifique la relación que debe existir entre esta energía inicial y la energía disipada planteada anteriormente. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P.3. En la figura se muestra un plano infinito que conduce una corriente superficial Jsuniformemente distribuida, apuntando en la dirección +k, en presencia de una espira rectangular de lados a y b, situada a una distancia d, por la que circula una corriente I. Determine: a) Por integración directa, campo magnético creado por el plano en cualquier punto del universo. Tenga especial cuidado al distinguir entre la izquierda y la derecha del plano (¦x¦/x = signo(x) 1) b) Fuerza y torque que el plano ejerce sobre la espira. Para una mejor visualización, se recomienda hacer un diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas (definidas por la regla de la mano derecha) en cada tramo de la espira rectangular. |  |  |

P.4.	Para el circuito de la figura, determine: a) Sistema matricial de ecuaciones del método de los nodos b) Sistema matricial de ecuaciones del método de las mallas (no resuelva ni a ni b)

| c) Suponiendo que todas las resistencias son de 1 () y que todas las fuentes son de 100 (V), resuelva la ecuación que encontró con el método de los nodos, y encuentre el equivalente Thevenin indicado en la figura. Notar que el sistema de ecuaciones numérico es muy simple de reducir sumando y restando ecuaciones, que una de las incógnitas de nodos es precisamente V de Thévenin y que para calcular R equivalente de Thévenin, la conexión de resistencias R3 - R4, R6, R5 - R7 es simétrica (ya que todas valen 1) lo que simplifica su cálculo |  |
| --- | --- |

Nota: El tiempo de 3h 40m no tiene relación con una mayor dificultad del control, y esta pensado precisamente para que los alumnos puedan trabajar con comodidad.