| # Verano 2004-2005 ## ELECTROMAGNETISMO Profesor Hernán Lira | CONTROL Nº 3 ## Enero 21 de 2005 ### Tiempo 3h:40 m | Departamento de Física Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas # Universidad de Chile |
| --- | --- | --- |

P1.	Se tienen dos placas planas paralelas conductoras de área A, separadas por dos medios dieléctricos imperfectos (1,g1) y (2,g2), de espesores d1 y d2 respectivamente.   En t=0 se conecta una diferencia de potencial Vo, estando la interface descargada en ese momento (densidad de carga libre o=0), tal como se muestra en la figura.   Determine :

- Ecuación diferencial que determina la evolución en el tiempo de la densidad de carga libre (t) en la interface, y de la corriente I(t), y la solución de dichas ecuaciones.

|  | - Campos vectoriales (magnitud, dirección y sentido) J1, J2, E1, E2, D1, D2, P1 y P2, en función de (t) y del resto de los parámetros del problema. - Determine las densidades superficial de carga de polarización en donde existan (interface entre dieléctricos e interface entre dieléctricos y placas conductoras) y las densidades de carga libre en la superficies de las placas conductoras, en función de (t). Nota : Para los puntos b y c no es necesario explicitar el resultado obtenido para (t) en la parte a. Basta con escribir literalmente “(t)” donde corresponda. |
| --- | --- |

P.2	Se tienen dos bobinas Toroidales concéntricas de sección rectangular (golillas).   El toroide interno tiene radios a, b (a < b), altura h y N1 vueltas que conducen una corriente I1, en tanto que el externo tiene radios c, d (c < a < b < d), altura H (h<H) y N2 vueltas que conducen una corriente I2, tal como se indica en la figura.  Determine:

|  | a) Campos magnéticos B1 y B2 creados por cada bobina y campo magnético total B = B1 + B2, para las 3 zonas en que se divide el espacio (interior toroide 1, entre toroide 1 y toroide 2 y exterior toroide 2) b) Inductancias propias L1, L2 e inductancias mutuas M12 y M21, verificando que M12 = M21. c) Energía magnetostática U almacenada por integración de B2/2o, y verifique que ella satisface la relación: U=12L1I12+12L2I22+MI1I2 Note que el sentido de las corrientes es tal que los flujos se restan ( M < 0) y que el problema es muy similar al que se desarrolló en clases. |
| --- | --- |

P.3	Para el circuito de la figura determine:

| - Equivalente Thévenin mirado desde los puntos a y b (Vo desconectado) - Si en t=0 se conecta entre a y b la fuente de voltaje Vo, determine la corriente I que aporta dicha fuente. - Con la fuente Vo conectada, determine las ecuaciones matriciales por el método de las mallas y por el método de los nodos. Para el método de los nodos elija el punto donde se conectan los (-) de las fuentes Vo y V1 como nodo de referencia. |  |
| --- | --- |

P.4  Se tienen dos planos infinitos separados por una distancia H, cargados ambos con densidad superficial de carga .  El plano a la derecha se mueve con velocidad Vo(j), en tanto que el otro lo hace con Vo(-j).  Un electrón de carga –e y masa m, se abandona desde el reposo a una distancia d del plano que esta a la derecha, en tanto que una espira de lados a y b, resistencia R y masa M comienza a penetrar en el plano de la izquierda con velocidad inicial VI, mientras permanece conectada a una fuente de voltaje Fo, tal como se indica en la figura. Determine:

- Campos eléctricos y magnéticos creados por los planos en cualquier punto del espacio (utilice la ley de Ampere para simetría plana y la regla de la mano derecha para intuir la dirección del campo magnético)

| - Velocidad con que el electrón penetra la zona entre planos, el radio de curvatura de su movimiento entre los planos y un bosquejo de su trayectoria posterior (para el bosquejo suponga que H es muy grande, utilice la regla de la mano derecha para intuir hacia donde se encuentra el centro de curvatura y recuerde que –e es carga negativa) - Determine las ecuaciones electromecánicas que rigen el comportamiento de la corriente I(t) y la velocidad V(t) de la espira durante el período de penetración (no las integre, solo plantéelas) |  |
| --- | --- |

Nota: Ni el electrón se percata de la presencia de la espira ni la espira de la presencia del electrón.  Se trata de problemas independientes.