|  | # Verano 2003-2004 ## ELECTROMAGNETISMO Profesor Hernán Lira | CONTROL Nº 3 ## Enero 22 de 2004 ### Tiempo 3 horas |  |  | Departamento de Física Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P.1 Se tienen dos bobinas cilíndricas concéntricas de largo d, radios a, b (b > a) de n1 y n2 vueltas por unidad de longitud, las cuales conducen corrientes I1 e I2 respectivamente. Determine: a) Campos magnéticos B1 y B2 creados por cada bobina y campo magnético total B = B1 + B2, los tres para cualquier punto del espacio (0<r<a, a<r<b y b<r< oo) b) Inductancias propias L1, L2 e inductancias mutuas M12 y M21, verificando que M12 = M21. c) Energía magnetostática U almacenada por integración de B2/2o, y verifique que ella satisface la relación: U=12L1I12+12L2I22+MI1I2 Note que el sentido de las corrientes es tal que los flujos se suman ( M > 0). |  |  |  |  |
| P.2 Se tiene un plano infinito que conduce una corriente superficial uniformemente distribuida de valor Jso=Jso {j. Una espira rectangular de lados a y b, resistencia eléctrica R y masa m se desplaza hacia el plano con velocidad inicial vo=vo {i. En t=0 llega al plano, y comienza a atravesarlo como si se tratara de dos espíritus, tal como se indica en la figura. Determine: a) Campo magnético creado por el plano en cualquier punto del espacio (utilice la ley de Ampere y la regla de la mano derecha para intuir la dirección de él) b) Velocidad v(x) de la espira para el período en que se mantiene cruzando el plano infinito. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P.3 Un electrón de carga –e y masa me, ingresa con velocidad inicial vo (i) a un recinto en que se tiene un campo eléctrico uniforme Eo (i) y un campo magnético uniforme Bo (k). Tal como se indica en la figura. Determine: a) Ecuación diferencial que gobierna el vector velocidad del electrón (vx, vy y vz). b) Integre lo anterior y encuentre en función del tiempo las velocidades vx, vy y vz, y las posiciones x, y, z, considerando que en el momento inicial el electrón se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. |  |  |  |

| P.4. Para el circuito fasorial R-L-C de la figura determine: a) Impedancia equivalente Zeq mirado desde la fuente, corriente fasorial I que aporta la fuente y expresión I(t) para la misma en el dominio del tiempo. b) Potencia fasorial aparente S que entrega la fuente, sus componentes potencia media o activa P y potencia reactiva Q además del factor de potencia fp = cos(). |  |
| --- | --- |