PRÁCTICO DE FERMENTACIÓN

Jueves 8 de Junio 2006, 10:15

Lab Fluidodinámica y Procesos

# Introducción

Los microorganismos crecen en diferentes sistemas de cultivo: cultivo discontinuo o batch, cultivo continuo y cultivo por lote alimentado o fedbatch. El término de cultivo fedbatch se utiliza para describir un cultivo batch al cual se añade, ya sea continua o secuencialmente, medio fresco, sin la eliminación del cultivo crecido, lo cual implica un aumento de volumen del cultivo (Trevan et al., 1990).

Los procesos fedbatch han sido clasificados en dos grupos: procesos fedbatch sin control por retroalimentación y procesos fedbatch con control por retroalimentación (Yamane & Shimizu, 1984). En los procesos sin control por retroalimentación, la velocidad de alimentación es cambiada durante la operación de acuerdo a un patrón predeterminado. La velocidad de alimentación puede ser constante, incrementada exponencialmente, incrementada secuencialmente, etc. En cuanto a las operaciones fed - batch con control por retroalimentación, se tienen dos tipos: aquellas con control directo y aquellas con control indirecto. En la operación fedbatch con control por retroalimentación directo, la concentración de substrato en el cultivo controla directamente la velocidad de alimentación de medio fresco, mientras que en la operación fedbatch con control indirecto, se utilizan otros parámetros tales como oxígeno disuelto y pH, entre otros.

En el presente trabajo práctico se estudiará el comportamiento de una fermentación fed - batch de E.coli en cuanto a producción de biomasa. Se utilizará la cepa de Escherichia coli BL21(DE3), que contiene el gen pFCEXd1, para la síntesis de la enzima cutinasa.

Objetivos.

Los objetivos del laboratorio son:

- Conocer el funcionamiento de un fermentador de nivel piloto: Sistemas de control y monitoreo, toma de muestras y manejo de las condiciones de operación.

- Estudiar el comportamiento de una fermentación fed-batch en cuanto a síntesis de biomasa

- Contrastar los resultados obtenidos con lo esperado según la teoría.

Medio de cultivo.

Medio LB +ampicilina

Este medio por cada 1.000 mL contiene: 10 gr de triptona, 5 gr de extracto de levadura y 5 gr de cloruro de sodio, pH 7.0.  A este medio una vez que ha sido esterilizado se le adiciona  ampicilina estéril para dar una concentración final e  100 mg/mL.

Medio M9CA

La composición de 1 L de medio mínimo M9CA es:6 gr de Na2HPO4, 3 gr de KH 2PO4, 0.5 gr de NaCl y 1 g de NH4Cl se ajusta el pH a 7.4 y se esteriliza. Separadamente y previamente esterilizados por filtración  se adiciona 2 ml de MgSO4 1M, 10 ml de glucosa 20% , 0.1 ml CaCl2 1M y 2 g de casaminoacidos.

Condiciones de cultivo.

- Buffer base: NaOH 1 N

- Buffer ácido : HCl 1 N

- Temperatura de crecimiento: 25ºC

- pH inicial = 7.0

- Velocidad de agitación 300 rpm

- Velocidad de aireación: 6 L/min

- Oxígeno disuelto = 90%

Metodología.

La fermentación se inicia al inocular el medio LB + ampicilina contenido en el fermentador (1,5 litro) con 100 mL de cultivo crecido tomado la primera muestra. Una vez que se alcance una densidad óptica (absorbancia a 600 nm, 2 -3 horas) de 0.3 se comenzará  a alimentar (t=0) con el medio de cultivo M9CA, a un flujo de 1 ml/min por alrededor de 24 a 48 horas. Durante el transcurso de la fermentación se tomarán muestras a intervalos regulares de tiempo (1 ó 2 horas) con el objetivo de analizar la concentración de biomasa. El análisis a realizar se describe a continuación.

### Determinación de Biomasa

La concentración de biomasa será determinada mediante el método de densidad óptica. Se medirá la absorbancia a una longitud de onda de 600. En una cubeta se coloca  1 ml de caldo (si los valores de Absorbancia son mayores a  0.5 se debe diluir 2,4,8 o mayor cuando sea necesario). La concentración de células, x,  en g/L se obtendrá a partir de la siguiente curva de calibración:

Masa seca para Ecoli (g/L) = 0,303*(Abs600nm*D) +0,1409

donde Abs600nm  es Absorbancia 600, D: Dilución

# Referencias

Trevan, M.D., Boffey, S., Goulding, K.H., Stanbury, P., 1990, "Biotecnología: Principios Biológicos", Acribia, España.

Yamane, T., Shimizu, S., 1984, "Fed - Batch Techniques in Microbial Processes", Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 30, 148 - 194.

# Actividades

- Preparación y Esterilización Fermentador: Miércoles  6 de Junio 10:15, Lab Fluidos

- Puesta en Marcha e Inoculación del Fermentador Jueves   7 de Junio 10:15.

- Toma de muestras cada 1 hora durante las primeras 6 horas y luego cada 2 horas durante las restantes horas (Viernes  8 de Junio 16:00)

Se deben formar grupos de 2 personas para la toma de muestras.

Si la absorbancia es mayor 0.5 se debe diluir

Diluciones

| Dilución | Muestra ul | Agua destilada Ul |
| --- | --- | --- |
| 2 | 500 | 500 |
| 4 | 250 | 750 |
| 8 | 125 | 875 |
| 10 | 50 | 950 |

Grupos: ___________________________

Concentración glucosa:_________________________________

Registro de Toma de Muestras

| Responsable | Fecha | Hora | Dilución | Absorbancia Triplicado 600 nm |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formación de Grupos y Horario de Toma de Muestras

| Grupo | Integrantes |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

| Grupo | Fecha | Hora | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15/6 |  |  |
|  | 15/6 |  |  |
|  | 15/6 |  |  |