Pauta Ejercicio 2

a)

En un Quimiostato se cumple a partir del balance de biomasa

μ=D

Si los m.o. siguen una cinética de Monod:

μ=D=μmax⋅SKs+S

1D=1S⋅Ksμmax+1μmax

Luego, graficando 1Dv/s1S es posible determinar Ks y μmax

De la gráfica se obtiene la ecuación:

y= 0,0097*x +1,031

1μmax=1,031 ⇒ μmax=0,97 1hr

Ksμmax=0,0097 ⇒ Ks=9,4⋅10−3 grL

Luego:

μ=0,97⋅S0,0094+S

Balance de Sustrato:

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs−ms⋅x1⋅V1−qp⋅x1⋅V1Υps=ds⋅Vdt

y bajo los supuestos de Estado Estacionario, Volumen constante y ms y qp despreciables, se obtiene:

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs=0

x1=F⋅(So−S)V⋅μ⋅Yxs

Dado que FV=μ

x=S0−S⋅Yxs

Evaluando Yx/s=0,32

S xreal xestimado Diferencia0,01 3,15 10−0,01⋅0,32=3,19 1,5%0,066 3,26 10−0,066⋅0,32=3,19 2,5%0,477 3,1 10−0,477⋅0,32=3,05 1,7%

⇒ El término de mantención es despreciable

b)	Condiciones óptimas

τoptimo=1Doptimo

θoptimo=Ks+S0Ks

θoptimo=0,0094+100,0094

θoptimo=32,63

Doptimo=DC⋅1−KsKs+S0

Doptimo=0,97⋅1−132,63

Doptimo=0,94 1hr

Flujo=D⋅V=0,94⋅2=1,88 Lhr

Soptimo=Soθ+1

Soptimo=1032,63+1

Soptimo=0,297 grL

xoptimo=S0⋅Yxs⋅θθ+1

xoptimo=10⋅0,32⋅32,6333,63

xoptimo=3,105 grL

c)

Si se trabaja a un flujo de 24 Lhr se esta trabajando a una tasa de dilución D=1,2 1hr lo cual es mayor a la tasa critica por lo cual se producirá lavado del reactor. Así S=10 grL y x=0 grL

Se recomienda colocar un reciclo o células inmovilizadas.