INGENIERIA METABOLICA Y FERMENTACION

Ejercicio 3

Otoño 2007

Problema 1

Se tiene un fermentador operando a un flujo de 0.476m3/hr. La concentración de sustrato en la alimentación es de 10 kg/m3. Los parámetros cinéticos  son:

Yx/s 	= 0.5 kg/kg				Ks 	= 0.2 kg/m3

max	= 1.0 hr-1				ms 	= 0.05 kg/kg hr

qp	= 0.50 kg/kg hr			Yp/s	= 0.85 kg/kg

Considerando los parámetros indicados y considerando que se ha determinado que la conversión de sustrato en el bioreactor es de un 60%, calcule:

- Determine el volumen del fermentador (0.5 ptos).

- La concentración de biomasa a la salida del fermentador (1.0 ptos)

- Indique si los términos de mantención y conversión a producto son significativos. ¿ Cuál es más significativo?  (1.0 pto)

- Determine cuantos kgr/hr de producto se sintetizan y a que concentración (1.0 pto)

INTRODUCCIÓN DE UN RECICLO

- Para optimizar la producción se decide colocar un reciclo (Figura 1), donde c=2 y γ =0.5. Determine:

- ¿ Cuál es la conversión del sistema con reciclo? (1.0 pto)

- ¿Cuánto es la concentración de biomasa a la salida del fermentador? (1.0 pto)

- ¿En que porcentaje aumenta la productividad al adicionar reciclos? ¿Cuánto? (0.5 pto)

Alimentación Fresca, F, so

Salida F, x2, s

Salida del Fermentador

Reciclo

Separador de Células

Fermentador

F

x, s

x

F

F

c x, s

PAUTA EJERCICIO 3

- Determinar el volumen del fermentador.

Balance de Biomasa:

F x1 – F x +  x V – kd x V = d xV/dt

Asumiendo estado estacionario y volumen constante, d xV/dt = 0

x1= 0 y kd= 0, luego se tiene

D = F/V =  = m S/(ks + S)

Condición de conversión:

 = (F S0 – F S) / F S0 = (S0 – S) / S0 = 0,6

S = 0,4 * S0      S = 4 g/L

 = 1,0 * 4 /(0,2 + 4) = 0,95 h-1

V = F/D = 0,476/0,95 = 0,5 m3

- Determinar la concentración de biomasa a la salida del fermentador.

Balance de biomasa:

F S1 -  F S -  x V/Yx/s – qp  x V/Yp/s – ms x V = d SV/dt = 0

D(S1 – S) – x(/Yx/s + qp xV/Yp/s + ms) = 0             x = D(S1 – S) / (/Yx/s + qp/Yp/s + ms)

x = 0,95 *(10 – 4) / (0,95/0,5 + 0,5/0,85 + 0,05) = 5,7/2,54 = 2,24 g/L

Productividad Biomasa SR =PBsr= D*x = 0.95*2.24 = 2.13g/L hr

- Indicar si términos mantención y conversión de producto son significativos.

Si no se considera el término ms:

x = D(S1 – S) / (/Yx/s + qp/Yp/s )

x = 0,95 *(10 – 4) / (0,95/0,5 + 0,5/0,85)

x = 2,291 g/L

Dif = (2,291-2,24) / 2,24 = 2%

Si no se considera el término qp:

x = D(S1 – S) / (/Yx/s + ms )

x = 0,95 *(10 – 4) / (0,95/0,5 + 0,05)

x = 2,923 g/L

Dif = (2,923-2,24) / 2,24 = 30,5%

Si no se consideran ambos términos, se tiene

X = Yx/s (S – S0) = 0,5 *(10 - 4) = 3 g/L

Comparando con el valor real; la diferencia es

Dif = (3-2,24) / 2,24 = 33,75%

El término qp es el más significativo..

- Determinar cantidad y concentración de producto a la salida.

F p1 – F p + qp x V = 0

F p =  qp x  0,56 kgh       p  F p  F  0,56  0,476  1,176 gL

- Sistema con reciclo

  - Determinar la conversión del sistema.

Balance de Biomasa:

F x0  γ c F x  1  γ F x   x V  0

x0   0 alimentación inerte

1  γ  F x  γ c x   x V  	1  γ  γ c F x   x V

D    1  γ  γ c

D    1   0,5   2 0,5

D   / 0,5 = 2*      D/2 = (0,476/0.5) /2 = 0.476 hr-1

  0,476  S  ks  S  D = 2*0.476 = 0.952 hr-1

S  ks  m   0,2  0,476 10  0,476  0,1816 g L

Conversion  FS0  FS  FS0  10  0,181610  98,2

  - Balance de substrato.

F S0  γ F S  (1 + γ) F S   x V / Yx/s  qp x V/ Yp/s  ms x V = d SV/dt

F (S0  γ S  (1  γ) S) = x V ( /Yx/s  qp / Yp/s  ms)

D (S0  S) = x ( /Yx/s  qp / Yp/s  ms)

x = D (S0  S) / (( /Yx/s  qp / Yp/s  ms)

x = 0,95 (10  0,180) / (0,475/0,5  0,5/0,85  0,05) = 9,329 / (0,95  0,588  0,05)

x = 9,329 / 1,588 = 5,874 kg/m3

- Productividad total

Productividad Biomasa cR =PBcr = D*x2

Se necesita calcular la concentración de x2, para ello se plantea un Balance de biomasa en el separador:

1  γ F x = γ F c x + F x2   x2 = 1  γ  γ c x  = ( 1+0.5 –0.5*2)*5.874 = 2.9 g/l

PBcr = 0.95*2.9 = 2.8 g/L

Aumento Productividad =  (PBcr - PBsr )/ PBsr = (2.8 – 2.13)/2.13 *100 = 32 %

### Pregunta 2

Se tiene el  microorganismo Lactobacillus casei que se caracteriza por una cinética del tipo Monod con los siguientes parámetros:

μmax = 0.2 hr-1		 Y x/s = 0.5 kg biomasa/kg sustrato

Ks = 1,5 kg/ m3		 ms= 0,05 kg/kg hr

qP = 0.4 kg/kg hr		Yp/s = 0.8 kg producto/kg sustrato

### Dicho microorganismo se crece en una cascada de 2 reactores en serie. El primero de ellos tiene un volumen de 1 m3, alimentado con un flujo de 0,1 m3/h con una concentración de sustrato es de 20 g/m3. Las condiciones de operación son tales que en esta etapa se produce tanto la generación de biomasa y producto. La segunda etapa se lleva a cabo en un reactor de 1 m3 que es alimentado con un flujo de alimentación fresca de 0,1 m3/h con una concentración de sustrato de 10 g/m3, las condiciones de operación son tales que en esta etapa se produce biomasa y producto simultáneamente.

1

V1

2

V2

F, s0

F, x1, s1,  p1

F`

s0’

x2 , s2, p2

### En base a estos antecedentes determine:

- La concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida del primer fermentador. (2.0 puntos)

- Considerando que se espera una conversión global del 96,5% de sustrato, determine la concentración de sustrato, biomasa  y producto a la salida del segundo fermentador.(2.5 puntos)

- Considerando un solo fermentador de 2 m3, calcule la concentración de biomasa, producto y sustrato a la salida, considere una alimentación de entrada de 0,1 m3/h con una concentración de sustrato de 30g/m3. ¿Como varían sus resultados respecto a la configuración cascada?, ¿De que forma podría optimizar la producción de producto para el caso de un solo fermentador?  Comente.(1.5 puntos)

RESOLUCIÓN

Resumiendo los datos que se tienen:

μmax=0,2 1hrKs=1,5 Kgm3qp=0,4 KgKg⋅hrΥxs=0,5 KgKgms=0,05 KgKg⋅hrΥps=0,8 KgKg		S0=20 Kgm3S0′=10 Kgm3F=F'=0,1 m3hrV1=1 m3V2=1 m3Reactor 1: Producción de Biomasa y ProductoReactor 2: Producción de Biomasa y Producto

1)

A partir del Balance de Biomasa se tiene:

Células entran - Células que salen + Crecimiento celular -  Muerte celular = Acumulación Celular

F⋅x0−F⋅x1+μ1⋅x1⋅V1−α⋅x1⋅V1=d(x1⋅V1)dt

Los supuestos para este caso son:

- La corriente que ingresa no contiene Biomasa

- Volumen Constante

- Estado estacionario

- Tasa de muerte inferior a la de crecimiento, α<<µ

Y a partir de esto se tendrá:

−F⋅x1+μ1⋅x1⋅V1=0

Si D1=F1V1, entonces:

μ1=D1

μ1=0,1 1hr

Del Balance de sustrato:

Sustrato que entra - Sustrato que sale - Sustrato consumido para Crecimiento - Sustrato utilizado para Mantención – Sustrato consumido para la Formación de producto = Acumulación de Sustrato

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs−ms⋅x1⋅V1−qp⋅x1⋅V1Υps=ds⋅Vdt

y bajo el supuesto de Estado Estacionario y Volumen constante, se obtiene:

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs−ms⋅x1⋅V1−qp⋅x1⋅V1Υps=0

0,1⋅20−0,1⋅S1−0,1⋅x1⋅10,5−0,05⋅x1⋅1−0,4⋅x1⋅10,8=0

2−0,1⋅S1−0,2⋅x1−0,05⋅x1−0,5⋅x1=0

0,75⋅x1+0,1⋅S1=2		(1)

Aplicando Monod:

μ1=μmax⋅S1Ks+S1

0,1=0,2⋅S11,5+S1

0,15 + 0,1⋅S1=0,2⋅S1

0,1⋅S1=0,15

S1=1,5 Kgm3

Reemplazando en (1)

0,75⋅x1=1,85

x1=2,47 Kgm3

Para calcular el producto a la salida del primer reactor se realiza balance de producto:

Producto que entra – Producto que sale + Formación de producto = Acumulación de Producto

F⋅p0−F⋅p1+qp⋅x1⋅V1=d(p1⋅V1)dt

Supuestos:

- No hay entrada de productos

- No hay consumo de producto

- Volumen Constante

- Estado Estacionario

−F⋅p1+q1⋅x1⋅V1=0

−0,1⋅p1+0,4⋅x1⋅1=0

p1=4⋅x1

p1=9,88 Kgm3

2)

La conversión global de sustrato del 96,5% nos dice:

F2⋅S2=0,035⋅S0⋅F+S0′⋅F'

S2=0,035⋅S0⋅F+S0′⋅F'F+F'

con F2=F+F'

F2=0,2 m3hr

así:

S2=0,035⋅20⋅0,1+10⋅0,10,2

S2=0,525 Kgm3

Dado esto, a partir del Balance de Biomasa se tiene:

Células entran - Células que salen + Crecimiento celular -  Muerte celular = Acumulación Celular

F⋅x1−F2⋅x2+μ2⋅x2⋅V2−α⋅x2⋅V2=d(x2⋅V2)dt

Los supuestos para este caso son:

- La corriente adicional no contiene Biomasa (x`= 0)

- Volumen Constante

- Estado estacionario

- Tasa de muerte inferior a la de crecimiento, α<<µ

Y a partir de esto se tendrá:

F⋅x1−F+F'⋅x2+μ2⋅x2⋅V2=0

Si D2=F2V2=F+F'V2, entonces:

F⋅x1V2−D2⋅x2+μ2⋅x2=0

μ2=D2−F⋅x1V2⋅x2

Reemplazando los datos conocidos que tenemos en esta ecuación se tiene:

μ2=0,21−0,1⋅2,471⋅x2

μ2=0,2−0,247x2		(2)

A partir del Balance de Sustrato se obtendrá otra ecuación que relacione µ2 y x2.

Sustrato que entra - Sustrato que sale - Sustrato consumido para Crecimiento - Sustrato utilizado para Mantención – Sustrato consumido para la Formación de producto = Acumulación de Sustrato

F⋅S1+F'⋅S0′−F2⋅S2−μ2⋅x2⋅V2Υxs−m⋅x2⋅V2−qp⋅x2⋅V2Υps=ds⋅Vdt

y bajo el supuesto de Estado Estacionario y Volumen constante, se obtiene:

F⋅S1+F'⋅S0′−F2⋅S2−μ2⋅x2⋅V2Υxs−m⋅x2⋅V2−qp⋅x2⋅V2Υps=0

0,1⋅1,5+0,1⋅10−0,2⋅0,525−μ2⋅x2⋅10,5−x2⋅0,05⋅1−0,4⋅x2⋅10,8=0

0,15+1−0,105−2⋅x2⋅μ2−x2⋅0,05−0,5⋅x2=0

1,045−2⋅x2⋅μ2−0,55⋅x2=0

Si reemplazamos µ2 (obtenida en (2)) en esta ecuación:

1,045−2⋅x2⋅0,2−0,247x2−0,55⋅x2=0

1,045−0,4⋅x2+0,494−0,55⋅x2=0

1,539−0,95⋅x2=0

con lo que

x2=1,62 Kgm3

y reemplazando este valor en la ecuación encontrada para µ2:

μ2=0,2−0,247x2

μ2=0,2−0,2471,62

μ2=0,2−0,152

μ2=0,048 1hr

Para calcular el producto a la salida del segundo reactor se realiza balance de producto:

Producto que entra – Producto que sale + Formación de producto = Acumulación de Producto

F⋅p1−F2⋅p2+qp⋅x2⋅V2=d(p2⋅V2)dt

Supuestos:

- No hay entrada de productos

- No hay consumo de producto

- Volumen Constante

- Estado Estacionario

F⋅p1−F2⋅p2+qp⋅x2⋅V2=0

0,1⋅9,88−0,2⋅p2+0,4⋅1,62⋅1=0

0,2⋅p2=1,636

p2=8,18 Kgm3

3) Considerando un solo reactor de 2 m3

F⋅x0−F⋅x1+μ1⋅x1⋅V1−α⋅x1⋅V1=d(x1⋅V1)dt

Los supuestos para este caso son:

- La corriente que ingresa no contiene Biomasa

- Volumen Constante

- Estado estacionario

- Tasa de muerte inferior a la de crecimiento, α<<µ

D1=F1V1, entonces:

D1=0,12

D1=0,05 1hr

Del Balance de sustrato:

Sustrato que entra - Sustrato que sale - Sustrato consumido para Crecimiento - Sustrato utilizado para Mantención – Sustrato consumido para la Formación de producto = Acumulación de Sustrato

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs−ms⋅x1⋅V1−qp⋅x1⋅V1Υps=ds⋅Vdt

y bajo el supuesto de Estado Estacionario y Volumen constante, se obtiene:

F⋅S0−F⋅S1−μ1⋅x1⋅V1Υxs−ms⋅x1⋅V1−qp⋅x1⋅V1Υps=0

0,1⋅30−0,1⋅S1−0,05⋅x1⋅20,5−0,05⋅x1⋅2−0,4⋅x1⋅20,8=0

3−0,1⋅S1−0,2⋅x1−0,1⋅x1−1⋅x1=0

0,1⋅S1+1,3⋅x1=3			(3)

Aplicando Monod:

μ1=μmax⋅S1Ks+S1

0,05=0,2⋅S11,5+S1

0,075 + 0,05⋅S1=0,2⋅S1

0,15⋅S1=0,075

S1=0,5 Kgm3

Reemplazando en (3):

0,1⋅0,5+1,3⋅x1=3

1,3⋅x1=2,95

x1=2,27 Kgm3

Para calcular el producto a la salida del  reactor se realiza balance de producto:

Producto que entra – Producto que sale + Formación de producto = Acumulación de Producto

F⋅p0−F⋅p1+qp⋅x1⋅V1=d(p1⋅V1)dt

Supuestos:

- No hay entrada de productos

- No hay consumo de producto

- Volumen Constante

- Estado Estacionario

−F⋅p1+q1⋅x1⋅V1=0

−0,1⋅p1+0,4⋅x1⋅2=0

p1=8⋅x1

p1=18,16 Kgm3

Se tiene que la configuración  de un solo reactor de 2 m3, en este caso, da mayor concentración de biomasa y producto dado que el primer reactor opera un 40% mas alejado del optimo.

Para optimizar la producción se podría trabajar con el parámetro θ

θ=Ks+S2S2=4,58

Entonces la velocidad de dilución óptima será:

Dopt=Dc⋅1−1θ=0,16 1hr

Y el flujo será:

F=Dopt⋅V=0,32 m3hr

Entonces, la concentración de sustrato, biomasa y producto a la salida del reactor serán:

Sopt=Soθ+1=305,58=5,38 Kgm3

xopt=So⋅Yxs⋅θθ+1=12,3 Kgm3

popt=qp⋅xopt⋅VFopt=30,8Kgm3

Operando con el flujo optimo se alcanzaría una mayor concentración de producto a la salida del reactor.