CI43A – Análisis de Sistemas de Transporte

Prof. Auxiliar: Javiera Olguín V.

12 de junio 2007

Notación Cíclico Simple:

k: carga del vehículo [UF]; tamaño embarque

K: capacidad máxima de carga por veh.

m+, m-: capac. máx. de carga/descarga [UF/UT]

S+, S- : número de sitios en terminal

B: Flota, número vehículos

h: proporción de veh. en servicio

f:  frecuencia del servicio [1/UT]

t(k): tiempo de viaje [UT]

l : Intensidad media de flujo [UF/UT

kμ+   y   kμ−Tiempo de carga y descarga:

Pregunta 1

Se requiere movilizar 250 toneladas al día de un bien tipo 1 desde A a B y 800 toneladas al día de un bien tipo 2 desde B hacia A. Los camiones pueden trasladar un máximo de 25 toneladas del bien 1 y un máximo de 20 toneladas del bien 2. El tiempo de viaje (en horas) entre A y B viene dado por la siguiente expresión:

tv=1+4⋅k100

donde k es la carga del vehículo.

2 = 800 Ton/día

A

B

1 = 250 Ton/día

Ambos bienes tienen una tasa de carga de  + = 8 Ton/hr  y una tasa de descarga de

- =12 Ton/hr. El factor de utilización de los camiones es  = 0.85.

a) Calcule el tamaño de flota requerido para alguno de los siguientes esquemas de operación:

- Flota única

- Flota combinada.

b) Determine el número de sitios necesarios para carga/descarga de ambos productos

Pregunta 2

Una empresa de transporte de pescado opera sin carga de retorno y enfrenta una demanda (λ en toneladas por mes) que depende de la cantidad de pescado que se mantiene almacenada en el sistema de transporte (r), de manera tal que λ=a-br. A la empresa le pagan P unidades monetarias por tonelada transportada mensual y el tiempo de viaje depende de la carga según t(k)= m+ nk. Encuentre la capacidad de los camiones que conviene adquirir si en el mercado hay disponibles camiones con capacidad en el rango [Kmin, Kmax] a un costo de arriendo mensual de la flota c = αK.

Recuerde que r=f0tck(t)dty suponga que las tasas de carga y descarga con idénticas.