EJERCICIO Nº 4

# CI51B - DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS

Semestre: Otoño 2007

Prof.: Horacio Mery.

PREGUNTA Nº 1.

En el valle del Río Blanco se desarrolla un proyecto de regadío que requiere de un suministro permanente de agua durante la época de riego ( que se inicia en el mes de Septiembre de cada año y finaliza en el mes de Abril del año siguiente), de 8 m3/s.

El caudal de riego será captado desde el río Blanco mediante una bocatoma superficial, y será conducido hasta el lugar donde se localiza el sistema de reparto de agua, mediante un canal de aducción de sección rectangular, de 0.80 m de ancho basal y taludes 1.5 : 1.0 (H/V). Este canal de aducción se revestirá con hormigón, de forma tal que su coeficiente de rugosidad de Manning será de 0.016. Tendrá, además, una pendiente longitudinal uniforme, de cinco por mil (0.005).

Se solicita que Ud., en calidad de especialista, elabore un anteproyecto de la bocatoma, indique las principales partidas (hormigón armado, movimiento de tierras, enrocados de protección, etc.) y prepare un listado de sus principales equipos mecánicos (indicando dimensiones básicas). Para tal efecto debe considerar un caudal de diseño de obra de toma de 8 m3/s; un caudal de diseño de las obras de protección de 250 m3/s (T = 200 años), y que se requiere que la obra no se embanque ante la ocurrencia de crecidas con periodo  de retorno inferior a 10 años, cuyo caudal máximo se estima en 100 m3/s.

Para dimensionar esta obra considere que ella se implementará en un tramo del río Blanco, que el lecho fluvial del río en dicha zona está constituido por material granular relativamente uniforme, cuyo diámetro D50 es igual a 14 mm ( grava media); que la forma transversal del río puede representarse por medio de un trapecio de 40 metros de ancho basal con taludes 2.5:1.0 (H/V); que su pendiente media es de un 0.8% y que su caudal medio en la época de riego es de 35 m3/s.

Considere, también, que el sedimento que llega a la bocatoma proviene principalmente de la interacción entre el lecho fluvial y el escurrimiento, y que aguas arriba de la bocatoma el río presenta las mismas características granulométricas que en la zona donde se localiza esta obra. (Desprecie el efecto de la depositación en la poza del sedimento transportado en suspensión).

Para calcular la capacidad de arrastre de fondo del río Blanco utilice al menos tres fórmulas de cálculo vistas en clase de cátedra. Considere, además, que el peso  específico de la grava (γs) es de 2.650 kg/m3

Para calcular la pérdida de carga en la reja de captación se puede emplear la siguiente expresión, válida para barrotes de sección rectangular (Kirschmer):

A=2.42⋅Db43⋅V22g⋅sen(α)

En esta expresión D corresponde al espesor de los barrotes, b a la luz que queda entre ellos, V es la velocidad de aproximación y α es el ángulo que forma el paño de rejas con respecto a la horizontal.

Finalmente, para calcular la socavación local al pie de las barreras móvil y fija utilice algunas de las relaciones indicadas en los apuntes de clases.

Se pide que Ud. entregue:

- La memoria de cálculo del comportamiento hidráulico y mecánico fluvial del río Blanco antes de la implementación de la bocatoma.

- La memoria de cálculo de la bocatoma, indicando, claramente, las hipótesis introducidas para los cálculos.

- Un plano de planta general de la obra, indicando las dimensiones principales de sus componentes y un corte ilustrativo de la obra de toma.

- Un listado de las principales obras civiles y de los equipos mecánicos requeridos.

PREGUNTA Nº 2.

Se desea evaluar la construcción de un canal de sección trapecial, el cual se ubicara en un terreno limo arcilloso, cuyo caudal de diseño al final de su recorrido (L = 10 km) debe ser igual a 2 m³/s .

En relación a lo anterior, diseñe el canal considerando.

- Canal no revestido.e indique la pendiente de dicho canal.

- Canal revestido con una pendiente de i = 0.001.

Indique las principales dimensiones, es decir, inclinación taludes, ancho de fondo y altura total (h + resguardo).