# GL54A		Metalogénesis			07/1

Tarea 1.

1.- En el proyecto "Las Pintadas" se ha delimitado un yacimiento de cobre porfídico y un cuerpo de pipa de brecha en la zona de la cordillera de Los Andes, Chile central. Este proyecto fue comprado por un monto de US$700.000.000, y durante su exploración y evaluación se han realizado los siguientes gastos:

año 1 >		US$15.000.000		evaluación

año 2 >		US$15.000.000		evaluación

año 3 >		US$30.000.000		pre-factibilidad

año 4 >		US$150.000.000	desarrollo

año 5 >		US$100.000.000	desarrollo y puesta en marcha

A partir del año 5 comienza la producción, estimándose un costo de producción del orden de US$0.85 la libra.

De acuerdo a las siguientes consideraciones:

- cuerpo de pipa de brecha: diámetro 400 m, extensión vertical 900 m, con una ley promedio de 1.2% Cu.

- cuerpo porfídico: 1100 m largo, 600 ancho y 450 m de extensión vertical, con una ley promedio de 0.8% Cu, que es cortado por la pipa.

- densidad promedio de roca estimado en 2.7 g/cm3

- recuperación de Cu en proceso estimada en 80%.

- 1 kg = 2.2 lb.

- producción planificada de 60.000 toneladas/día, los 365 días del año.

Conteste las siguientes preguntas.

- Cuál es el volumen total de roca mineralizado en el yacimiento? y el tonelaje?

- Cuál es el total de cobre recuperable en este yacimiento?

- A un valor promedio estimado de cobre de US$2.10 /lb., cuál es el valor neto de cobre recuperable en este yacimiento? Y en una proyección de largo plazo, a US$1.10 /lb., cual es este valor?

- De acuerdo al ritmo de producción, cuál es el período de vida de este yacimiento en años?

- De acuerdo al período de vida calculado (aproxime a un número entero en años), y a la producción anual, cual es la utilidad anual esperada?

- Construya un diagrama de flujo de caja, incluyendo los primeros 5 años de exploración y desarrollo, cuál será la utilidad neta de este yacimiento en términos de dinero constante?

- Si existe una tasa de impuestos de un 25% a la utilidad, cuál será entonces la utilidad anual esperada? cuál será la utilidad neta de este yacimiento en términos de dinero constante? Estime que el estado permite un crédito de impuestos de un 25% de los costos de evaluación y desarrollo, descontados a partir del primer año de producción.

- Construya un diagrama de flujo de caja que incluya las consideraciones de impuestos.

- Consideradas las condiciones de pago de impuestos y créditos, a un valor promedio estimado de cobre de US$2.10 /lb., cual es el período de retorno de capital de la inversión.

- Considerando que la compañía para la cuál usted trabaja estima que una utilidad neta de un 200% por sobre el capital de inversión, en un horizonte no superior a 20 años, es suficiente para justificar la inversión, es este proyecto rentable para la compañía?

- Si se explota primero el cuerpo de pipa de brecha, y posteriormente el cuerpo porfídico, como afecta esto el diagrama de flujo de caja? Tiene un efecto importante? Se modifica el período de retorno de inversión? Construya un nuevo diagrama de flujo que incluya las consideraciones de impuestos.