Guía de Problemas para el Examen IQ753 Diseño de Reactores Químicos

Problema 1:

Proceso de deshidrogenación de 1-Buteno a Butadieno.

Este proceso se lleva a cabo a una temperatura de 600ºC en un reactor adiabático bajo presión reducida con el fin de minimizar  la formación de coke. La reacción es fuertemente endotérmica y el lecho catalítico se diluye con partículas inertes que proporcionan calor disminuyendo así la caída de temperatura resultante de la endotermicidad. Previo a la regeneración del reactor, éste debe ser purgado. El calor retirado por la regeneración reestablece el nivel original de temperatura en el reactor: después de purgado el lecho, el butano es nuevamente alimentado y se comienza un nuevo ciclo. Las características de este reactor son:

Longitud:          0.8 m

Sección transversal:   1 m2

Diámetro del catalizador:   0.0046 m

Cantidad de catalizador:   800 kg

Densidad del catalizador:   400 kg cat/m3 lecho

Densidad del sólido inerte:    900 kg sól/m3 lecho

Superficie del catalizador:      274 m2/m3 lecho

Superficie del inerte:     411 m2/m3 lecho

Presión total:   0.25 atm

Presión de entrada del butano:   0.25 atm

Flujo molar:   15 kmol/m2 hr

Temperatura de entrada:    600ºC

Temperatura inicial del lecho:    600ºC

Las ecuaciones de masa y energía para este reactor se adjuntan en hoja separada.

La velocidad de formación del hidrógeno en ausencia de coke es:

rH=1.826⋅107exp−29236RT⋅PB−PHPDK1+18727PB+3593PH+38028PD2

La velocidad de desaparición de buteno a butadieno y coke es:

rBº=rHº+rCBºχCBMBrCBº:velocidad de formación de coke a partir de buteno en catalizador fresco.χCB:factor de conversión de unidades kg cokekg buteno.MB:peso molecular del buteno.

La velocidad de producción de butadieno es:

rDº=rHº−rCDºχCDMDrCDº:velocidad de formación de coke a partir de butadieno.χCD:factor de conversión de unidades kg cokekg butadieno.MD:peso molecular del butadieno.

Por otra parte se tiene:

rH=rHºexp−4.12CCrCB=rCBºexp−45.53CCrCD=rCDºexp−45.53CC

donde CC es el contenido de coke.

Se pide:

- Analizar el comportamiento en el tiempo de la temperatura al interior del reactor.

- ¿Por qué la temperatura disminuye y después aumenta en el interior del reactor?

- ¿Se alcanza un valor estacionario de temperatura?

- ¿Qué propondría Usted para lograr perfiles más uniformes de temperatura en el reactor?

- a) ¿Por qué el contenido de coke disminuye a lo largo del reactor?

b) ¿Qué sucede con la concentración de hidrógeno?

- a) ¿Por qué el flujo de butadieno disminuye bruscamente en los tiempos iniciales del proceso (período 0-0,05 hr.)?

b) ¿Por qué después de 0,05 hr el flujo de butadieno disminuye en forma más lenta?¿Cómo se compensa esta disminución para hacerse cada vez más lenta?

Problema 2:

Describa los efectos que puede tener en un reactor de lecho fijo las siguientes variables:

- Diámetro del reactor.

- Tamaño del catalizador.

- Dilución del catalizador con material inerte.

- Transferencia de calor desde el lado del líquido enfriador.

Indique qué factores serían adecuados modificar en el caso de tener una reacción exotérmica y de qué manera se realizarían esas modificaciones.

Problema 3:

Describa el fenómeno de fluidización; las condiciones en las cuales se manifiesta y en qué casos se utilizaría este hecho para diseñar un sistema reaccionante.

El modelo de Kunii & Levenspiel, ¿puede ser extrapolado para sistemas de más de 2 fases? Explique con un ejemplo ilustrativo.

Problema 4:

Considere el siguiente mecanismo, donde S1 y S2 son diferentes tipos de sitios:

Reacción global:

Mecanismo de Reacción:

- Derive la expresión para la velocidad de reacción.

- Compare los resultados de a) con el caso en que los sitios S1 y S2 son idénticos.

Problema 5:

El mecanismo de Michaelis-Menten de cinética enzimática está basado en el siguiente esquema de reacción entre el reactante (sustrato S) y el catalizador (enzima E) para dar el producto P:

- Use la hipótesis de estado estacionario para el complejo enzima-sustrato ES y derive la expresión de una cinética del tipo Michaelis-Menten:

Donde

E0 = E + ES representa la concentración total de enzima medible,

Km = (k2+k3)/k1 es la constante de Michaelis.

K = k1k3/k2k4.

- Muestre que la velocidad inicial máxima está dada por: