Tarea 9

- Actualmente, el CO2 está siendo utilizado como una fuente de carbono para la síntesis de compuestos orgánicos. Una reacción posible implica la conversión de CO2 a ácido fórmico, HCOOH, según:

CO2(g)+H2(g)  HCOOH(g)

Determine:

- Si esta reacción se produce con un rendimiento aceptable (mayor a 50%) a 25°C.

Hint: suponga inicialmente presiones parciales de 1atm para el CO2 y 3 atm para el H2.

- Si la producción de ácido fórmico se verá favorecida por un aumento o disminución de la temperatura respecto a 25°C.

- Si la producción de ácido fórmico se verá favorecida por un aumento o disminución de la presión total.

- ¿A qué presiones se producirá un 50% de rendimiento, partiendo inicialmente de 3 moles de CO2(g) y 1 mol de H2(g) a 25°C.

Datos a 25°C:

ΔH°f[CO2(g)]=-393.5KJ/mol 		ΔH°f[HCOOH(g)]=-433.7KJ/mol

S°f[CO2(g)]=213.7 J/mol K		S°f[HCOOH(g)]=239.8 J/mol K

S°f[H2(g)]=130.7 J/mol K

- Un reactor de 2 litros se carga con 0.1moles de carbomato de amonio gaseoso, NH4CO2NH2(g). Este se descompone según:

NH4CO2NH2(g)  2NH3(g) + CO2(g)

Una vez alcanzado el equilibrio, se encuentra que a 40°C la presión total de la mezcla de gases es 2.56 atm. En otro experimento, se carga un reactor con 5 litros con carbomato gaseoso hasta alcanzar una presión de 2 atm, antes de que el carbomato comience a reaccionar. ¿A qué temperatura se debe trabajar para que la descomposición sea de un 70%?

ΔH°f[NH3(g)]=-46.3KJ/mol 		ΔH°f[NH4CO2NH2(g)]=75.9KJ/mol

Suponga que los ΔH°f son independientes de la temperatura y que son gases ideales.

- a) ¿A qué temperatura se hace espontánes la reacción de descomposición de CaCO3?  CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

Datos: ΔH°f[CaO(s)]=-635.6KJ/mol 		ΔH°f[CaCO3(g)]=-1206.9KJ/mol

S°f[CaO(s)]=39.8 J/mol K			S°f[CaCO3(g)]=92.9 J/mol K

b) Considerando el equilibrio heterogéneo anterior, a 800°C la presión de CO2(g) es 0.236atm. Calcule la Kp y la Kc de la reacción a esta temperatura.

- El estaño sólido existe en dos formas: blanca y gris. Para la transformación:

Sn(s, blanco)  Sn(s, gris)

El cambiode entalpía es -2.1kJ/mol y el cambio de entropía es -7.4 J/K mol.

- Calcule la energía libre de Gibas para la conversión de 1mol y de 2.5moles de estaño blanco a estaño gris a -30°C.

- Se convertirá el estaño blanco espontáneamente a estaño gris a -30°C.

- ¿A qué temperatura estarán el estaño blanco y gris en equilibrio a una presión de 1 atm?

- Se necesitan grandes cantidades de hidrógeno para la síntesis de amoníaco. En un método para obtener hidrógeno se incluye la reacción de monóxido de carbono con agua a 300°C.

CO(g)+H2O(g)  CO2(g)+H2(g)

- Calcule Kp para esta reacción a 300°C.

- En qué rango de temperatura se favorecería la formación de CO y H2O

- Se favorecerá la formación de H2 a alta presión?

ΔH°f[CO(g)]=-110.5KJ/mol 			S°f[CO(g)]=197.9 J/mol K

- Para la reacción:

PCl5(g)  PCl3(g) + Cl2(g)

- ¿A qué temperatura deberá trabajar para obtener un 40% de disociación a la presión total de 1atm?

- Si inicialmente se hace reaccionar 1g de PCl5(g), ¿cuál debería ser el volumen del reactor?

Datos:

ΔH°f[PCl5(g)]=-95.3KJ/mol 		ΔH°f[PCl3(g)]=-73.3KJ/mol

S°f[PCl5(g)]=84.3 J/mol K		S°f[PCl3(g)]=74.8 J/mol K

S°f[Cl2(g)]=53.3 J/mol K

Suponga S y H independientes de la temperatura