Enunciado del trabajo a realizar en una primera etapa:

Este proyecto plantea la posibilidad de generación hidroeléctrica en un sistema de riego, ocupando las aguas cuando no se riega.

Este estudio corresponde a una primera estimación del problema, destinada básicamente a realizar un primer análisis de la factibilidad y conveniencia de considerar estas obras de generación dentro del sistema de riego existente.

Se solicita plantear la situación sin proyecto y la situación con proyecto, incluyendo al menos los siguientes elementos para cada situación:

- Un esquema

- Descripción de la operación del sistema

- Caudales disponibles en base a los derechos de aprovechamiento, considerando el número de acciones por entrega y el caudal disponible en bocatomas para distintas probabilidades de excedencia, para esto se utilizará la información disponible en los esquemas unifilares, en los planos, en las planillas Excel.

- Para las alternativas encontradas se planteará el caudal de diseño, la carga hidráulica y la altura disponible.

- Para efectos del análisis de las mini centrales, se considerará el mes de máxima disponibilidad. Para esto se analizarán las entregas en bocatoma para encontrar el caudal medio mensual máximo y el que se entrega el 90% del tiempo por el canal.

Se deberá prestar especial atención a la operación del sistema, considerando que el fin primario de esta infraestructura es disponer del agua para riego. Se debe asegurar que existirá el agua disponible de acuerdo a derecho en cada entrega de cada canal.

Cada grupo analizará una situación, sin considerar la propuesta que los otros grupos propongan en el mismo canal, por lo tanto se pueden plantear modificaciones desde los sectores de las bocatomas, proponiendo distintas alternativas que pueden incluir por ejemplo la construcción de nuevos canales para aumentar la cota por donde se conducirá el caudal y se deberá proponer alternativas de generación en la zona que fue marcada en clases. La restricción ineludible es disponer del caudal correspondiente a las acciones en los puntos de entrega.

Ejemplo de esquemas:

En la situación actual sin proyecto, las operación del sistema del canal se basa en lo siguiente:

Río Huatulame

Q=Q2 m3/s

Embalse

La Paloma

Embalse

Cogotí

Bocatoma Canal Matriz Cogotí

Canal Matriz Cogotí Q=Q1 m3/s

Situación con proyecto

Alternativa Nº 1

Tubería de aducción Q=(Q1+Q2) m3/s

Mini Central

Hidroeléctrica Nº1

Qriego=Q2 m3/s

Mini Central

Hidroeléctrica Nº2  Q=Q1 m3/s

Río Huatulame

Embalse

La Paloma

Embalse

Cogotí

Bocatoma Canal Matriz Cogotí

Canal Matriz Cogotí Q=Q1 m3/s