### 4.1.5	Caudales Disponibles para Riego.

Para el cálculo de los caudales disponibles para riego, se ha considerado los caudales que son captados en bocatoma por cada uno de los canales.  Se ha considerado una equivalencia de 1,58 lt/seg/acc, de acuerdo a lo indicado en el estudio Diagnóstico de Canales de Riego, Primera Sección del Río Claro de Rengo realizado por Procivil.

En este punto se analizarán dos modelos de distribución del recurso hídrico del río Claro de Rengo :

- modelo en cada bocatoma se capta un porcentaje de los derechos de agua, considerándo además, que en períodos de alta demanda por riego en el río captan la totalidad de los recursos de agua. (con restricciones respecto a la oferta del recurso hídrico)

#### 4.1.5.2	Captación Proporcional a los Derechos de Agua

En este punto se analiza la modelación del río, de forma que los recursos son repartidos de manera proporcional a los derechos de agua que debe captar cada una de las bocatomas.

El método utilizado en este cálculo, se detalla a continuación:

- se calcula el caudal afluente a la bocatoma del canal estudiado como una proporción del caudal afluente a la Estación fluviométrica de La Hacienda Las Nieves.

- La extracción que realizan los canales es proporcional a sus derechos de agua

- Se considera que hay meses y en especial en los períodos de riego que los canales captan la totalidad del agua en el río Claro de Rengo.

Los caudales en cada una de las bocatomas fueron generados en forma proporcional a las áreas aportantes a cada una, estas últimas se indican en la Tabla Nº 4.19, adicionalmente se muestra las acciones que serán captadas por cada una de las bocatomas y el factor de proporcionalidad con respecto al total de acciones.

Tabla Nº 4.19	Características de las Cuencas y Cantidad de Acciones.

|  | Area | Delta | Acciones | Porcentaje de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bocatoma | Cuenca | Area |  | Acciones |
|  | (km2) | (km2) |  |  |
| Estación Hda. Las Nieves | 276,000 |  |  |  |
| Canal Las Islas | 276,433 | 0,433 | 26,0 | 0,0044 |
| Canal Popeta | 276,633 | 0,200 | 865,0 | 0,1448 |
| Canal Talhuen | 287,350 | 10,717 | 4,0 | 0,0007 |
| Canal Bisquertt | 304,750 | 17,400 | 150,0 | 0,0251 |
| Canal Rincon | 305,617 | 0,867 | 153,1 | 0,0256 |
| Canal Tronco Unificado | 321,975 | 16,358 | 1.590,9 | 0,2663 |
| Canal Mira | 324,000 | 2,025 | 30,0 | 0,0050 |
| Canales Peñon, Pedregal y Población Unificado | 376,783 | 52,783 | 2.586,0 | 0,4328 |
| Canal Pretil Unido | 376,783 | 0,000 | 570,0 | 0,0954 |
|  |  | Total | 5.975,0 | 1,0000 |

Es relevante destacar que el supuesto de que el caudal del río es captado por los canales en su totalidad en los meses de máxima demanda, corresponde efectivamente a la operación real del sistema de la Primera Sección del Río Claro de Rengo.  A continuación se presentan las estadísticas generadas de los caudales medios mensuales considerando que la captación de los recursos es proporcional a los derechos de agua.

Tabla Nº 4.20	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Las Islas

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,80 | 8,01 | 6,50 | 3,98 | 6,64 | 10,12 | 9,82 | 11,79 | 16,30 | 13,83 | 5,62 | 4,36 | 6,34 | 10,28 | 8,31 |
| 51/52 | 3,08 | 2,92 | 5,47 | 15,95 | 7,43 | 9,40 | 10,00 | 13,23 | 13,67 | 11,56 | 5,94 | 4,59 | 7,38 | 9,83 | 8,60 |
| 52/53 | 2,99 | 7,62 | 4,50 | 7,59 | 4,88 | 6,60 | 7,45 | 10,55 | 12,77 | 7,07 | 4,60 | 3,23 | 5,70 | 7,61 | 6,65 |
| 53/54 | 3,02 | 5,71 | 4,31 | 6,07 | 16,07 | 20,02 | 11,65 | 15,92 | 19,84 | 17,14 | 13,52 | 8,84 | 9,20 | 14,49 | 11,84 |
| 54/55 | 6,06 | 3,73 | 7,07 | 5,77 | 5,38 | 4,96 | 6,59 | 10,65 | 8,76 | 8,10 | 2,97 | 3,24 | 5,49 | 6,72 | 6,11 |
| 55/56 | 2,17 | 2,30 | 8,41 | 4,37 | 4,35 | 5,97 | 7,41 | 11,61 | 8,79 | 5,11 | 4,51 | 3,53 | 4,60 | 6,83 | 5,71 |
| 56/57 | 3,64 | 3,44 | 2,50 | 4,14 | 7,09 | 6,98 | 8,23 | 13,18 | 9,09 | 4,78 | 2,23 | 3,34 | 4,63 | 6,81 | 5,72 |
| 57/58 | 2,64 | 3,96 | 3,47 | 6,74 | 6,96 | 5,24 | 6,94 | 9,34 | 8,80 | 7,36 | 2,58 | 3,53 | 4,83 | 6,43 | 5,63 |
| 58/59 | 2,45 | 3,81 | 8,08 | 4,07 | 6,17 | 5,33 | 10,87 | 11,51 | 11,12 | 7,24 | 6,02 | 3,48 | 4,98 | 8,37 | 6,68 |
| 59/60 | 8,66 | 4,50 | 4,57 | 8,93 | 5,80 | 10,43 | 7,68 | 12,28 | 12,86 | 13,97 | 7,10 | 4,77 | 7,15 | 9,78 | 8,46 |
| 60/61 | 2,92 | 2,57 | 4,10 | 4,35 | 4,72 | 5,01 | 7,69 | 12,42 | 8,78 | 4,48 | 3,16 | 5,32 | 3,94 | 6,98 | 5,46 |
| 61/62 | 2,10 | 1,53 | 5,20 | 4,51 | 4,88 | 9,66 | 13,22 | 14,92 | 13,82 | 7,81 | 4,35 | 2,69 | 4,65 | 9,47 | 7,06 |
| 62/63 | 1,47 | 1,39 | 3,45 | 4,06 | 5,08 | 4,28 | 8,21 | 10,42 | 8,64 | 5,15 | 3,62 | 2,41 | 3,29 | 6,41 | 4,85 |
| 63/64 | 1,30 | 1,57 | 2,29 | 7,00 | 6,49 | 9,91 | 12,22 | 14,92 | 20,83 | 18,03 | 8,92 | 4,35 | 4,76 | 13,21 | 8,99 |
| 64/65 | 2,42 | 1,63 | 2,05 | 2,59 | 2,54 | 5,53 | 6,37 | 7,48 | 7,31 | 6,36 | 3,62 | 2,53 | 2,80 | 5,61 | 4,20 |
| 65/66 | 8,88 | 6,35 | 7,17 | 10,42 | 17,83 | 7,33 | 10,52 | 16,13 | 14,52 | 15,52 | 7,55 | 3,92 | 9,66 | 11,36 | 10,51 |
| 66/67 | 4,85 | 5,19 | 5,04 | 9,13 | 5,57 | 8,61 | 10,42 | 14,02 | 12,12 | 12,52 | 8,03 | 3,66 | 6,40 | 10,13 | 8,26 |
| 67/68 | 1,82 | 2,19 | 2,17 | 2,40 | 3,34 | 5,04 | 9,08 | 9,80 | 10,92 | 5,42 | 3,63 | 2,25 | 2,83 | 6,85 | 4,84 |
| 68/69 | 1,50 | 1,13 | 0,99 | 0,85 | 0,88 | 1,36 | 1,43 | 2,47 | 2,46 | 2,50 | 1,85 | 1,26 | 1,12 | 2,00 | 1,56 |
| 69/70 | 0,91 | 3,25 | 9,09 | 5,90 | 6,89 | 4,79 | 4,50 | 8,60 | 12,92 | 6,05 | 3,20 | 1,80 | 5,14 | 6,18 | 5,66 |
| 70/71 | 1,05 | 1,24 | 1,74 | 3,82 | 4,70 | 4,68 | 6,41 | 10,32 | 8,65 | 4,29 | 2,49 | 1,63 | 2,87 | 5,63 | 4,25 |
| 71/72 | 0,99 | 1,39 | 2,33 | 7,72 | 6,81 | 5,21 | 10,42 | 14,02 | 10,02 | 6,61 | 2,93 | 1,44 | 4,08 | 7,57 | 5,82 |
| 72/73 | 1,20 | 11,22 | 21,43 | 6,28 | 16,23 | 12,52 | 10,82 | 12,52 | 18,23 | 18,93 | 11,42 | 5,78 | 11,48 | 12,95 | 12,21 |
| 73/74 | 1,91 | 6,02 | 2,86 | 10,22 | 5,42 | 4,88 | 5,56 | 14,02 | 12,12 | 9,10 | 6,14 | 3,59 | 5,22 | 8,42 | 6,82 |
| 74/75 | 1,54 | 8,15 | 10,71 | 9,80 | 5,12 | 4,82 | 8,49 | 11,02 | 10,82 | 9,72 | 4,74 | 2,93 | 6,69 | 7,95 | 7,32 |
| 75/76 | 2,62 | 2,11 | 2,21 | 6,34 | 5,69 | 6,13 | 7,77 | 9,89 | 12,62 | 8,14 | 4,65 | 4,06 | 4,18 | 7,85 | 6,02 |
| 76/77 | 1,34 | 1,26 | 10,62 | 3,61 | 3,73 | 3,12 | 8,27 | 15,86 | 8,23 | 7,15 | 4,96 | 4,73 | 3,95 | 8,20 | 6,07 |
| 77/78 | 1,15 | 2,96 | 5,21 | 18,73 | 10,42 | 8,88 | 12,52 | 16,13 | 12,82 | 9,82 | 6,14 | 4,20 | 7,89 | 10,27 | 9,08 |
| 78/79 | 3,99 | 1,88 | 2,12 | 24,14 | 8,48 | 8,96 | 12,22 | 18,23 | 20,23 | 11,42 | 7,49 | 4,86 | 8,26 | 12,41 | 10,34 |
| 79/80 | 4,96 | 3,72 | 2,48 | 4,72 | 9,30 | 11,82 | 10,52 | 12,02 | 13,42 | 12,22 | 8,62 | 5,60 | 6,17 | 10,40 | 8,28 |
| 80/81 | 13,12 | 16,93 | 15,68 | 15,56 | 10,62 | 7,34 | 9,22 | 11,02 | 10,22 | 11,52 | 8,42 | 4,96 | 13,21 | 9,23 | 11,22 |
| 81/82 | 4,73 | 15,22 | 10,72 | 6,21 | 6,18 | 5,12 | 6,32 | 8,99 | 6,83 | 6,57 | 4,59 | 4,60 | 8,03 | 6,32 | 7,17 |
| 82/83 | 3,20 | 5,61 | 25,64 | 25,74 | 12,62 | 18,63 | 14,42 | 18,93 | 27,34 | 21,83 | 15,02 | 8,34 | 15,24 | 17,65 | 16,44 |
| 83/84 | 4,80 | 3,50 | 2,87 | 7,21 | 7,02 | 6,92 | 11,32 | 15,62 | 11,92 | 9,75 | 6,13 | 5,34 | 5,39 | 10,01 | 7,70 |
| 84/85 | 2,74 | 3,70 | 3,49 | 14,42 | 9,80 | 12,72 | 18,13 | 18,63 | 23,24 | 14,62 | 9,93 | 6,49 | 7,81 | 15,17 | 11,49 |
| 85/86 | 5,11 | 3,72 | 3,00 | 5,61 | 2,72 | 2,85 | 8,20 | 8,44 | 10,82 | 6,89 | 5,21 | 4,23 | 3,84 | 7,30 | 5,57 |
| 86/87 | 5,39 | 9,07 | 21,33 | 6,14 | 7,56 | 6,73 | 6,81 | 9,95 | 12,52 | 8,51 | 8,52 | 5,13 | 9,37 | 8,57 | 8,97 |
| 87/88 | 3,90 | 2,41 | 3,24 | 15,66 | 9,30 | 8,72 | 14,59 | 20,56 | 17,10 | 14,01 | 11,55 | 5,62 | 7,21 | 13,91 | 10,56 |
| 88/89 | 3,11 | 2,19 | 1,72 | 2,50 | 9,70 | 4,27 | 6,78 | 9,05 | 9,32 | 6,33 | 5,43 | 4,52 | 3,92 | 6,91 | 5,41 |
| 89/90 | 2,62 | 2,36 | 1,83 | 1,89 | 7,97 | 10,22 | 9,02 | 11,72 | 11,02 | 7,26 | 5,56 | 4,11 | 4,48 | 8,11 | 6,30 |
| 90/91 | 3,70 | 2,27 | 1,47 | 1,79 | 2,43 | 7,06 | 5,41 | 5,78 | 6,50 | 4,39 | 3,56 | 2,97 | 3,12 | 4,77 | 3,94 |
| 91/92 | 2,82 | 11,62 | 9,46 | 19,03 | 19,53 | 19,03 | 12,92 | 16,93 | 17,03 | 10,52 | 6,90 | 5,42 | 13,58 | 11,62 | 12,60 |
| 92/93 | 4,60 | 17,23 | 16,23 | 6,44 | 4,31 | 7,28 | 10,52 | 14,52 | 15,42 | 10,32 | 5,78 | 4,94 | 9,35 | 10,25 | 9,80 |
| 93/94 | 7,81 | 15,72 | 23,64 | 16,23 | 9,31 | 8,09 | 8,81 | 11,92 | 16,43 | 12,52 | 7,64 | 5,87 | 13,47 | 10,53 | 12,00 |
| 94/95 | 3,46 | 4,39 | 7,12 | 16,53 | 8,27 | 8,07 | 8,51 | 10,72 | 13,02 | 8,19 | 6,73 | 4,16 | 7,97 | 8,56 | 8,26 |
| 95/96 | 5,02 | 4,48 | 9,05 | 7,35 | 8,41 | 12,82 | 9,91 | 10,82 | 12,52 | 7,21 | 6,00 | 4,51 | 7,86 | 8,49 | 8,17 |
| 96/97 | 3,41 | 1,52 | 2,84 | 3,51 | 4,89 | 4,09 | 4,71 | 4,87 | 3,64 | 4,02 | 3,55 | 3,32 | 3,38 | 4,01 | 3,69 |
| 97/98 | 2,90 | 5,34 | 29,95 | 11,72 | 21,93 | 27,04 | 15,02 | 14,42 | 20,23 | 17,73 | 11,72 | 7,64 | 16,48 | 14,46 | 15,47 |
| Prom | 3,52 | 5,00 | 7,24 | 8,29 | 7,66 | 8,22 | 9,25 | 12,25 | 12,64 | 9,57 | 6,14 | 4,25 | 6,65 | 9,02 | 7,84 |
| Max | 13,12 | 17,23 | 29,95 | 25,74 | 21,93 | 27,04 | 18,13 | 20,56 | 27,34 | 21,83 | 15,02 | 8,84 | 16,48 | 17,65 | 16,44 |
| Min | 0,91 | 1,13 | 0,99 | 0,85 | 0,88 | 1,36 | 1,43 | 2,47 | 2,46 | 2,50 | 1,85 | 1,26 | 1,12 | 2,00 | 1,56 |
| Desvest | 2,34 | 4,25 | 6,95 | 5,88 | 4,42 | 4,85 | 3,10 | 3,65 | 4,89 | 4,45 | 2,99 | 1,61 | 3,45 | 3,10 | 3,04 |

Tabla Nº 4.21	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Popeta.

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,78 | 8,02 | 6,50 | 3,98 | 6,65 | 10,08 | 9,78 | 11,76 | 16,27 | 13,80 | 5,58 | 4,32 | 6,33 | 10,25 | 8,29 |
| 51/52 | 3,06 | 2,93 | 5,47 | 15,97 | 7,44 | 9,37 | 9,96 | 13,20 | 13,64 | 11,53 | 5,90 | 4,55 | 7,37 | 9,80 | 8,58 |
| 52/53 | 2,97 | 7,63 | 4,50 | 7,60 | 4,88 | 6,56 | 7,42 | 10,51 | 12,74 | 7,04 | 4,56 | 3,20 | 5,69 | 7,58 | 6,63 |
| 53/54 | 3,00 | 5,71 | 4,31 | 6,07 | 16,08 | 19,99 | 11,62 | 15,90 | 19,81 | 17,11 | 13,49 | 8,81 | 9,19 | 14,46 | 11,82 |
| 54/55 | 6,02 | 3,73 | 7,08 | 5,77 | 5,38 | 4,92 | 6,55 | 10,61 | 8,73 | 8,07 | 2,95 | 3,21 | 5,48 | 6,69 | 6,09 |
| 55/56 | 2,15 | 2,31 | 8,42 | 4,37 | 4,35 | 5,93 | 7,38 | 11,58 | 8,76 | 5,07 | 4,47 | 3,49 | 4,59 | 6,79 | 5,69 |
| 56/57 | 3,60 | 3,44 | 2,51 | 4,14 | 7,10 | 6,94 | 8,20 | 13,15 | 9,06 | 4,74 | 2,21 | 3,31 | 4,62 | 6,78 | 5,70 |
| 57/58 | 2,62 | 3,96 | 3,47 | 6,75 | 6,97 | 5,20 | 6,90 | 9,31 | 8,77 | 7,33 | 2,56 | 3,49 | 4,83 | 6,39 | 5,61 |
| 58/59 | 2,43 | 3,81 | 8,09 | 4,07 | 6,17 | 5,29 | 10,83 | 11,48 | 11,08 | 7,21 | 5,98 | 3,44 | 4,98 | 8,34 | 6,66 |
| 59/60 | 8,63 | 4,50 | 4,57 | 8,94 | 5,80 | 10,39 | 7,65 | 12,25 | 12,83 | 13,94 | 7,07 | 4,73 | 7,14 | 9,74 | 8,44 |
| 60/61 | 2,90 | 2,58 | 4,10 | 4,35 | 4,72 | 4,97 | 7,66 | 12,39 | 8,75 | 4,44 | 3,14 | 5,28 | 3,94 | 6,94 | 5,44 |
| 61/62 | 2,08 | 1,53 | 5,20 | 4,51 | 4,88 | 9,62 | 13,19 | 14,89 | 13,79 | 7,78 | 4,31 | 2,67 | 4,64 | 9,44 | 7,04 |
| 62/63 | 1,46 | 1,39 | 3,45 | 4,06 | 5,08 | 4,24 | 8,18 | 10,38 | 8,61 | 5,11 | 3,58 | 2,39 | 3,28 | 6,38 | 4,83 |
| 63/64 | 1,29 | 1,57 | 2,30 | 7,01 | 6,49 | 9,87 | 12,19 | 14,89 | 20,81 | 18,00 | 8,89 | 4,31 | 4,76 | 13,18 | 8,97 |
| 64/65 | 2,40 | 1,63 | 2,05 | 2,60 | 2,55 | 5,49 | 6,33 | 7,45 | 7,28 | 6,32 | 3,58 | 2,51 | 2,79 | 5,58 | 4,18 |
| 65/66 | 8,85 | 6,35 | 7,18 | 10,42 | 17,84 | 7,30 | 10,48 | 16,10 | 14,49 | 15,49 | 7,52 | 3,88 | 9,66 | 11,33 | 10,49 |
| 66/67 | 4,81 | 5,19 | 5,04 | 9,14 | 5,57 | 8,58 | 10,38 | 13,99 | 12,09 | 12,49 | 8,00 | 3,62 | 6,39 | 10,09 | 8,24 |
| 67/68 | 1,81 | 2,20 | 2,17 | 2,41 | 3,34 | 5,00 | 9,05 | 9,76 | 10,88 | 5,38 | 3,59 | 2,23 | 2,82 | 6,82 | 4,82 |
| 68/69 | 1,49 | 1,13 | 0,99 | 0,85 | 0,88 | 1,35 | 1,42 | 2,45 | 2,44 | 2,48 | 1,84 | 1,25 | 1,12 | 1,98 | 1,55 |
| 69/70 | 0,90 | 3,25 | 9,10 | 5,90 | 6,90 | 4,75 | 4,46 | 8,57 | 12,89 | 6,01 | 3,17 | 1,79 | 5,13 | 6,15 | 5,64 |
| 70/71 | 1,04 | 1,24 | 1,74 | 3,82 | 4,70 | 4,64 | 6,37 | 10,28 | 8,62 | 4,25 | 2,47 | 1,62 | 2,86 | 5,60 | 4,23 |
| 71/72 | 0,98 | 1,39 | 2,34 | 7,73 | 6,82 | 5,17 | 10,38 | 13,99 | 9,98 | 6,57 | 2,91 | 1,43 | 4,07 | 7,54 | 5,81 |
| 72/73 | 1,19 | 11,23 | 21,45 | 6,28 | 16,24 | 12,49 | 10,78 | 12,49 | 18,20 | 18,90 | 11,39 | 5,74 | 11,48 | 12,92 | 12,20 |
| 73/74 | 1,90 | 6,02 | 2,87 | 10,22 | 5,42 | 4,84 | 5,52 | 13,99 | 12,09 | 9,07 | 6,10 | 3,55 | 5,21 | 8,39 | 6,80 |
| 74/75 | 1,53 | 8,16 | 10,71 | 9,80 | 5,12 | 4,78 | 8,46 | 10,98 | 10,78 | 9,68 | 4,70 | 2,91 | 6,68 | 7,92 | 7,30 |
| 75/76 | 2,60 | 2,11 | 2,22 | 6,34 | 5,69 | 6,09 | 7,74 | 9,85 | 12,59 | 8,11 | 4,61 | 4,02 | 4,18 | 7,82 | 6,00 |
| 76/77 | 1,33 | 1,26 | 10,62 | 3,61 | 3,73 | 3,10 | 8,24 | 15,84 | 8,20 | 7,12 | 4,92 | 4,69 | 3,94 | 8,17 | 6,05 |
| 77/78 | 1,14 | 2,97 | 5,21 | 18,74 | 10,42 | 8,85 | 12,49 | 16,10 | 12,79 | 9,78 | 6,10 | 4,16 | 7,89 | 10,24 | 9,06 |
| 78/79 | 3,95 | 1,88 | 2,12 | 24,16 | 8,49 | 8,93 | 12,19 | 18,20 | 20,21 | 11,39 | 7,46 | 4,82 | 8,26 | 12,38 | 10,32 |
| 79/80 | 4,92 | 3,72 | 2,49 | 4,72 | 9,31 | 11,79 | 10,48 | 11,99 | 13,39 | 12,19 | 8,59 | 5,56 | 6,16 | 10,37 | 8,26 |
| 80/81 | 13,09 | 16,94 | 15,70 | 15,58 | 10,62 | 7,31 | 9,19 | 10,98 | 10,18 | 11,49 | 8,39 | 4,92 | 13,20 | 9,19 | 11,20 |
| 81/82 | 4,69 | 15,23 | 10,72 | 6,21 | 6,18 | 5,08 | 6,28 | 8,96 | 6,79 | 6,53 | 4,55 | 4,56 | 8,02 | 6,28 | 7,15 |
| 82/83 | 3,17 | 5,61 | 25,66 | 25,76 | 12,63 | 18,60 | 14,39 | 18,90 | 27,32 | 21,81 | 14,99 | 8,31 | 15,24 | 17,62 | 16,43 |
| 83/84 | 4,76 | 3,50 | 2,88 | 7,22 | 7,03 | 6,88 | 11,28 | 15,59 | 11,89 | 9,71 | 6,09 | 5,30 | 5,38 | 9,98 | 7,68 |
| 84/85 | 2,72 | 3,70 | 3,49 | 14,43 | 9,80 | 12,69 | 18,10 | 18,60 | 23,21 | 14,59 | 9,89 | 6,45 | 7,80 | 15,14 | 11,47 |
| 85/86 | 5,07 | 3,72 | 3,01 | 5,61 | 2,73 | 2,83 | 8,17 | 8,41 | 10,78 | 6,85 | 5,17 | 4,19 | 3,83 | 7,26 | 5,54 |
| 86/87 | 5,35 | 9,08 | 21,35 | 6,14 | 7,57 | 6,69 | 6,77 | 9,91 | 12,49 | 8,48 | 8,49 | 5,09 | 9,36 | 8,54 | 8,95 |
| 87/88 | 3,86 | 2,42 | 3,24 | 15,68 | 9,31 | 8,69 | 14,56 | 20,54 | 17,07 | 13,98 | 11,52 | 5,58 | 7,20 | 13,87 | 10,54 |
| 88/89 | 3,09 | 2,20 | 1,72 | 2,51 | 9,70 | 4,23 | 6,74 | 9,02 | 9,29 | 6,29 | 5,39 | 4,48 | 3,91 | 6,87 | 5,39 |
| 89/90 | 2,60 | 2,37 | 1,83 | 1,89 | 7,98 | 10,18 | 8,99 | 11,69 | 10,98 | 7,23 | 5,52 | 4,07 | 4,48 | 8,08 | 6,28 |
| 90/91 | 3,66 | 2,28 | 1,47 | 1,79 | 2,44 | 7,03 | 5,37 | 5,74 | 6,46 | 4,35 | 3,52 | 2,95 | 3,11 | 4,73 | 3,92 |
| 91/92 | 2,80 | 11,63 | 9,47 | 19,04 | 19,54 | 19,00 | 12,89 | 16,90 | 17,00 | 10,48 | 6,86 | 5,38 | 13,58 | 11,59 | 12,58 |
| 92/93 | 4,56 | 17,24 | 16,24 | 6,44 | 4,31 | 7,25 | 10,48 | 14,49 | 15,39 | 10,28 | 5,74 | 4,90 | 9,34 | 10,22 | 9,78 |
| 93/94 | 7,78 | 15,74 | 23,65 | 16,24 | 9,32 | 8,06 | 8,78 | 11,89 | 16,40 | 12,49 | 7,61 | 5,83 | 13,46 | 10,50 | 11,98 |
| 94/95 | 3,42 | 4,39 | 7,13 | 16,54 | 8,28 | 8,04 | 8,48 | 10,68 | 12,99 | 8,16 | 6,69 | 4,12 | 7,97 | 8,52 | 8,24 |
| 95/96 | 4,98 | 4,48 | 9,06 | 7,36 | 8,42 | 12,79 | 9,87 | 10,78 | 12,49 | 7,18 | 5,96 | 4,47 | 7,85 | 8,46 | 8,15 |
| 96/97 | 3,38 | 1,52 | 2,85 | 3,51 | 4,89 | 4,05 | 4,67 | 4,83 | 3,60 | 3,98 | 3,51 | 3,29 | 3,37 | 3,98 | 3,67 |
| 97/98 | 2,88 | 5,34 | 29,97 | 11,73 | 21,95 | 27,02 | 14,99 | 14,39 | 20,21 | 17,70 | 11,69 | 7,61 | 16,48 | 14,43 | 15,46 |
| Prom | 3,49 | 5,00 | 7,24 | 8,29 | 7,66 | 8,19 | 9,21 | 12,22 | 12,61 | 9,54 | 6,11 | 4,22 | 6,65 | 8,99 | 7,82 |
| Max | 13,09 | 17,24 | 29,97 | 25,76 | 21,95 | 27,02 | 18,10 | 20,54 | 27,32 | 21,81 | 14,99 | 8,81 | 16,48 | 17,62 | 16,43 |
| Min | 0,90 | 1,13 | 0,99 | 0,85 | 0,88 | 1,35 | 1,42 | 2,45 | 2,44 | 2,48 | 1,84 | 1,25 | 1,12 | 1,98 | 1,55 |
| Desv | 2,34 | 4,26 | 6,95 | 5,88 | 4,42 | 4,85 | 3,10 | 3,65 | 4,89 | 4,46 | 2,99 | 1,60 | 3,45 | 3,10 | 3,04 |

Tabla Nº 4.22	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Talhuen

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,003 | 8,33 | 6,76 | 4,13 | 6,90 | 9,11 | 8,79 | 10,85 | 15,53 | 12,97 | 4,43 | 3,12 | 6,21 | 9,28 | 7,74 |
| 51/52 | 2,20 | 3,04 | 5,68 | 16,59 | 7,73 | 8,37 | 8,98 | 12,35 | 12,80 | 10,61 | 4,77 | 3,36 | 7,27 | 8,81 | 8,04 |
| 52/53 | 2,14 | 7,92 | 4,67 | 7,89 | 5,07 | 5,45 | 6,34 | 9,55 | 11,87 | 5,94 | 3,37 | 2,30 | 5,53 | 6,56 | 6,04 |
| 53/54 | 2,16 | 5,93 | 4,48 | 6,31 | 16,70 | 19,40 | 10,70 | 15,15 | 19,22 | 16,41 | 12,65 | 7,79 | 9,16 | 13,65 | 11,41 |
| 54/55 | 4,89 | 3,87 | 7,35 | 6,00 | 5,59 | 3,75 | 5,44 | 9,66 | 7,70 | 7,01 | 2,12 | 2,31 | 5,24 | 5,71 | 5,48 |
| 55/56 | 1,55 | 2,39 | 8,75 | 4,54 | 4,52 | 4,80 | 6,30 | 10,66 | 7,73 | 3,90 | 3,28 | 2,52 | 4,42 | 5,73 | 5,08 |
| 56/57 | 2,60 | 3,57 | 2,60 | 4,30 | 7,37 | 5,85 | 7,15 | 12,29 | 8,05 | 3,56 | 1,60 | 2,38 | 4,38 | 5,84 | 5,11 |
| 57/58 | 1,89 | 4,11 | 3,60 | 7,01 | 7,24 | 4,04 | 5,81 | 8,31 | 7,74 | 6,24 | 1,85 | 2,52 | 4,65 | 5,41 | 5,03 |
| 58/59 | 1,75 | 3,96 | 8,40 | 4,23 | 6,41 | 4,13 | 9,89 | 10,55 | 10,15 | 6,12 | 4,85 | 2,48 | 4,81 | 7,34 | 6,08 |
| 59/60 | 7,60 | 4,67 | 4,75 | 9,29 | 6,03 | 9,43 | 6,58 | 11,36 | 11,96 | 13,12 | 5,97 | 3,55 | 6,96 | 8,75 | 7,86 |
| 60/61 | 2,09 | 2,68 | 4,26 | 4,52 | 4,90 | 3,80 | 6,59 | 11,50 | 7,72 | 3,25 | 2,26 | 4,12 | 3,71 | 5,91 | 4,81 |
| 61/62 | 1,50 | 1,59 | 5,40 | 4,69 | 5,07 | 8,63 | 12,33 | 14,10 | 12,96 | 6,71 | 3,11 | 1,92 | 4,48 | 8,52 | 6,50 |
| 62/63 | 1,05 | 1,45 | 3,58 | 4,22 | 5,28 | 3,05 | 7,13 | 9,42 | 7,58 | 3,94 | 2,58 | 1,72 | 3,10 | 5,40 | 4,25 |
| 63/64 | 0,93 | 1,63 | 2,38 | 7,28 | 6,75 | 8,89 | 11,29 | 14,10 | 20,25 | 17,33 | 7,87 | 3,11 | 4,64 | 12,33 | 8,48 |
| 64/65 | 1,73 | 1,70 | 2,13 | 2,70 | 2,64 | 4,34 | 5,21 | 6,37 | 6,19 | 5,20 | 2,58 | 1,81 | 2,54 | 4,56 | 3,55 |
| 65/66 | 7,83 | 6,60 | 7,45 | 10,83 | 18,53 | 6,21 | 9,52 | 15,35 | 13,69 | 14,73 | 6,44 | 2,80 | 9,58 | 10,42 | 10,00 |
| 66/67 | 3,63 | 5,39 | 5,24 | 9,50 | 5,79 | 7,55 | 9,42 | 13,17 | 11,19 | 11,61 | 6,94 | 2,61 | 6,18 | 9,16 | 7,67 |
| 67/68 | 1,30 | 2,28 | 2,26 | 2,50 | 3,47 | 3,83 | 8,03 | 8,77 | 9,94 | 4,22 | 2,59 | 1,61 | 2,61 | 5,86 | 4,23 |
| 68/69 | 1,07 | 1,18 | 1,03 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,32 | 0,90 | 1,01 | 1,43 | 1,22 |
| 69/70 | 0,65 | 3,37 | 9,45 | 6,13 | 7,16 | 3,57 | 3,27 | 7,54 | 12,02 | 4,88 | 2,28 | 1,29 | 5,06 | 5,21 | 5,13 |
| 70/71 | 0,75 | 1,29 | 1,81 | 3,97 | 4,88 | 3,45 | 5,26 | 9,32 | 7,59 | 3,06 | 1,78 | 1,17 | 2,69 | 4,69 | 3,69 |
| 71/72 | 0,71 | 1,45 | 2,43 | 8,03 | 7,08 | 4,01 | 9,42 | 13,17 | 9,00 | 5,46 | 2,10 | 1,03 | 3,95 | 6,70 | 5,32 |
| 72/73 | 0,86 | 11,66 | 22,28 | 6,53 | 16,87 | 11,61 | 9,84 | 11,61 | 17,54 | 18,27 | 10,46 | 4,60 | 11,63 | 12,05 | 11,84 |
| 73/74 | 1,37 | 6,26 | 2,98 | 10,62 | 5,63 | 3,66 | 4,37 | 13,17 | 11,19 | 8,06 | 4,97 | 2,56 | 5,09 | 7,39 | 6,24 |
| 74/75 | 1,10 | 8,47 | 11,13 | 10,18 | 5,32 | 3,60 | 7,42 | 10,04 | 9,84 | 8,69 | 3,52 | 2,10 | 6,63 | 6,93 | 6,78 |
| 75/76 | 1,87 | 2,20 | 2,30 | 6,59 | 5,91 | 4,96 | 6,67 | 8,87 | 11,71 | 7,06 | 3,42 | 2,90 | 3,97 | 6,77 | 5,37 |
| 76/77 | 0,96 | 1,31 | 11,04 | 3,75 | 3,87 | 2,23 | 7,19 | 15,08 | 7,15 | 6,03 | 3,75 | 3,51 | 3,86 | 7,12 | 5,49 |
| 77/78 | 0,82 | 3,08 | 5,41 | 19,47 | 10,83 | 7,83 | 11,61 | 15,35 | 11,92 | 8,79 | 4,97 | 3,00 | 7,91 | 9,27 | 8,59 |
| 78/79 | 2,85 | 1,96 | 2,21 | 25,09 | 8,82 | 7,91 | 11,29 | 17,54 | 19,62 | 10,46 | 6,38 | 3,64 | 8,14 | 11,49 | 9,81 |
| 79/80 | 3,75 | 3,86 | 2,58 | 4,90 | 9,67 | 10,88 | 9,52 | 11,09 | 12,54 | 11,29 | 7,56 | 4,41 | 5,94 | 9,40 | 7,67 |
| 80/81 | 12,23 | 17,59 | 16,30 | 16,18 | 11,04 | 6,22 | 8,18 | 10,04 | 9,21 | 10,56 | 7,35 | 3,75 | 13,26 | 8,18 | 10,72 |
| 81/82 | 3,51 | 15,83 | 11,14 | 6,45 | 6,42 | 3,91 | 5,16 | 7,94 | 5,69 | 5,42 | 3,36 | 3,37 | 7,88 | 5,16 | 6,52 |
| 82/83 | 2,28 | 5,83 | 26,65 | 26,76 | 13,12 | 17,96 | 13,58 | 18,27 | 27,01 | 21,29 | 14,21 | 7,26 | 15,43 | 16,94 | 16,19 |
| 83/84 | 3,58 | 3,63 | 2,99 | 7,50 | 7,30 | 5,79 | 10,36 | 14,83 | 10,98 | 8,72 | 4,96 | 4,14 | 5,13 | 9,00 | 7,06 |
| 84/85 | 1,96 | 3,84 | 3,62 | 14,99 | 10,18 | 11,81 | 17,44 | 17,96 | 22,75 | 13,79 | 8,91 | 5,34 | 7,74 | 14,36 | 11,05 |
| 85/86 | 3,90 | 3,86 | 3,12 | 5,83 | 2,83 | 2,04 | 7,12 | 7,37 | 9,84 | 5,75 | 4,01 | 3,02 | 3,60 | 6,18 | 4,89 |
| 86/87 | 4,19 | 9,43 | 22,18 | 6,38 | 7,86 | 5,59 | 5,67 | 8,93 | 11,61 | 7,44 | 7,45 | 3,92 | 9,27 | 7,50 | 8,39 |
| 87/88 | 2,78 | 2,51 | 3,36 | 16,28 | 9,67 | 7,66 | 13,76 | 19,97 | 16,36 | 13,16 | 10,60 | 4,43 | 7,04 | 13,05 | 10,05 |
| 88/89 | 2,22 | 2,28 | 1,79 | 2,60 | 10,08 | 3,05 | 5,64 | 8,00 | 8,28 | 5,17 | 4,23 | 3,29 | 3,67 | 5,77 | 4,72 |
| 89/90 | 1,87 | 2,46 | 1,91 | 1,97 | 8,29 | 9,21 | 7,97 | 10,77 | 10,04 | 6,14 | 4,37 | 2,93 | 4,28 | 7,04 | 5,66 |
| 90/91 | 2,64 | 2,36 | 1,53 | 1,86 | 2,53 | 5,93 | 4,21 | 4,60 | 5,35 | 3,15 | 2,54 | 2,12 | 2,81 | 3,66 | 3,24 |
| 91/92 | 2,02 | 12,08 | 9,84 | 19,78 | 20,30 | 18,37 | 12,02 | 16,19 | 16,29 | 9,52 | 5,77 | 4,22 | 13,73 | 10,67 | 12,20 |
| 92/93 | 3,37 | 17,91 | 16,87 | 6,69 | 4,48 | 6,16 | 9,52 | 13,69 | 14,63 | 9,32 | 4,60 | 3,72 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 93/94 | 6,71 | 16,35 | 24,57 | 16,87 | 9,68 | 7,00 | 7,75 | 10,98 | 15,67 | 11,61 | 6,54 | 4,69 | 13,53 | 9,54 | 11,53 |
| 94/95 | 2,47 | 4,56 | 7,40 | 17,18 | 8,60 | 6,98 | 7,44 | 9,73 | 12,13 | 7,11 | 5,59 | 2,97 | 7,87 | 7,49 | 7,68 |
| 95/96 | 3,81 | 4,65 | 9,41 | 7,64 | 8,75 | 11,92 | 8,89 | 9,84 | 11,61 | 6,09 | 4,83 | 3,28 | 7,70 | 7,42 | 7,56 |
| 96/97 | 2,43 | 1,58 | 2,96 | 3,64 | 5,08 | 2,92 | 3,49 | 3,65 | 2,60 | 2,87 | 2,53 | 2,37 | 3,10 | 2,92 | 3,01 |
| 97/98 | 2,07 | 5,55 | 31,13 | 12,18 | 22,80 | 26,70 | 14,21 | 13,58 | 19,62 | 17,02 | 10,77 | 6,54 | 16,74 | 13,62 | 15,18 |
| Prom | 2,70 | 5,20 | 7,52 | 8,61 | 7,96 | 7,18 | 8,23 | 11,34 | 11,75 | 8,56 | 5,09 | 3,22 | 6,53 | 8,03 | 7,28 |
| Max | 12,23 | 17,91 | 31,13 | 26,76 | 22,80 | 26,70 | 17,44 | 19,97 | 27,01 | 21,29 | 14,21 | 7,79 | 16,74 | 16,94 | 16,19 |
| Min | 0,65 | 1,18 | 1,03 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,32 | 0,90 | 1,01 | 1,43 | 1,22 |
| Desv | 2,15 | 4,42 | 7,22 | 6,11 | 4,59 | 4,99 | 3,17 | 3,76 | 5,05 | 4,61 | 2,98 | 1,45 | 3,56 | 3,14 | 3,11 |

Tabla Nº 4.23	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Bisquertt

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,18 | 8,83 | 7,17 | 4,38 | 7,32 | 9,74 | 9,41 | 11,58 | 16,55 | 13,83 | 4,78 | 3,39 | 6,60 | 9,92 | 8,26 |
| 51/52 | 2,39 | 3,22 | 6,03 | 17,59 | 8,19 | 8,95 | 9,61 | 13,17 | 13,66 | 11,33 | 5,13 | 3,64 | 7,73 | 9,42 | 8,58 |
| 52/53 | 2,32 | 8,40 | 4,96 | 8,37 | 5,38 | 5,86 | 6,80 | 10,21 | 12,66 | 6,38 | 3,65 | 2,50 | 5,88 | 7,04 | 6,46 |
| 53/54 | 2,35 | 6,29 | 4,75 | 6,69 | 17,71 | 20,66 | 11,43 | 16,14 | 20,46 | 17,48 | 13,49 | 8,34 | 9,74 | 14,56 | 12,15 |
| 54/55 | 5,27 | 4,11 | 7,80 | 6,36 | 5,93 | 4,05 | 5,85 | 10,32 | 8,25 | 7,52 | 2,31 | 2,51 | 5,58 | 6,13 | 5,86 |
| 55/56 | 1,69 | 2,54 | 9,28 | 4,81 | 4,79 | 5,17 | 6,76 | 11,38 | 8,28 | 4,22 | 3,56 | 2,74 | 4,71 | 6,15 | 5,43 |
| 56/57 | 2,82 | 3,79 | 2,76 | 4,56 | 7,82 | 6,28 | 7,66 | 13,12 | 8,61 | 3,85 | 1,73 | 2,59 | 4,67 | 6,26 | 5,47 |
| 57/58 | 2,05 | 4,36 | 3,82 | 7,43 | 7,67 | 4,36 | 6,24 | 8,89 | 8,29 | 6,70 | 2,01 | 2,74 | 4,95 | 5,81 | 5,38 |
| 58/59 | 1,90 | 4,20 | 8,91 | 4,48 | 6,80 | 4,46 | 10,57 | 11,27 | 10,84 | 6,57 | 5,22 | 2,70 | 5,13 | 7,86 | 6,49 |
| 59/60 | 8,14 | 4,96 | 5,04 | 9,85 | 6,39 | 10,08 | 7,05 | 12,12 | 12,76 | 13,99 | 6,41 | 3,84 | 7,41 | 9,36 | 8,39 |
| 60/61 | 2,27 | 2,84 | 4,52 | 4,79 | 5,20 | 4,11 | 7,07 | 12,28 | 8,27 | 3,52 | 2,46 | 4,45 | 3,95 | 6,34 | 5,15 |
| 61/62 | 1,63 | 1,69 | 5,73 | 4,97 | 5,38 | 9,23 | 13,16 | 15,04 | 13,82 | 7,20 | 3,38 | 2,09 | 4,77 | 9,11 | 6,94 |
| 62/63 | 1,14 | 1,53 | 3,80 | 4,47 | 5,60 | 3,32 | 7,64 | 10,07 | 8,11 | 4,26 | 2,81 | 1,87 | 3,31 | 5,79 | 4,55 |
| 63/64 | 1,01 | 1,73 | 2,53 | 7,72 | 7,16 | 9,51 | 12,06 | 15,04 | 21,55 | 18,46 | 8,42 | 3,38 | 4,94 | 13,15 | 9,05 |
| 64/65 | 1,88 | 1,80 | 2,26 | 2,86 | 2,80 | 4,68 | 5,61 | 6,83 | 6,65 | 5,60 | 2,81 | 1,97 | 2,71 | 4,91 | 3,81 |
| 65/66 | 8,38 | 7,00 | 7,91 | 11,48 | 19,65 | 6,67 | 10,18 | 16,36 | 14,60 | 15,70 | 6,91 | 3,04 | 10,18 | 11,13 | 10,66 |
| 66/67 | 3,93 | 5,72 | 5,55 | 10,07 | 6,14 | 8,08 | 10,07 | 14,04 | 11,95 | 12,39 | 7,44 | 2,84 | 6,58 | 9,79 | 8,18 |
| 67/68 | 1,41 | 2,42 | 2,40 | 2,65 | 3,68 | 4,14 | 8,60 | 9,38 | 10,62 | 4,56 | 2,81 | 1,75 | 2,78 | 6,29 | 4,54 |
| 68/69 | 1,17 | 1,25 | 1,09 | 0,94 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,92 | 1,91 | 1,94 | 1,44 | 0,98 | 1,08 | 1,55 | 1,31 |
| 69/70 | 0,71 | 3,58 | 10,03 | 6,50 | 7,60 | 3,86 | 3,54 | 8,07 | 12,83 | 5,25 | 2,48 | 1,40 | 5,38 | 5,60 | 5,49 |
| 70/71 | 0,82 | 1,37 | 1,92 | 4,21 | 5,18 | 3,74 | 5,65 | 9,96 | 8,13 | 3,33 | 1,94 | 1,27 | 2,87 | 5,04 | 3,96 |
| 71/72 | 0,77 | 1,53 | 2,57 | 8,51 | 7,51 | 4,33 | 10,07 | 14,04 | 9,63 | 5,87 | 2,28 | 1,12 | 4,20 | 7,17 | 5,69 |
| 72/73 | 0,93 | 12,37 | 23,63 | 6,92 | 17,89 | 12,39 | 10,51 | 12,39 | 18,68 | 19,45 | 11,17 | 4,96 | 12,35 | 12,86 | 12,61 |
| 73/74 | 1,48 | 6,64 | 3,16 | 11,26 | 5,97 | 3,96 | 4,71 | 14,04 | 11,95 | 8,62 | 5,35 | 2,78 | 5,41 | 7,91 | 6,66 |
| 74/75 | 1,20 | 8,99 | 11,80 | 10,80 | 5,64 | 3,90 | 7,95 | 10,73 | 10,51 | 9,30 | 3,81 | 2,28 | 7,05 | 7,43 | 7,24 |
| 75/76 | 2,04 | 2,33 | 2,44 | 6,99 | 6,27 | 5,34 | 7,15 | 9,48 | 12,50 | 7,56 | 3,71 | 3,15 | 4,24 | 7,26 | 5,75 |
| 76/77 | 1,04 | 1,39 | 11,70 | 3,98 | 4,11 | 2,43 | 7,71 | 16,08 | 7,66 | 6,47 | 4,05 | 3,80 | 4,11 | 7,63 | 5,87 |
| 77/78 | 0,89 | 3,27 | 5,74 | 20,65 | 11,48 | 8,38 | 12,39 | 16,36 | 12,72 | 9,41 | 5,35 | 3,26 | 8,40 | 9,91 | 9,16 |
| 78/79 | 3,09 | 2,08 | 2,34 | 26,61 | 9,35 | 8,47 | 12,06 | 18,68 | 20,89 | 11,17 | 6,84 | 3,94 | 8,66 | 12,26 | 10,46 |
| 79/80 | 4,05 | 4,10 | 2,74 | 5,20 | 10,26 | 11,61 | 10,18 | 11,84 | 13,38 | 12,06 | 8,09 | 4,76 | 6,33 | 10,05 | 8,19 |
| 80/81 | 13,05 | 18,66 | 17,29 | 17,16 | 11,70 | 6,68 | 8,75 | 10,73 | 9,85 | 11,28 | 7,87 | 4,05 | 14,09 | 8,76 | 11,42 |
| 81/82 | 3,80 | 16,78 | 11,81 | 6,85 | 6,81 | 4,23 | 5,55 | 8,50 | 6,12 | 5,83 | 3,64 | 3,65 | 8,38 | 5,55 | 6,97 |
| 82/83 | 2,48 | 6,18 | 28,27 | 28,38 | 13,91 | 19,12 | 14,49 | 19,45 | 28,73 | 22,66 | 15,15 | 7,78 | 16,39 | 18,04 | 17,22 |
| 83/84 | 3,88 | 3,85 | 3,17 | 7,95 | 7,74 | 6,22 | 11,06 | 15,81 | 11,73 | 9,33 | 5,34 | 4,47 | 5,47 | 9,62 | 7,55 |
| 84/85 | 2,13 | 4,07 | 3,84 | 15,90 | 10,80 | 12,61 | 18,57 | 19,12 | 24,20 | 14,71 | 9,53 | 5,74 | 8,23 | 15,31 | 11,77 |
| 85/86 | 4,22 | 4,10 | 3,31 | 6,18 | 3,00 | 2,22 | 7,63 | 7,89 | 10,51 | 6,18 | 4,33 | 3,28 | 3,84 | 6,64 | 5,24 |
| 86/87 | 4,53 | 10,00 | 23,52 | 6,77 | 8,34 | 6,01 | 6,09 | 9,55 | 12,39 | 7,97 | 7,98 | 4,24 | 9,86 | 8,04 | 8,95 |
| 87/88 | 3,02 | 2,66 | 3,57 | 17,27 | 10,26 | 8,20 | 14,67 | 21,25 | 17,43 | 14,03 | 11,32 | 4,78 | 7,50 | 13,92 | 10,71 |
| 88/89 | 2,42 | 2,42 | 1,90 | 2,76 | 10,69 | 3,31 | 6,06 | 8,57 | 8,87 | 5,56 | 4,57 | 3,57 | 3,92 | 6,20 | 5,06 |
| 89/90 | 2,04 | 2,61 | 2,02 | 2,09 | 8,79 | 9,85 | 8,53 | 11,50 | 10,73 | 6,59 | 4,71 | 3,19 | 4,56 | 7,54 | 6,05 |
| 90/91 | 2,87 | 2,51 | 1,62 | 1,98 | 2,68 | 6,37 | 4,55 | 4,96 | 5,75 | 3,42 | 2,76 | 2,31 | 3,00 | 3,96 | 3,48 |
| 91/92 | 2,19 | 12,81 | 10,43 | 20,98 | 21,53 | 19,56 | 12,83 | 17,25 | 17,36 | 10,18 | 6,19 | 4,56 | 14,58 | 11,39 | 12,99 |
| 92/93 | 3,65 | 18,99 | 17,89 | 7,10 | 4,75 | 6,61 | 10,18 | 14,60 | 15,59 | 9,96 | 4,96 | 4,03 | 9,83 | 9,89 | 9,86 |
| 93/94 | 7,20 | 17,34 | 26,06 | 17,89 | 10,27 | 7,51 | 8,30 | 11,73 | 16,69 | 12,39 | 7,01 | 5,06 | 14,38 | 10,20 | 12,29 |
| 94/95 | 2,68 | 4,84 | 7,85 | 18,22 | 9,12 | 7,49 | 7,97 | 10,40 | 12,94 | 7,62 | 6,01 | 3,23 | 8,37 | 8,03 | 8,20 |
| 95/96 | 4,12 | 4,94 | 9,98 | 8,10 | 9,28 | 12,72 | 9,51 | 10,51 | 12,39 | 6,54 | 5,20 | 3,56 | 8,19 | 7,95 | 8,07 |
| 96/97 | 2,64 | 1,68 | 3,14 | 3,86 | 5,39 | 3,17 | 3,78 | 3,95 | 2,82 | 3,12 | 2,75 | 2,57 | 3,31 | 3,17 | 3,24 |
| 97/98 | 2,25 | 5,89 | 33,01 | 12,92 | 24,18 | 28,40 | 15,15 | 14,49 | 20,89 | 18,13 | 11,50 | 7,01 | 17,78 | 14,53 | 16,15 |
| Prom | 2,92 | 5,51 | 7,98 | 9,13 | 8,44 | 7,69 | 8,80 | 12,11 | 12,54 | 9,16 | 5,47 | 3,48 | 6,95 | 8,59 | 7,77 |
| Max | 13,05 | 18,99 | 33,01 | 28,38 | 24,18 | 28,40 | 18,57 | 21,25 | 28,73 | 22,66 | 15,15 | 8,34 | 17,78 | 18,04 | 17,22 |
| Min | 0,71 | 1,25 | 1,09 | 0,94 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,92 | 1,91 | 1,94 | 1,44 | 0,98 | 1,08 | 1,55 | 1,31 |
| Desv | 2,30 | 4,69 | 7,66 | 6,48 | 4,87 | 5,29 | 3,36 | 3,99 | 5,35 | 4,89 | 3,17 | 1,55 | 3,78 | 3,34 | 3,30 |

Tabla Nº 4.24	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Rincón

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,07 | 8,86 | 7,19 | 4,40 | 7,34 | 9,53 | 9,20 | 11,38 | 16,36 | 13,64 | 4,56 | 3,22 | 6,56 | 9,73 | 8,15 |
| 51/52 | 2,27 | 3,23 | 6,05 | 17,64 | 8,22 | 8,75 | 9,40 | 12,98 | 13,46 | 11,13 | 4,91 | 3,46 | 7,69 | 9,22 | 8,46 |
| 52/53 | 2,21 | 8,43 | 4,97 | 8,39 | 5,39 | 5,65 | 6,59 | 10,01 | 12,47 | 6,17 | 3,47 | 2,37 | 5,84 | 6,85 | 6,34 |
| 53/54 | 2,23 | 6,31 | 4,76 | 6,71 | 17,76 | 20,48 | 11,23 | 15,95 | 20,28 | 17,29 | 13,30 | 8,13 | 9,71 | 14,36 | 12,04 |
| 54/55 | 5,05 | 4,12 | 7,82 | 6,38 | 5,95 | 3,84 | 5,63 | 10,12 | 8,04 | 7,31 | 2,19 | 2,38 | 5,53 | 5,95 | 5,74 |
| 55/56 | 1,60 | 2,55 | 9,30 | 4,83 | 4,81 | 4,95 | 6,54 | 11,18 | 8,07 | 4,00 | 3,37 | 2,60 | 4,67 | 5,96 | 5,32 |
| 56/57 | 2,68 | 3,80 | 2,77 | 4,57 | 7,84 | 6,07 | 7,45 | 12,92 | 8,40 | 3,66 | 1,64 | 2,46 | 4,62 | 6,09 | 5,35 |
| 57/58 | 1,95 | 4,37 | 3,83 | 7,45 | 7,70 | 4,14 | 6,02 | 8,68 | 8,08 | 6,49 | 1,90 | 2,60 | 4,91 | 5,63 | 5,27 |
| 58/59 | 1,81 | 4,21 | 8,94 | 4,50 | 6,82 | 4,24 | 10,36 | 11,07 | 10,64 | 6,35 | 5,00 | 2,56 | 5,08 | 7,67 | 6,37 |
| 59/60 | 7,93 | 4,97 | 5,05 | 9,88 | 6,41 | 9,88 | 6,84 | 11,92 | 12,57 | 13,80 | 6,20 | 3,65 | 7,35 | 9,16 | 8,26 |
| 60/61 | 2,15 | 2,85 | 4,53 | 4,81 | 5,22 | 3,90 | 6,85 | 12,08 | 8,06 | 3,34 | 2,33 | 4,23 | 3,91 | 6,15 | 5,03 |
| 61/62 | 1,55 | 1,69 | 5,75 | 4,98 | 5,39 | 9,02 | 12,97 | 14,85 | 13,63 | 6,99 | 3,21 | 1,98 | 4,73 | 8,94 | 6,83 |
| 62/63 | 1,08 | 1,54 | 3,81 | 4,48 | 5,61 | 3,15 | 7,43 | 9,86 | 7,90 | 4,04 | 2,66 | 1,78 | 3,28 | 5,61 | 4,45 |
| 63/64 | 0,96 | 1,74 | 2,54 | 7,74 | 7,18 | 9,30 | 11,86 | 14,85 | 21,38 | 18,28 | 8,21 | 3,21 | 4,91 | 12,96 | 8,94 |
| 64/65 | 1,78 | 1,80 | 2,27 | 2,87 | 2,81 | 4,46 | 5,39 | 6,62 | 6,43 | 5,38 | 2,66 | 1,87 | 2,67 | 4,73 | 3,70 |
| 65/66 | 8,17 | 7,02 | 7,93 | 11,52 | 19,71 | 6,45 | 9,98 | 16,18 | 14,40 | 15,51 | 6,70 | 2,88 | 10,13 | 10,94 | 10,54 |
| 66/67 | 3,73 | 5,74 | 5,57 | 10,10 | 6,16 | 7,87 | 9,86 | 13,85 | 11,75 | 12,19 | 7,23 | 2,69 | 6,53 | 9,60 | 8,06 |
| 67/68 | 1,34 | 2,43 | 2,40 | 2,66 | 3,69 | 3,93 | 8,39 | 9,18 | 10,42 | 4,34 | 2,67 | 1,66 | 2,74 | 6,11 | 4,42 |
| 68/69 | 1,11 | 1,25 | 1,10 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 1,36 | 0,93 | 1,06 | 1,47 | 1,27 |
| 69/70 | 0,67 | 3,59 | 10,05 | 6,52 | 7,62 | 3,67 | 3,36 | 7,86 | 12,63 | 5,04 | 2,35 | 1,33 | 5,35 | 5,43 | 5,39 |
| 70/71 | 0,77 | 1,37 | 1,93 | 4,22 | 5,19 | 3,55 | 5,44 | 9,75 | 7,92 | 3,16 | 1,84 | 1,20 | 2,84 | 4,88 | 3,86 |
| 71/72 | 0,73 | 1,54 | 2,58 | 8,54 | 7,53 | 4,11 | 9,86 | 13,85 | 9,42 | 5,66 | 2,16 | 1,06 | 4,17 | 7,00 | 5,59 |
| 72/73 | 0,89 | 12,40 | 23,70 | 6,94 | 17,94 | 12,19 | 10,31 | 12,19 | 18,50 | 19,28 | 10,97 | 4,74 | 12,34 | 12,66 | 12,50 |
| 73/74 | 1,41 | 6,65 | 3,17 | 11,29 | 5,99 | 3,76 | 4,49 | 13,85 | 11,75 | 8,41 | 5,14 | 2,64 | 5,38 | 7,71 | 6,55 |
| 74/75 | 1,14 | 9,01 | 11,84 | 10,83 | 5,66 | 3,70 | 7,74 | 10,53 | 10,31 | 9,09 | 3,61 | 2,16 | 7,03 | 7,24 | 7,13 |
| 75/76 | 1,93 | 2,34 | 2,45 | 7,01 | 6,29 | 5,13 | 6,94 | 9,28 | 12,30 | 7,35 | 3,52 | 2,99 | 4,19 | 7,06 | 5,63 |
| 76/77 | 0,99 | 1,40 | 11,74 | 3,99 | 4,12 | 2,30 | 7,49 | 15,89 | 7,45 | 6,25 | 3,84 | 3,60 | 4,09 | 7,42 | 5,76 |
| 77/78 | 0,85 | 3,28 | 5,76 | 20,71 | 11,52 | 8,17 | 12,19 | 16,18 | 12,52 | 9,20 | 5,14 | 3,09 | 8,38 | 9,72 | 9,05 |
| 78/79 | 2,94 | 2,08 | 2,35 | 26,69 | 9,38 | 8,26 | 11,86 | 18,50 | 20,72 | 10,97 | 6,63 | 3,74 | 8,61 | 12,07 | 10,34 |
| 79/80 | 3,84 | 4,11 | 2,75 | 5,22 | 10,29 | 11,41 | 9,98 | 11,64 | 13,19 | 11,86 | 7,88 | 4,54 | 6,27 | 9,85 | 8,06 |
| 80/81 | 12,85 | 18,71 | 17,34 | 17,21 | 11,74 | 6,47 | 8,55 | 10,53 | 9,64 | 11,08 | 7,66 | 3,84 | 14,05 | 8,55 | 11,30 |
| 81/82 | 3,60 | 16,83 | 11,85 | 6,87 | 6,83 | 4,01 | 5,34 | 8,29 | 5,90 | 5,61 | 3,46 | 3,47 | 8,33 | 5,34 | 6,84 |
| 82/83 | 2,35 | 6,20 | 28,35 | 28,46 | 13,95 | 18,94 | 14,29 | 19,28 | 28,58 | 22,49 | 14,96 | 7,57 | 16,38 | 17,86 | 17,12 |
| 83/84 | 3,68 | 3,86 | 3,18 | 7,97 | 7,76 | 6,00 | 10,86 | 15,62 | 11,53 | 9,12 | 5,13 | 4,25 | 5,41 | 9,42 | 7,41 |
| 84/85 | 2,02 | 4,09 | 3,85 | 15,95 | 10,83 | 12,41 | 18,39 | 18,94 | 24,04 | 14,52 | 9,32 | 5,52 | 8,19 | 15,12 | 11,66 |
| 85/86 | 4,00 | 4,11 | 3,32 | 6,20 | 3,01 | 2,10 | 7,42 | 7,68 | 10,31 | 5,97 | 4,11 | 3,11 | 3,79 | 6,43 | 5,11 |
| 86/87 | 4,31 | 10,03 | 23,59 | 6,79 | 8,36 | 5,79 | 5,88 | 9,34 | 12,19 | 7,76 | 7,77 | 4,02 | 9,81 | 7,83 | 8,82 |
| 87/88 | 2,87 | 2,67 | 3,58 | 17,32 | 10,29 | 7,99 | 14,48 | 21,08 | 17,25 | 13,84 | 11,12 | 4,56 | 7,45 | 13,72 | 10,59 |
| 88/89 | 2,29 | 2,43 | 1,90 | 2,77 | 10,72 | 3,14 | 5,85 | 8,36 | 8,66 | 5,35 | 4,35 | 3,38 | 3,88 | 5,99 | 4,93 |
| 89/90 | 1,93 | 2,61 | 2,03 | 2,09 | 8,81 | 9,64 | 8,33 | 11,30 | 10,53 | 6,38 | 4,49 | 3,02 | 4,52 | 7,34 | 5,93 |
| 90/91 | 2,72 | 2,51 | 1,63 | 1,98 | 2,69 | 6,16 | 4,33 | 4,74 | 5,54 | 3,25 | 2,62 | 2,19 | 2,95 | 3,78 | 3,36 |
| 91/92 | 2,08 | 12,84 | 10,46 | 21,04 | 21,59 | 19,39 | 12,63 | 17,06 | 17,17 | 9,98 | 5,98 | 4,34 | 14,57 | 11,19 | 12,88 |
| 92/93 | 3,47 | 19,05 | 17,94 | 7,12 | 4,76 | 6,40 | 9,98 | 14,40 | 15,40 | 9,75 | 4,74 | 3,82 | 9,79 | 9,68 | 9,74 |
| 93/94 | 6,99 | 17,38 | 26,13 | 17,94 | 10,30 | 7,30 | 8,09 | 11,53 | 16,51 | 12,19 | 6,80 | 4,84 | 14,34 | 9,99 | 12,17 |
| 94/95 | 2,54 | 4,85 | 7,87 | 18,27 | 9,15 | 7,27 | 7,76 | 10,20 | 12,74 | 7,41 | 5,79 | 3,06 | 8,33 | 7,83 | 8,08 |
| 95/96 | 3,91 | 4,95 | 10,01 | 8,13 | 9,30 | 12,52 | 9,30 | 10,31 | 12,19 | 6,32 | 4,98 | 3,37 | 8,14 | 7,75 | 7,94 |
| 96/97 | 2,51 | 1,68 | 3,14 | 3,88 | 5,40 | 3,01 | 3,58 | 3,75 | 2,68 | 2,96 | 2,61 | 2,44 | 3,27 | 3,00 | 3,14 |
| 97/98 | 2,14 | 5,90 | 33,11 | 12,96 | 24,25 | 28,25 | 14,96 | 14,29 | 20,72 | 17,95 | 11,30 | 6,80 | 17,77 | 14,34 | 16,05 |
| Prom | 2,79 | 5,53 | 8,00 | 9,16 | 8,46 | 7,49 | 8,60 | 11,91 | 12,34 | 8,96 | 5,29 | 3,32 | 6,91 | 8,40 | 7,65 |
| Max | 12,85 | 19,05 | 33,11 | 28,46 | 24,25 | 28,25 | 18,39 | 21,08 | 28,58 | 22,49 | 14,96 | 8,13 | 17,77 | 17,86 | 17,12 |
| Min | 0,67 | 1,25 | 1,10 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 1,36 | 0,93 | 1,06 | 1,47 | 1,27 |
| Desv | 2,25 | 4,70 | 7,68 | 6,50 | 4,88 | 5,30 | 3,36 | 3,99 | 5,36 | 4,89 | 3,15 | 1,51 | 3,78 | 3,33 | 3,30 |

Tabla Nº 4.25	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Tronco Unificado

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 2,11 | 9,33 | 7,57 | 4,63 | 7,73 | 9,89 | 9,54 | 11,84 | 17,09 | 14,22 | 4,65 | 3,29 | 6,88 | 10,10 | 8,49 |
| 51/52 | 2,33 | 3,41 | 6,37 | 18,58 | 8,66 | 9,06 | 9,75 | 13,52 | 14,03 | 11,57 | 5,02 | 3,53 | 8,07 | 9,57 | 8,82 |
| 52/53 | 2,26 | 8,88 | 5,24 | 8,84 | 5,68 | 5,79 | 6,79 | 10,39 | 12,98 | 6,34 | 3,54 | 2,43 | 6,12 | 7,08 | 6,60 |
| 53/54 | 2,28 | 6,65 | 5,02 | 7,07 | 18,71 | 21,43 | 11,67 | 16,66 | 21,22 | 18,07 | 13,86 | 8,41 | 10,19 | 14,98 | 12,59 |
| 54/55 | 5,16 | 4,34 | 8,24 | 6,72 | 6,26 | 3,92 | 5,78 | 10,51 | 8,31 | 7,54 | 2,24 | 2,44 | 5,77 | 6,14 | 5,96 |
| 55/56 | 1,64 | 2,68 | 9,80 | 5,09 | 5,06 | 5,06 | 6,74 | 11,63 | 8,35 | 4,08 | 3,45 | 2,66 | 4,89 | 6,15 | 5,52 |
| 56/57 | 2,74 | 4,00 | 2,92 | 4,82 | 8,26 | 6,24 | 7,70 | 13,46 | 8,70 | 3,73 | 1,68 | 2,51 | 4,83 | 6,30 | 5,56 |
| 57/58 | 1,99 | 4,61 | 4,04 | 7,85 | 8,11 | 4,22 | 6,19 | 8,99 | 8,36 | 6,68 | 1,95 | 2,66 | 5,14 | 5,81 | 5,47 |
| 58/59 | 1,85 | 4,43 | 9,41 | 4,74 | 7,19 | 4,32 | 10,76 | 11,51 | 11,06 | 6,54 | 5,12 | 2,62 | 5,32 | 7,93 | 6,63 |
| 59/60 | 8,20 | 5,24 | 5,32 | 10,41 | 6,75 | 10,25 | 7,05 | 12,41 | 13,09 | 14,38 | 6,38 | 3,72 | 7,69 | 9,50 | 8,60 |
| 60/61 | 2,21 | 3,00 | 4,77 | 5,06 | 5,49 | 3,97 | 7,07 | 12,57 | 8,34 | 3,42 | 2,39 | 4,30 | 4,08 | 6,35 | 5,22 |
| 61/62 | 1,59 | 1,78 | 6,05 | 5,25 | 5,68 | 9,35 | 13,51 | 15,49 | 14,21 | 7,21 | 3,28 | 2,03 | 4,95 | 9,29 | 7,12 |
| 62/63 | 1,11 | 1,62 | 4,01 | 4,72 | 5,91 | 3,22 | 7,67 | 10,24 | 8,17 | 4,12 | 2,73 | 1,82 | 3,43 | 5,79 | 4,61 |
| 63/64 | 0,98 | 1,83 | 2,67 | 8,15 | 7,56 | 9,64 | 12,34 | 15,49 | 22,37 | 19,10 | 8,50 | 3,28 | 5,14 | 13,51 | 9,33 |
| 64/65 | 1,83 | 1,90 | 2,39 | 3,02 | 2,96 | 4,55 | 5,53 | 6,82 | 6,62 | 5,51 | 2,73 | 1,91 | 2,78 | 4,85 | 3,81 |
| 65/66 | 8,45 | 7,40 | 8,35 | 12,13 | 20,77 | 6,65 | 10,36 | 16,89 | 15,02 | 16,19 | 6,90 | 2,95 | 10,62 | 11,38 | 11,00 |
| 66/67 | 3,81 | 6,04 | 5,87 | 10,64 | 6,49 | 8,14 | 10,24 | 14,44 | 12,22 | 12,69 | 7,46 | 2,76 | 6,83 | 9,97 | 8,40 |
| 67/68 | 1,37 | 2,55 | 2,53 | 2,80 | 3,88 | 4,00 | 8,69 | 9,52 | 10,82 | 4,42 | 2,73 | 1,70 | 2,86 | 6,31 | 4,59 |
| 68/69 | 1,13 | 1,32 | 1,15 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,40 | 0,95 | 1,11 | 1,51 | 1,31 |
| 69/70 | 0,69 | 3,78 | 10,59 | 6,87 | 8,03 | 3,74 | 3,44 | 8,13 | 13,16 | 5,15 | 2,41 | 1,36 | 5,62 | 5,61 | 5,61 |
| 70/71 | 0,79 | 1,45 | 2,03 | 4,44 | 5,47 | 3,63 | 5,57 | 10,12 | 8,19 | 3,23 | 1,88 | 1,23 | 2,97 | 5,04 | 4,00 |
| 71/72 | 0,75 | 1,62 | 2,72 | 8,99 | 7,93 | 4,18 | 10,24 | 14,44 | 9,77 | 5,81 | 2,21 | 1,09 | 4,37 | 7,26 | 5,81 |
| 72/73 | 0,91 | 13,07 | 24,96 | 7,31 | 18,90 | 12,69 | 10,71 | 12,69 | 19,34 | 20,15 | 11,41 | 4,84 | 12,97 | 13,19 | 13,08 |
| 73/74 | 1,44 | 7,01 | 3,34 | 11,90 | 6,31 | 3,84 | 4,58 | 14,44 | 12,22 | 8,71 | 5,26 | 2,70 | 5,64 | 7,99 | 6,81 |
| 74/75 | 1,16 | 9,50 | 12,47 | 11,41 | 5,96 | 3,77 | 8,00 | 10,94 | 10,71 | 9,42 | 3,69 | 2,21 | 7,38 | 7,49 | 7,44 |
| 75/76 | 1,98 | 2,46 | 2,58 | 7,38 | 6,63 | 5,25 | 7,16 | 9,62 | 12,81 | 7,59 | 3,60 | 3,06 | 4,38 | 7,31 | 5,84 |
| 76/77 | 1,01 | 1,47 | 12,37 | 4,20 | 4,34 | 2,36 | 7,74 | 16,59 | 7,70 | 6,44 | 3,92 | 3,68 | 4,29 | 7,68 | 5,98 |
| 77/78 | 0,87 | 3,45 | 6,07 | 21,81 | 12,13 | 8,45 | 12,69 | 16,89 | 13,04 | 9,54 | 5,26 | 3,16 | 8,80 | 10,10 | 9,45 |
| 78/79 | 3,01 | 2,19 | 2,47 | 28,11 | 9,88 | 8,55 | 12,34 | 19,34 | 21,67 | 11,41 | 6,83 | 3,82 | 9,04 | 12,57 | 10,80 |
| 79/80 | 3,92 | 4,33 | 2,89 | 5,49 | 10,84 | 11,87 | 10,36 | 12,11 | 13,74 | 12,34 | 8,15 | 4,63 | 6,56 | 10,22 | 8,39 |
| 80/81 | 13,39 | 19,72 | 18,27 | 18,13 | 12,37 | 6,66 | 8,85 | 10,94 | 10,01 | 11,52 | 7,92 | 3,92 | 14,75 | 8,86 | 11,81 |
| 81/82 | 3,68 | 17,73 | 12,48 | 7,23 | 7,20 | 4,09 | 5,47 | 8,58 | 6,06 | 5,76 | 3,53 | 3,54 | 8,74 | 5,49 | 7,11 |
| 82/83 | 2,41 | 6,53 | 29,86 | 29,98 | 14,70 | 19,80 | 14,91 | 20,15 | 29,95 | 23,54 | 15,61 | 7,82 | 17,22 | 18,66 | 17,94 |
| 83/84 | 3,75 | 4,07 | 3,35 | 8,40 | 8,18 | 6,17 | 11,29 | 16,31 | 11,99 | 9,46 | 5,25 | 4,33 | 5,65 | 9,77 | 7,71 |
| 84/85 | 2,07 | 4,30 | 4,06 | 16,80 | 11,41 | 12,92 | 19,22 | 19,80 | 25,17 | 15,14 | 9,67 | 5,67 | 8,59 | 15,78 | 12,19 |
| 85/86 | 4,08 | 4,33 | 3,50 | 6,53 | 3,17 | 2,15 | 7,66 | 7,94 | 10,71 | 6,13 | 4,18 | 3,19 | 3,96 | 6,64 | 5,30 |
| 86/87 | 4,38 | 10,57 | 24,85 | 7,15 | 8,81 | 5,95 | 6,04 | 9,69 | 12,69 | 8,02 | 8,03 | 4,10 | 10,28 | 8,10 | 9,19 |
| 87/88 | 2,94 | 2,81 | 3,77 | 18,25 | 10,84 | 8,27 | 15,10 | 22,06 | 18,02 | 14,43 | 11,56 | 4,65 | 7,81 | 14,30 | 11,06 |
| 88/89 | 2,35 | 2,55 | 2,01 | 2,92 | 11,29 | 3,22 | 6,00 | 8,65 | 8,97 | 5,48 | 4,43 | 3,46 | 4,06 | 6,17 | 5,11 |
| 89/90 | 1,98 | 2,75 | 2,13 | 2,20 | 9,29 | 10,01 | 8,62 | 11,76 | 10,94 | 6,56 | 4,58 | 3,10 | 4,73 | 7,59 | 6,16 |
| 90/91 | 2,79 | 2,65 | 1,71 | 2,09 | 2,83 | 6,33 | 4,41 | 4,84 | 5,68 | 3,32 | 2,68 | 2,24 | 3,07 | 3,86 | 3,46 |
| 91/92 | 2,13 | 13,53 | 11,02 | 22,16 | 22,75 | 20,27 | 13,16 | 17,82 | 17,94 | 10,36 | 6,14 | 4,42 | 15,31 | 11,64 | 13,48 |
| 92/93 | 3,54 | 20,07 | 18,90 | 7,50 | 5,02 | 6,59 | 10,36 | 15,02 | 16,07 | 10,12 | 4,84 | 3,90 | 10,27 | 10,05 | 10,16 |
| 93/94 | 7,21 | 18,32 | 27,53 | 18,90 | 10,85 | 7,53 | 8,37 | 11,99 | 17,24 | 12,69 | 7,01 | 4,94 | 15,06 | 10,37 | 12,71 |
| 94/95 | 2,61 | 5,11 | 8,29 | 19,25 | 9,64 | 7,51 | 8,02 | 10,59 | 13,27 | 7,65 | 5,95 | 3,13 | 8,73 | 8,10 | 8,42 |
| 95/96 | 3,98 | 5,21 | 10,55 | 8,56 | 9,80 | 13,04 | 9,64 | 10,71 | 12,69 | 6,51 | 5,09 | 3,45 | 8,52 | 8,01 | 8,27 |
| 96/97 | 2,57 | 1,77 | 3,31 | 4,08 | 5,69 | 3,08 | 3,66 | 3,83 | 2,74 | 3,03 | 2,67 | 2,50 | 3,42 | 3,07 | 3,24 |
| 97/98 | 2,19 | 6,22 | 34,88 | 13,65 | 25,55 | 29,60 | 15,61 | 14,91 | 21,67 | 18,75 | 11,76 | 7,01 | 18,68 | 14,95 | 16,82 |
| Prom | 2,87 | 5,82 | 8,43 | 9,65 | 8,92 | 7,76 | 8,91 | 12,40 | 12,85 | 9,29 | 5,45 | 3,40 | 7,24 | 8,72 | 7,98 |
| Max | 13,39 | 20,07 | 34,88 | 29,98 | 25,55 | 29,60 | 19,22 | 22,06 | 29,95 | 23,54 | 15,61 | 8,41 | 18,68 | 18,66 | 17,94 |
| Min | 0,69 | 1,32 | 1,15 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,40 | 0,95 | 1,11 | 1,51 | 1,31 |
| Desv | 2,34 | 4,96 | 8,09 | 6,84 | 5,14 | 5,57 | 3,53 | 4,20 | 5,64 | 5,14 | 3,29 | 1,55 | 3,98 | 3,49 | 3,47 |

Tabla Nº 4.26	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Mira

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 0,90 | 9,39 | 7,62 | 4,66 | 7,78 | 7,45 | 7,10 | 9,41 | 14,69 | 11,80 | 2,18 | 1,40 | 6,30 | 7,76 | 7,03 |
| 51/52 | 0,99 | 3,43 | 6,41 | 18,70 | 8,71 | 6,62 | 7,31 | 11,10 | 11,62 | 9,14 | 2,55 | 1,50 | 7,47 | 7,20 | 7,34 |
| 52/53 | 0,96 | 8,93 | 5,27 | 8,90 | 5,72 | 3,33 | 4,33 | 7,95 | 10,56 | 3,88 | 1,50 | 1,03 | 5,52 | 4,88 | 5,20 |
| 53/54 | 0,97 | 6,69 | 5,05 | 7,11 | 18,83 | 19,06 | 9,25 | 14,26 | 18,85 | 15,68 | 11,44 | 5,96 | 9,62 | 12,57 | 11,09 |
| 54/55 | 2,69 | 4,37 | 8,29 | 6,76 | 6,30 | 1,66 | 3,32 | 8,07 | 5,86 | 5,09 | 0,95 | 1,03 | 5,01 | 4,05 | 4,53 |
| 55/56 | 0,69 | 2,70 | 9,86 | 5,12 | 5,09 | 2,59 | 4,28 | 9,20 | 5,90 | 1,73 | 1,46 | 1,13 | 4,34 | 3,95 | 4,15 |
| 56/57 | 1,16 | 4,03 | 2,93 | 4,85 | 8,31 | 3,77 | 5,24 | 11,04 | 6,25 | 1,58 | 0,71 | 1,07 | 4,18 | 4,32 | 4,25 |
| 57/58 | 0,85 | 4,64 | 4,06 | 7,90 | 8,16 | 1,78 | 3,73 | 6,55 | 5,91 | 4,22 | 0,83 | 1,13 | 4,56 | 3,73 | 4,15 |
| 58/59 | 0,78 | 4,46 | 9,47 | 4,77 | 7,23 | 1,84 | 8,33 | 9,08 | 8,62 | 4,08 | 2,65 | 1,11 | 4,76 | 5,65 | 5,20 |
| 59/60 | 5,75 | 5,27 | 5,35 | 10,47 | 6,80 | 7,81 | 4,60 | 9,98 | 10,67 | 11,97 | 3,92 | 1,58 | 6,91 | 7,12 | 7,01 |
| 60/61 | 0,93 | 3,02 | 4,80 | 5,09 | 5,53 | 1,68 | 4,61 | 10,15 | 5,89 | 1,45 | 1,01 | 1,83 | 3,51 | 4,16 | 3,83 |
| 61/62 | 0,67 | 1,80 | 6,09 | 5,28 | 5,72 | 6,91 | 11,09 | 13,08 | 11,79 | 4,75 | 1,39 | 0,86 | 4,41 | 7,16 | 5,79 |
| 62/63 | 0,47 | 1,63 | 4,04 | 4,75 | 5,95 | 1,37 | 5,22 | 7,80 | 5,72 | 1,74 | 1,16 | 0,77 | 3,04 | 3,74 | 3,39 |
| 63/64 | 0,42 | 1,84 | 2,69 | 8,21 | 7,61 | 7,20 | 9,91 | 13,08 | 20,01 | 16,72 | 6,05 | 1,39 | 4,66 | 11,20 | 7,93 |
| 64/65 | 0,77 | 1,91 | 2,41 | 3,04 | 2,98 | 2,07 | 3,06 | 4,36 | 4,16 | 3,05 | 1,16 | 0,81 | 2,20 | 2,77 | 2,48 |
| 65/66 | 6,01 | 7,44 | 8,41 | 12,21 | 20,90 | 4,19 | 7,92 | 14,49 | 12,61 | 13,79 | 4,44 | 1,25 | 9,86 | 9,08 | 9,47 |
| 66/67 | 1,61 | 6,08 | 5,90 | 10,71 | 6,53 | 5,69 | 7,80 | 12,03 | 9,80 | 10,27 | 5,01 | 1,17 | 6,09 | 7,68 | 6,88 |
| 67/68 | 0,58 | 2,57 | 2,55 | 2,82 | 3,91 | 1,70 | 6,24 | 7,07 | 8,39 | 1,94 | 1,16 | 0,72 | 2,35 | 4,25 | 3,30 |
| 68/69 | 0,48 | 1,33 | 1,16 | 1,00 | 1,03 | 0,44 | 0,46 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,59 | 0,40 | 0,91 | 0,64 | 0,77 |
| 69/70 | 0,29 | 3,80 | 10,66 | 6,91 | 8,08 | 1,59 | 1,46 | 5,68 | 10,74 | 2,68 | 1,02 | 0,58 | 5,22 | 3,69 | 4,46 |
| 70/71 | 0,34 | 1,46 | 2,04 | 4,47 | 5,51 | 1,54 | 3,11 | 7,68 | 5,74 | 1,37 | 0,80 | 0,52 | 2,56 | 3,20 | 2,88 |
| 71/72 | 0,32 | 1,63 | 2,74 | 9,05 | 7,98 | 1,77 | 7,80 | 12,03 | 7,33 | 3,34 | 0,94 | 0,46 | 3,91 | 5,32 | 4,62 |
| 72/73 | 0,38 | 13,15 | 25,12 | 7,36 | 19,02 | 10,27 | 8,27 | 10,27 | 16,96 | 17,78 | 8,98 | 2,37 | 12,55 | 10,77 | 11,66 |
| 73/74 | 0,61 | 7,06 | 3,36 | 11,97 | 6,35 | 1,62 | 2,11 | 12,03 | 9,80 | 6,26 | 2,79 | 1,15 | 5,16 | 5,69 | 5,43 |
| 74/75 | 0,49 | 9,56 | 12,55 | 11,48 | 6,00 | 1,60 | 5,55 | 8,51 | 8,27 | 6,98 | 1,56 | 0,94 | 6,95 | 5,30 | 6,12 |
| 75/76 | 0,84 | 2,48 | 2,59 | 7,43 | 6,67 | 2,78 | 4,70 | 7,18 | 10,38 | 5,14 | 1,52 | 1,30 | 3,80 | 5,04 | 4,42 |
| 76/77 | 0,43 | 1,48 | 12,44 | 4,23 | 4,37 | 1,00 | 5,29 | 14,19 | 5,24 | 3,97 | 1,66 | 1,56 | 3,99 | 5,32 | 4,65 |
| 77/78 | 0,37 | 3,47 | 6,10 | 21,95 | 12,21 | 6,01 | 10,27 | 14,49 | 10,62 | 7,10 | 2,79 | 1,34 | 8,35 | 7,77 | 8,06 |
| 78/79 | 1,27 | 2,21 | 2,49 | 28,29 | 9,94 | 6,10 | 9,91 | 16,96 | 19,31 | 8,98 | 4,37 | 1,62 | 8,38 | 10,19 | 9,29 |
| 79/80 | 1,66 | 4,36 | 2,91 | 5,53 | 10,91 | 9,44 | 7,92 | 9,68 | 11,32 | 9,91 | 5,70 | 2,15 | 5,80 | 7,78 | 6,79 |
| 80/81 | 10,97 | 19,84 | 18,38 | 18,24 | 12,44 | 4,20 | 6,40 | 8,51 | 7,57 | 9,09 | 5,47 | 1,66 | 14,01 | 6,45 | 10,23 |
| 81/82 | 1,56 | 17,84 | 12,56 | 7,28 | 7,24 | 1,73 | 3,00 | 6,13 | 3,60 | 3,29 | 1,50 | 1,50 | 8,04 | 3,17 | 5,60 |
| 82/83 | 1,02 | 6,57 | 30,05 | 30,17 | 14,79 | 17,43 | 12,50 | 17,78 | 27,64 | 21,18 | 13,20 | 5,37 | 16,67 | 16,28 | 16,48 |
| 83/84 | 1,59 | 4,10 | 3,37 | 8,45 | 8,23 | 3,70 | 8,86 | 13,91 | 9,56 | 7,01 | 2,78 | 1,85 | 4,91 | 7,33 | 6,12 |
| 84/85 | 0,88 | 4,33 | 4,09 | 16,90 | 11,48 | 10,50 | 16,84 | 17,43 | 22,83 | 12,73 | 7,23 | 3,20 | 8,03 | 13,38 | 10,70 |
| 85/86 | 1,73 | 4,36 | 3,52 | 6,57 | 3,19 | 0,91 | 5,21 | 5,49 | 8,27 | 3,67 | 1,77 | 1,35 | 3,38 | 4,29 | 3,84 |
| 86/87 | 1,91 | 10,64 | 25,00 | 7,20 | 8,86 | 3,48 | 3,58 | 7,25 | 10,27 | 5,57 | 5,58 | 1,73 | 9,51 | 5,66 | 7,59 |
| 87/88 | 1,25 | 2,83 | 3,79 | 18,36 | 10,91 | 5,82 | 12,70 | 19,69 | 15,63 | 12,02 | 9,13 | 2,18 | 7,16 | 11,89 | 9,52 |
| 88/89 | 1,00 | 2,57 | 2,02 | 2,93 | 11,36 | 1,36 | 3,54 | 6,20 | 6,52 | 3,01 | 1,96 | 1,47 | 3,54 | 3,78 | 3,66 |
| 89/90 | 0,84 | 2,77 | 2,15 | 2,22 | 9,34 | 7,57 | 6,17 | 9,33 | 8,51 | 4,10 | 2,11 | 1,31 | 4,15 | 5,25 | 4,70 |
| 90/91 | 1,18 | 2,66 | 1,73 | 2,10 | 2,85 | 3,87 | 1,93 | 2,37 | 3,21 | 1,41 | 1,14 | 0,95 | 2,40 | 1,83 | 2,12 |
| 91/92 | 0,90 | 13,62 | 11,09 | 22,30 | 22,89 | 17,90 | 10,74 | 15,43 | 15,55 | 7,92 | 3,68 | 1,94 | 14,78 | 9,21 | 12,00 |
| 92/93 | 1,50 | 20,19 | 19,02 | 7,55 | 5,05 | 4,13 | 7,92 | 12,61 | 13,67 | 7,68 | 2,37 | 1,65 | 9,57 | 7,65 | 8,61 |
| 93/94 | 4,75 | 18,43 | 27,70 | 19,02 | 10,92 | 5,08 | 5,92 | 9,56 | 14,84 | 10,27 | 4,55 | 2,47 | 14,32 | 7,94 | 11,13 |
| 94/95 | 1,10 | 5,14 | 8,35 | 19,37 | 9,70 | 5,05 | 5,57 | 8,15 | 10,85 | 5,20 | 3,48 | 1,33 | 8,12 | 5,76 | 6,94 |
| 95/96 | 1,69 | 5,25 | 10,61 | 8,62 | 9,86 | 10,62 | 7,20 | 8,27 | 10,27 | 4,04 | 2,62 | 1,46 | 7,77 | 5,65 | 6,71 |
| 96/97 | 1,09 | 1,78 | 3,33 | 4,11 | 5,73 | 1,31 | 1,55 | 1,62 | 1,16 | 1,28 | 1,13 | 1,06 | 2,89 | 1,30 | 2,10 |
| 97/98 | 0,93 | 6,26 | 35,10 | 13,73 | 25,71 | 27,29 | 13,20 | 12,50 | 19,31 | 16,37 | 9,33 | 4,55 | 18,17 | 12,54 | 15,36 |
| Prom | 1,47 | 5,86 | 8,48 | 9,71 | 8,97 | 5,48 | 6,52 | 10,01 | 10,48 | 6,94 | 3,36 | 1,61 | 6,66 | 6,49 | 6,57 |
| Max | 10,97 | 20,19 | 35,10 | 30,17 | 25,71 | 27,29 | 16,84 | 19,69 | 27,64 | 21,18 | 13,20 | 5,96 | 18,17 | 16,28 | 16,48 |
| Min | 0,29 | 1,33 | 1,16 | 1,00 | 1,03 | 0,44 | 0,46 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,59 | 0,40 | 0,91 | 0,64 | 0,77 |
| Desv | 1,85 | 4,99 | 8,14 | 6,89 | 5,18 | 5,45 | 3,45 | 4,14 | 5,59 | 5,06 | 2,98 | 1,11 | 3,94 | 3,33 | 3,37 |

Tabla Nº 4.27	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Peñón, Pedregal y Población Unificado.

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 1,42 | 10,92 | 8,86 | 5,42 | 9,05 | 9,37 | 8,96 | 11,65 | 17,79 | 14,43 | 3,25 | 2,23 | 7,51 | 9,72 | 8,61 |
| 51/52 | 1,56 | 3,99 | 7,45 | 21,75 | 10,13 | 8,40 | 9,21 | 13,61 | 14,21 | 11,34 | 3,69 | 2,37 | 8,88 | 9,07 | 8,98 |
| 52/53 | 1,52 | 10,39 | 6,13 | 10,35 | 6,65 | 4,59 | 5,74 | 9,96 | 12,99 | 5,23 | 2,38 | 1,65 | 6,60 | 6,32 | 6,46 |
| 53/54 | 1,53 | 7,78 | 5,87 | 8,27 | 21,90 | 22,86 | 11,46 | 17,28 | 22,62 | 18,93 | 14,01 | 7,64 | 11,37 | 15,32 | 13,35 |
| 54/55 | 3,82 | 5,08 | 9,64 | 7,86 | 7,33 | 2,60 | 4,57 | 10,10 | 7,53 | 6,63 | 1,52 | 1,65 | 6,06 | 5,33 | 5,69 |
| 55/56 | 1,10 | 3,14 | 11,47 | 5,95 | 5,92 | 3,73 | 5,69 | 11,40 | 7,57 | 2,70 | 2,32 | 1,80 | 5,22 | 5,25 | 5,23 |
| 56/57 | 1,84 | 4,68 | 3,41 | 5,64 | 9,67 | 5,10 | 6,81 | 13,55 | 7,98 | 2,49 | 1,14 | 1,70 | 5,06 | 5,61 | 5,33 |
| 57/58 | 1,34 | 5,39 | 4,72 | 9,19 | 9,49 | 2,78 | 5,05 | 8,32 | 7,59 | 5,62 | 1,32 | 1,80 | 5,49 | 4,95 | 5,22 |
| 58/59 | 1,24 | 5,19 | 11,02 | 5,54 | 8,41 | 2,86 | 10,40 | 11,27 | 10,74 | 5,46 | 3,79 | 1,77 | 5,71 | 7,24 | 6,47 |
| 59/60 | 7,35 | 6,13 | 6,23 | 12,18 | 7,90 | 9,80 | 6,06 | 12,32 | 13,11 | 14,62 | 5,27 | 2,49 | 8,26 | 8,98 | 8,62 |
| 60/61 | 1,48 | 3,51 | 5,58 | 5,92 | 6,43 | 2,64 | 6,07 | 12,51 | 7,56 | 2,30 | 1,61 | 2,84 | 4,26 | 5,48 | 4,87 |
| 61/62 | 1,07 | 2,09 | 7,09 | 6,14 | 6,65 | 8,75 | 13,60 | 15,92 | 14,42 | 6,24 | 2,22 | 1,37 | 5,30 | 8,96 | 7,13 |
| 62/63 | 0,75 | 1,90 | 4,70 | 5,53 | 6,92 | 2,18 | 6,78 | 9,78 | 7,37 | 2,72 | 1,84 | 1,23 | 3,66 | 4,96 | 4,31 |
| 63/64 | 0,66 | 2,14 | 3,13 | 9,54 | 8,85 | 9,09 | 12,24 | 15,92 | 23,97 | 20,15 | 7,75 | 2,22 | 5,57 | 13,71 | 9,64 |
| 64/65 | 1,23 | 2,23 | 2,80 | 3,54 | 3,47 | 3,13 | 4,27 | 5,79 | 5,55 | 4,26 | 1,84 | 1,29 | 2,73 | 3,83 | 3,28 |
| 65/66 | 7,65 | 8,66 | 9,77 | 14,20 | 24,30 | 5,58 | 9,92 | 17,56 | 15,37 | 16,74 | 5,88 | 2,00 | 11,69 | 11,24 | 11,47 |
| 66/67 | 2,52 | 7,07 | 6,87 | 12,45 | 7,59 | 7,33 | 9,78 | 14,69 | 12,10 | 12,65 | 6,54 | 1,87 | 7,30 | 9,60 | 8,45 |
| 67/68 | 0,92 | 2,99 | 2,96 | 3,28 | 4,55 | 2,66 | 7,97 | 8,94 | 10,46 | 2,98 | 1,85 | 1,15 | 2,89 | 5,56 | 4,22 |
| 68/69 | 0,76 | 1,54 | 1,35 | 1,16 | 1,20 | 0,70 | 0,73 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 0,95 | 0,64 | 1,12 | 1,02 | 1,07 |
| 69/70 | 0,46 | 4,42 | 12,40 | 8,04 | 9,39 | 2,50 | 2,31 | 7,31 | 13,19 | 3,84 | 1,63 | 0,92 | 6,20 | 4,87 | 5,53 |
| 70/71 | 0,53 | 1,69 | 2,38 | 5,20 | 6,40 | 2,43 | 4,33 | 9,65 | 7,38 | 2,19 | 1,27 | 0,83 | 3,11 | 4,27 | 3,69 |
| 71/72 | 0,50 | 1,90 | 3,18 | 10,53 | 9,28 | 2,76 | 9,78 | 14,69 | 9,24 | 4,60 | 1,50 | 0,74 | 4,69 | 6,76 | 5,72 |
| 72/73 | 0,61 | 15,29 | 29,21 | 8,56 | 22,12 | 12,65 | 10,33 | 12,65 | 20,42 | 21,37 | 11,15 | 3,47 | 14,74 | 13,23 | 13,98 |
| 73/74 | 0,97 | 8,20 | 3,90 | 13,92 | 7,39 | 2,55 | 3,17 | 14,69 | 12,10 | 7,99 | 3,96 | 1,83 | 6,16 | 7,29 | 6,72 |
| 74/75 | 0,78 | 11,11 | 14,59 | 13,35 | 6,98 | 2,52 | 7,16 | 10,60 | 10,33 | 8,83 | 2,47 | 1,50 | 8,22 | 6,81 | 7,52 |
| 75/76 | 1,33 | 2,88 | 3,02 | 8,64 | 7,75 | 3,94 | 6,18 | 9,06 | 12,78 | 6,69 | 2,41 | 2,07 | 4,59 | 6,53 | 5,56 |
| 76/77 | 0,68 | 1,72 | 14,47 | 4,91 | 5,08 | 1,59 | 6,86 | 17,20 | 6,81 | 5,34 | 2,60 | 2,46 | 4,74 | 6,88 | 5,81 |
| 77/78 | 0,58 | 4,04 | 7,10 | 25,53 | 14,20 | 7,69 | 12,65 | 17,56 | 13,05 | 8,96 | 3,96 | 2,14 | 9,86 | 9,72 | 9,79 |
| 78/79 | 2,02 | 2,57 | 2,89 | 32,90 | 11,56 | 7,80 | 12,24 | 20,42 | 23,15 | 11,15 | 5,80 | 2,54 | 9,96 | 12,55 | 11,25 |
| 79/80 | 2,59 | 5,06 | 3,39 | 6,43 | 12,68 | 11,69 | 9,92 | 11,96 | 13,87 | 12,24 | 7,34 | 3,22 | 6,97 | 9,76 | 8,37 |
| 80/81 | 13,43 | 23,07 | 21,38 | 21,21 | 14,47 | 5,59 | 8,16 | 10,60 | 9,51 | 11,28 | 7,07 | 2,60 | 16,53 | 8,20 | 12,36 |
| 81/82 | 2,44 | 20,75 | 14,61 | 8,46 | 8,42 | 2,71 | 4,20 | 7,84 | 4,90 | 4,54 | 2,37 | 2,38 | 9,57 | 4,37 | 6,97 |
| 82/83 | 1,62 | 7,64 | 34,95 | 35,08 | 17,20 | 20,97 | 15,24 | 21,37 | 32,83 | 25,33 | 16,06 | 6,96 | 19,58 | 19,63 | 19,60 |
| 83/84 | 2,49 | 4,76 | 3,92 | 9,83 | 9,57 | 5,02 | 11,01 | 16,87 | 11,83 | 8,87 | 3,94 | 2,87 | 5,93 | 9,23 | 7,58 |
| 84/85 | 1,39 | 5,04 | 4,75 | 19,66 | 13,35 | 12,92 | 20,28 | 20,97 | 27,24 | 15,51 | 9,11 | 4,44 | 9,52 | 16,26 | 12,89 |
| 85/86 | 2,68 | 5,06 | 4,10 | 7,64 | 3,71 | 1,46 | 6,77 | 7,09 | 10,33 | 4,98 | 2,76 | 2,16 | 4,11 | 5,68 | 4,90 |
| 86/87 | 2,92 | 12,37 | 29,08 | 8,37 | 10,31 | 4,76 | 4,87 | 9,14 | 12,65 | 7,19 | 7,20 | 2,71 | 11,30 | 7,29 | 9,30 |
| 87/88 | 1,98 | 3,29 | 4,41 | 21,35 | 12,68 | 7,48 | 15,47 | 23,60 | 18,88 | 14,68 | 11,32 | 3,25 | 8,53 | 14,53 | 11,53 |
| 88/89 | 1,58 | 2,99 | 2,35 | 3,41 | 13,21 | 2,18 | 4,83 | 7,93 | 8,30 | 4,22 | 2,99 | 2,33 | 4,29 | 5,10 | 4,69 |
| 89/90 | 1,33 | 3,22 | 2,50 | 2,58 | 10,87 | 9,51 | 7,89 | 11,55 | 10,60 | 5,49 | 3,17 | 2,10 | 5,00 | 6,80 | 5,90 |
| 90/91 | 1,87 | 3,10 | 2,01 | 2,44 | 3,32 | 5,21 | 2,96 | 3,47 | 4,45 | 2,25 | 1,81 | 1,52 | 2,99 | 2,74 | 2,87 |
| 91/92 | 1,43 | 15,84 | 12,90 | 25,94 | 26,62 | 21,51 | 13,19 | 18,65 | 18,78 | 9,92 | 4,99 | 2,98 | 17,37 | 11,42 | 14,40 |
| 92/93 | 2,36 | 23,48 | 22,12 | 8,78 | 5,87 | 5,51 | 9,92 | 15,37 | 16,60 | 9,65 | 3,47 | 2,59 | 11,35 | 9,60 | 10,48 |
| 93/94 | 6,19 | 21,43 | 32,22 | 22,12 | 12,70 | 6,62 | 7,60 | 11,83 | 17,96 | 12,65 | 6,00 | 3,59 | 16,88 | 9,94 | 13,41 |
| 94/95 | 1,75 | 5,98 | 9,71 | 22,53 | 11,28 | 6,59 | 7,19 | 10,19 | 13,33 | 6,75 | 4,76 | 2,12 | 9,64 | 7,39 | 8,51 |
| 95/96 | 2,63 | 6,10 | 12,34 | 10,02 | 11,47 | 13,05 | 9,09 | 10,33 | 12,65 | 5,42 | 3,77 | 2,32 | 9,27 | 7,26 | 8,26 |
| 96/97 | 1,73 | 2,08 | 3,88 | 4,78 | 6,66 | 2,09 | 2,45 | 2,55 | 1,86 | 2,05 | 1,81 | 1,69 | 3,53 | 2,07 | 2,80 |
| 97/98 | 1,47 | 7,28 | 40,82 | 15,97 | 29,90 | 32,42 | 16,06 | 15,24 | 23,15 | 19,74 | 11,55 | 6,00 | 21,31 | 15,29 | 18,30 |
| Prom | 2,13 | 6,82 | 9,87 | 11,29 | 10,43 | 7,04 | 8,28 | 12,34 | 12,88 | 8,76 | 4,53 | 2,42 | 7,93 | 8,20 | 8,07 |
| Max | 13,43 | 23,48 | 40,82 | 35,08 | 29,90 | 32,42 | 20,28 | 23,60 | 32,83 | 25,33 | 16,06 | 7,64 | 21,31 | 19,63 | 19,60 |
| Min | 0,46 | 1,54 | 1,35 | 1,16 | 1,20 | 0,70 | 0,73 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 0,95 | 0,64 | 1,12 | 1,02 | 1,07 |
| Desv | 2,27 | 5,80 | 9,47 | 8,01 | 6,02 | 6,36 | 4,03 | 4,83 | 6,51 | 5,91 | 3,53 | 1,40 | 4,60 | 3,91 | 3,95 |

Tabla Nº 4.28	Caudales Medios Mensuales Disponibles en Bocatoma Canal Pretil Unido

Proporcional a los Derechos de Agua

| Año | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr-Sep | Oct-Mar | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/51 | 0,07 | 10,92 | 8,86 | 5,42 | 9,05 | 5,29 | 4,88 | 7,56 | 13,70 | 10,35 | 0,16 | 0,11 | 6,60 | 6,13 | 6,36 |
| 51/52 | 0,07 | 3,99 | 7,45 | 21,75 | 10,13 | 4,32 | 5,12 | 9,53 | 10,13 | 7,25 | 0,18 | 0,11 | 7,95 | 5,39 | 6,67 |
| 52/53 | 0,07 | 10,39 | 6,13 | 10,35 | 6,65 | 0,50 | 1,66 | 5,87 | 8,90 | 1,14 | 0,11 | 0,08 | 5,68 | 2,96 | 4,32 |
| 53/54 | 0,07 | 7,78 | 5,87 | 8,27 | 21,90 | 18,78 | 7,37 | 13,20 | 18,53 | 14,85 | 9,92 | 3,55 | 10,44 | 11,24 | 10,84 |
| 54/55 | 0,18 | 5,08 | 9,64 | 7,86 | 7,33 | 0,12 | 0,49 | 6,01 | 3,45 | 2,55 | 0,07 | 0,08 | 5,04 | 2,11 | 3,57 |
| 55/56 | 0,05 | 3,14 | 11,47 | 5,95 | 5,92 | 0,18 | 1,60 | 7,32 | 3,49 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 4,45 | 2,12 | 3,29 |
| 56/57 | 0,09 | 4,68 | 3,41 | 5,64 | 9,67 | 1,02 | 2,72 | 9,46 | 3,90 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 4,08 | 2,72 | 3,40 |
| 57/58 | 0,06 | 5,39 | 4,72 | 9,19 | 9,49 | 0,13 | 0,96 | 4,24 | 3,50 | 1,54 | 0,06 | 0,09 | 4,83 | 1,73 | 3,28 |
| 58/59 | 0,06 | 5,19 | 11,02 | 5,54 | 8,41 | 0,14 | 6,31 | 7,18 | 6,65 | 1,37 | 0,18 | 0,08 | 5,06 | 3,63 | 4,34 |
| 59/60 | 3,27 | 6,13 | 6,23 | 12,18 | 7,90 | 5,71 | 1,97 | 8,23 | 9,02 | 10,54 | 1,18 | 0,12 | 6,90 | 5,18 | 6,04 |
| 60/61 | 0,07 | 3,51 | 5,58 | 5,92 | 6,43 | 0,13 | 1,99 | 8,42 | 3,47 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 3,61 | 2,37 | 2,99 |
| 61/62 | 0,05 | 2,09 | 7,09 | 6,14 | 6,65 | 4,66 | 9,51 | 11,83 | 10,33 | 2,15 | 0,11 | 0,07 | 4,45 | 5,67 | 5,06 |
| 62/63 | 0,04 | 1,90 | 4,70 | 5,53 | 6,92 | 0,10 | 2,70 | 5,70 | 3,28 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 3,20 | 1,99 | 2,59 |
| 63/64 | 0,03 | 2,14 | 3,13 | 9,54 | 8,85 | 5,00 | 8,15 | 11,83 | 19,88 | 16,06 | 3,66 | 0,11 | 4,78 | 9,95 | 7,37 |
| 64/65 | 0,06 | 2,23 | 2,80 | 3,54 | 3,47 | 0,15 | 0,20 | 1,70 | 1,47 | 0,20 | 0,09 | 0,06 | 2,04 | 0,62 | 1,33 |
| 65/66 | 3,57 | 8,66 | 9,77 | 14,20 | 24,30 | 1,49 | 5,83 | 13,47 | 11,29 | 12,65 | 1,79 | 0,10 | 10,33 | 7,52 | 8,93 |
| 66/67 | 0,12 | 7,07 | 6,87 | 12,45 | 7,59 | 3,24 | 5,70 | 10,61 | 8,01 | 8,56 | 2,45 | 0,09 | 6,22 | 5,90 | 6,06 |
| 67/68 | 0,04 | 2,99 | 2,96 | 3,28 | 4,55 | 0,13 | 3,88 | 4,85 | 6,38 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 2,32 | 2,57 | 2,45 |
| 68/69 | 0,04 | 1,54 | 1,35 | 1,16 | 1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,89 | 0,05 | 0,47 |
| 69/70 | 0,02 | 4,42 | 12,40 | 8,04 | 9,39 | 0,12 | 0,11 | 3,23 | 9,11 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 5,73 | 2,12 | 3,93 |
| 70/71 | 0,03 | 1,69 | 2,38 | 5,20 | 6,40 | 0,12 | 0,24 | 5,56 | 3,30 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 2,64 | 1,55 | 2,09 |
| 71/72 | 0,02 | 1,90 | 3,18 | 10,53 | 9,28 | 0,13 | 5,70 | 10,61 | 5,15 | 0,51 | 0,07 | 0,04 | 4,17 | 3,68 | 3,93 |
| 72/73 | 0,03 | 15,29 | 29,21 | 8,56 | 22,12 | 8,56 | 6,24 | 8,56 | 16,33 | 17,29 | 7,06 | 0,17 | 13,96 | 9,27 | 11,62 |
| 73/74 | 0,05 | 8,20 | 3,90 | 13,92 | 7,39 | 0,12 | 0,15 | 10,61 | 8,01 | 3,91 | 0,19 | 0,09 | 5,60 | 3,83 | 4,71 |
| 74/75 | 0,04 | 11,11 | 14,59 | 13,35 | 6,98 | 0,12 | 3,08 | 6,51 | 6,24 | 4,74 | 0,12 | 0,07 | 7,70 | 3,46 | 5,58 |
| 75/76 | 0,06 | 2,88 | 3,02 | 8,64 | 7,75 | 0,19 | 2,10 | 4,97 | 8,70 | 2,60 | 0,12 | 0,10 | 3,76 | 3,10 | 3,43 |
| 76/77 | 0,03 | 1,72 | 14,47 | 4,91 | 5,08 | 0,08 | 2,78 | 13,12 | 2,72 | 1,25 | 0,12 | 0,12 | 4,38 | 3,35 | 3,87 |
| 77/78 | 0,03 | 4,04 | 7,10 | 25,53 | 14,20 | 3,61 | 8,56 | 13,47 | 8,97 | 4,88 | 0,19 | 0,10 | 9,08 | 6,03 | 7,56 |
| 78/79 | 0,10 | 2,57 | 2,89 | 32,90 | 11,56 | 3,72 | 8,15 | 16,33 | 19,06 | 7,06 | 1,71 | 0,12 | 8,96 | 8,74 | 8,85 |
| 79/80 | 0,12 | 5,06 | 3,39 | 6,43 | 12,68 | 7,61 | 5,83 | 7,88 | 9,79 | 8,15 | 3,25 | 0,15 | 5,88 | 5,84 | 5,86 |
| 80/81 | 9,34 | 23,07 | 21,38 | 21,21 | 14,47 | 1,51 | 4,07 | 6,51 | 5,42 | 7,20 | 2,98 | 0,12 | 15,16 | 4,39 | 9,77 |
| 81/82 | 0,12 | 20,75 | 14,61 | 8,46 | 8,42 | 0,13 | 0,20 | 3,76 | 0,81 | 0,46 | 0,11 | 0,11 | 8,75 | 0,91 | 4,83 |
| 82/83 | 0,08 | 7,64 | 34,95 | 35,08 | 17,20 | 16,88 | 11,15 | 17,29 | 28,74 | 21,24 | 11,97 | 2,87 | 18,64 | 15,54 | 17,09 |
| 83/84 | 0,12 | 4,76 | 3,92 | 9,83 | 9,57 | 0,94 | 6,92 | 12,79 | 7,74 | 4,78 | 0,19 | 0,14 | 4,86 | 5,43 | 5,14 |
| 84/85 | 0,07 | 5,04 | 4,75 | 19,66 | 13,35 | 8,83 | 16,20 | 16,88 | 23,15 | 11,42 | 5,03 | 0,35 | 8,62 | 12,17 | 10,39 |
| 85/86 | 0,13 | 5,06 | 4,10 | 7,64 | 3,71 | 0,07 | 2,68 | 3,01 | 6,24 | 0,89 | 0,13 | 0,10 | 3,45 | 2,18 | 2,81 |
| 86/87 | 0,14 | 12,37 | 29,08 | 8,37 | 10,31 | 0,68 | 0,79 | 5,05 | 8,56 | 3,10 | 3,12 | 0,13 | 10,16 | 3,46 | 6,81 |
| 87/88 | 0,09 | 3,29 | 4,41 | 21,35 | 12,68 | 3,39 | 11,38 | 19,51 | 14,79 | 10,59 | 7,24 | 0,16 | 7,54 | 10,61 | 9,07 |
| 88/89 | 0,08 | 2,99 | 2,35 | 3,41 | 13,21 | 0,10 | 0,74 | 3,84 | 4,21 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 3,69 | 1,54 | 2,62 |
| 89/90 | 0,06 | 3,22 | 2,50 | 2,58 | 10,87 | 5,42 | 3,80 | 7,47 | 6,51 | 1,40 | 0,15 | 0,10 | 4,11 | 3,24 | 3,67 |
| 90/91 | 0,09 | 3,10 | 2,01 | 2,44 | 3,32 | 1,13 | 0,14 | 0,17 | 0,36 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 2,01 | 0,16 | 1,08 |
| 91/92 | 0,07 | 15,84 | 12,90 | 25,94 | 26,62 | 17,42 | 9,11 | 14,56 | 14,70 | 5,83 | 0,91 | 0,14 | 16,46 | 7,54 | 12,00 |
| 92/93 | 0,11 | 23,48 | 22,12 | 8,78 | 5,87 | 1,43 | 5,83 | 11,29 | 12,51 | 5,56 | 0,17 | 0,12 | 10,30 | 5,91 | 8,11 |
| 93/94 | 2,11 | 21,43 | 32,22 | 22,12 | 12,70 | 2,53 | 3,51 | 7,74 | 13,88 | 8,56 | 1,92 | 0,17 | 15,52 | 5,96 | 10,74 |
| 94/95 | 0,08 | 5,98 | 9,71 | 22,53 | 11,28 | 2,50 | 3,10 | 6,10 | 9,24 | 2,67 | 0,68 | 0,10 | 8,68 | 3,65 | 6,16 |
| 95/96 | 0,13 | 6,10 | 12,34 | 10,02 | 11,47 | 8,97 | 5,00 | 6,24 | 8,56 | 1,33 | 0,18 | 0,11 | 8,17 | 3,57 | 5,87 |
| 96/97 | 0,08 | 2,08 | 3,88 | 4,78 | 6,66 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 2,93 | 0,10 | 1,51 |
| 97/98 | 0,07 | 7,28 | 40,82 | 15,97 | 29,90 | 28,34 | 11,97 | 11,15 | 19,06 | 15,65 | 7,47 | 1,92 | 20,39 | 11,20 | 15,80 |
| Prom | 0,45 | 6,82 | 9,87 | 11,29 | 10,43 | 3,66 | 4,39 | 8,36 | 8,90 | 5,03 | 1,58 | 0,27 | 7,09 | 4,76 | 5,92 |
| Max | 9,34 | 23,48 | 40,82 | 35,08 | 29,90 | 28,34 | 16,20 | 19,51 | 28,74 | 21,24 | 11,97 | 3,55 | 20,39 | 15,54 | 17,09 |
| Min | 0,02 | 1,54 | 1,35 | 1,16 | 1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,89 | 0,05 | 0,47 |
| Desv | 1,50 | 5,80 | 9,47 | 8,01 | 6,02 | 5,87 | 3,76 | 4,61 | 6,34 | 5,54 | 2,79 | 0,68 | 4,46 | 3,50 | 3,67 |