Seminario de Diseño SD20A

Profesor   : Bruno Behn

###### Fecha de Entrega : 17 de Abril

Caso 2: Diseño de Mina a Rajo Abierto

El directorio de la empresa S2 luego de analizar los datos entregados por usted, decidió realizar un estudio técnico para ver la posibilidad de explotar el yacimiento en cuestión por el método de cielo abierto, por lo que se le pide analizar la factibilidad del proyecto, para ello:

- Considerar solo los recursos categorizados como indicados y medidos, cuantificar su magnitud.

- Calcule la cantidad de mineral a extraer, de estéril total y la relación Estéril-Mineral (E/M) para diferentes ángulos de talud (30º, 40º, 45º, 50º, 60º).

- Calcular el beneficio, costos y la utilidad del proyecto para cada opción de ángulos de talud, intente maximizar la utilidad del proyecto, ¿Como afecta sus resultados si varía el precio del cobre?

- Explicar de que manera influye la razón E/M en la explotación de mina a rajo abierto, ¿Que factores influyen en la explotación por este método?, ¿Qué afecta las dimensiones de la mina?, ¿Que define el ángulo de talud?

Considerar:

La densidad es de 2,65 [t/m3]

El costo de extracción es de 1,5 [US$/t]

El costo de Procesamiento es de 5 [US$/t]

Recuperación metalúrgica es de 85 [%]

Precio del Cobre considerado para la evaluación:   1,2 [US$/lb]

Conversión:   1 [ton] = 2204 [lb]