Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería de Minas

Seminario de Diseño

CASO #3 - SD20A – Diseño de minas subterráneas

El departamento de geología y evaluación de yacimientos ha entregado, de manera preliminar, el perfil geológico de un yacimiento de oro, con un perfil general de las posibles leyes presentes. La profundidad media del depósito es 500m. El departamento de ingeniería le informa que las condiciones de calidad de roca imperantes hacen bastante atractiva la explotación del yacimiento mediante el método Sublevel stoping. A su grupo de trabajo se le solicita específicamente:

- Discretizar y cubicar el yacimiento de la figura adjunta. Especificando su tonelaje total mineralizado y el fino de oro asociado.

- Realizar el diseño completo de un caserón.

- Considerando las dimensiones de caserones especificadas de la figura adjunta, se le solicita proponer la disposición espacial de éstos para la explotación del yacimiento.

- Entregar una solución al problema de mover el material arrancado de la mina hasta la planta de procesamiento.

- Estimar la recuperación minera  y dilución de su diseño. Estimar tonelaje recuperado y ley media asociada, considerando que la roca circundante al cuerpo mineral tiene una ley de 0 ppm de Au.

150m

40m

15ppm

Au

X

70m

Cuerpo mineralizado

40m

15m

X

60m

Caserón

Muros: 13m

Lozas: 8m