E3. Cinética Enzimática

Objetivos

Obtener parámetros cinéticas de una reacción enzimática con datos experimentales y, con esto diseñar un reactor para llevar a cabo la reacción.

Comparar 3 tipos de reactor, Batch, CSTR y PFR, con el fin de diseñar el reactor más conveniente en términos de conversión, tiempo de residencia y temperatura.

Materiales

- Solución de enzima, Tripsina, 0.05 g/l en buffer Tris, 50 mM, pH 7.6.

- Solución de substrato, azocaseína, 2.5 g/l en buffer Tris, 50mM, pH 7.6.

- TCA (ácido tricloroacético), 2M.

- Buffer Tris, 50mM, pH 7.6.

Metodología

- En tubos Eppendorf preparen diluciones de Azocaseína en buffer entre 2.5 g/l y 0.25 g/l (10 tubos) con un volumen total de 200 l cada uno.

- A cada tubo agrega 200 l de tripsina e incubar durante 20 minutos a una temperatura determinada (diferente para cada grupo).

- Luego se detiene la reacción con 800 l de TCA (con extremo cuidado pues es muy corrosivo).

- Se centrifuga los tubos por 10 minutos a 13,000 rpm.

- Mide la absorbancia del sobrenadante a 400 nm usando agua como blanco.