LABORATORIO BT51

EXTRACCION DE DNA

PCR Y ANALISIS DE RFLPs

a) Este laboratorio comenzará por la realización de la reacción de PCR, para lo cual Usted recibirá una muestra de DNA que ya ha sido analizada previamente.

b)  Mientras se realiza la reacción de PCR (2,5 horas), Usted deberá trabajar en el protocolo de extracción de DNA y en la elaboración de un gen de agarosa al 1.5 % con Bromuro de Etidio para visualizar el producto de PCR y el corte con la enzima de restricción.

# EXTRACCION DE DNA (LAVADO Y LISIS CELULAR)

- En este práctico de laboratorio Ud trabajará con una muestra biológica, debe considerarla como potencialmente contaminada y manejarla siempre con guantes.

- Coloque 2 ml de muestra problema en un tubo corning de 15 ml.

- Agregue un volumen de buffer de lisis en proporción 1:3.

- Agite suavemente y centrifugue a 4000 rpm por 10 minutos.

- Deseche el sobrenadante y repita el  paso 3 y 4 dos veces más.

- Al pellet o residuo final agregue 1 ml de solución de Chomczynski. Homogenice pipeteando suave.

- Agregue 1 ml de etanol absoluto (frío). Pasar el contenido a un tubo eppendorf de 1,5 ml. Mezclar y dejar 2-3 minutos a Tº ambiente. Aquí debería observarse un precipitado blanco de DNA.

- Centrifugue este pellet, elimine el etanol y lave con 1 ml de etanol 95%. Centrifugue y deje secar el residuo a Tº ambiente.

- Reconstituir en  200 ul de NaOH (8 mM).

# CUANTIFICACION DE DNA

- Tempere el tubo con el DNA a 37ºC durante 15 minutos.

- El DNA que Usted ha obtenido ahora puede ser cuantificado por espectrofotometría.

- Mida directamente su muestra en el equipo GENQUANT y anote todos los datos referentes a concentración, absorbancia y proteínas.

# PCR Y ANALISIS DE RFLPs

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Todas las soluciones que Usted necesita para este práctico se encuentran preparadas y congeladas a -20ºC. Trabaje con máximo cuidado, los reactivos están sujetos a contaminación,  elimine cada punta que utilice.

1) Prepare en una gradilla compacta, el número de eppendorfs (0,2 ml) necesarios para  sus muestras. Prepare además un tubo eppendorf de 0,5 ml para  la mezcla de reacción.

2) Descongele los reactivos 10XPCR buffer, deoxinuleotidos (mezcla 2mM dNTPs) y Primers (forward and reverse).

3) Sus condiciones generales de reacción serán las siguientes (Tabla 1):

Volumen (ul)                Concentración Final

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 X PCR Buffer                                                        2.0                                        1X

dNTPs ( 2 mM)                                                          2.8                                       0.28

MgCl2  (50mM)                                                        0.76                                      1.90

Primer 1 (20uM)                                                       0.12                                      0.12

Primer 2 (20uM)                                                       0.12                                      0.12

Taq DNA (5U/ul)                                                       0.20                                        1U

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNA muestra……………………………………            2.0

Agua destilada  (para 20 ul).................................... 12.00

d) Coloque el tubo con el DNA en el termociclador y ejecute el programa necesario para amplificar el fragmento del gen CYP17.

e) La reacción de PCR lleva un tiempo de aproximadamente 2,5 hrs.

VERIFICACION DEL PRODUCTO DE PCR Y ANALISIS RFLPs.

  - Con este producto Ud procederá a realizar el protocolo de corte con la enzima de restricción MspA1

  - En tubo eppendorf de 0,2 ul agregue 10 ul de producto.

  - Adicione  Buffer enzimático (2.5 ul) y BSA (2.5ul).

  - Adicione 0,2 ul de Enzima de Restricción por muestra.

  - Incube este tubo por 1 hora a 37ºC.

  - Observe en gel de agarosa al 2% + BrEt el producto de amplificación y el resultado del corte con la Enzima de Restricción.

  - Asigne  valores estimados de peso molecular de acuerdo al Marcador 100bp.

La figura corresponde a un análisis de CYP 17 que Usted debiera ser capaz de replicar.

Carril 2 y 3 = Heterocigoto

Carril  4 =      Homocigoto

Carril 5 y 6 =  Homocigoto (sin corte, wild type)