FAC. CS. FISICAS Y MATEMATICAS

## DEPTO. INGENIERIA CIVIL

### AUXILIAR N° 3

### TOPOGRAFIA

Profesor: Iván Bejarano                    Auxiliares: Pablo Lara   		 22 de Octubre de 2007

Carlos Rozas

Pregunta N°1:

Investigaciones arqueológicas en el norte del país dan cuenta de un tesoro escondido por una civilización muy antigua. El arqueólogo encargado le solicita su ayuda como experto topográfico para encontrar las coordenadas donde estaría enterrado el tesoro. Para ello, se le entrega la siguiente información obtenida a partir de los estudios realizados en las excavaciones:

- La antigua civilización definió un sistema de coordenadas no ortogonal a partir de 3 monolitos instalados en terreno, como se muestra en la figura 1. El punto A correspondería a un tótem que se presume es el origen de dicho sistema de referencia. El eje Norte utilizado (N’) está formado por el punto A y el monolito M1, y el eje Este utilizado (E’), por el origen y el monolito M3.

- De acuerdo a estudios de corroboración recientes de los arqueólogos, se ha encontrado que el Norte Astronómico verdadero se encuentra alineado con el monolito M2 y el punto A.

- En la zona de la excavación se ha encontrado un segundo tótem (Punto B) de coordenadas conocidas en el sistema de ejes E-N reales, desde donde se han medido las distancias horizontales a los monolitos y al primer tótem (Punto A). Además, se ha realizado una reiteración hacia dichos puntos y se ha registrado el Azimut topográfico desde B hacia el monolito M3, AzB-M3=184.36 [grad].

De acuerdo a manuscritos encontrados en la zona, se presume que el tesoro se encuentra en un punto sobre una circunferencia de centro A y radio R=19 [m]. La distancia entre el tesoro y el eje E’ es 14,52 [m]; y la distancia entre el tesoro y el eje N’ es 14,673 [m]. Su misión es determinar las coordenadas del tesoro en el sistema (N’ y E’) y en el sistema real (N y E).

N’

N

M2

M3

A

M1

B

| REITERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calaje | HD [grad] | HT [grad] |
| M1 | 399,813 | 200,202 |
| M2 | 10,178 | 210,194 |
| M3 | 321,314 | 121,194 |
| A | 372,772 | 172,862 |
| M1 | 399,998 | 200,006 |

| COORDENADAS PUNTO B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vértice | E [m] | N [m] |
| B | 1050 | 764 |

| DIST. HORIZONTALES |  |
| --- | --- |
| Vértice | Dh [m] |
| M1 | 40,126 |
| M2 | 35,588 |
| M3 | 60,012 |
| A | 60,770 |

E’

Figura 1