CI41C – HIDROLOGÍA

AUXILIAR CONTROL # 2

## Sem : Primavera 2007

Prof : Ximena Vargas

PREGUNTA Nº 1.

En una cuenca costera ubicada en la VIII Región, se registro en forma simultanea el hietograma y el hidrograma (ver Figura Nº 1) asociado a una tormenta, los cuales se presentan la Tabla N º 1 y Nº 2 respectivamente.

Considerando, lo anterior se solicita ud.:

Calcular el hietograma de precipitación efectiva asociado a la tormenta, el índice  y el valor de la Curva Número.

A partir de los datos de precipitación y considerando la formula racional estime el caudal máximo asociado a la crecida.

Otros Antecedentes

Área Total de la Cuenca = 24,1 km2,

Largo de la Cuenca = 11 km

h = 400 m

Coeficiente de Escorrentía (C) = 0.4

Tabla Nº  1: Hietograma de Precipitación

Tabla Nº  2 y Figura Nº  1: Hidrograma de Crecida

Solución:

Parte a).

Determinación Hietograma de Precipitación Efectiva.

Suponiendo que se trata de una cuenca de régimen pluvial, a partir del hidrograma de la crecida puedo determinar el volumen de escorrentía directa que se generó durante la tormenta.

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario restar al hidrograma de escorrentía total el flujo base, en este caso se utilizó por simplicidad el método de la línea recta (Q = 3  m³/s).

Figura Nº  2: Hidrograma de Escorrentía y Flujo Base.

Luego, el hidrograma de escorrentía directa es la resta directa del hidrograma observado y el flujo base. El área bajo el hidrograma se estima con la siguiente fórmula:

VED=i=1n(QEDi+QEDi+1)2·Δti·3600

Donde:

VED = Volumen de Escorrentía directa [m³]

QEDi =  Caudal de Escorrentía Directa [m³/s]

ti = Intervalo de Tiempo entre i e i+1 [hr].

Los cálculos anteriormente descritos se presentan en la Tabla Nº 3.

Tabla Nº  3 : Cálculo de Hidrograma de Escorrentía Directa y Precipitación Efectiva.

Determinación del Hietograma de Precipitación Efectiva.

Para determinar el  hietograma de precipitación efectiva, en este caso se utilizará el método del índice  (Ver Figura Nº  3). Dicho índice se define como la intensidad de lluvia promedio por sobre la cual el volumen de lluvia es igual al volumen de escorrentía directa.

Fuente : “Elementos de Hidrología”. Espildora y Brown.

Figura Nº  3: Esquema Índice .

El cálculo del índice  se realiza en forma iterativa, y se compara el valor de precipitación efectiva estimada con el índice  con el observado (hidrograma).

Por ejemplo, para  = 1 mm/hr, 2 mm/hr y 4 mm/hr, se obtienen los resultados que se presentan en la Tabla Nº  4.

Tabla Nº  4 : Cálculo Hietograma de Precipitación Efectiva ,  = 1 mm/hr.

Tabla Nº  5: Cálculo Hietograma de Precipitación Efectiva ,  = 2 mm/hr.

Tabla Nº  6: Cálculo Hietograma de Precipitación Efectiva ,  = 4 mm/hr.

Iterando el valor del índice , finalmente se obtiene  = 3.68 mm/hr.

Propuesto: Determinar el Hietograma de precipitación efectiva con el método de la Curva Número y analizar sus ventajas y desventajas.

Cálculo del Valor de la Curva Número.

Tomando como base el método SCS, cuya expresión de cálculo que relaciona la precipitación efectiva (Pef) en función de la precipitación total (P) y retención potencial máxima de la cuenca (S), tal como se muestra a continuación:

Pe=(P−0.2·S)2P+0.8·Sy  S =25400/CN-254

A partir de dicha expresión y despejando S , se obtiene una ecuación cuadrática como se índica a continuación:

0.04·S²−(0.4·P+0.8·Pe)·S+P²−Pe·P=0a·S²−(b)·S+c=0

Conociendo P = 36.1 mm y Pe = 26.6 mm, se obtiene :

a  = 0.04

b  = -35.72

c  = 342.950

Así, se obtiene S1 = 883.3 mm y S2 = 9.7 mm, el segundo valor es el que tiene sentido físico.

Luego,

CN = 25400 / (S + 254) = 96.3

El valor obtenido es muy alto, probablemente se debe a que no se esta trabajando con datos reales.

Parte b).

El Método Racional estima el caudal máximo a través de la siguiente fórmula:

QT = C ·itcT ·A / 3.6

Donde:

| QT | : | Caudal máximo asociado al período de retorno T (m³/s) |
| --- | --- | --- |
| C | : | Coeficiente de escorrentía de la cuenca |
| ItcT | : | Intensidad máxima de lluvia en el tiempo de concentración de la cuenca, para un período de retorno T (mm/hr) |
| A | : | Área de la cuenca aportante (Km²) |

El tiempo de concentración se estima con al fórmula de California

tc=0,95⋅L3Hmáx0,385=0,95⋅1134000,385=1.5Hr

Donde:

| tc | : | Tiempo de concentración de la cuenca [hr] |
| --- | --- | --- |
| L | : | Longitud del cauce principal [Km] |
| HMáx | : | Desnivel entre el inicio del cauce Principal y el punto estudiado [m] |
| A | : | Área de la cuenca [Km²] |

Luego, hay que identificar del hietograma de precipitación en que intervalo de        duración 1.5 hr ocurre la mayor cantidad de precipitación (ver Tabla Nº  4).

Por inspección se obtiene que la máxima cantidad de precipitación se tiene entre las horas 0.75 y 2 horas y es igual a P = 28.5 mm.

Finalmente, ItcT  = 28.5 mm / 1.5 hr = 19 mm/hr.

El coeficiente de escorrentía se puede estimar como C = Pef / P = 26.6 / 36.1 = 0.74.

QMáx = 0.4 ·19 mm/hr ·24.1 km² / 3.6

QMáx = 94.1 m³/s.

PREGUNTA Nº 2

PREGUNTA  Nº 3.

En la VIII región, específicamente en la cuenca del río Mulchén, se encuentra en estudio el proyecto de una bocatoma de un canal alimentador de una central hidroeléctrica y por tanto se requiere determinar el caudal de diseño de la obra de seguridad. Como criterio de diseño se ha definido una vida útil de 50 años y un riesgo de falla por causas hidrológicas de 40% en dicho período.

Como parte del estudio de crecidas correspondiente, se realizó el análisis de frecuencia de la serie de  caudales máximos instantáneos anuales registrados en la estación Mulchén en Mulchén (cercana al punto de interés) en el periodo 1963-2004, los parámetros estadísticos se presentan en la Tabla Nº 1.

| Serie | Promedio [m³/s] | Desviación Estandar [m³/s] | Coef. Asimetria |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | 136.43 | 72.32 | 0.169 |
| LN Q | 4.71 | 0.77 | -1.462 |

Tabla Nº 1:Parámetros Estadísticos

Los resultados del análisis de frecuencia se muestran en la Tabla Nº 2 y Figuras Nº 1 a Nº 5.

Tabla Nº 2 : Resultados del Test Chi-Cuadrado.

A partir de la visita a terreno y basándose en consultas a los habitantes del sector, revisión de diversos antecedentes recopilados de la región (tales como registros de precipitaciones, información periodística, etc.) y en evidencias hidropaleológicas se pudo establecer que la mayor crecida registrada corresponde a la mayor ocurrida en el periodo 1905 a 2004.

En base a los antecedentes disponibles se solicita a ud.:

- Determinar el caudal de diseño de la mencionada obra y los límites de confianza asociados para un nivel de confianza del 80%.

- La probabilidad de que la obra falle en el año 15.

- La probabilidad de que durante la vida util de la obra, se produzca al menos una falla.

Solución Problema 3.

a)

R = 40%

n = 50 años

R=1−(1−1T)n

Despejando y evaluando, se obtiene:

1T=1−(1−R)1n=1−(1−0.4)150  => T = 98.4 años

Para fines prácticos, se adopta T = 100 años.

Por enunciado, se indica que el máximo valor registrado es el mayor en el periodo 1905 a 2004, luego, se debe asignar a dicho valor un periodo de retorno de           T = 100 años.

Luego, al realizar el análisis gráfico debe desplazarse el valor máximo al punto correspondiente a p = 1/100 = 0.01 = 1%.

Por inspección de los gráficos modificados, asociados al análisis de frecuencia y tomando en consideración los analíticos, se elige la distribución normal como la de mejor ajuste.

Nota: Tomando en cuenta que los resultados, tanto analíticos como gráficos, obtenidos para las distribuciones Normal y Pearson III son muy similares, se podría seleccionar la distribución Pearson como la de mejor ajuste.

Propuesto: Realizar el análisis considerando la selección de la distribución Pearson.

QT =  + KT·

Par calcular el coeficiente de frecuencia asociada a la distribución normal, pueden utilizarse las siguientes expresiones:

w=ln(1p2)12   (0 < p <= 0.5), si p > 0.5 p es sustituye por 1-p.

z=KT=w−2.515517+0.802853·w+0.010328·w²1+1.432788·w+0.189269·w²+0.001308·w³

Evaluando, se obtiene w = 0.33 y KT = 2.33, luego,

QT =  + KT· = 136.43 + 2.33 · 72.32 = 304,9 m³/s.

Limites de Confianza.

Para la distribución Normal puede utilizarse la siguiente fórmula:

Se=2+z²n12·σ

y los limites de confianza quedan referidos al nivel de significancia , tal como se indica a continuación:

XT±Se·Zα

Remplazando en la ecuación, se obtiene:

Se=2+2.33²4212·72.32 = 30.41 m³/s.

El nivel de significancia se estima con α=1−β2=1−0,82=0,1= 10%.

Luego, utilizando las expresiones indicadas con anterioridad con p = 0.1 (10%),    w = 2.15 y Z= 1.28.

Finalmente, los limites de confianza son:

Superior:     XT+Se·Zα=343.7 m³/s

Inferior.       XT−Se·Zα=265.8 m³/s

b) La probabilidad que falle en el año 15 es:

P (obra falle en año 15) = 1−1T14·1T=1−110014·1100=0.00868 = 0.86%.

c) La probabilidad que la obra falle al menos dos veces durante la vida útil de la obra:

P(la obra falle al menos dos veces)=P(2 o + crecidas), expresándola como el complemento,

P(la obra falle al menos dos veces) = 1 - P(1 crecidas) - P(0 crecidas)

= 1 - 5011−1T49·1T - 5001−1T50·1T0

= 1 - 5011−110049·11001 - 5001−1T50·1T0= 0.0894 = 9%.

Atte,

Ricardo González V.