P2 – C2 – CI41C

SEMESTRE PRIMAVERA 2007

Como se aprecia al analizar las figuras N° 2.2 y 2. 3 existen un periodo largo y un periodo corto (estación C) con información disponible..

Para efectos de realizar balance de masas, nos interesa conocer como varia el caudal en C en el periodo con mayor información, luego, procede utilizar la metodología para extensión de curva de duración.

Establecer correlación entre (Qa + QB ) v/s QC para el periodo con información corta

| P. Exc [%] | QA [m3/s] | QB [m3/s] |  | QA+B [m3/s] | QC [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16,0 | 23,0 |  | 39,0 | 44,2 |
| 20 | 9,0 | 13,5 |  | 22,5 | 27,5 |
| 30 | 8,0 | 11,5 |  | 19,5 | 20,8 |
| 40 | 7,0 | 10,0 |  | 17,0 | 20,1 |
| 50 | 6,0 | 9,0 |  | 15,0 | 17,4 |
| 60 | 5,0 | 7,5 |  | 12,5 | 15,1 |
| 70 | 4,5 | 6,0 |  | 10,5 | 12,1 |
| 80 | 3,5 | 4,8 |  | 8,3 | 8,0 |
| 90 | 2,0 | 3,2 |  | 5,2 | 6,4 |
| 98 | 1,0 | 1,5 |  | 2,5 | 3,0 |

Gráficamente se tiene: (para efectos del control podrían haberse utilizado 4 o 5 puntos)

Una vez determinado el caudal es necesario plantear la ecuación de balance de masas para determinar el efecto de dilución del río.

Crio.despues.descarga=Qind⋅Cind+Qrio⋅CrioQind+Qrio

Donde :

Qind : caudal descargado por la industria (m³/s)

Qrio :  caudal disponible en el río antes de la descarga (m/s)

Crio: concentración de fósforo en el río (mg/l)

Cind: concentración de la descarga de la industria (mg/l)

C rio después descarga: concentración en el río después de la descarga (mg/l)

Para visualizar como varía la concentración el río después de la descarga se utilizarán los caudales disponibles en C para probabilidades 10, 50 y 90%, tal como se muestra a continuación

| P. Exc [%] | QA [m3/s] | QB [m3/s] | QC [m³/s] | C. rio después Descarga [mg/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 22,0 | 33,0 | 62,9 | 5,9 |
| 50 | 8,8 | 13,2 | 25,2 | 7,1 |
| 90 | 3,2 | 4,8 | 9,2 | 10,4 |

Como se aprecia para probabilidades de excedencia mayores (caudales menores) la concentración aumenta, luego, el rango de caudales que debe analizarse corresponde al rango de caudales bajos (pbb. de excedencia mayores).

En particular, para asegurar que un cierto valor de concentración sólo pueda excederse un 5% del tiempo debe imponerse un caudal de probabilidad de excedencia 95%.

| P. Exc [%] | QC [m³/s] | C. rio después Descarga [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| 95 | 6,4 | 12,5 |

Luego, la descarga en las condiciones descritas debiera ser aprobada, ya que cumple con los márgenes establecidos.

Cabe señalar que si, se hubiera considerado los caudales en C del periodo corto con información se llega a :

| P. Exc [%] | QC [m³/s] | C. rio después Descarga [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| 95 | 4,3 | 15,4 |