# Parámetros óptimos de diseño para Amortiguador de masa sintonizado, bajo acciones aleatorias estacionarias caracterizadas como ruido blanco

Estructura primaria y amortiguador de masa

Se introducen a continuación las siguientes notaciones las cuales se utilizan para el diseño. Frecuencia natural del disipador:

ωd2=kdmd

Frecuencia natural del sistema primario:

ωp2=KM

Razón de amortiguamiento critico de la estructura primaria

ξp=C2⋅M⋅ωp

Razón de masas entre el sistema primario y el disipador:

μ=mdM

Razón entre la frecuencia de excitación externa y la frecuencia natural del sistema primario:

ρ=Ωωp

Razón entre la frecuencia natural del disipador y la estructura primaria:

f=ωdωp

Parámetros óptimos de diseño:

f|OPT=1−μ/21+μ+1.419μ+0.577μ−1.977⋅ξp2+⋯                                                 ⋯+1.468μ−2.712μ+0.005⋅ξp

ξd|OPT=12μ1−μ/41+μ1−μ/2

Parámetros para estructura primaria equivalente (sin  el dispositivo), donde j es el índice del modo a controlar, e i es el índice del grado de libertad en donde se ubica el dispositivo:

mj=mjφi,j2

cj=cjφi,j2

kj=kjφi,j2

Γj=φi,jmjk=1Nφk,jMkrk

En las ecuaciones anteriores, mjes la masa modal del j esimo modo, cj es al amortiguamiento modal del j esimo modo, kj es la rigidez modal del j esimo modo, rk es el vector de influencia (vector unitario en este caso), y N es el numero de grados de libertad, es decir 6. Con los parámetros de estructura primaria equivalente se determinan la razón de masas, como sigue:

μ=mdmj

La frecuencia natural de vibrar de la estructura primaria equivalente corresponde a la frecuencia del modo a controlar. Asimismo el amortiguamiento de la estructura primaria equivalente es el amortiguamiento del modo a controlar.

Una vez establecidos los parámetros de la estructura primaria equivalente se determinan los parámetros óptimos de diseño del dispositivo por medio de las ecuaciones  y .

Con estos datos determinan el periodo óptimo del dispositivo y su amortiguamiento. Si tienen dudas me pueden ubicar en el 4 piso del edificio de civil. Suerte!!