CI43A – Análisis de Sistemas de Transporte

Auxiliar Control 1

Profesor:   Marcela Munizaga

Prof. Auxiliar: Marisol Castro

14 de Agosto 2007

# Pregunta 1

Considere el caso de 2 mercados inicialmente asilados, que se conectan mediante la construcción de facilidades de transporte. Dadas las curvas de oferta y demanda de un bien que se produce y consume en ambos mercados, encuentre la curva de demanda de transporte por ese bien. Especifique el rango de validez de la ecuación encontrada.

M1:	Oferta:		Q1O=2P1

Demanda:	Q1D=1500−P1

M2: 	Oferta:		Q2O=P2−500

Demanda:	Q2D=1900−2P2

# Pregunta 2

Suponga la existencia de tres mercados, inicialmente aislados, en que se produce y consume un mismo bien. Las curvas de Oferta y Demanda están bien representadas por los siguientes modelos lineales.

M1: 	Q1O=1200+4P1		Q1D=4100−3P1

M2: 	Q2O=−700+2P2		Q2D=6000−3,5P2

M3:  	Q3O=1000+4P3		Q3D=5200−3P3

Suponiendo que se ofrece un servicio de transporte con las tarifas entregadas en la matriz de tarifas adjunta, encuentre la nueva situación de equilibrio, indicando los precios finales y las cantidades producidas y consumidas en cada uno de los mercados, y las cantidades transferidas entre mercados.

Tarifas de transporte

| Desde\Hasta | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | - | 250 | 350 |
| M2 | 200 | - | 300 |
| M3 | 300 | 250 | - |

# Pregunta 3

Para modelar en forma agregada la generación de viajes G (Viajes/día) en una zona urbana se han planteado los siguientes modelos.

- G= 338 	+	2.6X1	-	1,5X2	-	0,4X3

- G=227	+	2.0X1	+	0.2X2	+	0.3X3	+	0.1X4

- G= X1(1.37	+	0.5X2/X1	–	0.2X3/X1	+	0,4X4)

- G=430X1	+	22X2	-	30X3	+	1,7X4X1

Donde, X1 = número de habitantes por zona; X2 = número de personas con empleo; X3 = número de personas mayores de 65 años; X4 = proporción de hombre.

¿Qué modelo elegiría? Justifique.

# Pregunta 4

Suponga que usted está estudiando la generación de viajes en una cierta ciudad, para lo cual utiliza un modelo de análisis por categorías, basado en una encuesta de viajes, en que ha dividido los hogares según número de personas y tasa de motorización. Se tiene una muestra que corresponde al 10% de la población. Los resultados se reportan en las tablas siguientes:

| Muestra de viajes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nº de | Tasa de motorización |  |  |
| personas | 0 | 1 | 2 ó más |
| <4 | 997 | 840 | 604 |
| 4 | 512 | 3549 | 1657 |

| Distribución de hogares en la muestra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de personas | Tasa de motorización |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 ó más | Total |
| <4 | 300 | 200 | 100 | 600 |
| 4 | 100 | 500 | 200 | 800 |
| Total | 400 | 700 | 300 | 1400 |

Considere que todas las zonas tienen igual cantidad de hogares, y que hay un total de 100 zonas. Calcule la cantidad de viajes generados por :

- Una zona en que sólo hay hogares con dos o más autos.

- Una zona en que el 50% de los hogares tiene un auto y el 50% no tiene auto