CI43A – Análisis de Sistemas de Transporte

Auxiliar Control 2

Profesora: Marcela Munizaga

Prof. Auxiliar: Marisol Castro

24 de Septiembre 2007

# Distribución de Viajes

# Pregunta 1

Para las matrices Origen Destino que se entrega a continuación, indique con qué modelo fue predicha cada una de ellas. Suponga que cuenta con la siguiente información:

Oi:{20, 10} 	Dj:{10,20} 	Matriz a priori: 1234

(A)                             (B)                           (C)                            (D)

| 6.7 | 13.3 |  | 6.1 | 13.9 |  | 2.5 | 6.7 |  | 3.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 5.7 |  | 3.9 | 6.1 |  | 7.5 | 13.3 |  | 9.0 | 12.0 |

# Pregunta 2

# Un analista busca definir cual de las siguientes matrices de viajes representarán la realidad futura de una ciudad con más probabilidad.

| 1 | 0 | 5 |  |  | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 2 |  |  | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 9 | 1 |  |  | 2 | 6 | 8 |

- Indique un método para determinar una respuesta, indicando supuestos y criterios utilizados. ¿Qué restricciones están cumpliendo ambas matrices?

- Utilice el método para este caso y responda la pregunta numéricamente.

# Pregunta 3

- Deduzca matemáticamente la fórmula de máxima entropía para un caso doblemente acotado, en el cual los costos de transporte son iguales para todo par origen-destino Cij=C ∀i,j. Sea específico en cuanto a las restricciones y supuesto realizados.

- Genere la de distribución de viajes, si se sabe que los costos de viajar entre zonas son iguales a $100, el parámetro del costo es igual a –0.08006, y los vectores de orígenes y destinos son los siguientes:

| Oi | Dj |
| --- | --- |
| 800 | 600 |
| 1200 | 900 |
| 1000 | 1500 |

# Partición Modal

# Pregunta 4

En un par O-D se realizan diariamente 1000 viajes, los modos disponibles son bus y auto. Se sabe que el viaje en auto dura 20 minutos y cuesta $1000, mientras que el viaje en bus dura 30 minutos y cuesta $300. Se sabe que solo un 70% de la población tiene acceso a un automovil. Una consultora de transporte determinó que para un modelo de partición modal el parámetro del tiempo de viaje es -0.1 (útiles/minuto), que el parámetro del costo es de –0,001 (útiles/$) y que la constante modal para el modo auto es de 0,5.

- Encuentre la demanda esperada para cada modo de transporte

- Determine el valor subjetivo del tiempo

# Pregunta 5

Suponga que en una localidad, con el objetivo de modelar la partición modal, se ha segmentado a la población en dos grupos de igual tamaño (se ha supuesto que dentro de cada grupo los individuos son iguales y ambos grupos tienen acceso a auto y bus). El grupo 1 tiene un valor subjetivo del tiempo de 100 [$/min] y el grupo 2 de 50[$/min]. A partir de un estudio realizado para el grupo 1 se sabe que un 40% de ellos escoge el modo auto y que su parámetro del tiempo de viaje es –0.1 [utiles/min]. Se ha propuesto un modelo de partición modal tipo logit, con función de utilidad lineal en costo y tiempo. Los valores de los atributos de ambos modos se entregan en la siguiente tabla.

| Modo | Auto | Bus |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de viaje | 20 | 40 |
| Costo | 800 | 300 |

- Encuentre las constantes modales compatibles con la información para el grupo 1.

- Suponiendo que las constantes modales y el parámetro del tiempo son los mismos para ambos grupos, encuentre la partición modal agregada para cada modo.

- Encuentre la partición modal del bus en un escenario futuro en que el tiempo de viaje se reduce a la mitad, igualando al tiempo del auto.

- Un proyecto vial A plantea reducir el tiempo de viaje del auto en 2 min. cobrando un peaje $200 al auto. Como contrapartida el proyecto vial B plantea una disminución del tiempo de viaje de ambos modos en 5 min. (sin aumentar los costos de ninguno). ¿Qué proyecto genera una mayor participación del auto en el grupo 1?

- Desde un punto de vista socioeconómico ¿que podría decir de cada grupo? ¿qué nombre les daría en vez de grupo 1 y 2? ¿Cuáles son los supuestos básicos del modelo logit multinomial, con el cual se realizan estas predicciones?