CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

Semestre Primavera 2004

Tiempo:  2,5 horas

Examen

Pregunta 1

- a) Indique tres argumentos a favor y tres argumentos en contra de la posibilidad de aplicar tarificación por congestión en una ciudad como Santiago.

b) Indique tres intervenciones sobre el sistema de transporte y explique cómo y a qué etapa(s) del modelo de cuatro etapas afectarían directamente.

c) Mencione al menos tres variables que considere importantes para los modelos de generación y atracción de viajes.

d) Explique brevemente en qué consisten los métodos de asignación incremental y de optimización equivalente para encontrar el equilibrio del sistema.  Indique cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos de acuerdo a su experiencia en los talleres.

# Pregunta 2

Entre los nodos A y B se realizan 235 viajes en automóvil, utilizando la red descrita en la figura. Existe además un metro que demora exactamente 10 minutos entre A y B

A

B

Además se sabe que los usuarios eligen entre usar automóvil o metro según la siguiente función de utilidad: Vm=αm+βm⋅tm. Una consultora ha calibrado este modelo de demanda (del tipo Logit) encontrando que el automóvil tiene una constante modal α=1 y que los parámetros del tiempo son -0.1 para el modo auto y -0.2 para el modo metro.

a) encuentre el tiempo de viaje de equilibrio en la red

b) determine la cantidad de viajes que se realizan en metro entre A y B

c) Si inicialmente solo se supiera que en total hay 500 viajes entre A y B, diseñe un método para determinar cuantos de estos viajes se realizan en auto y cuantos en metro

Pregunta 3

a) Una empresa maderera traslada permanentemente su producción desde el centro de acopio hasta el puerto más cercano, en camiones con capacidad 30 ton/veh. Sabiendo que el tiempo de viaje se puede modelar como tv=1+0.003k2, encuentre el tamaño de embarque k que minimiza el tamaño de flota.

- Compare con la capacidad y si es que difieren, señale la razón de la diferencia.

- La empresa está estudiando la posibilidad de vender su actual flota y comprar nuevos camiones, ¿qué recomendación les daría?

b) Suponga ahora que la empresa decide utilizar los mismos camiones para trasladar insumos desde el puerto hacia la planta de producción (cercana al centro de acopio). Calcule el tamaño de flota necesario suponiendo que cuenta con la siguiente información. El rendimiento de carga y descarga de madera es de 30 ton/hora, mientras que el de insumos es de 10 ton/hora. La producción de madera es de 120 ton/hora, y los insumos que se requiere trasladar se estiman en 2 ton/hora.

# Pregunta 4

- Elija alguno de los proyectos de transporte que están prontos a entrar en operación en Santiago (Costanera Norte, nueva línea de metro, Transantiago, etc. ) y analice el impacto esperado utilizando en enfoque de la paradoja de Mogridge. Hágalo gráficamente, y justifique la forma de las curvas y los efectos esperados sobre la base de lo aprendido en el curso.