# CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

Semestre Primavera 2003							Tiempo: 2 horas

## Examen Recuperativo

### Pregunta 1

Suponga que la generación de viajes es Oi=ai+biIi, con Ii el ingreso promedio de la población de la zona i, y que la atracción de viajes es Di=ci+diWi, con Wi un indice del uso de suelo en la zona i dado por Wi = Ni / Ti, donde Ni es el número de hogares en la zona i y Ti es el porcentaje de área residencial de la zona i

- Encuentre el vector de viajes producidos (Oi) y atraídos (Dj) utilizando los datos siguientes:

| ## Zona | ai | bi | Ii | ci | Di | Ni | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0,001 | 300.000 | 50 | 1,5 | 100 | 0,5 |
| 2 | 150 | 0,005 | 100.000 | 200 | 0,675 | 200 | 0,3 |

- Suponiendo que solo cuenta con la información encontrada en (a) indique: ¿Cual de las siguientes matrices es la más probable? ¿cuál elegiría? ¿Es la matriz elegida la más probable dada la información hasta este punto?

Matriz de viajes 1		          Matriz de viajes 2		  Matriz de viajes 3

|  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 280 |  | 1 | 175 | 175 |  | 1 | 250 | 250 |
| 2 | 130 | 520 |  | 2 | 325 | 325 |  | 2 | 250 | 250 |

c) Indique cuántos de los usuarios que van desde 1 a 2, lo harán en bus. Suponga que las alternativas disponibles son auto y bus, y que la utilidad del auto supera en 0,7 unidades la del bus.

### Pregunta 2

a) Para la siguiente figura encuentre la función de oferta para viajar de A a B si la demanda es XAB (vehículos que viajan de A a B) y la red es la que se describe a continuación.

| Tpo. Medio del arco | Constante | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| Ta | 10 | 0.1 |
| Tb | 5 | 0.1 |
| Tc | 5 | 0.1 |
| Td | 5 | 0.1 |
| Te | 5 | 0.1 |

A	     a		d	     B

c

b		e

- Muestre, ayudándose de un gráfico, cómo resolvería el problema de asignación con demanda variable si conociera la forma de la curva de demanda.

### Pregunta 3

Se requiere movilizar 250 toneladas al día de un bien tipo 1 desde A a B y 800 toneladas al día de un bien tipo 2 desde B hacia A. Los camiones pueden trasladar un máximo de 25 toneladas del bien 1 y un máximo de 20 toneladas del bien 2. El tiempo de viaje (en horas) entre A y B viene dado por la siguiente expresión:

tv=1+4⋅k100

donde k es la carga del vehículo.

2 = 800 Ton/día

A

B

1 = 250 Ton/día

Ambos bienes tienen una tasa de carga de  + = 8 Ton/hr	y una tasa de descarga de

- =12 Ton/hr. El factor de utilización de los camiones es  = 0.95.

a) Calcule el tamaño de flota requerido para alguno de los siguientes esquemas de operación:

- Flota única

- Flota combinada.

En su respuesta especifique claramente que tipo de flota escogió.

b) Si el tiempo de posicionamiento es de 10 minutos al llegar al terminal y 5 minutos al salir, determine el número de sitios necesarios.