CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

Semestre Primavera 2003

Tiempo:  2,5 horas

Examen

Pregunta 1

Suponga usted que se le ha pedido asesorar a Transantiago para el diseño de uno de los servicios troncales. Dado que el mandante sabe que usted sólo puede trabajar con sistemas determinísticos, le pide trabajar con valores promedio y considerar que los buses viajan a un 70% de la capacidad (de este modo, habrá capacidad de reserva para asimilar la variabilidad de la demanda). Utilizando la información que se entrega a continuación, diga cuántos buses se requerirán en cada una de las alternativas planteadas. Indique en qué casos se requiere paraderos de más de un sitio.

Antecedentes:

Tipo de buses: bus articulado, piso bajo. Capacidad máxima: 160 pasajeros. Esta se reduce en 10 pasajeros si es que es necesario instalar un torniquete al interior del bus.

Paraderos: existen dos tipos de paraderos. Los paraderos de alta capacidad, que consideran el cobro de la tarifa en el sitio (previo a la subida del pasajero) operan con un tiempo de subida de 1 segundo por pasajero. Los paraderos tradicionales, en que el pasajero sube al bus, paga con la tarjeta multivía y luego debe pasar por un torniquete, tomando 4 segundos por pasajero. En ambos casos el tiempo necesario para bajar es de 1 segundo por pasajero. La subida y bajada de pasajeros se realiza en forma simultánea, excepto en el paradero ubicado en el punto A, en que el proceso es secuencial.

Corredor: longitud total 2 Km, con seis puntos (AF) de atracción/producción de demanda, cada uno de ellos tiene asociados dos paraderos: uno en la vereda oriente, y otro en la vereda poniente, excepto por los puntos ubicados en los extremos del corredor, en que hay un solo paradero. El tiempo de viaje entre paraderos es constante e igual a cuatro minutos.

Demanda: la demanda está dada por la matriz origen destino adjunta

### Matriz Origen-Destino de viajes asociada al corredor en periodo más cargado [pax/min]

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 11 | 19 | 24 | 29 | 60 |
| B | - | - | 13 | 18 | 23 | 29 |
| C | 5 | 2 | - | 13 | 19 | 26 |
| D | 10 | 6 | 3 | - | 11 | 18 |
| E | 14 | 9 | 7 | 2 | - | 13 |
| F | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | - |

- Alternativa 1:

Se construye paradero de alta capacidad sólo en los 5 paraderos en que se observa una mayor demanda de subida.

- Alternativa 2:

Todos los paraderos se construyen con el sistema paradero de alta capacidad.

Pregunta 2

En una ciudad, para viajar desde A a B (demanda = 1000 viajes) existen 3 modos de transporte: auto, bus y metro. Los usuarios del sistema escogen primero si utilizar transporte público o no y luego el modo específico. Se sabe que el nido de transporte público tiene =0,5 y que los usuarios tiene una función de utilidad de la forma:

Vi=αi+β⋅tvi+γ⋅ci

Se sabe que el parámetro asociado al tiempo de viaje tiene un valor de –0,05 [util/min ]y que el Valor Subjetivo del Tiempo es igual 27 pesos por minuto. Las constantes modales toman los valores 1,2 para auto y 1 para metro (0 para bus) Los datos disponibles son reportados en la siguiente tabla:

| modo | auto | bus | metro |
| --- | --- | --- | --- |
| tiempo de viaje (min) | 20 | 40 | 35 |
| Costo ($) | 1000 | 300 | 350 |

La red de transporte privado es como la de la figura, se sabe que de C a B sólo es posible viajar en automóvil y que se realizan 100 viajes. Se entregan curvas de tiempo de viaje en función de flujo t(f) que son muy confiables.

A

C

1

2

3

4

t1=10+0,1⋅f1t2=5+0,1⋅f2t3=1+0,2⋅f3t4=5+0,1⋅f4

B

- Encuentre la partición modal para los viajes realizados entre A y B, usando los datos disponibles.

- Utilizando la partición encontrada en (a) asigne los viajes realizados en transporte privado (automóvil) a la red, encuentre el equilibrio y el óptimo del sistema.

- ¿Que tarifa se debería cobrar en cada arco para lograr el óptimo del sistema?

- Compare los tiempos de viaje obtenidos en (b) con los datos disponibles que utilizó para predecir partición modal. Si son diferentes ¿cómo podría encontrar una predicción más consistente?

## Pregunta 3

- Explique brevemente el punto más importante, a su juicio, de la presentación de Transporte y Contaminación realizada por el profesor Mauricio Osses.

- Explique en qué supuestos se basa la paradoja de Modgridge, ¿qué sucede si se aplica tarificación por congestión?

- Indique qué impactos puede tener en el sistema de transporte y en el sistema de actividades el restringir la capacidad de las vías para el uso de automóviles.

- Explique en qué consiste el modelo de cuatro etapas, señalando cuáles son los datos de entrada y salida en cada sub-modelo. Indique cuáles son las principales variables que determinan las decisiones asociadas a cada uno de ellos ¿Porqué es necesario o conveniente separar el problema en etapas?