CURSO CI 51 B      DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS

# Profesor:	Fernando Echeverría Acuña	Teléfono 	oficina 	3816088

Casa		2200045

Email Oficina		fernando.echeverria@arcadis.cl

Casa		fea@mi.cl

Profesor Auxiliar:	Esteban Ballester

Email oficina		Esteban.ballester@arcadis.cl

MATERIA:

Introducción a la hidráulica fluvial

Bocatomas superficiales y profundas

Desripiadores y desarenadores

Canales, transiciones, obras de arte

Túneles y nociones sobre chimeneas de equilibrio

Tuberías y nociones sobre golpe de ariete

Nociones sobre turbinas y generación de energía

Nociones sobre bombas y elevación mecánica

Válvulas y compuertas

# Presas y embalses de regulación

Vertederos evacuadores de crecidas

## Tratamiento de fundaciones

Rápidos de descarga y desagües de fondo

Disipadores de energía

BIBLIOGRAFIA

CURSO DE DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS    	Profesor Horacio Mery

HIDRAULICA DE LOS CANALES ABIERTOS		Ven Te Chow

DISEÑO DE PRESAS PEQUEÑAS.			Bureau of Reclamation

# HYDRAULIC DESIGN CRITERIA. 			Corps of Engineers

METODOS DE CALCULO DEL COEFICIENTE  n  de Manning

STRICKLER propuso una expresión para el valor básico de n

no = S * Dc1/6

en que:

S = constante empírica llamada coeficiente de Strickler

Dc  = es el diámetro característico de los sedimentos del lecho

Un valor promedio para S = 0.038

Woody L. Cowan propuso la siguiente expresión para una canalización cualquiera

n  = (no + n1 + n2 + n3 + n4)*ms

en que:

no  =   valor básico del coeficiente para un tramo recto

n1 =   incremento de n que considera las irregularilades de la sección.

n2  =  incremento por variaciones de forma y dimensiones de las secciones    trnsversales

n3 =   incremento por obstrucciones

n4 =  incremento por vegetación y condiciones de flujo

ms = factor correctivo que considera las curvas o meandros

| valor de ni | referencia | Valores |
| --- | --- | --- |
|  | material del lecho |  |
|  | tierra | 0.020 |
| no | grava fina | 0.024 |
|  | roca recortada | 0.025 |
|  | grava gruesa | 0.028 |
|  | grado de irregularidades |  |
|  | suave | 0.000 |
| n1 | menor | 0.005 |
|  | moderado | 0.010 |
|  | severo | 0.020 |
|  | variación de la sección |  |
| n2 | gradual | 0.000 |
|  | alternado ocasional | 0.005 |
|  | alternado frecuente | 0.01-0,015 |
|  | efecto de obstrucciones |  |
|  | despreciable | 0.000 |
| n3 | menor | 0.01-0,015 |
|  | apreciable | 0,020-0,030 |
|  | severo | 0,040-0,060 |
|  | vegetación |  |
|  | poca | 0,005-0,010 |
| n4 | mediana | 0,010-0,025 |
|  | mucha | 0,025-0,050 |
|  | gran cantidad | 0,050-0,100 |
|  | grado de curvas |  |
| ms | pocas | 1.000 |
|  | apreciables | 1.050 |
|  | muchas | 1.100 |