ESTABILIDAD AL ARRASTRE

CRITERIOS DE CALCULO

ISBACH

piedras aisladas		V = 0.86 ( 2g (s/-1) De)0.5  cos 

piedras entrabadas		V = 1.20 (2g (s/-1) De)0.5  cos 

 = ángulo de protección c/r horizontal

NEILL				V =  (2g (s/-1) De)0.5  (h/De)1/6

MEYER – PETER		V = 1.29 (2g (s/-1) De)0.5  (h/De)1/6

MAZA Y GARCIA		V = 4.712 V (s/-1) De0.35  Rh0.15

APLICACIONES DE FORMULAS PARA ARRASTRE

Un río tiene su cauce constituido por piedras cuyo diámetro medio es de 5 cm y la pendiente i = 2 % en el tramo inferior. En el tramo superior el diámetro medio es de 25 cm y su pendiente es i = 5 %. Si el caudal unitario q = 4 m3/s se pide determinar la velocidad en que las piedras comienzan a moverse.

s/ = 2,65

Según ISBASH	V = 1,20 (2g(s/-1) De)0.5 cos 

i=tg=0,02	cos=1 para

para tramo inferior

reemplazando valores	V =	1,53 m/s

para tramo superior	V =	3,41 m/s

Según Neill V = (2g(s/-1)De)0.5 (h/De)1/6

Según strikler n = S * De1/6	considerando un valor medio de S = 0,038

si se considera Rh = h, de Manning

para tramo inferior	Se tiente n = 0,023

y considerando un escurrimiento cuasi normal

h = (nq/i0.5)3/5  	h = 0,77 m	luego V = 2,00 m/s

para tramo superior	se tiene	n = 0,030

h=0,69m	luego V= 3,37 m/s

CASO DE FLUJO MACRO RUGOSO

Este caso puede corresponder al tramo superior de  un río

STRICKLER                n = S * De 1/6

De experiencias realizadas por el laboratorio de Hidráulica de la U. Chile

Si h*	h/De + 1	en que h es la altura del agua en el río

S	0.31 (h*) -0,5	para h* <= 2,6

S	0.19 (h*) -0,7	para h* > 2,6

aceptado el valor previamente calculado para h = 0,69 m      y De = 0.25 m

h*	3.76 m > 2,6

luego

S = 0. 19 (h*) –0.7	n= S De1/6

siendo	h = (n q/ i0.5 ) 3/5

para i = 0.05y   q = 4m3/s/m    se tiene

h = 5.643 n 3/5

h

| h | De | ´h* | S | ´n | `h’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.690 | 0.25 | 3.760 | 0.075 | 0.0597 | 1.040 |
| 0.923 | 0.25 | 4.693 | 0.064 | 0.0511 | 0.947 |
| 0.939 | 0.25 | 4.757 | 0.064 | 0.0506 | 0.942 |
| 0.941 | 0.25 | 4.764 | 0.064 | 0.0506 | 0.941 |

La velocidad real será  	  V = q/h

V = 4.25     m/s

SOCAVACION GENERAL DEL LECHO

CRITERIO DEL U.S.B.R.

Se utiliza solamente cuando hay gran cantidad de material grueso,

como mínimo 10 %, con lo que se produce el "acorazamiento".

Supone que no hay aportes desde aguas arriba y que la pendiente

del lecho permanece constante.

Si

Dc = tamaño mínimo de las piedras que no son arrastradas

Dc >= 50 mm		c = 3 Dc  (espesor de la coraza)

t= % del material igual o menor que Dc

1-t = % del material mayor que Dc

y = g + c

para 1 pozo de 1 m2 y

altura y se tendrá que el

Pt = gs 1 y		peso total  del pozo

Pg = gs 1 g		peso de la capa degradada

Pc = gs 1 c		peso de la coraza

el peso del material que no se mueve es = al de la coraza

luego 	(1-t) y gs = c gs 			y = c/(1-t)

g+c = c/(1-t)			g = ct/(1-t)

EJEMPLO DE APLICACIÓN PARA SOCAVACION

Se necesita analizar las condiciones de socavación en un tramo de río donde se instalará una bocatoma. El caudal unitario del río es de 4 m3/s/m, la pendiente del lecho es de 4% y el tamañomedio de la piedras es de 0,25 m. Se puede considerar flujo cuasi normal.

Cálculo del n de manning. De acuerdo con la fórmula de Strikler n = S De1/6

Considerando Rh =h	h = (nq/i05)3/5	h = 6,034 n3/5

asignando un valor inicial a n y luego considerando las fórmulas del flujo macro rugoso

| h | De | h* | S | n | h' | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0, 035 |  |  |
| 0,81 | 0,25 | 4,23 | 0,069 | 0,055 | 1,058 | 3,78 |
| 0, 975 | 0, 25 | 4, 90 | 0, 062 | 0, 050 | 0, 930 | 4, 30 |
| 0,945 | 0,25 | 4,78 | 0,064 | 0,050 | 0,940 | 4,26 |
| 0,942 | 0,25 | 4,77 | 0,064 | 0,051 | 0,941 | 4,25 |

aplicando la fórmula de Neill	V = (2g(ys/y-1)De)0.5 (h/De)1/6

—

De = V3/((2g(ys/y-1))3/2 h1/2)            De = 0.42             coraza  c = 1.26 m

Si de la curva granulométrica se obtiene que el tamaño 0,42 m corresponde al 50% del total, el espesor de la capa degradada será :

g = ct/(1-t)          t = 0.5        g = 1.26 m

# SOCAVACION GENERALIZADA DEL LECHO

# METODO DE NEILL   PROCEDIMIENTO

# Se calcula la velocidad media del cauce para la sección elegida

# Se calcula la profundidad media del cauce

# Se determina el tamaño medio del lecho  (D50)

# Se determina la velocidad competente desde el gráfico o tabla

# Si la velocidad media es superior a la velocidad competente, se produce socavación.

# La profundidad de socavación se calcula ajustando la profundidad del lecho para que la velocidad media sea igual a la velocidad competente.

Se define como velocidad competente aquella que está al límite de provocar la socavación.

h = profundidad del agua

# NEILL

# CRITERIO DE SOCAVACION EN TERRENO CON COHESION

| PROFUNDIDAD DEL AGUA (m/s) | VELOCIDAD COMPETENTE (m/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material muy erosionable | Material con resistencia media | Material muy resistente |
| 15 | 0,60 | 1,0 | 1,8 |
| 6 | 0,65 | 1,2 | 2,0 |
| 3 | 0,70 | 1,3 | 2,3 |
| 1,5 | 0,80 | 1,5 | 2,6 |

METODO DE LISCHTVAN-LEVEDIEV

Similarmente al método de Neill, se determina la velocidad límite erosiva con la relación:

Ve = 0,68  Dm0,28 hsx

Los coeficientes se determinan según las tablas siguientes

| ## T (años) |  |
| --- | --- |
| 1 2 5 10 20 50 100 500 1000 | 0,77 0,82 0,86 0,90 0,94 0,97 1,00 1,05 1,07 |

| Diámetro |  | Diámetro |  | ## Diámetro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | x | mm | x | mm | x |
| 0,05 0,15 0,50 1,00 1,50 2,50 4.00 6.00 | 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 | 8 10 15 20 25 40 60 90 | 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 | 140 190 250 310 370 450 570 750 | 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 |

ACARREO GENERALIZADO EN EL LECHO DE UN RIO

Cuando la velocidad de un río aumenta la fuerza unitaria o fuerza tractriz que el agua ejerce sobre el fondo aumenta y es capaz de arrastrar partículas cuyo tamaño aumenta con la velocidad. Esta fuerza unitaria es conocida como tensión tangencial  o,  definida por la expresión:

o =   Rh J

Para  que se inicie el movimiento, primeramente la fuerza del agua deberá vencer un umbral que es propio de cada partícula, conocido como c.

De acuerdo a lo anterior se podría aceptar que el gasto sólido gs, normalmente expresado en unidades de peso por segundo del material sólido que pasa por una sección unitaria del cauce, pueda ser expresado como la siguiente función:

gs =  F (o - c)

DUBOIS

Propuso la siguiente fórmula:	gs = Co (o - c)

En que C es una constante experimental

SHIELDS

Propuso la siguiente expresión:	gs = 10 q (o - c) / (s / -1)2  D50

En que q es el caudal unitario y D50 es el diámetro medio de las partículas y s su peso específico.

FORMULA DE MEYER-PETER Y MULLER

Se llegó a la siguiente expresión.

 (ns/nr)3/2 h i = 0.047 ( s -  ) Dm + 0.25 ( /g)1/3 ( s/ -1)1/3 gs2/3