ETAPAS PARA PROYECTO DE UN CANAL

RECONOCIMIENTO

- Estudio de características de la región, topografía, geología y geotecnia

- Nivelación de puntos cada 500 metros por el posible trazado

- Perfiles transversales en puntos característicos a lo más a 500 metros

- Sección del canal para cada sector, con y sin revestimiento

ANTEPROYECTO

- Poligonal de apoyo con PRs cada 500 metros (monolitos de hormigón)

- Estacado del canal cada 20 metros y toma de perfiles transversales

- Cálculo de secciones del canal con y sin revestimiento

- Identificación de obras de arte y levantamiento taquimétrico del área

- Excavación de pozos de reconocimiento cada 500 metros

- Cálculo del eje hidráulico del canal, incluyendo obras de arte

- Confección de un perfil longitudinal con distancias, cotas, pendientes, cubicaciones del canal y presupuesto aproximado, cota del eje rojo

- Dibujar secciones correspondientes en cada sector con sus datos

- Someter a revisión de la Inspección el anteproyecto

PROYECTO

Hacer los planos del proyecto del canal a partir del anteproyecto e incorporando observaciones o modificaciones solicitadas por la Inspección, incluyendo Especificaciones Técnicas, cubicaciones de acuerdo a planos y presupuesto detallado.

CRITERIO DE LA FUERZA TRACTRIZ

La fuerza tractriz se define como:	o = Ya Rh J

Rh= radio hidráulico

a = peso específico del agua = 1000 kg/m3 en régimen uniforme J = i	j = n2U2/Rh4/3

Tensión Tangencial Admisible en kg/m2 Velocidad admisible en m/seg

| tipo de terreno | agua limpia limpia |  | agua con sedimentos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V m/seg | o kg/m2 | V m/seg |  kg/m2 |
| arena fina | 0,45 | 0,132 | 0,75 | 0,366 |
| tierra arenosa | 0,55 | 0,181 | 0,75 | 0,366 |
| limo | 0,60 | 0,235 | 0,90 | 0,537 |
| limo aluvial | 0,60 | 0,235 | 1,05 | 0,733 |
| terreno vegetal | 0,75 | 0,366 | 1,05 | 0,733 |
| ceniza volcánica | 0,75 | 0,366 | 1,05 | 0,733 |
| grava fina | 0,75 | 0,366 | 1,50 | 1,560 |
| arcilla coloidal | 1,15 | 1,270. | 1,50 | 2,248 |
| piedras y ripio | 1,15 | 1,850 | 1,50 | 3,220 |
| grava gruesa | 1,20 | 2,470 | 1,80 | 3,270 |
| pizarra y tosca | 1,80 | 3,270 | 1,80 | 3,270 |
| roca sedimentaria | 3,00 | - | 3,00 | - |
| roca ígnea | 6,00 | - | 6,00 | - |

velocidad Trans. ASCE 1926	o USBR

# REVANCHA EN CANALES

La Dirección de Obras Hidráulicas recomienda usar revanchas iguales al 15 % de la altura del agua, con un mínimo de 0,20 m y un máximo de 0,50 m.

En el gráfico siguiente se indican los valores de revancha recomendada por el BUREAU OF RECLAMATION para canales.

REVESTIMIENTO DE CANALES

1.	TIPOS DE REVESTIMIENTO

TERRENO NATURAL

MAPOSTERIA DE PIEDRA

ASFALTO

POLIETILENO

SHOTCRETE

HORMIGON

FIGURA 	CANAL CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN

2.	SISTEMAS DE DRENAJE

GRAVILLA

FLEXODREN

CLAPETAS

BARBACANAS

# CRITERIOS EN CANALES

- RADIO MÍNIMO EN CURVAS

Para escurrimiento subcrítico se debe cumplir que:

Rmin > = 5 L

L

En que:

h

Rmin = el radio mínimo de la curva

L = ancho superficial

Para escurrimiento supercrítico el radio mínimo queda definido por la ecuación siguiente:

Rmin = 4 V2L/gh

- PERDIDAS DE CARGA EN CURVAS

De acuerdo con Scobey, para R/L > 5  el incremento del “n” de Manning por concepto de cambio de dirección se puede calcular con la siguiente expresión:

n = 0,1 /65,5ºL

en que  es el ángulo de la curva

- REVANCHAS

Para escurrimiento supercrítico  R = 0,60 + 0,03 V h1/3

- EJE HIDRAULICO

Solamente se consideran aceptables los ejes hidráulicos en que el Bernouilli esté alejado 10% de la crisis-