CASO TIPICO DE PROYECTO DE TUNELES:

CALCULO DEL DIAMETRO MAS ECONOMICO PARA TUNELES DE DESVIO Y TUNELES DE ADUCCION.

DISEÑO DEL DIAMETRO MAS ECONOMICO PARA EL TUNEL DE ENTREGA A RIEGO

Se requiere construir un túnel de 2.000 metros de longitud  para entregar un caudal de 80 m3/s a través de un orificio  de 3 m de diámetro ubicado en el tapón final, como se indica en la figura.

Las pérdidas de carga totales en la obra de toma + las perdidas singulares en el orificio se pueden expresar como 5 U2/2g.

Se plantean las alternativas de revestir o no el túnel.

En el caso de que el túnel sea revestido, el espesor del hormigón deberá ser de 0.20 m y el coeficiente de Manning 0.015.

Si el túnel se deja sin revestir, el valor medio de las protuberancias de la roca sería de 0.20 m.

El costo de la excavación en roca es de US $ 80 por m3.

El costo del hormigón colocado sería de US $ 300 por m3.

El costo de la ataguía de aguas arriba se puede expresar como Ca = US $ 2000(C1-C2)2

Se pide determinar cuál sería el diámetro más económico si se reviste o no el túnel.

Calcular  n con la expresión siguiente, para túnel en roca.