CALCULO SIMPLIFICADO DEL GOLPE DE ARIETE

- TIPOS DE CIERRE

Si tc es el tiempo de cirre de la válvula, se distinguen los siguientes tipos de cierre:

Cierre instantaneo:	   tc = 0 	Es un caso teórico. Imposible físicamente.

Cierre rapido:	0 < tc < 2L/c . 	La presión máxima es la misma que en el

cierre instantáneo.

Cierre lento:		    tc > 2L/c    La presión máxima es menor

2.	CALCULO DE LA SOBREPRESION

Sea el caso de la figura.

El fluido se decelera, lo que genera una fuerza de inercia

Fi = m V/t

en que t es el tiempo finito para que una masa  m  que ocupa una longitud finita l  reduzca su velocidad un cierto valor finito  V.

m =  l A, en que A es el área de la tubería

En la tubería se generará una sobrepresión	  p = Fi/A =  l V/t

Siendo l/t = c				  p =  c V

Si el cierre de la válvula es total:		V = V

Si el cierre de la válvula es parcial: 	V =V – V’

(V’ velocidad final del agua)

Reemplazando los valores de V se tendrá:

Formulas de Joukowski	Cierre total:		p =  cV

Cierre parcial:	p =  c(V – V’)

Para la celeridad de la onda

‘c	velocidad de la onda

Eo  	módulo de elasticidad volumétrico del agua

E	módulo de elasticidad del acero

- densidad del agua

D	diámetro de la tubería

	espesor de la tubería

TURBINAS Y GENERACION DE ENERGIA

En el esquema de la figura, se tiene.

Hneta = Hn = Hbruta – J2L2 – pérdidas singulares

La potencia P será:

P =   Q Hn  (mkg/s)

 = peso específico del agua (kg/m3)

 = rendimiento de la turbina

Q = caudal  (m3/s)

Hn = Altura neta de caída (m)

Como  1 KWh   = 102 mk/s

P = (  /102) Q Hn (KWh)

En forma aproximada se puede utilizar la siguiente expresión:

P = 8.5 Q Hn  (KWh)

TIPOS DE TURBINAS

PELTON		grandes caídas

Francis 		caídas intermedias

Kaplan		caídas medias y bajas

Bulbo			caídas muy bajas

En la figura se indican aproximadamente los distintos tipos de turbinas relacionados con la altura de caída y la velocidad específica.