(Nota: Fue publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 2003)

República de Chile

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

de la República

ESTABLECE  NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS

SANTIAGO,

DECRETO Nº 46/2002

VISTOS:

La Constitución Política de la República, artículos 19 Nº 8 y 32 Nº 8; el artículo 32 de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº93 de 15 de mayo de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento Para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; El acuerdo Nº 99 del 26 de marzo de 1999, del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que aprobó el Cuarto Programa Priorizado de Normas; La Resolución Exenta Nº 466, del 22 de mayo del 2000, publicada en el Diario Oficial del 9 de junio del 2000 y en el Diario La Nación el día 9 de junio del 2000, que dio inicio a la elaboración del anteproyecto de norma, y su rectificación mediante la Resolución Exenta Nº 649 del 4 de julio del 2000 publicada en el Diario Oficial del 3 de agosto del 2000 y en el Diario La Nación el día 3 de agosto del 2000; La Resolución Exenta Nº 256  del 19 de marzo de 2001, publicada en el Diario Oficial el 2 de abril de 2001 y en el Diario La Tercera el día 8 de abril del mismo año, que aprobó el anteproyecto de norma de emisión; los estudios científicos y el análisis general del impacto económico y social de la norma; el análisis de las observaciones formuladas; La opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente tomada en sesión de fecha 21 de junio de 2001 y 18 de octubre de 2001; El Acuerdo Nº 195 del 28  de noviembre de 2001, del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que aprobó el proyecto definitivo de la norma de emisión; los demás antecedentes que obran en el expediente público respectivo y lo dispuesto en la resolución  Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55 de 1992, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO

Que las aguas subterráneas representan una importante fuente de suministro de agua para las ciudades. Aproximadamente el 77 % del agua utilizada por los servicios de agua potable rural proviene de esta fuente, y en el caso del abastecimiento urbano es de alrededor de un 40 % a nivel nacional, según estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios al 31 de diciembre de 1995. La proporción de uso de aguas subterráneas para el abastecimiento urbano es variable, llegando a ser prácticamente en su totalidad  para las ciudades del norte del país.

Que otros usos importantes de las aguas subterráneas, sobre todo entre la zona central y el norte del país, son la agricultura, la industria y la minería. Sin embargo, dada la importancia vital que tiene el consumo de agua para la población, se considera de la mayor relevancia el uso para el abastecimiento de agua potable, dentro del contexto general de la explotación de las aguas subterráneas.

Que la presente norma de emisión tiene como objeto de protección prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero. Con lo anterior, se  contribuye a mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas.

DECRETO:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Establécese la siguiente norma de emisión que determina, las concentraciones máximas de contaminantes permitidas en los residuos líquidos que son descargados a través del suelo por la fuente emisora a los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo, según se determine de acuerdo a la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos.

Artículo 2º. La presente norma, no será aplicable a las labores de riego, a los depósitos de relaves y a la inyección de las  aguas de formación a los pozos de producción en los yacimientos de hidrocarburos.

Artículo 3º. La presente norma se aplicará en todo el territorio nacional.

TITULO II

DEFINICIONES

Artículo 4º. Para los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá por:

1. Aguas Subterráneas: son aquellas definidas en el artículo 2, inciso final del Código de Aguas.

2. Acuífero: Formación geológica (no consolidada o consolidada), permeable susceptible de almacenar agua en su interior y ceder parte de ella.

3. Acuífero confinado: Es aquel en que el agua alojada en su interior se encuentra a una presión mayor que la atmosférica.

4. Acuífero libre: Es aquel en que el agua alojada en su interior se encuentra en contacto directo con la atmósfera a través de los espacios de un terreno permeable.

5. Contenido natural: Es la concentración o valor de un elemento en el acuífero en el lugar donde se produce la descarga de la fuente emisora, que corresponde a la situación  original sin intervención antrópica del cuerpo de agua más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables de origen antrópico. Corresponderá a la Dirección General de Aguas, establecer el contenido natural del acuífero. Para estos efectos la Dirección General de Aguas podrá solicitar los antecedentes que estime conveniente al responsable de la fuente emisora.

6. Emisión Directa: es la introducción de residuos líquidos en forma directa dentro de la zona saturada del acuífero, por procedimientos naturales o mecánicos.

7. Emisión Indirecta: infiltración de residuos líquidos hacia la zona no saturada del acuífero.

8. Fuente Emisora: establecimiento que descarga sus residuos líquidos  por medio de obras de infiltración tales como  zanjas, drenes, lagunas, pozos de infiltración, u otra obra destinada a infiltrar  dichos residuos a través de la zona no saturada del acuífero, como resultado de su proceso, actividad o servicio, con una carga contaminante media diaria superior en uno o más para los parámetros indicados en  la siguiente tabla:

#### Establecimiento emisor

| Parámetros | Valor Característico | Carga contaminante media diaria (equiv. 100 Hab/día) * |
| --- | --- | --- |
| PH | 6 – 8 | ----- |
| Aceites y Grasas | 60 mg/L | 960 g/d |
| Aluminio | 1 mg/L | 16 g/d |
| Arsénico | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Benceno | 0,010 mg/L | 0,16 g/d |
| Boro | 0,75 mg/L | 12,8 g/d |
| Cadmio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Cianuro | 0,20 mg/L | 3,2 g/d |
| Cloruros | 400 mg/L | 6400 g/d |
| Cobre | 1 mg/L | 16 g/d |
| Cromo Hexavalente | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Fluoruro | 1,5 mg/L | 24 g/d |
| Hierro | 1,0 mg/L | 16 g/d |
| Manganeso | 0,3 mg/L | 4,8 g/d |
| Mercurio | 0,001 mg/L | 0,02 g/d |
| Molibdeno | 0,07 mg/L | 1,12 g/d |
| Níquel | 0,1 mg/L | 1,6 g/d |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | 50 mg/L | 800 g/d |
| Nitrito más Nitrato | 15 mg/L | 240 g/d |
| Pentaclorofenol | 0,009 mg/L | 0,144 g/d |
| Plomo | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Selenio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Sulfatos | 300 mg/L | 4800 g/d |
| Sulfuros | 3 mg/L | 48 g/d |
| Tetracloroeteno | 0,04 mg/L | 0,64 g/d |
| Tolueno | 0,7 mg/L | 11,2 g/d |
| Triclorometano | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Xileno | 0,5 mg/L | 8 g/d |
| Zinc | 1 mg/L | 16 g/d |

*)  Se consideró una dotación de agua potable de 200 L/hab/día y un coeficiente de recuperación de 0,8.

Las fuentes que emitan una carga contaminante media diaria igual o inferior a lo señalado, no se consideran fuentes emisoras para los efectos del presenté decreto y no quedan sujetos a la misma, en tanto se mantengan dichas condiciones.

9. Fuentes  existentes: Son aquellas que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentran autorizados a verter sus residuos líquidos al acuífero.

10. Fuentes nuevas: Son aquellas que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, no se encuentran autorizadas a vertir sus residuos líquidos.

11. Infiltración: Introducción del  flujo de agua entre los poros del suelo o subsuelo.

12. Nivel freático: Cota o nivel de saturación del agua de un acuífero libre medido desde la superficie del suelo.

13. Residuos líquidos o aguas residuales: aguas que se descargan después de haber sido usadas en un proceso, o producidas por éste, y que no tienen ningún valor inmediato para ese proceso, según se establece en la definición  contenida en la NCh 410.Of 96.

14. Vulnerabilidad intrínseca de un acuífero: para efectos del presente decreto será la facilidad relativa con la que un contaminante aplicado sobre la superficie puede migrar hasta el acuífero. Se definirá como alta, media y baja. Se entenderá como vulnerabilidad alta aquella que permite la migración más rápida del contaminante al acuífero.

La Dirección General de Aguas, de acuerdo a los antecedentes que posea, determinará la vulnerabilidad del acuífero. Para estos efectos la Dirección General de Aguas podrá solicitar los antecedentes que estime conveniente al responsable de la fuente emisora.

Para determinar la vulnerabilidad se considerará la profundidad del punto de descarga; propiedades del suelo, de la zona saturada y de la zona no saturada; características intrínsecas del acuífero, niveles de agua más desfavorables y tipo de acuífero; características de la recarga. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas aprobará mediante Resolución la metodología para determinar la vulnerabilidad, en la que detallará las condiciones específicas y los parámetros a considerar.

15. Zona Saturada del Acuífero: Corresponde a aquella parte del acuífero que se encuentra con sus poros  ocupados  principalmente por agua.

16. Zona no Saturada del Acuífero: Corresponde a aquella parte de un acuífero en que sus poros no se encuentran saturados con agua

TITULO III

LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS PARA DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS  SUBTERRANEAS

Consideraciones Generales

Artículo 5º. La norma de emisión para los contaminantes a que se refiere el presente decreto está determinada por los límites máximos establecidos en las tablas Nº 1 y 2, analizados de acuerdo a los resultados que en conformidad a los artículos 24º y 25º, arrojen las mediciones que se efectúen.

Artículo 6º. Los límites máximos permitidos están referidos al valor de la concentración del contaminante determinados en términos totales o a la unidad de pH.

Artículo 7º. Si el contenido natural  de un contaminante excede al exigido en esta norma, el límite máximo permitido de la descarga será igual a dicho contenido natural del acuífero. El contenido natural será determinado por la Dirección General de Aguas de acuerdo a los antecedentes que posea o de acuerdo a información que aporte la fuente emisora.

Artículo 8º. No se podrá emitir directamente a la zona saturada del acuífero, salvo que la emisión sea de igual o mejor calidad que la del contenido natural del acuífero.

Artículo 9º. No se podrán disponer residuos líquidos mediante infiltración, cuando la vulnerabilidad del acuífero sea calificada por la Dirección General de Aguas como alta.

Limites Máximos de Emisión

Artículo 10º. Los límites máximos de emisión en términos totales, para los acuíferos con vulnerabilidad calificada como media, serán los siguientes

TABLA 1

Limites Máximos Permitidos para Descargar Residuos Líquidos en Condiciones de  Vulnerabilidad Media

| CONTAMINANTE | UNIDAD | LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS |
| --- | --- | --- |
| Indicadores Fisicos y Químicos |  |  |
| Ph | Unidad | 6,0 – 8,5 |
| Inorgánicos |  |  |
| Cianuro | mg/L | 0,20 |
| Cloruros | mg/L | 250 * |
| Fluoruro | mg/L | 1,5 |
| N-Nitratro + N-Nitrito | mg/L | 10 |
| Sulfatos | mg/L | 250 |
| Sulfuros | mg/L | 1 |
| Orgánicos |  |  |
| Aceite y Grasas | mg/L | 10 |
| Benceno | mg/L | 0,01 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 |
| Tetracloroeteno | mg/L | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | 0,2 |
| Xileno | mg/L | 0,5 |
| Metales |  |  |
| Aluminio | mg/L | 5 |
| Arsénico | mg/L | 0,01 |
| Boro | mg/L | 0,75 |
| Cadmio | mg/L | 0,002 |
| Cobre | mg/L | 1 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0,05 |
| Hierro | mg/L | 5 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 1 |
| Níquel | mg/L | 0,2 |
| Plomo | mg/L | 0,05 |
| Selenio | mg/L | 0,01 |
| Zinc | mg/L | 3 |
| Nutrientes |  |  |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 |

* = No se regula  este contaminante cuando se descargue en un acuífero con intrusión salina en el borde costero.

Artículo 11º. Los límites máximos de emisión en términos totales, para los acuíferos con vulnerabilidad calificada como baja, serán los siguientes:

TABLA 2. Limites Máximos Permitidos para Descargar Residuos Líquidos en Condiciones de  Vulnerabilidad Baja

| CONTAMINANTE | UNIDAD | LIMITES MAXIMOS PERMITIDOS |
| --- | --- | --- |
| Indicadores Fisicos y Químicos |  |  |
| PH | Unidad | 6,0 – 8,5 |
| Inorgánicos |  |  |
| Cianuro | mg/L | 0,2 |
| Cloruros | mg/L | 250 * |
| Fluoruro | mg/L | 5 |
| N-Nitratro + N-Nitrito | mg/L | 15 |
| Sulfatos | mg/L | 500 |
| Sulfuros | mg/L | 5 |
| Orgánicos |  |  |
| Aceite y Grasas | mg/L | 10 |
| Benceno | mg/L | 0,01 |
| Pentaclorofenol | mg/L | 0,009 |
| Tetracloroeteno | mg/L | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | 0,2 |
| Xileno | mg/L | 0,5 |
| Metales |  |  |
| Aluminio | mg/L | 20 |
| Arsénico | mg/L | 0,01 |
| Boro | mg/L | 3 |
| Cadmio | mg/L | 0,002 |
| Cobre | mg/L | 3 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0,2 |
| Hierro | mg/L | 10 |
| Manganeso | mg/L | 2 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 2,5 |
| Níquel | mg/L | 0,5 |
| Plomo | mg/L | 0,05 |
| Selenio | mg/L | 0,02 |
| Zinc | mg/L | 20 |
| Nutrientes |  |  |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 |

* = No se regula  este contaminante cuando se descargue en un acuífero con intrusión salina en el borde costero.

TITULO IV

PROGRAMA Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE EMISIÓN

Artículo  12º. La norma de emisión contenida en el presente decreto será obligatoria para toda fuente nueva desde su entrada en vigencia.

Artículo 13º. Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los límites máximos permitidos, después de tres (3) años contados desde de la entrada en vigencia del presente decreto.

Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán caracterizar e informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma. Aquellas fuentes emisoras que pretendan valerse del contenido natural y/o de captación acorde con lo previsto en el artículo 7, deberán informar dichos contenidos a la autoridad competente.

Durante el primer año de vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán entregar a la Dirección General de Aguas, los antecedentes necesarios para la determinación de la vulnerabilidad del acuífero.

Aquellas fuentes existentes, respectos de las cuales se determine que están vertiendo sus residuos líquidos a un acuífero con vulnerabilidad alta, no podrán continuar haciéndolo, una vez transcurrido dos (2) años contados desde de la entrada en vigencia del presente decreto.

TITULO V

PROCEDIMIENTOS DE MEDICION Y CONTROL

Control de las normas de emisión

Artículo 14º. Las inspecciones que realice el organismo fiscalizador y los monitoreos  que deban realizar las fuente emisoras deberán efectuarse conforme a la presente norma.

Consideraciones generales para el monitoreo

Artículo 15º. Las fuentes emisoras deberán cumplir con los límites máximos permitidos en la presente norma respecto de todos los contaminantes normados.

Artículo 16º. Los contaminantes que deberán ser considerados en el monitoreo serán los que señale la Superintendencia de Servicios Sanitarios, atendida la actividad que desarrolle la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de la descarga.

Artículo 17º. Los procedimientos para el monitoreo de residuos líquidos  están contenidos en la Norma Chilena Oficial NCh 411/2 Of 96, Calidad del agua - Muestreo - Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo; NCh 411/3 Of 96, Calidad del agua - Muestreo - Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras, y NCh 411/10 Of 97, Calidad del agua - Muestreo - Parte 10: Guía para el muestreo de aguas residuales.

Artículo 18º. El monitoreo  deberá efectuarse en cada una de las descargas de la fuente emisora. El lugar de toma de muestras deberá considerar  una cámara o dispositivo, de fácil acceso, especialmente habilitada el efecto.

TITULO VI

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL  MONITOREO

Frecuencia de monitoreo

Artículo 19º. El número de días en que la fuente emisora realice los monitoreos deberá ser representativo de las condiciones y en cada una de las descargas, en términos tales que corresponda a aquellos en que, de acuerdo a la planificación de la fuente emisora, se viertan los residuos líquidos generados en máxima producción o en máximo caudal de descarga.

Artículo 20º. El número mínimo de días del muestreo en el año calendario, se determinará, conforme se indica a continuación:

| Volumen de descarga m3 x 103/año | Número mínimo de días de monitoreo anual, N |
| --- | --- |
| < 5.000 | 12 |
| 5.000 a 20.000 | 24 |
| > 20.000 | 48 |

Para aquellas fuentes emisoras que neutralizan sus residuos líquidos, se requerirá medición continua de pH con registrador.

Artículo 21º. El número mínimo de días de toma de muestras anual deberá distribuirse mensualmente, determinándose el número de días de toma de muestra por mes en forma proporcional a la distribución del volumen de descarga de residuos líquidos en el año.

Número de muestras

Artículo 22º. Se obtendrá una muestra compuesta  por cada punto de descarga.

i) Cada muestra compuesta, para cada día de control, deberá estar constituida por la mezcla homogénea de al menos:

- Tres (3) muestras puntuales, en los casos en que la descarga tenga una duración inferior a cuatro (4) horas.

- Muestras puntuales obtenidas a lo más cada dos (2) horas, en los casos en que la descarga sea superior o igual a cuatro (4) horas.

En cada muestra puntual se deberá registrar el caudal del efluente.

La muestra puntual deberá estar constituida por la mezcla homogénea de dos submuestras de igual volumen, extraídas en lo posible de la superficie y del interior del fluido, debiéndose cumplir con las condiciones de extracción de muestras indicadas en el artículo 23º de esta norma.

ii) Medición de caudal y tipo de muestra

La medición del  caudal informado deberá efectuarse con las metodologías, que se indican u otra autorizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios:

# menor a 30 m3/día, la metodología de medición deberá estimarse por el consumo del agua potable y de las fuentes propias.

# entre 30 a 300 m3/día, se deberá emplear un equipo portátil con registro.

- mayor a 300 m3/día, se debe utilizar una cámara de medición y caudalímetro con registro diario.

Las muestras para los tres casos deberá ser compuesta y proporcional al caudal de la descarga.

Condiciones para la extracción de muestras y volúmenes de muestra

Artículo 23º. Las condiciones sobre el lugar de análisis, tipo de envase, preservación de las muestras, tiempo máximo entre la toma de muestra y el análisis, y los volúmenes mínimos de muestras que deben extraerse, se someterán a lo establecido en las NCh 411, a las NCh 2313 y a lo descrito en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; última edición.

Resultados de los análisis

Artículo 24º. Si una o más muestras durante el mes exceden los límites máximos establecidos en las tablas N° 1 y 2, se deberá efectuar un muestreo adicional o remuestreo. El remuestreo deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la detección de la superación de la norma.

Artículo 25º. No se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas Nº 1 y  2 del presente decreto cuando:

a)  analizadas 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo una de ellas excede, en uno o más contaminantes, hasta un 100% el límite máximo establecido en las referidas tablas.

b)  analizadas más de 10 muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo un 10% o menos, del número de muestras analizadas excede, en uno o más contaminantes, hasta un 100% el límite máximo establecido en esas tablas. Para el cálculo del 10% el resultado se aproximará al entero superior.

Para efectos de lo anterior en el caso que el remuestreo se efectúe al mes siguiente, se considerará realizado en el mismo mes en que se tomaron las muestras excedidas.

TITULO VII

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Artículo 26º. La determinación de los contaminantes incluidos en este decreto deberá efectuarse de acuerdo a los métodos establecidos en las normas chilenas oficializadas que se indican a continuación, considerando que los resultados deberán referirse a valores totales en los contaminantes que corresponda.

- NCh 2313/1, Of 95, Decreto Supremo Nº 545 de 1995 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales-Métodos de análisis Parte I: Determinación de pH.

- NCh 2313/6, Of 97, Decreto Supremo Nº317 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis – Parte 6: Determinación de Aceites y Grasas.

- NCh 2313/9, Of 96, Decreto Supremo Nº879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de análisis – Parte 9: Determinación de Arsénico.

- NCh 2313/10, Of 96, Decreto Supremo Nº879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de análisis – Parte 10: Determinación de Metales Pesados: Cadmio, Cobre, Cromo Total, Hierro, Manganeso, Níquel, Plomo, Zinc.

- NCh 2313/11, Of 96, Decreto Supremo Nº879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis – Parte 11: Determinación de Cromo Hexavalente.

- NCh 2313/12, Of 96, Decreto Supremo Nº879 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de análisis – Parte 12: Determinación de Mercurio.

- NCh 2313/13, Decreto Supremo Nº306 de 1998 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis Parte 13: Determinación de molibdeno por espectrofotometría de absorción atómica con llama.

- NCh 2313/14, Of 97, Decreto Supremo N°949 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales-Métodos de Análisis Parte 14: Determinación de Cianuro Total.

- NCh 2313/17, Of 97, Decreto Supremo N°1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis Parte 17: Determinación de Sulfuro total.

- NCh 2313/18, Of 97, Decreto Supremo N°1144 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis Parte 18: Determinación de Sulfato disuelto  (para la determinación de sulfato total se debe realizar previa digestión de la muestra).

- NCh 2313/20, Of 98, Decreto Supremo Nº 2557 de 1998 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Métodos de Análisis Parte 20: Determinación de Trihalometanos (se utiliza para los Triclorometano y Tetracloroeteno).

- NCh 2313/25, Of 97, Decreto Supremo Nº 37 de 1998 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales- Métodos de Análisis- Parte 25: Determinación de Metales por espectroscopía de emisión de plasma .

- NCh 2313/28, Of 98, , Decreto Supremo Nº 2557 de 1998 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Método de Análisis – Parte 28: Determinación de Nitrógeno Kjeldahl.

- NCh 2313/30, Of 99 , Decreto Supremo Nº 1159 de 1999 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Método de Análisis – Parte 30: Determinación de Selenio.

- NCh 2313/31, Of 99, Decreto Supremo Nº 1159 de 1999 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Método de Análisis- Parte 31: Determinación de benceno y algunos derivados (Tolueno y Xileno).

- NCh 2313/32, Of 99, Decreto Supremo Nº 414 de 1999 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Método de Análisis – Parte 32: Determinación de Cloruro.

- NCh 2313/33, Of 99, Decreto Supremo Nº 1159 de 1999 del Ministerio de Obras Públicas: Aguas Residuales – Método de Análisis – Parte 33: Determinación de Fluoruro.

- Metódo Cromatografía Iónica con Supresión Química de Conductividad del Eluyente, para determinar Nitrito (NO2-) y Nitrato (NO3-), según 4110 B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; 19th Ed.; APHA-AWWA-WEF; 1995.

- Método de Electrodo de Nitrato, para determinación de Nitrato (NO3-), según  4500-NO3- D. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; 19th Ed.; APHA-AWWA-WEF; 1995.

TITULO VIII

FISCALIZACION

Artículo 27º. La presente norma será fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y los Servicios de Salud respectivos, según corresponda.

TITULO IX

PLAZO DE VIGENCIA

Artículo 28º. El presente decreto, entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el  Diario Oficial.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

MARIO FERNÁNDEZ BAEZA

Ministro Secretario General de la Presidencia de la República