Profesor: Fernando Yáñez U.

Auxiliar: Ángela López N.

Pregunta Nº 1:

Se requiere diseñar una viga pretemsada para unir un tramo simplemente apoyado de 24 m. El cable que se utilizará es parabólico con excentricidad nula en los apoyos. La pérdida total de tensado se estima en un 18%. La curva idealizada tensión – deformación del acero de pretensado se indica en la figura. Las características de las cargas y los materiales son las siguientes:

- carga muerta adicional	=	6 kN/m.

- carga viva de servicio		=	18 kN/m.

- Ec					=	25 GPa.

- f’c					=	35 MPa.

Diseñe la viga PARCIALMENTE PRETENSADA (sección fisurada), usando una viga rectangular tal que h/b  2. Determine  la sección de la viga, la excentricidad, la sección del acero de pretensado y la sección del acero tradicional (no pretensado, A44-28H). Posterior al diseño, chequee la capacidad última a flexión.

1450

1750

0.008

0.067

f [MPa]



h  2b

b