RUTINAS LISP

- Rutina que despliega las coordenadas de un punto.

(defun c:dt()

(setq p1 (getpoint "\nPinche punto: "))  // solicita que el usuario entregue un punto, devuelve las coordenadas en forma de lista de tres valores reales.

(setq b (car p1))  // devuelve el primer elemento de una lista.

(setq c (cadr p1)) // devuelve el segundo elemento de una lista.

(setq d (getpoint "\nUbicacion del texto : "))  // acá se obtienen las coordenadas de la ubicación del texto.

(setq alt (getint "\nAltura de texto: ")) // se obtiene un entero , en este caso la altura del texto.

(setq sep (* 2 alt)) //se realiza una multiplicación , esta variable me permitirá dar las coordenadas exactas de tal forma que los textos no se sobrepongan.

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dx1 (+ dx sep)) //se asignan valores a las variables que serán coordenadas para el texto.

(setq f (list dx1 dy 0)) // se crea una lista.

(command "text" d alt "0" "E=")  // con el comando command puedo utilizar las funciones de autocad.

(command "text" f alt "0" (rtos b 2 4))

(setq z (* 1.7 alt ))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dy1 (- dy z)) // nuevamente se asignan valores para las coordenadas

(setq e (list dx dy1 0))

(command "text" e alt "0" "N=")

(setq sep (* 2 alt))

(setq dx (car e))

(setq dy (cadr e))

(setq dx1 (+ dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" (rtos c 2 4))

(command "circle" p1 "0.4")

)

(princ "\n Iniciar Rutina de Coord. con DT")

Esta función entrega las coordenadas este y norte de un punto. Para esto pide que se le entregue un punto, luego la ubicación del texto y la altura de este. Se hicieron algunas modificaciones para que en caso que el texto sea mas grande no quedaran encimas.

- Rutina que calcula la pendiente y entrega los puntos extremos de la línea.

(defun c:m1()

(setq dts1 (car (entsel "\nSelec. PENDIENTE 1.. "))) // la función entsel permite designar una entidad mediante un punto, devuelve una lista cuyo primer elemento es el nombre de la entidad y el segundo las coordenadas.

(setq datos1 (entget dts1)) // con entget se recupera la lista completa asociado al nombre de la entidad. Luego desde esta lista voy a obtener los valores de la linea y haci obtener la pendiente.

(setq lcen1 (cdr (assoc 10 datos1))) // busca la lista especificada , para ello debe venir de una lista de asociaciones.

(setq p1x (car lcen1))

(setq p1y (cadr lcen1))

(setq lcen2 (cdr (assoc 11 datos1)))

(setq p2x (car lcen2))

(setq p2y (cadr lcen2)) // se obtienen los puntos de la recta con las funciones car y cadr

(setq d (getpoint "\nUbicacion del texto : "))

(setq alt (getint "\nAltura de texto: ")) // se pide la ubicación del texto y la altura de este

(setq sep (* 4 alt))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dx1 (- dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" "p1x=")

(command "text" d alt "0" (rtos p1x 2 3))

(setq z (* 1.7 alt ))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dy1 (- dy z))

(setq e (list dx dy1 0))

(command "text" e alt "0" (rtos p1y 2 3))

(setq sep (* 4 alt))

(setq dx (car e))

(setq dy (cadr e))

(setq dx1 (- dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" "p1y=")

(setq d (getpoint "\nUbicacion del texto : "))

(setq sep (* 4 alt))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dx1 (- dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" "p2x=")

(command "text" d alt "0" (rtos p2x 2 3))

(setq z (* 1.7 alt ))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dy1 (- dy z))

(setq e (list dx dy1 0))

(command "text" e alt "0" (rtos p2y 2 3))

(setq sep (* 4 alt))

(setq dx (car e))

(setq dy (cadr e))

(setq dx1 (- dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" "p2y=")

(setq num (/ (- p2y p1y) 10))

(setq den (- p2x p1x))

(setq pdte (* (/ num den) 100)) // se realiza la operación para el calculo de la pendiente

(setq d (getpoint "\nUbicacion del texto : "))

(setq sep (* 2 alt))

(setq dx (car d))

(setq dy (cadr d))

(setq dx1 (- dx sep))

(setq f (list dx1 dy 0))

(command "text" f alt "0" "m=")

(command "text" d alt "0" (rtos pdte 2 2))

)

(princ "\n Iniciar Rutina de Pendiente de una Línea : M1")

Esta rutina calcula la pendiente de una recta, para esto pide que se pinche la entidad , que se den los puntos de ubicación del texto y la altura de este ultimo, el código es bastante similar al anterior excepto en el comienzo que se utilizan algunas funciones nuevas, el resto funciona bastante parecido.

- Rutinas que trabajan con las propiedades

(defun c:1()

(command "change" pause "" "p" "la" "00P" "")

)

(defun c:2()

(command "change" pause "" "p" "la" "00D" "")

)

(defun c:3()

(command "change" pause "" "p" "la" "00E" "")

)

Las rutinas anteriores permiten cambiar la capa de una entidad, esta capa debe estar creada con anterioridad.

(defun c:cc()

(command "change" pause "" "p" "lt" "continuous" "")

)

(defun c:da()

(command "change" pause "" "p" "lt" "dashed" "")

)

(defun c:by()

(command "change" pause "" "p" "lt" "bylayer" "")

)

(defun c:hi()

(command "change" pause "" "p" "lt" "hidden" "")

)

Estas cuatro rutinas permiten el cambio de tipo de línea, según el tipo de línea es la función que se usara.

Para mejorar un pocos estas rutinas se hicieron casos generales en el cual el usuario entrega el nombre de la capa o el tipo de línea y además se agrego para el color

(defun c:col()

(setq co (getint "\nnumero del color: "))

(command "change" pause "" "p" "c" co "")

) // permite cambiar el color , este debe ser entregado por algún numero.

(defun c:cap()

(setq capa (getstring "\nnombre de la capa: "))

(command "change" pause "" "p" "la" capa "")

) // permite cambiar la capa, esta debe ser creada con anterioridad

(defun c:tipol()

(setq lin (getstring "\ntipo de linea: "))

(command "change" pause "" "p" "lt" lin "")

) // permite cambiar el tipo de línea entregando el nombre de la línea

- Rutina que cambia cotas a diferentes entidades en el espacio.

(defun c:chz()

(setq sel1 (ssget)) // permite obtener un conjunto de entidades

(setq numsel (sslength sel1)) //el sslength determina el numero de entidades que obtuve con el ssget.

(setq cont 0)

(repeat numsel  // me permite hacer una secuencias mientras tenga entidades.

(setq kk (ssname sel1 cont)) // el ssname devuelve el nombre de la entidad dentro de un conjunto de entidades.

(setq datos1 (entget kk)) // luego obtengo la lista entea asociado al nombre de la entidad

(setq capa (cdr (assoc 8 datos1))) //obtengo las coordenadas con el assoc

(setq enti (cdr (assoc 0 datos1)))  //con assoc 0 obtengo el tipo de entidad.

(setq true (equal ´enti ´line)) // comparo el tipo de entidad con line. Se pretendía en este punto realizar un if de tal forma que solo en caso de que fuera línea prosiguiera evaluando los datos y borrara cualquier entidad que no fuera lineal, pero siempre hubo error de sintaxis.

(setq p1 (cdr (assoc 10 datos1)))

(setq p1x (car p1))

(setq p1y (cadr p1))

(setq p1z 0)

(setq p2 (cdr (assoc 11 datos1)))

(setq p2x (car p2))

(setq p2y (cadr p2))

(setq p2z 0)

(setq p1m (list p1x p1y p1z))

(setq p2m (list p2x p2y p2z))

(command "line" p1m p2m "")

(command "change" "l" "" "p" "la" capa "") // luego se obtienen los puntos de las rectas para ser dibujadas a cota 0 y en una capa especifica, el problema de esta rutina que los textos me generan rectas también, para eso se desea poner ese if , pero como se dijo anteriormente nunca funciono.

(setq cont (+ cont 1))

)

(command "erase" sel1 "") // con esto borro todas las entidades obtenidas con el ssget.

(redraw)

)

(princ "\n Iniciar Rutina de Compatib Altura de una Línea : chz")