CI 61Q/CI71M PRINCIPIOS DE REMEDIACION Y RESTAURACION

SEMESTRE PRIMAVERA 2007

EJERCICIO 5

Octubre 3, 2007

Problema#1

Un suelo que contiene 3% de materia orgánica en peso (foc=0.03), ha sido contaminado con un hidrocarburo que se caracteriza por un coeficiente kow=1000 y una constante de la Ley de Henry, H = 4x10-12. Se han llevado a cabo ensayos de laboratorio para obtener el valor del coeficiente de distribución Kd, para lo cual se añadió 100 mg del compuesto (soluto) a 500 g de suelo seco. Posteriormente se añadieron a la mezcla unos volúmenes de agua conocidos y se almacenaron las muestras en contenedores sin cubierta. Los resultados obtenidos a partir de los experimentos se muestran a continuación.

Tabla 1

Resultados de Pruebas de Adsorción

| Volumen (L) | Ce (g/l) |
| --- | --- |
| 1 | 11.8 |
| 2 | 10.5 |
| 3 | 9.5 |
| 4 | 8.7 |
| 5 | 8.0 |

- ¿Fue adecuado el empleo de contenedores sin cubierta, en este caso? Explicar la respuesta.

- Utilice la información disponible para determinar el valor de Kd correspondiente, expresado en m3/g. Comente sus resultados.

- Algunas referencias indican que un modelo adecuado para la estimación del Kd es el siguiente:

Kd=6.3⋅10−7⋅foc⋅kow

Según sus resultados, sería este modelo adecuado para representar el comportamiento de este hidrocarburo.

Problema#2

10 mg de 1,1,1-tricloroetano (1,1,1-TCA) se agrega a una botella cerrada de 500 mL, la que contiene 200 mL de agua y 300 mL de octanol. La botella es dejada en un agitador operado a baja velocidad por 24 horas y los fluidos son dejados para que se estabilicen. El análisis de 1,1,1-TCA en cada líquido muestra los siguientes valores: CAGUA=105 g/L y COCTANOL= 33.3 mg/L. Determine kOW y chequee el balance de masas.

Problema#3

Estime el volumen y la concentración promedio de TCE (tricloroetileno) contenida en un acuífero superficial. Utilice la información presentada en la Tabla 2 y la distribución de puntos de muestreo en la Figura 1.

Tabla 2

Concentración de TCE en Fase Líquida

| Punto Muestreo | Profundidad (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| a | 20 | 50 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| b | 10 | 30 | 65 | 50 | 20 | 0 |
| c | 180 | 300 | 350 | 150 | 50 | 0 |
| d | 340 | 650 | 700 | 300 | 150 | 30 |
| e | 60 | 90 | 110 | 70 | 35 | 10 |
| f | 30 | 55 | 70 | 25 | 0 | 0 |
| g | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| h | 15 | 25 | 30 | 20 | 5 | 0 |
| i | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| j | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Figura 1

Ubicación de Puntos de Muestreo

Problema#4

Dado los siguientes resultados, Tabla 3, de una experiencia de laboratorio (isoterma), y suponiendo que foc es igual a 0.02, calcule el valor de koc para este contaminante.

Tabla 3

Resultados Isoterma

| Concentración en fase acuosa (mg/L) | Concentración en fase sólida (mg/Kg) |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.8 |
| 0.2 | 1.6 |
| 0.3 | 2.4 |
| 0.4 | 3.2 |
| 0.5 | 4.0 |

Para el compuesto anterior, determine la fracción de contaminante que se encuentra asociada con los materiales sólidos del acuífero. Suponga una porosidad del 25%.