# EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente capítulo corresponde a la Predicción y Evaluación de los Impactos Ambientales potencialmente generados por el Proyecto de Embalse Puntilla del Viento, en sus fases de construcción, operación y abandono.

La evaluación ha sido desarrollada a partir del análisis de la situación actual del medio ambiente, descrita a través de la Línea de Base, que en conjunto con la descripción del proyecto, a través de un análisis causa – efecto, permite la identificación de los impactos ambientales positivos y negativos relevantes. La evaluación consiste en calificar los impactos positivos y negativos sobre cada elemento ambiental, sin considerar las medidas de mitigación, aplicando la metodología de calificación de impactos que se describe resumidamente a continuación.

## Metodología de evaluación de impactos

La metodología utilizada permite identificar tempranamente los impactos directos que generarán las obras o actividades del proyecto sobre los elementos ambientales presentes en el área de influencia, permitiendo la incorporación de los cambios necesarios para evitar y/o mitigar los impactos en el diseño del proyecto, a la vez que permite localizar y delimitar las zonas donde existan elementos naturales con valor ambiental alto en el área de influencia indirecta, donde se puede proponer la prohibición de realizar un determinado tipo de actividades.

La evaluación también permite la definición de una Estrategia de Manejo Ambiental que se materializa en un Plan de Medidas de Mitigación, Restauración, Compensación y Seguimiento, en aquellos sectores donde se detecten impactos relevantes, optimizando de esta forma la utilización de los recursos económicos del proyecto sin alterar la factibilidad del mismo.

Por otra parte, se debe tener presente que la orientación principal de la metodología está dirigida a centralizar los esfuerzos hacia las áreas que efectivamente presenten riesgos de impactos ambientales, considerando especialmente el área de inundación del embalse.

Las zonas donde el proyecto considera acciones y donde a la vez se reconoce la existencia de elementos con valor ambiental, se les denominan Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI) y se ubican en el Área de Influencia Directa del proyecto (AID). En dichas zonas se efectúa la calificación de los impactos ambientales y en función de su magnitud se definen las medidas de mitigación, compensación, restauración y seguimiento correspondientes, que en conjunto conforman el plan de manejo ambiental del proyecto.

El procedimiento general para la aplicación de la metodología es el que se describe en la Tabla Nº VI.1.

Tabla Nº VI.1: Secuencia de Actividades, Predicción y Evaluación de Impactos

| ACTIVIDAD | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto | - Identificación de las obras y acciones del proyecto susceptibles de causar impactos ambientales. - Localización espacial de obras y acciones. - Definición de las etapas de construcción y operación del proyecto. - Dimensionamiento físico y temporal del proyecto. |
| Caracterización del las AID y AII del proyecto (Línea de Base) | - Determinación de los componentes ambientales susceptibles de ser alterados por el proyecto. - Descripción de los componentes ambientales a través de indicadores y/o parámetros específicos. |
| Identificación de Impactos | - Determinación de las relaciones causa – efecto entre acciones y/u obras del proyecto y factores y elementos ambientales potencialmente afectados. - Definición del impacto ambiental potencial. |
| Definición de las Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI) | - Localización de los cambios probables de los indicadores y variables de los factores en el Área de Influencia Directa. - Definición de las Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI) con su cartografía asociada. |
| Calificación de los Impactos en las ZPI | - Determinación del Valor Ambiental del Elemento (VAE) según ZPI para cada componente ambiental. - Cálculo del Índice de Calificación Ambiental (ICA) para cada impacto ambiental. - Jerarquización de los impactos ambientales (ordenamiento por magnitud del ICA) para la posterior definición del correspondiente plan de medidas. |
| Definición de las Zonas de Restricción Ambiental | - Localización de las zonas de sensibilidad ambiental en el Área de Influencia Indirecta. - Definición de las Zonas de Restricción para un conjunto determinado de actividades. |

Una descripción completa de la metodología de calificación de impactos ambientales se presenta en el Anexo D.1.

## Identificación de impactos ambientales

La identificación de impactos ambientales se realiza a partir de un análisis causa-efecto entre las acciones del proyecto y los componentes ambientales donde potencialmente se producen los efectos de dichas acciones.

La metodología de identificación corresponde a un proceso estructurado donde se analiza cada una de las acciones relevantes del proyecto versus los componentes del medio, asegurando de este modo el estudio de todos los impactos posibles.

En la Tabla Nº VI.2 se presenta la matriz de identificación, donde en las filas se incluye el listado de las acciones del proyecto que se consideran relevantes, desde el punto de vista ambiental, y en las columnas los impactos ambientales asociados a cada componente ambiental.

Tabla Nº VI.2: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

| ACCION / COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  | MEDIO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIO BIÓTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL |  |  |  |  | MEDIO CONSTR. Y ASPEC. TERRITO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CM | CA | RV |  | G |  | E | H |  |  | CA | FVT |  | FT |  |  | FA |  |  |  |  | P |  |  |  | Aq | US | I |
|  |  |  |  | Cambios en las variables Metereologicas | Alteración de la calidad del aire | Aumento de los niveles básales de presión sonora | Deterioro de viviendas | Alteración morfología fluvial | Inestabilidad de laderas | Pérdida de suelo | Alteración del régimen hidrológico | Generación de vectores sanitarios y lodos | Cambio en la mecánica fluvial del río | Alteración de la calidad del agua | Pérdida de vegetación | Cambio en la composición de especies | Pérdida de hábitat | Cambio en riq., comp. y div. de esp. | Resg. de pobl. y reduc. de amenazas | Pérdida de ejemplares | Cambio de hábitat por incre. de sedimentos | Alteración hábitat por cambio de caudales | Mejoram. de hábitat por embals.o de agua | Cambio en la composición de especies | Fragmentación visual del paisaje | Modificación o desap. de elementos | Modificación patrones visuales | Incorporación elementos al paisaje | Pérdida sitios arqueológicos | Cambio uso de suelo | Pérdida de infraestructura y equipamiento |
| ETAPA | Construcción | Actividades previas | Contratación de mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Expropiaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Relocalización de población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción de vías de acceso a faenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalación y operación de faenas | Oficinas de administración en terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Campamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios estacionamiento de vehículos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios almacenamiento de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sitio almacenamiento de lubricantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Estanque almacenamiento de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taller de mantención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yacimientos, extracción y procesamiento de material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plantas de áridos y de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presa y canales | Despeje de vegetación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Const. de obras de desviación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desviación de cauce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perforaciones y tronaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Excavación zona emplazamiento de la presa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operación de maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción del muro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción de obras complementarias al muro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transporte | Materiales de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material de relleno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiales peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Insumos y residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Operación |  | Presencia del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entrega de agua para riego (operación presa y canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantención de obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abandono |  | Faenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obras del embalse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Caminos de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACCION / COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  | MEDIO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Asentamientos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dism. Cali. de ser. de carretera | Mejoramiento de los ingresos de las flias | Aumento riesgo por accidentes | Aumento conflictividad social | Aumento presión servicios sanitarios | Pérdida de conectividad y aislamiento | Aumento corriente migratorias | Alt. Patrones de distr. Espacial de sitios | Aumento corriente migratorias en hijos | Ruptura de vínculos familiares | Dificultad de acceso a lugares de culto | Aumento de transtornos depresivos | Pérdidas de redes y vínculos insti. | Pérdida de vínculos societales | Incremento pot. De conflictos intra. | Mejoramientondel patrimonio de flias. | Mejoramiento diversi. de fuentes laborales | Mejoramient condiciones sanitarias | Reducción de ingresos familiares | Pérdida de derechos privilegiados | Péridia de actividad económica | Pérdida de ingre. por otras produciones | Reducción de ingresos en filias relo. | Incremento del valor inmobiliario | Flias. Residentes pierden sus viviendas | Mejoramiento material viviendas | incorporación fuente de riesgo accidentes |
| ETAPA | Construccción | Actividades previas | Contratación mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Expropiaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Relocalización de población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción de vías de acceso a faenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalación y operación de faenas | Oficinas de administración en terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Campamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios estacionamiento de vehículos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Patios almacenamiento de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sitio almacenamiento de lubricantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Estanque almacenamiento de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Taller de mantención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yacimientos, extracción y procesamiento de material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plantas de áridos y de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presa y canales | Despeje de vegetación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Const. de obras de desviación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desviación de cauce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perforaciones y tronaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Excavación zona emplazamiento de la presa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Operación de maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción del muro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Construcción de obras complementarias al muro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transporte | Materiales de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material de relleno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiales peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Insumos y residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Operación |  | Presencia del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entrega de agua para riego (operación presa y canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantención de obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abandono |  | Faenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obras del embalse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Caminos de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Calificación de impactos ambientales

La calificación de impactos ambientales se realiza para definir la magnitud de los impactos, con el propósito de diseñar un plan de manejo ambiental para el proyecto, que permita su ejecución con el mínimo impacto ambiental posible.

### Identificación de Zonas de Probabilidad de Impactos

#### Medio Físico

##### Clima y meteorología

###### Identificación de impactos

Cambio en variables meteorológicas

Este impacto se asocia a la etapa de operación, a través de la acción de llenado del embalse. Este cambio podría afectar las variables de temperatura, humedad y presencia de niebla, modificando las condiciones naturales existentes en el lugar.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos

El criterio utilizado para la identificación de la ZPI sobre el clima y la meteorología local se basa en que la presencia del embalse generará un cambio en algunas variables meteorológicas a nivel local (humedad relativa, temperatura y vientos), en el entorno inmediato del futuro cuerpo de agua. En la Tabla Nº VI.3 se presenta la identificación de ZPI para este factor ambiental y en la Figura Nº VI.1 del Anexo D.2, se presenta su ubicación.

Tabla Nº VI.3: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Clima y Meteorología

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Componentes Ambientales Característicos de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación | Zona comprendida por el área de inundación más una franja perimetral que cubre hasta la cota 1.275 m.s.n.m. aprox. | F-101 | zona de inundación del embalse. | Esta zona se caracteriza por presentar una temperatura media anual, cercana a la zona de la presa de 15.2 ºC con mínimos de 9.9 ºC y máximos de 27.0 ºC. |

Fuente: Elaboración propia

##### Calidad de aire

###### Identificación de impactos

Alteración en la calidad del aire

Este impacto se asocia a la etapa de construcción del proyecto y es generado principalmente por las siguientes acciones: Movimientos de tierras (excavaciones, yacimientos), extracción y manejo de áridos, circulación de camiones y otros vehículos, construcción del muro del embalse y de obras anexas, actividades que serán desarrolladas principalmente en la zona de inundación del embalse.

La identificación de impactos sobre la calidad de aire se realiza con dos criterios principales, que consisten en:

- Definir la alteración de la calidad de aire en si misma, independiente de los efectos o impactos secundarios que pueda generar sobre otros componentes ambientales, y

- Determinar sub zonas de probabilidad de impacto en función de la presencia de población que pudiera verse directamente afectada debido a la alteración de la calidad del aire.

###### Determinación de Zonas de Probabilidad de Impactos

La identificación de las zonas de probabilidad de impacto para el factor ambiental calidad de aire, relacionada al emplazamiento de viviendas ubicadas en las cercanías de las zonas de yacimientos, obras de construcción del muro y los caminos, se  consideró una distancia de emplazamiento inferior a 240 m, espacio en el cual el levantamiento de partículas en suspensión podría generar molestias sobre las personas y/o interferir con el desarrollo normal de sus actividades.

Para la identificación de las ZPI de este factor ambiental se utilizaron los mismos criterios empleados para identificar los impactos sobre el factor ruido y vibraciones, asumiendo que en el caso de la calidad de aire el criterio es conservador, en cambio en el caso de ruido, la distancia fue determinada mediante modelación.

En la Tabla Nº VI.4 se presenta la identificación de ZPI para este factor ambiental y en la Figura Nº VI.2 del Anexo D.2, se presenta la ubicación de cada una de ellas.

Tabla Nº VI.4: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Calidad de Aire

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Caracterización de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Yacimientos (extracción de áridos) | F-201 | Grupos de viviendas ubicadas a un costado del río Aconcagua, a una distancia de emplazamiento inferior a 240 m de los yacimientos de extracción de áridos. | Sector 1º Quebrada |
|  |  | F-202 |  | Sector Chacayes |
|  |  | F-203 |  | Sector Río Colorado |
|  |  | F-204 |  | Sector Los Peumos |
|  |  | F-205 |  | Sector Villa Aconcagua |
|  |  | F-206 |  | Sector Vilcuya |
|  | Área de construcción del Muro | F-207 | Viviendas ubicadas cercanas a la zona de construcción del muro, considerando un buffer de 240 m desde el perímetro de las obras. | Sector Vizcachas |

Fuente: Elaboración propia

##### Ruido y Vibraciones

###### Identificación de impactos

Aumento de los niveles básales de presión sonora

Este impacto se asocia a la etapa de construcción, a través de las actividades de tronaduras y circulación de camiones y maquinaria pesada. El desarrollo de estas actividades, generarán un aumento en los niveles básales de presión sonora en el área de influencia directa del proyecto generando ruidos molestos para las familias localizadas en zonas aledañas a las obras.

Deterioro de viviendas

Este impacto se asocia a la etapa de construcción, a través de las actividades de tronaduras, circulación de camiones y maquinaria pesada que generan el aumento de vibraciones en los sectores aledaños. Con el desarrollo de estas actividades, las viviendas de adobe emplazadas en el sector ser verán afectadas por dichas actividades.

###### Definición de Zonas de Probabilidad de Impactos

En la determinación de las ZPI asociadas a la presencia de viviendas se consideró un distanciamiento inferior a 240 m como zona de seguridad, respecto de los yacimientos de extracción de áridos y flujo de camiones. Este distanciamiento fue determinado a través de una modelación matemática de la propagación del ruido en relación al cumplimiento de la normativa vigente. El estudio específico con los resultados de las mediciones, análisis y resultados se presenta en el Anexo D.3. En la Tabla Nº VI.5 se presenta la identificación de las ZPI para este factor ambiental y en la Figura Nº VI.3 del Anexo D.2, se presenta la ubicación de cada una de ellas.

Tabla Nº VI.5: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Ruido y Vibraciones

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Caracterización de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Yacimientos de extracción de áridos | F-301 | Grupos de viviendas ubicadas a un costado río Aconcagua, que tengan un distanciamiento inferior a 240 m de las obras de extracción de áridos. | Sector 1º Quebrada |
|  |  | F-302 |  | Sector Chacayes |
|  |  | F-303 |  | Sector Río Colorado |
|  |  | F-304 |  | Sector Los Peumos |
|  |  | F-305 |  | Sector Villa Aconcagua |
|  |  | F-306 |  | Sector Vilcuya |
|  | Área de construcción del Muro | F-307 | Viviendas ubicadas cercanas a la zona de construcción del muro, que tengan un distanciamiento inferior a 240 m de las obras. | Sector Vizcachas |

Fuente: Elaboración propia

##### Geología

No se identificaron ZPI sobre este factor ambiental.

##### Geomorfología

###### Identificación de impactos

Alteración morfología fluvial

Este impacto se genera por las actividades de extracción de áridos en el cauce del río Aconcagua en la etapa de construcción y por la presencia del embalse en la etapa de operación. La extracción de áridos significará una intervención directa sobre el cauce, mientras que el embalsamiento provocará un cambio en la velocidad de escurrimiento de las aguas en la zona de inundación y un cambio en el arrastre de sedimentos aguas abajo del muro.

Inestabilidad de laderas

Este impacto corresponde a la alteración de la topografía del terreno afectada por las obras del proyecto, en este caso en particular por la presencia del embalse en la etapa de operación. Este impacto implica la generación de escurrimiento superficial difuso y concentrado (cárcavas y surcos de erosión) por escurrimiento laminar de la ladera norte del embalse, la cual presenta bloques de transito, alta pendiente, material parental rugoso y meteorizados.

Cabe mencionar, que la ladera sur del embalse cuenta con una medida antrópica, como es el canal Chacabuquito, el cual permite que no se genere dicho impacto.

###### Identificación de Zonas de Probabilidad de Impactos

En la Tabla Nº VI.6 se presenta la identificación de ZPI para este factor ambiental y en la Figura Nº VI.4 del Anexo D.2 se presenta la ubicación de cada una de ellas.

Tabla Nº VI.6: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Geomorfología

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Caracterización de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Río Aconcagua | F-501 | Zona del río Aconcagua, afectado por acciones de desvío de cauce y extracción de material, debido a las actividades de extracción de material. | Cauce del río Aconcagua, en la zona de inundación. |
| Operación | Río Aconcagua | F-501 | Zona del río Aconcagua, afectado por acciones de alteración del cauce, producto de la presencia del embalse. |  |
|  | Río Aconcagua | F-502 | Zona del río Aconcagua entre el sector del muro y la confluencia con el río Putaendo. | Cauce del río Aconcagua, aguas abajo del muro. |
|  | Ladera norte embalse | F-503 | Ladera Norte embalse, afectada por la alteración de la topografía del terreno, producto de la presencia del embalse. | Ladera norte embalse Puntilla del Viento con mayores pendientes, en zona de inundación. |

Fuente: Elaboración propia

##### Edafología

###### Identificación de impactos

Pérdida de suelo

Este impacto se asocia a la etapa de construcción en situaciones puntuales de establecimiento de caminos para acceso, instalación de faenas y principalmente con la etapa de operación, a través de la acción de llenado o inundación del embalse. Esta pérdida de suelo se genera en las distintas unidades descritas en la Línea Base respecto de la Clase de Uso de cada unidad. En forma general los suelos impactados corresponden a las Clases IV, VI, VII y VIII.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos (ZPI)

- ZPI- F601: Clases de Suelo IV

Estas ZPI corresponden a sectores cuyas características están dadas por pendientes moderadas, con relieves moderadamente ondulados y fragmentados, suelos delgados y pedregosidad superficial y subsuperficial, en posición de piedmont de orígenes aluvio culuviales, coluviales y aluviales, estos últimos representados por terrazas de poco desarrollo. La superficie total afectada en la zona de inundación del embalse, corresponde a 88,63 has, correspondiendo a un 22,82% del total de suelo afectado.

- ZPI- F602: Clases de Suelo VI, VII y VIII

Estas zonas corresponden a las partes medias altas de las laderas de la cuenca afecta, las principales limitantes edáficas están dadas por la pendiente y el escaso desarrollo de perfil edáfico. Las condiciones de pedregosidad y afloramientos rocosos generalmente son altas en estas situaciones.

En la tabla siguiente se presentan la superficie afectada en el área de inundación

Tabla Nº VI.7: Superficie por capacidad de uso en área de inundación

| Capacidad de Uso | Superficie hectáreas | Porcentaje % |
| --- | --- | --- |
| VI | 82,01 | 27,35 |
| VII | 67,25 | 22,43 |
| VIII | 150,56 | 50,22 |
| Total | 299,82 | 100,00 |

Fuente: Elaboración propia

En virtud de las acciones del proyecto y las características del medio físico: edafología, se determinaron dos ZPI.

En la Figura Nº VI.5 del anexo D.2, se presentan las ZPI correspondientes a Edafología.

Tabla Nº VI.8: Identificación de las ZPI para el Factor Ambiental Edafología

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI F | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Caminos de acceso al sector de emplazamiento del muro e instalación de faenas. | F-601 | Clase de suelo IV ubicada en las condiciones de pendiente moderada asociados a las zonas de piedmont aluvial y en parte coluvial de las caja del río Aconcagua y en quebradas secundarias afluentes. |
|  |  | F-602 | Clases de Suelo VI, VII y VIII zonas de ladera en ambos márgenes de la cuenca del río Aconcagua. |
| Operación | Sectores afectos a inundación. | F-601 | Clase de suelo IV ubicada en las condiciones de pendiente moderada asociados a las zonas de piedmont aluvial y en parte coluvial de las caja del río Aconcagua y en quebradas secundarias afluentes. |
|  |  | F-602 | Clases de Suelo VI, VII y VIII zonas de ladera en ambos márgenes de la cuenca del río Aconcagua. |

Fuente: Elaboración propia

##### Hidrología

###### Identificación de Impactos

Alteración en el régimen hidrológico del cauce

Este impacto corresponde a las variaciones en el caudal debido a la presencia del proyecto, afectando sensiblemente al río Aconcagua en el tramo entre el muro del embalse y la descarga del canal Chacabuquito y entre este punto y la confluencia con el río Putaendo, por una variación de la altura de la columna de agua.

Generación de vectores sanitarios y lodos malolientes

Las fluctuaciones del embalse originarán en las zonas de menor profundidad playas con depositación de residuos sobrenadantes, como palos, cortezas, espumas y sedimentos, especialmente en la cola del embalse, las cuales atraerán vectores como mosquitos, aves y además de la generación de lodos malolientes.

Cambio en la mecánica fluvial del río

El arrastre de sedimentos aguas arriba de la presa será retenido en la zona de embalsamiento, aunque las obras contemplan un desagüe de fondo que permitirá vaciar el embalse en 2 meses, pero que será de operación eventual. Lo anterior cambiará la situación de la mecánica fluvial del río aguas abajo de la presa, hasta una distancia tal que logre un equilibrio con el arrastre del resto de la cuenca en el río.

###### Definición de Zonas de Probabilidad de Impactos

La identificación de las ZPI para este factor ambiental se realizó a partir de la ubicación de las obras que producirán una alteración directa sobre el cauce del Río Aconcagua.

Se definieron 3 ZPI de acuerdo a la descripción que se presenta en la . En la Figura Nº VI.6 del Anexo D.2 se presenta la ubicación de cada una de ellas.

Tabla Nº VI.9: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Hidrología

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Caracterización de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación | Zona de inundación del embalse | F-701 | Tramo del río Aconcagua inundado | Cauce natural del río Aconcagua |
|  | Río Aconcagua | F-702 | Tramo del Río Aconcagua, comprendida entre la zona del muro del embalse y la descarga del canal Chacabuquito aguas abajo del muro |  |
|  |  | F-703 | Tramo del Río Aconcagua desde el muro hasta la confluencia con el Río Putaendo. |  |

Fuente: Elaboración propia

##### Hidrogeología

No se identificaron impactos significativos sobre este factor, esto se puede argumentar debido al siguiente análisis:

###### Relación de aguas subterráneas con embalses de superficie

Según Custodio-Llamas (2001), los embalses pueden influenciar el régimen de los acuíferos conectados a él. El efecto en los niveles del acuífero tiene dos componentes:

Componente debido a las oscilaciones en el embalse.

Componente debido a la recarga o descarga natural o artificial que recibe el acuífero (lluvias, bombeos, evapotranspiración, etc.)

En un acuífero libre, el tiempo puede intervenir de forma muy importante por el efecto del almacenamiento dentro del propio acuífero. Además, en un acuífero libre influyen la infiltración y la evapotranspiración.

Los efectos que pueden producir estos cambios varían desde la creación de problemas de drenaje o salinización de los suelos (Abutaliev et alt., 1962) a la alimentación inducida de acuíferos por el efecto de embalse (Compte y Custodio, 1969), o a la producción de fenómenos de inestabilidad de laderas, especialmente en los desembalses rápidos, debido a que las presiones intersticiales tardan en disiparse (Del Campo, 1969; Müller, 1964)

###### Hidrogeología en sector del embalse

En el sector de emplazamiento del embalse, no se cuentan con antecedentes de esta temática. Sin embargo, se describen algunos puntos en la Geología, las cuales se describen a continuación.

En el área de estudio las rocas presentes corresponden a rocas estratificadas de las formaciones Abanico y Farellones. Ambas se encuentran plegadas e instruidas por rocas graníticas y numerosos diques y filones mantos. Existiendo además sedimentos cuaternarios no consolidados (suelos), de diversos orígenes, que cubren superficialmente gran parte de las unidades geológicas anteriores. Estos sedimentos cuaternarios corresponden a depósitos aluviales, fluvioglaciales, flujos de barro y morrenas antiguas, depósitos aluviales modernos y depósitos de escombros de falda, coluviales y rellenos artificiales.

Los rellenos fluviales ocupan 4 niveles distintos a saber: el lecho del río, una terraza inferior a la cota 970 msnm, una terraza intermedia al nivel 980 msnm y otra a la cota 1030 las que alcanzan espesores medios de no más de 10 m. El material que las forma corresponde a gravas arenosas densas, por lo que será necesario remover para fundar la presa.

###### Efectos

En único efecto que podría provocar la presa sobre la hidrogeología, directamente aguas abajo del embalse, es la alimentación inducida del acuífero. Sin embargo, según los antecedentes anteriores, la potencia del relleno aluvial (unidad acuífera) es mínima (menor a 10 m), y los gradientes del acuífero y del río en esta zona son muy altos. Además, dada la estrechez del acuífero y del río, y del gradiente del acuífero, la interacción río acuífero es muy alta, produciéndose que el acuífero alimente el río, es decir, que el agua subterránea emerja antes de llegar a la zona del valle.

Esta situación se produce en los escenarios sin y con proyecto, por lo tanto, no se prevén impactos significativos. En caso de producirse impactos menores, los niveles piezométricos del acuífero se elevarían, siendo positivo para la mayoría de los pozos de abastecimiento de agua.

Según los antecedentes entregados en el capítulo III.1.8, existen derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas solicitados y constituidos en el sector de aguas abajo de la presa.

##### Calidad de agua

###### Identificación de impactos

Alteración de la calidad del agua

Este impacto corresponde a las variaciones en la calidad de aguas del río Aconcagua debido a la presencia del proyecto, afectando sensiblemente al río, en la zona de inundación y el tramo entre el muro del embalse y la confluencia con el río Putaendo, debido a las actividades asociadas a la construcción de la presa y la extracción de áridos en la etapa de construcción, y la presencia del embalse en la etapa de operación.

En condición normal el embalse entregará agua con calidad para diversos usos cumpliendo la norma NCh 1333Of78 mod 97, considerando que a futuro la calidad de los cursos afluentes debiera mejorar por la aplicación del DS 90/2000 MINSEGPRES.

Por otra parte, la calidad del agua puede verse afectada, debido a la descomposición de la materia orgánica y electos químicos presentes en el embalse. La cubierta vegetal que quede bajo el embalse entrará en un proceso de descomposición, el cual en una primera instancia será aeróbico, por lo cual consumirá el oxígeno del fondo del embalse, transformándose en un ambiente que no presentará condiciones para la existencia de la vida. En una segunda fase comenzará la descomposición anaeróbica con la producción de gases H2S, NH4, CO2 y CH4, elementos corrosivos y tóxicos para la vida animal y vegetal, con fuertes olores a putrefacción y posible llegada de vectores como mosquitos.

La descomposición adicionará alimento, en forma de nutrientes para que proliferen microorganismos protozoarios, los cuales existirán mientras exista este nutriente en el agua. Es muy posible que este efecto no sea mayor, debido a que el embalse se cargará y descargará anualmente (ciclo anual), sin embargo, se prevé que existirán ciertos bolsones de concentración de contaminantes, donde se den las condiciones de mala ventilación.

La adición de nutrientes como nitratos, fosfatos y potasio no se considera de importancia debido a que no existe una intensa actividad agrícola aguas arriba.

La detención acumulación en el embalse, producirá potencial cambios en la temperatura del agua, donde la radiación solar sobre la superficie del agua, así como las corrientes convectivas de aire influirán en un leve calentamiento del agua de algunos grados más que el agua entrante. Este cambio, originará un mayor índice de ocurrencia de humedad en el ambiente inmediato, siendo más palpable en las madrugadas, atardeceres y en días húmedos del otoño e invierno, cuando la temperatura de bulbo seco se aproxime a la de bulbo húmedo en el diagrama psicrométrico.

Por otra parte, se esperan cambios en la calidad del agua bajo el muro, producto de las descargas de sedimentos y aguas corrosivas desde el fondo de la columna de agua, lo cual sucederá en períodos programados de mantención de la central, la que normalmente se realiza cuando el volumen de sedimentos llega hasta cierta cota, en que el volumen muerto llega a ser importante. Durante esta operación, es esperable que la calidad del agua no cumpla la norma NCh 1333 of.78 Mod.87, por lo cual no podrá hacerse uso de ella.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos (ZPI)

La identificación de las ZPI para este factor ambiental se realizó a partir de las obras que generan una alteración directa sobre el cauce del Río Aconcagua.

Se identificaron 3 ZPI de acuerdo a la descripción que se presenta en la Tabla Nº VI.10 En la Figura Nº VI.7 del Anexo D.2, se presenta la ubicación de cada una de ellas.

Tabla Nº VI.10: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Calidad de Agua

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Zona de extracción de áridos | F-901 | Tramo del río Aconcagua donde se realizarán actividades de extracción de áridos en el área de inundación. |
|  | Zona construcción del muro | F-902 | Tramo del Río Aconcagua, comprendido entre la zona del muro del embalse hasta la descarga a Chacabuquito |
| Operación | Sectores afectos a inundación | F-901 | Tramo del río Aconcagua inundado |
|  | Río Aconcagua | F-902 | Tramo del Río Aconcagua, comprendido entre la zona del muro del embalse hasta la descarga de canal Chacabuquito |
|  |  | F-903 | Tramo del Río Aconcagua desde canal Chacabuquito hasta la confluencia con el Río Putaendo. |

Fuente: Elaboración propia

#### Medio Biótico

##### Flora y vegetación terrestre

###### Identificación de impactos

Pérdida de vegetación

Este impacto se asocia a la etapa de construcción del proyecto debido a las faenas relacionadas al despeje de la vegetación producto de la construcción de vías de acceso, instalación de faenas, emplazamiento de empréstitos y botaderos. Sin embargo, el mayor impacto sobre este componente se encuentra relacionado con la etapa de operación del proyecto debido al proceso de inundación.

En términos generales, el proyecto generará un impacto negativo debido a la pérdida de vegetación. El impacto se refiere fundamentalmente a que la ejecución del proyecto involucra una serie de actividades de construcción que afectarán negativamente el medio con efectos directos sobre la vegetación.

Cambio en la composición de especies

Al momento de la construcción y debido al aumento de la cota de agua sobre las laderas adyacentes al embalse se proyecta que ocurrirá un cambio en la composición de las especies asociadas a la fluctuación de la cota de aguas. Este cambio se traduce en la aparición de especies adaptadas a cambios en la napa freática como especies del género Populus y Salix.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI)

En virtud de las acciones del proyecto y las características del medio biótico: flora y vegetación terrestre, se determinaron cinco ZPI que se describen en la .

En la Figura Nº VI.8 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.11: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Flora y Vegetación Terrestre

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Zona de emplazamiento del muro y de obras anexas. | B-101 | Área de fondo de quebrada asociada al río Aconcagua, correspondiente a la Unidad Vegetacional I-U39. |
|  |  | B-102 | Ladera norte de la cuenca del río Aconcagua, la unidad más representativa de esta zona corresponde a las unidad I-U38, correspondiente a afloramientos rocosos. |
|  |  | B-103 | Ladera sur de la cuenca del río Aconcagua, cuya composición y estructura se encuentra representada en la Unidad Vegetacional I-U44 |
| Operación | Sectores afectos a inundación. | B-104 | Área de fondo de quebrada asociada al río Aconcagua, sus Unidades Vegetacionales más representativas corresponden a I-U43, I-U57, I-U10. |
|  |  | B-105 | Ladera norte de la cuenca del río Aconcagua, cuya composición y estructura se encuentra asociada a los cambios de pendiente y exposición. Esta unidad se relaciona con formación arbustiva clara correspondiente a la unidad I-U38. |
|  |  | B-106 | Ladera sur de la cuenca del río Aconcagua, cuya composición y estructura se encuentra asociada a una mayor radiación solar generando condiciones de mayor aridez. Asociada con la unidad I-U54. |
|  |  | B-107 | Vegetación asociada a las quebradas afluentes del río Aconcagua: Primera quebrada, estero Los Chacayes, río Colorado por la ribera norte; quebrada Los Maquis, quebrada La Leonera, estero Vilcuya y quebrada Los Bagres por la ribera sur. |

Fuente: Elaboración propia

ZPI-B101: Unidad Vegetacional I-U39 fondo de quebrada

Zona correspondiente al área de intervención directa por la obras por construcción del muro del embalse a desarrollarse en la Unidad Vegetacional I-U39 fondo de quebrada, esta unidad se caracteriza por presentar una asociación vegetal asociada a la caja de río la cual se encuentra muy alterada debido a la gran cantidad de casas particulares y parcelas con cultivos agrícolas insertos en esta formación. Se observan grandes ejemplares dispersos o formando cortinas cortavientos, entre los cuales destacan Eucalyptus globulus, Populus sp, Salix babilonica, Salix humboldtiana, Quillaja saponaria y Maytenus boaraia entre otros. En sectores se ha desarrollado un denso matorral dominado por Rubus ulmifolius (Zarzamora), Baccharis linearis (Romerillo), Gymnophyton isatidicarpum y  Muehlenbeckia hastulata (Quilo) con alturas de 2 a 4 metros y cobertura de 25 a 50%. En el estrato herbáceo es posible observar a Cortaderia rudiuscula (Cola de zorro).

Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional I-U38

Zona correspondiente a la franja de intervención directa del muro sobre la vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional I-U38. Esta franja de intervención se considera desde el fondo de quebrada hasta la cota de inundación máxima. La vegetación a intervenir corresponde a un estrato de Colliguaya odorifera (Colliguay), Proustia cuneifolia (Huañil), Baccharis linearis (Romerillo) y Kageneckia oblonga (Bollén) con alturas entre 1 y 2 metros y cobertura de 25 a 50%. Las especies acompañantes en este estrato son Acacia Caven (Espino), Cestrum parqui (Palqui), Solanum ligustrinum (Tomatillo), Nicotiana acuminata (Tabaco silvestre), Xanthium spinosum, Adesmia arborea, (Espinillo), Echinopsis chiloensis, Schinus polygama (Huingán), Trevoa quinquenervia (Talguén), Puya berteroana, Adesmia arbórea y Porlieria chilensis (Guayacán). El estrato herbáceo presenta alturas entre 0 y 0.5 metros y cobertura de 15 a 25% donde aparecen Ammi visnaga (Visnaga), Hirschfeldia incana, Eschscholzia californica (Copa de oro), Marrubium vulgare (Toronjil cuyano) y Centaurea solstitialis  (Abrepuño amarillo).  Se observan ejemplares de Quillay en forma aislada  con alturas entre 4 y 8 metros.

ZPI-B103: Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional I-U44

Zona correspondiente a la franja de intervención directa del muro sobre la vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional I-U44. Esta franja de intervención se considera desde el fondo de quebrada hasta la cota de inundación máxima por la ribera sur del río Aconcagua. La vegetación a intervenir corresponde a un estrato de Colliguaya odorifera (Colliguay), Schinus polygama (Huingán), Echinopsis chiloensis  con alturas de 1 a 2 metros  y cobertura de 25 a 50%. Las especies acompañantes son Quillaja saponaria (Quillay),  Baccharis pingraea (Chilquilla), Proustia cuneifolia (Huañil), Puya berteroana, Porlieria chilensis (Guayacán), Maytenus boaria (Maitén) y Prosopis chilensis (Algarrobo).

ZPI-B104: Área de intervención directa asociada a la inundación

Zona correspondiente al área de intervención directa asociada a la inundación una vez que comience la operación del embalse. Esta zona abarca la totalidad de la caja del río representada por 18 Unidades Vegetacionales, las cuales en forma general se caracterizan por presentar  una asociación vegetal muy alterada debido a la gran cantidad de casas particulares y parcelas con cultivos agrícolas insertos en esta formación. Respecto de las formaciones vegetales se puede distinguir un estrato arbustivo en donde alternan en dominancia Rubus ulmifolius (Zarzamora), Otholobium glandulosum (Culén), Baccharis pingraea, Baccharis linearis (Romerillo) y Muehlenbeckia hastulata (Quilo) con alturas de 2 a 4 metros y cobertura de 25 a 50%.

ZPI-B105: Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera norte del río Aconcagua

Zona correspondiente al área de intervención directa por la inundación de la vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera norte del río Aconcagua. Esta superficie de intervención se considera desde el área de muro hasta el fin de la superficie de inundación (cola del embalse). La vegetación a intervenir corresponde a un estrato de Colliguaya odorifera (Colliguay), Proustia cuneifolia (Huañil), Baccharis linearis (Romerillo) y Kageneckia oblonga (Bollén) con alturas entre 1 y 2 metros y cobertura de 25 a 50%. Las especies acompañantes en este estrato son Acacia Caven (Espino), Cestrum parqui (Palqui), Solanum ligustrinum (Tomatillo), Echinopsis chiloensis (quisco), Nicotiana acuminata (Tabaco silvestre), Xanthium spinosum, Adesmia arborea, (Espinillo), Echinopsis chiloensis, Schinus polygama (Huingán), Trevoa quinquenervia (Talguén), Puya berteroana, Adesmia arbórea y Porlieria chilensis (Guayacán). Se observan ejemplares de Quillay en forma aislada  con alturas entre 4 y 8 metros. Respecto de las Unidades con presencia de especies en categoría de conservación (algarrobo y guayacán), según la descripción realizada por la Línea Base, estas especies se encuentran en las Unidades: I-U15, I-U24 y I-U38.

ZPI-B106: Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera sur del río Aconcagua

Zona correspondiente al área de intervención directa por la inundación de la vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera sur del río Aconcagua. Esta superficie de intervención se considera desde el área de muro hasta el fin de la superficie de inundación (cola del embalse). La vegetación a intervenir corresponde a un estrato de Colliguaya odorifera (Colliguay), Schinus polygama (Huingán), Echinopsis chiloensis  con alturas de 1 a 2 metros  y cobertura de 25 a 50%. Las especies acompañantes son Quillaja saponaria (Quillay),  Baccharis pingraea (Chilquilla), Proustia cuneifolia (Huañil), Puya berteroana, Porlieria chilensis (Guayacán), Maytenus boaria (Maitén) y Prosopis chilensis (Algarrobo). La Unidad Vegetacional con presencia de especies en categoría de conservación corresponden a I-U44.

ZPI-B107: Quebradas afluentes al río Aconcagua

Zona correspondiente a la parte alta de las quebradas afluentes al río Aconcagua. Estas quebradas corresponden a: Primera quebrada, estero Los Chacayes, río Colorado por la ribera norte; quebrada Los Maquis, quebrada La Leonera, estero Vilcuya y quebrada Los Bagres por la ribera sur. Estas áreas presentan asociaciones vegetales de mayor cobertura y desarrollo de la vegetación producto de mejores aportes hídricos. La vegetación se encuentra definida por el cauce del agua identificándose un estrato arbustivo denso de Aristotelia chilensis (Maqui) y Rubus ulmifolius (Zarzamora) con alturas de 2 a 4 metros y cobertura de 50 a 75%. En lo que se refiere a la cobertura arbórea, ésta presenta dos estratos donde dominan Populus sp, Quillaja saponaria (Quillay) y Salix babilonica (Sauce llorón), con alturas entre 8-12 y 20 a 30 metros y coberturas de 25 a 50% y 5 a 15% respectivamente. Las Unidades Vegetacionales con especies en categoría de conservación (Porlieria chilensis) en estas áreas son: I-U45, I-U63, I-U64 y I-U77.

##### Fauna Terrestre

###### Identificación de impactos

Pérdida de hábitat

Este impacto podría ocurrir en las áreas de empréstitos y en toda el área de inundación. Las actividades en las zonas de empréstitos cambiarán las condiciones que permiten a las poblaciones de especies establecerse y mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, cambiarán las condiciones de cobertura vegetal, pendientes, composición de especies vegetales, entre otros. La duración del impacto dependerá de la ubicación definitiva del área de empréstitos, ya que sí éstas áreas se localiza fuera del área de inundación el impacto durará solo durante la etapa de construcción.

Por otra parte, en el área de inundación se perderán, parcial y completamente, espacios que son habitados por varias especies, incluidas amenazadas y endémicas. El impacto sobre ésta área será permanente.

Cambio en la riqueza, composición y diversidad de especies

La alteración de las condiciones locales, provocando la pérdida y generación de hábitat, favorecería una colonización por nuevas especies y, reducción y aumento de poblaciones de otras especies. Así, la zona donde se establecerá el proyecto experimentará un cambio en la riqueza, en la composición y en la diversidad de las especies de fauna. Este impacto se generará en todas las etapas del proyecto y será variable en cuanto a tipo y magnitud. La construcción y permanencia del embalse generará nuevas condiciones locales. En este sentido, aumentará la superficie de cuerpos de aguas superficiales, aumentando el espacio disponible para poblaciones de vertebrados terrestres acuáticos y ribereños, como anfibios y aves acuáticas. Esto es un efecto positivo y permanente de gran importancia, principalmente por los anfibios ya que son un grupo de vertebrados que presenta grandes problemas de conservación y disminución de sus ambientes naturales.

Resguardo de poblaciones y reducción de amenazas

Durante varias décadas el valle del Aconcagua ha sido sometido a presiones antrópicas de diversos tipos y escalas. Actualmente, en casi toda la zona donde se establecerá el proyecto se puede apreciar ésta actividad, de tal forma que las especies están sometidas constantemente a amenazas provenientes de las actividades del hombre (ej. efectos del ganado, caza, cambios en el paisaje, depredación por animales domésticos, entre otros). En este sentido, el embalse aislará algunos sectores aliviando a las poblaciones allí presentes de las amenazas antrópicas, generando así un resguardo de poblaciones y reducción de amenazas.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos (ZPI)

Basándose en las apreciaciones obtenidas durante las visitas a terreno realizadas para la obtención de información para la Línea de Base, se han considerado los fondos de quebradas laterales como los elementos con mayor importancia en función de la fauna para el área de inundación. Sin embargo, las actividades que se generarán en el área de empréstitos afectarán directamente a las poblaciones que allí se encuentren. Así, se han definido las siguientes once ZPI para este componente Ambiental.

En la Figura Nº VI.9 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.12: Definición y características principales de las ZPI, identificadas para el Factor Ambiental Fauna Terrestre

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI B | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Área de emplazamiento del muro y sectores de empréstitos asociados. Corresponde a laderas y fondo de quebradas. | B-201 | Hábitat de fondo de quebrada asociada al río Aconcagua con ambientes relativamente diversos. |
|  |  | B-202 | Hábitat de ladera de exposición sur, con presencia de especies como Yaca (Thylamys elegans) especie en categoría de conservación. |
|  |  | B-203 | Hábitat de ladera de exposición norte, con ambientes de cobertura vegetal abierta y presencia de zorro (Lycalopex griseus) y yaca |
| Operación | Área de inundación. | B-201 | Hábitat de fondo de quebrada asociada al río Aconcagua con ambientes relativamente diversos. |
|  |  | B-202 | Hábitat de ladera de exposición sur, con presencia de especies como Yaca (Thylamys elegans) especie en categoría de conservación. |
|  |  | B-203 | Hábitat de ladera de exposición norte, con ambientes de cobertura vegetal abierta y presencia de zorro (Lycalopex griseus) y yaca |
|  |  | B-204 | Ambientes asociados a mejor condición hídrica y cobertura vegetal presente en las quebradas secundarias afluentes al río Aconcagua |

Fuente: Elaboración propia

ZPI-B201: Fondo de quebrada asociada al río Aconcagua

Zona de ambientes de fondo de quebrada asociada al río Aconcagua, presenta una diversidad de ambientes con valores de intervención antrópica elevados. Se presenta fauna introducidas como rata común y ejemplares de fauna nativa como quique, especie en categoría de conservación

ZPI-B202: Hábitat de ladera de exposición sur

Hábitat de ladera de exposición sur, con presencia de especies como Yaca (Thylamys elegans) especie en categoría de conservación. Presenta una diversidad de ambientes producto de una mayor presencia de matorral nativo y un menor grado de presión antrópica.

ZPI-B203: Hábitat de ladera de exposición norte

Hábitat de ladera de exposición norte, con presencia de especies como Yaca (Thylamys elegans) especie en categoría de conservación y presencia de zorro (Lycalopex griseus. Presenta una diversidad de ambientes producto de una mayor presencia de matorral nativo y un menor grado de presión antrópica.

ZPI-B204: Quebradas secundarias del área de estudio afluentes al río Aconcagua

Esta ZPI corresponde a las quebradas secundarias del área de estudio afluentes al río Aconcagua, el ambiente se ve favorecido por una mejor disponibilidad hídrica y menor presión antrópica en los sectores altos de estas quebradas.

##### Flora y Fauna Acuática

###### Identificación de impactos

Los impactos identificados para este componente, son los siguientes:

Pérdida de ejemplares de fauna acuática

Este impacto se identificó en la etapa de construcción debido a la obras de desvío de cauces y trabajos realizados directamente sobre éstos como excavaciones, remoción de fondo y paso de maquinaria. Este impacto se puede asociar sólo en el área del estero Vilcuya ya que en este punto, asociado al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, se obtuvo captura de ejemplares de peces.

Cambio de hábitat por incremento de sedimentos en el agua

Las actividades de movimientos de tierras necesarias para los desvíos de los cauces, construcción de obras, instalación de defensas fluviales y otras construcciones anexas pueden generar aportes de sólidos suspendidos a las aguas de los ríos y esteros, los cuales peden disminuir la transparencia y otras cualidades fisicoquímicas de los cauces. Este efecto impacta los procesos de fotosíntesis de las microalgas, perifitón y plantas acuáticas por disminución de la transparencia de las aguas y cubrimiento de estructuras fotosintéticas, así como en los procesos de respiración, alimentación, conducta y reproducción de las diferentes especies de animales acuáticos. Al igual que el impacto anterior, éste solo se puede presentar en el estero Vilcuya ya que por las condiciones calidad de agua detectada en el resto de las estaciones y la nula presencia de peces, no se generaría este impacto.

Alteración de hábitat por cambio de caudales

La operación del proyecto implica una regulación de caudales del río Aconcagua, lo que disminuye su caudal afectando la flora y fauna acuática aguas abajo del muro de presa.

Mejoramiento de hábitat por embalsamiento de agua

La operación del proyecto implica un aumento del tiempo de permanencia del agua del río Aconcagua generando un mejoramiento en la calidad química de ésta. De acuerdo a los antecedentes levantados en terreno, no se detectaron cambios en la flora y fauna de aguas arriba y aguas abajo del lugar de emplazamiento de la presa (Estaciones E2 y E4). Se espera que las elementos STD, Na+, K+, Ca2++Mg2+, Cl− y SO2-4 disminuyan su concentración (e.g: Kurunk, A; et al, 2006). Esto permitiría una mejor calidad de aguas, aguas abajo de la presa.

Cambios en la composición de especies por nuevos ambientes acuáticos

La posible mejoría de la calidad del agua embalsada por la presa puede generar las condiciones para la colonización de peces introducidos como trucha arco iris (Oncorhyncus mykiss) en este tramo del río. A su vez esta colonización puede provocar una migración de estas especies introducidas a los cauces secundarios como el estero Vilcuya, en el que solo se encontró una especie nativa con ausencia de especies introducidas.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos (ZPI)

En base a las apreciaciones obtenidas durante las visitas a terreno realizadas para la obtención de información para la Línea de Base, se han considerado las siguientes tres ZPI para este Factor Ambiental

En la Figura Nº VI.10 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.13: Definición y características principales de las ZPI identificadas para el Factor Ambiental Flora y Fauna Acuática

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI B | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Río Aconcagua en el sector de emplazamiento del muro de presa. | B-301 | Cauce del río Aconcagua aguas arriba y abajo en los sectores de construcción de las obras asociadas al muro (caminos de acceso, atravieso de quebradas, desviación de cauce). |
| Operación | Zonas de inundación. | B-302 | Esta zona se ubica en toda el área de inundación producto de la acumulación de aguas. Esta zona se extiende desde el sitio proyectado del muro hasta el entorno de la confluencia del río Colorado con el río Aconcagua. |
|  |  | B-303 | Zona aguas debajo del muro de presa hasta la confluencia del río Putaendo con el río Aconcagua |
|  |  | B-304 | Estero Vilcuya desde la cabecera hasta la confluencia con el río Aconcagua. |

Fuente: Elaboración propia

ZPI-B301: Cauce del río Aconcagua en sector de presa.

Esta zona corresponde al cauce del río Aconcagua en el sector de presa, cerca de la localidad de Las Vizcachas en la porción media alta de la cuenca del río. En este sector se estableció la estación de muestreo E4, la que no arrojó capturas de peces. Esta situación se repitió en todas las estaciones establecidas en el río Aconcagua.

ZPI-B302: Tramo del río Aconcagua afecto a inundación

Esta zona comprende la sección del río Aconcagua entre la zona de emplazamiento del muro hasta los sectores cercanos a la junta del río Colorado con el Aconcagua. En este sector se estableció la estación E2 en la cual se constató la nula presencia de fauna íctica.

ZPI-B303: Tramo del río Aconcagua aguas abajo del muro de presa

Esta zona comprende la sección del río Aconcagua entre la zona de río Aconcagua aguas arriba de la confluencia del río Putaendo y el río Aconcagua aguas abajo del muro de presa. En este sector se estableció un total de 5 estaciones de muestreo en las cuales se constató la nula presencia de fauna íctica.

ZPI-B304: Cabecera del Estero del Vilcuya hasta la confluencia con el río Aconcagua.

Esta zona corresponde al único sector donde se constató fauna íctica, que corresponde a una especie nativa bagrecito (Trichomycterus aerolatus). Este estero se caracteriza por presentar aguas turbulentas con bajos sedimentos y una exclusión alta al encontrarse en sectores privados.

#### Medio Socioeconómico Cultural

##### Paisaje y Estética

###### Identificación de impactos

Los impactos identificados para este componente ambiental son los siguientes:

Fragmentación visual del paisaje

Este impacto se relaciona con la habilitación o creación de caminos para facilitar las instalaciones de faenas, los cuales incorporarán al paisaje más líneas artificiales de las ya existentes. Por su parte, elementos visualmente significativos como maquinaria, bodegas, galpones, oficinas y la construcción de caminos de accesos, entre otros, serán notoriamente percibidos como algo ajeno al paisaje, son probablemente visibles y perceptibles para los posibles observadores y usuarios del lugar, lo que disminuye su calidad visual.

Modificación o desaparición de elementos presentes en el paisaje que fragmentan la continuidad espacial.

La modificación o desaparición a gran escala del elemento vegetación, en la construcción y operación de la obra, genera  un aumento en la fragilidad visual y disminución en la calidad del paisaje, éste paisaje ya no podrá absorber los posibles impactos que desarrolle allí el proyecto, en éste caso, la remoción de la vegetación de ribera deja expuesta todas las actividades y obras que se realicen y además fragmenta el principal corredor vegetal asociado a la cuenca del río Aconcagua.

Modificación de patrones visuales

Los patrones visuales como la accesibilidad y compacidad, se verán alterados con la ausencia o modificación de elementos como la vegetación así como también por  la extensión del proyecto. En algunos casos los patrones visuales pueden obstaculizar la visibilidad ayudando a mitigar la presencia del proyecto y en otros pueden ampliar el tamaño de la cuenca y la accesibilidad visual haciendo más notorio cualquier elemento ajeno, lo que aumenta la fragilidad del paisaje asociado al proyecto.

Esta modificación de los patrones visuales se apreciará claramente a lo largo del todo el espejo de agua ya que este se emplazará adyacente a un camino principal y a  sectores asociados a asentamientos humanos, el retiro de masas vegetacionales, movimiento y acumulación de materiales excedente modificará parámetros como la visibilidad, tamaños y formas de las cuencas visuales y la compacidad de algunas áreas, patrones que determinan la fragilidad del paisaje.

Incorporación de elementos significativos en el paisaje

La obra de ingeniería mayor que en este caso es la construcción de un muro de gran envergadura que sustenta al embalse, debido a las condiciones del paisaje, quedará visiblemente expuesto, influyendo significativamente los valores estéticos y visuales del paisaje. Obras de gran envergadura perturban el paisaje general, algunos le otorgan singularidad y otros perjudican la armonía visual y la calidad.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos (ZPI)

Sobre la base de las evaluaciones obtenidas durante las visitas a terreno realizadas para la obtención de información para la Línea de Base, donde se estableció como área de influencia toda la sección de paisaje que se encuentra relacionada con la actividad propuesta, toda la superficie que incluya el espejo de agua, la construcción del muro y las construcciones asociadas, por lo tanto dada la espacialidad que tendrá el proyecto con respecto al paisaje en donde se inserta se han considerado las siguientes Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI) para este Factor Ambiental:

En la Figura Nº VI.11 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.14: Definición y características principales de las ZPI identificadas para el Factor Ambiental Paisaje y Estética

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI S | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Es la zona donde se desarrollaran las obras de ingeniería para la contención del embalse, es un área donde se encajona el río Aconcagua. | S- 101 | Muro del embalse, aguas abajo de la Quebrada Los Bagres. Unidad de Paisaje que se desarrolla en el Área de inundación |
|  | Son aquellos sectores donde se instalarán todas las obras menores que servirán para suministrar asistencias en la etapa de construcción, así como también los sectores de empréstitos Aquí se concentrarán gran parte de las actividades. | S-102 | Zonas de Instalación de faenas y empréstito. Unidad de Paisaje que se desarrolla en el Área de inundación |
| Operación | Superficie que ocupara el espejo de agua y la zona de fluctuación, unidad de paisaje correspondiente al área de inundación | S-103 | Corresponde al área de la hoya del río Aconcagua desde el sector Los Chalets, agua debajo de la quebrada Los Bagres, hasta la planta eléctrica Los Quillayes |

Fuente: Elaboración propia

ZPI-S101: Sector muro, en la hoya del río Aconcagua

Esta zona corresponde al sector donde se construirá el muro que contenga al embalse, en la hoya del río Aconcagua, específicamente la obra de ingeniería se ubica agua abajo de la quebrada Los Bagres. Esta obra está relacionada con uno de los puntos visuales importantes situado en la ruta internacional CH-60, principal vía de comunicación en esta zona, la cual presenta un gran numero de observadores.

ZPI-S102: Zonas cercanas al curso del río, donde se instalaran obras menores

Esta zona de probabilidad de impacto corresponde a las zonas cercanas al curso del río, donde se instalaran obras menores que apoyaran a la construcción del muro, instalaciones de faena,  movimientos de material y a las zonas donde habrá extracción de áridos, empréstitos.

ZPI-S103: Área de desarrollo del proyecto

Zona de gran extensión que involucra la casi totalidad del área donde se desarrollará el proyecto, se accede a ella a través de varios rayos visuales que en algunas ocasiones podría estar restringido por pantallas vegetales o ángulos visuales que disminuirían la incidencia visual.

##### Asentamientos humanos

###### Identificación de impactos ambientales

En la Tabla Nº VI.15 se identifican los principales impactos ambientales para este factor.

Tabla Nº VI.15: Identificación de Impactos ambientales para el Factor Asentamientos Humanos

| FASE DEL PROYECTO | DIMENSIÓN / ÁMBITO DE IMPACTO | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| Construcción | Geográfica | Disminución en la calidad de servicio de la carretera internacional y aumento de los tiempos de traslado |
| Construcción | Socioeconómica | Mejoramiento de los ingresos de las familias de asalariados temporales por contratación de mano de obra. |
| Construcción | Bienestar social básico | Aumento del riesgo de accidentes por mayor tráfico de vehículos y maquinaria pesada |
| Construcción | Socioeconómica | Aumento de conflictividad social producto del aumento de la población en la fase de construcción (campamentos). |
| Construcción | Socioeconómica | Aumento de la presión en los servicios sanitarios producto del aumento de la población (campamentos). |
| Operación | Geográfica | Pérdida de conectividad y consecuente aislamiento de las familias situadas en zonas aledañas (59 hogares) |
| Operación | Geográfica | Aumento de corriente emigratoria de familias de la zona como consecuencia del desarraigo que plantea la relocalización |
| Operación | Geográfica | Alteración de los patrones de distribución espacial de sitios, tamaños y niveles de privacidad de predios y viviendas de familias relocalizadas (313 familias) |
| Operación | Demográfica | Aumento de corrientes emigratorias en hijos de actuales propietarios de terrenos y viviendas en zonas de relocalización, por imposibilidad de optar a una cesión de terreno (159 hogares con sitios iguales o mayores a 1.000 m2.) |
| Operación | Antropológica | Ruptura de vínculos familiares y de afinidad entre hogares (372 familias) |
| Operación | Antropológica | Dificultad de acceso a lugares de culto (Iglesia Chacayes Alto) |
| Operación | Antropológica | Aumento de trastornos depresivos en miembros de familias relocalizadas. |
| Operación | Antropológica | Pérdida de redes y vínculos institucionales de familias relocalizadas (253 familias) |
| Operación | Antropológica | Pérdida de vínculos societales y redes de afinidad de familias relocalizadas 373 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Incremento potencial de conflictos intrafamiliares por acceso a bienes inmuebles a través de herencia (313 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Mejoramiento del patrimonio de familias con tenencia precaria de viviendas por efecto de la relocalización (158 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Mejoramiento de la diversificación de fuentes laborales por intensificación de actividades turísticas y otras de servicios anexos (372 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Mejoramiento de las condiciones sanitarias de las viviendas de familias relocalizadas (59 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Reducción de ingresos familiares en familias relocalizadas por pérdida de cultivos anuales y permanentes (256 familias aprox.) |
| Operación | Socioeconómica | Pérdida de derechos privilegiados de acceso al campo común de la comunidad Cano Gallego, por expropiación de predios con derechos (n° a determinar). |
| Operación | Socioeconómica | Pérdida de actividad económica de familias con ganado mayor y menor por efecto de la relocalización (82 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Pérdida de ingresos por concepto de otras producciones (avícola 95%, apicultura 6,8% mermeladas y frutos secos 49,2) |
| Operación | Socioeconómica | Reducción de ingresos en familias relocalizadas por pérdida de actividades comerciales(28 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Pérdida de acceso al agua de riego en familias relocalizadas (177 familias) |
| Operación | Socioeconómica | Incremento del valor inmobiliario de propiedades de familias no relocalizadas (59 familias) |
| Operación | Bienestar social básico | Familias residentes permanentes pierden sus viviendas, la inversión material, la inversión humana y elementos afectivos asociados a ellas (313 hogares). |
| Operación | Bienestar social básico | Mejoramiento de la calidad material de la vivienda en familias relocalizadas, que actualmente poseen casa de material deficiente (43 familias) |
| Operación | Bienestar social básico | Incorporación de una fuente de riesgo de accidente y surgimiento de temor en la población por potencial derrumbe del tranque (223 hogares aprox.) |

Fuente: Elaboración propia

La pérdida de infraestructura comunitaria se evalúa en el componente Infraestructura del acápite VI.3b).

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI)

La identificación de las ZPI para este factor ambiental se realizó a partir de la presencia de población en la zona de estudio, que incluye la zona de inundación, sectores aledaños, camino de acceso desde Los andes al sector de ejecución del proyecto. Con este criterio se identifican 8 ZPI.

En la Figura Nº VI.12 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.16: Identificación de ZPI para el Factor Asentamientos Humanos

| Descripción del Área General | ZPI | Ubicación de la ZPI | Característica de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona de inundación del embalse | S-201 | Familias de la localidad de Vilcuya emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Zona de inundación del embalse | S-202 | Familias de la localidad Villa Aconcagua emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Zona de inundación del embalse | S-203 | Familias de la localidad de Los Peumos emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Zona de inundación del embalse | S-204 | Familias de la localidad de Primera Quebrada emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Zona de inundación del embalse | S-205 | Familias de la localidad de Los Chacayes Bajo emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Zona de inundación del embalse | S-206 | Familias de la localidad de Río Colorado emplazadas bajo la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Franja aledaña al futuro embalse | S-207 | Familias de la localidad de Chacayes Alto emplazadas sobre la cota de inundación del embalse. | Asentamiento humano |
| Ruta CH 60 – Línea Férrea y construcción del muro. | S-208 | Familias de la localidad de las Vizcachas | Asentamiento humano |

##### Arqueología

###### Identificación de impactos

Pérdida de sitios arqueológicos

Este impacto se encuentra asociado a las diferentes obras de ingeniería que contempla el proyecto de embalse en etapa de construcción y a la inundación de la cubeta en etapa de operación, las cuales afectarán a 11 sitios arqueológicos registrados en el área de influencia directa del proyecto.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos

El criterio utilizado consistió en asignar una ZPI a cada uno de los sitios identificados en las campañas de prospección de terreno.

En la Figura Nº VI.13 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.17: Descripción de sitios prospectados en el área de estudio

| ZPI | Nombre Sitio | Coord. UTM (Datum PSDA 56) | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| S-301 | Chacayes Bajo 1 | 365.733 E - 6363.835 N | Este sitio está emplazado en la segunda terraza al borde Oeste del Estero Los Chacayes y en la vereda norte del camino Internacional |
| S-302 | Chacayes Bajo 2 | 365.451 E - 6364.237 N | Bloque rocoso granítico con petroglifos, ubicado unos 300 metros desde la ruta internacional hacia el interior de quebrada sin nombre denominada por los lugareños como quebrada El Montero |
| S-303 | Chacayes Bajo 3 | 365.289 E - 6363.980 N | Sitio habitacional ubicado sobre una terraza al Este del Estero Los Chacayes y al Norte del Camino Internacional |
| S-304 | Chacayes Bajo 4 | 365.520 E - 6364.350 N | Sitio identificado en las cercanías del sitio Chacayes Bajo 2 (a unos 30 m. al Este), en el interior del Estero Los Chacayes, hacia la margen Este, en un sector con pendiente más o menos pronunciada |
| S-305 | Río Colorado 1 | 367.131 E - 6363.377 N | sitio identificado en las cercanías de la confluencia del río Colorado con el río Aconcagua. Se encuentra ubicado en la terraza superior de la ribera norte del río Aconcagua, a aproximadamente unos 100 m. aguas debajo de la confluencia de los ríos señalados |
| S-306 | Sueño Dorado 1 | 363.579 E - 6364.312 N | Sitio habitacional ubicado en una terraza al oeste del Estero Primera Quebrada. Sobre esta terraza recientemente se construyó un conjunto habitacional denominada Villa Sueño Dorado |
| S-307 | Primera Quebrada 1 | 363.722 E - 6364.776 N | Este sitio se encuentra muy próximo al estero Primera Quebrada, el cual con algunas crecidas ha socavado la terraza contigua llevándose parte del sitio |
| S-308 | Primera Quebrada 3 | 363.591 E - 6364.395 N | Sitio emplazado en un predio llano ubicado en el sector occidental del cono de deyección de la Quebrada llamada Primera Quebrada, a unos 150 m al sur del sitio Sueño Dorado 1. |
| S-309 | Quebrada Los Bajos 1 | 362.091 E - 6363.832 N | Corresponde a dos bloque pétreos en la ladera sur de un cerro que mira el Río Aconcagua |
| S-310 | Viña Vilcuya 5 | 364.198 E - 6363.892 N | Emplazado sobre una terraza plana ubicada al Este de la confluencia del Estero Vilcuya con el Río Aconcagua |
| S-311 | Viña Vilcuya 6 | 364.359 E - 6363.717 N | Sitio ubicado en el punto de unión entre el cajón de una quebrada situada inmediatamente al Este del Estero Vilcuya y las terrazas fluviales de la ribera Sur del Río Aconcagua |

Fuente: Elaboración propia

#### Medio Construido

##### Uso de suelo

###### Identificación de impactos

Cambio de Uso del Suelo

El impacto identificado sobre este componente ambiental, corresponde al cambio de uso de suelo debido a las actividades de construcción del embalse y principalmente a la zona de inundación que cubre aproximadamente 450 has.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impacto (ZPI)

La identificación de las ZPI para este factor ambiental se realiza a partir del establecimiento de patrones de cultivo y los diferentes usos actuales presentes en el área. Las ZPI identificadas para este componente, son las que se presentan en la Tabla Nº VI.18.

En la Figura Nº VI.14 del Anexo D.2 se presentan las ubicaciones de las ZPI respectivas.

Tabla Nº VI.18: Identificación de ZPI para el Factor Uso de Suelo

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI C | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Zona de emplazamiento del muro y obras anexas como caminos de acceso e instalación de faenas | C-101 | Zonas asociadas a la caja del río |
|  |  | C-102 | Laderas tanto de ribera norte como sur asociadas a la cuenca de estudio con presencia de vegetación natural. |
| Operación | Zona de inundación del embalse. | C-101 | Zonas asociadas a la caja del río |
|  |  | C-102 | Laderas tanto de ribera norte como sur asociadas a la cuenca de estudio. |
|  |  | C-103 | Áreas asociadas a las partes bajas de las quebradas secundarias |
|  |  | C-104 | Zonas asociadas a la caja del río |
|  |  | C-105 | Zonas asociadas a la caja del río |

Fuente: Elaboración propia

Para este componente, se han identificado cinco ZPI las cuales se describen a continuación:

ZPI-C101: Terrenos de uso comercial y domiciliario

Esta ZPI corresponde a aquellas superficies de terreno en las que se han establecido locales comerciales, viviendas y parcelas asociadas a éstas. Corresponden principalmente a suelos de clase IV, VI ubicadas en la caja del río Aconcagua y sectores  medios y bajos de las quebradas secundarias.

ZPI-C102: Terrenos de uso ganadero

Esta ZPI corresponde a aquellas superficies de terreno ubicadas en las laderas de la cuenca tanto en el sector norte como en el sur. Estas superficies presentan una cobertura arbórea arbustiva entremezclada con pastos anuales, las cuales presentan un uso de ganadería extensiva.

ZPI-C103: Terrenos de uso agrícola

Zonas en las que se ha desarrollado la actividad frutícola. Se han establecido huertos frutales de vid y nogales principalmente con sistemas de riego tecnificado. Se ubican generalmente en las áreas de mejores condiciones edáficas de quebradas secundarias de la cuenca del río Aconcagua en el sector de estudio.

ZPI-C104: Terrenos de uso turístico y recreativo

Áreas destinadas a actividades turísticas y recreativas, corresponden a infraestructura de balnearios o campos deportivos, establecidos en la caja del río Aconcagua.

ZPI-C105: Terrenos de uso para infraestructuras

Áreas destinadas a infraestructura de apoyo a las áreas de cultivos, principalmente se han identificado los tranques de riego de huertos frutales.

##### Infraestructura y equipamiento

###### Identificación de Impactos

Pérdida de infraestructura y equipamiento

El impacto identificado sobre este componente ambiental, corresponde a la pérdida de infraestructura privada y servicios de uso público y comunitario producto de la inundación del embalse y construcción del muro.

Los impactos se generan en 7 sectores poblados bajo la cota de inundación del embalse: Río Colorado, Chacayes y Primera Quebrada, en la comuna de San Esteban y Villa Los Peumos, Aconcagua, Vilcuya y Vizcachas, en la comuna de Los Andes (ZPIs desde la C201 a C207 respectivamente).

La pérdida de infraestructura será analizada en forma general en cada sector identificándose el impacto en la totalidad del área de cada uno.

Adicionalmente la infraestructura afectada incluye la ruta internacional CH-60 (ZPI-C208), el ferrocarril Saladillo - Los Andes (ZPI-C209), el canal Los Quilos (ZPI-C210), las bocatomas de los canales El Calvario 1 y 2 y Las Vizcachas en la zona de inundación (ZPI-C211), líneas de alta tensión (ZPI-C213), red de fibra óptica (ZPI-C214), una aducción de agua potable (ZPI-C215) y un tranque seco (ZPI-C216)

###### Afectación de infraestructura

Las bocatomas de los canales Ramírez o Higueral, La Petaca o San Vicente, Salero y San Miguel, ubicadas aguas abajo del muro del embalse (ZPI-C212) serán probablemente afectadas, producto del efecto que tendrá la retención de sedimentos en el embalse, lo cual cambiará la mecánica fluvial de río Aconcagua, dejando sobre el nivel el agua “colgadas” las bocatomas.

###### Definición de las Zonas de Probabilidad de Impactos

La identificación de las ZPI para este factor ambiental se realizó considerado la pérdida y afectación de infraestructura y servicios comunitarios y privados debido a la construcción del muro, inundación y operación del embalse. Se identificaron 16 ZPI de acuerdo a la descripción que se presenta en la Tabla Nº VI.19 y en la Figura Nº VI.15 del Anexo D.2.

Tabla Nº VI.19: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Infraestructura y Equipamiento

| Etapa | Descripción del Área General | ZPI C | Ubicación de la ZPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, Medialuna, Sede Comunitaria, Canales de Riego, Templo Evangélico, Agua Potable Rural, Tendido eléctrico, Escuela, Agua Potable Rural, Paraderos loc. Colectiva, Teléfono Público Rural, Restaurantes, Hoteles, Kioscos, puente colgante vehicular y peatonal. | C-201 | Corresponde a la localidad de Río Colorado emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60. |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, iglesias católicas y evangélicas, sede social, media luna, kioscos, restaurante, agua potable rural, tendido eléctrico y puente vehicular. | C-202 | Corresponde a la localidad de Chacayes emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60. |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, posta, escuela, sede social, media luna, kioscos, restaurante, agua potable rural, tendido eléctrico y oficinas. | C-203 | Corresponde a la localidad de Primera Quebrada emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60. |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, sede social, kioscos, multicancha, agua potable rural, tendido eléctrico, puente peatonal, canales y vía ferroviaria. | C-204 | Corresponde a la Villa Los Peumos, emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60. |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, sede social, kioscos, agua potable rural, tendido eléctrico, puente peatonal, canales y vía ferroviaria. | C-205 | Corresponde a la Villa Aconcagua emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60. |
| Operación | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde a: Casas habitación, sede social, kioscos, agua potable rural, tendido eléctrico, puente peatonal, canales.. | C-206 | Corresponde a la localidad de Vilcuya emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60. |
| Construcción | La infraestructura que se encuentra en este sector corresponde principalmente a Casas habitación, agua potable rural, tendido eléctrico y puente peatonal. | C-207 | Corresponde un sector de la localidad Las Vizcachas, afectada por el emplazamiento del muro, aguas abajo del embalse. |
| Operación | Camino Internacional CH 60, la cual atraviesa transversalmente el área de inundación, serán afectados 13 Km aproximadamente de longitud por el Embalse Puntilla del Viento. | C-208 | Ruta CH-60 en el tramo entre el puente las Vizcachas 2 Km aprox. aguas abajo del muro, hasta 1 Km. aprox. aguas arriba de la cola del embalse. |
| Operación | Línea Ferroviaria Saladillo – Los Andes | C-209 | Desde sector de Coquimbito cercano a la estación Los Andes hasta 1 Km. aprox. aguas arriba de la cola del embalse. |
| Operación | Canal Los Quilos y Vizcachas, en área de inundación del embalse | C-210 | Ubicado en la ladera sur del embalse, afectado por la inundación del embalse en algunos sectores. |
| Operación | 3 Bocatomas en zona de inundación, canales El Calvario 1 y 2 y Las Vizcachas | C-211 | El Calvario 1 N 6363499 E 366843 El Calvario 2 N 6363544 E 366228 Las Vizcachas N 6363898 E 361533 |
| Operación | 4 Bocatomas aguas abajo del muro, canales Ramírez o Higueral, La Petaca o San Vicente, Salero y San Miguel | C-212 | Ramírez o Higueral N 6365127 E 357960 La Petaca o San Vicente N 6365254 E 357696 Salero N 6365977 E 356690 San Miguel N 6366195 E 356000 |
| Operación | Líneas de alta tensión | C-213 | Ubicadas en la ladera Sur del embalse, serán inundadas por el embalse, desde el muro y su nivel de aguas máximas. |
| Operación | Red de fibra óptica y estación repetidora | C-214 | Instalación subterránea bajo la ruta CH 60, que atraviesa zona de inundación. Estación ubicada en el sector de primera quebrada coordenada UTM N: 6364227 E: 363500 |
| Operación | Aducción de agua potable | C-215 | Afectada por la inundación del embalse, desde el emplazamiento del muro hasta el nivel de aguas máximas |
| Operación | Tranque seco, perteneciente a la central hidroeléctrica Guardia Vieja | C-216 | Se ubica en el sector de Primera Quebrada al norte de la ruta CH 60. |

Fuente: Elaboración propia

ZPI-C201: Sector de Río Colorado

Corresponde a la localidad de Río Colorado emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60.

La principal infraestructura y servicios que cuenta este sector, corresponde a:

- Escuela Municipal G-147 que atiende alumnos desde Pre-kinder a 6º básico

- Sede social

- Iglesia evangélica

- Hoteles/restaurantes “Las Gringa, “El Nobile” y “Río Colorado

- 3 Kioscos que abastecen de abarrotes y verduras a la población de sector

- Media luna “La Gringa”

- Camino viejo (secundario) que permite el acceso al sector de río Colorado interior.

ZPI C-202: Sector de Chacayes

Corresponde a la localidad de Chacayes emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60.

La principal infraestructura del sector corresponde a:

- Centro de madres, donde funciona Jardín Infantil que atiende niños desde 0 a 6 años a través del programa de mejoramiento del a infancia del Ministerio de Educación.

- Cancha de fútbol perteneciente al club deportivo lo Chacayes

- 1 templo evangélico y 2 Iglesias Católicas, en 1 de ellas se celebra la fiesta campesina por la cosecha.

- Junta Vecinal Nº 2

- Media Luna “Los Chacayes alto”

- 9 kioscos que abastecen productos de abarrotes y verduras a la población del sector

- Restaurante Borges Pizzería

- Camino secundario de tierra en regular estado, que conduce hacia Chacayes Alto.

ZPI C-203: Sector de Primera Quebrada

Corresponde a la localidad de Primera Quebrada emplazada bajo la cota de inundación del embalse, al costado norte de la ruta CH-60.

La principal infraestructura del sector corresponde a:

- Posta Primera Quebrada, la cual atiende a la población de todos los sectores

- Escuela Municipal Hermano Emeterio José, atiende alumnos desde Pre-kinder hasta 6º básico.

- Sede Social

- Media Luna y casino perteneciente a la comunidad de “Los campos de Cano Gallego”

- 3 Kioscos que abastecen de abarrotes a la localidad del sector

- 2 Restaurantes “El Oasis” y “La Menita” que atienden principalmente a turistas

- 3 casas oficinas, pertenecientes a las empresas “CON-PAX” que presta servicios de reparación de ruta CH-60, la empresa R&Q Ingeniería Ltda que otorga servicios a la minería del sector y la empresa Global Crossing, que desarrolla trabajos de telecomunicaciones que tiene instalaciones de fibra óptica y estaciones repetidoras.

- Camino secundario de tierra en regular estado que da acceso a la población de Primera Quebrada Interior.

- Tranque Seco de acumulación de agua, perteneciente a la central hidroeléctrica Guardia Vieja

ZPI C-204: Villa Los Peumos

Corresponde a la villa Los Peumos ubicada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60.

La principal infraestructura del sector corresponde a:

- Sede social “Los peumos” en el mimos sito existen juegos infantiles

- 2 Kioscos que abastecen de abarrotes a la población del sector.

- 1 Puente vehicular que se encuentra en mal estado para el paso de vehículos.

- 1 puente peatonal colgante que da acceso a la villa atravesando el Río Aconcagua.

ZPI C-205: Villa Aconcagua

Corresponde a la villa Aconcagua ubicada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60.

La principal infraestructura del sector corresponde a:

- 1 Sede comunitaria Villa Aconcagua

- 1 Multicancha perteneciente a la junta de vecinos Villa Aconcagua

- Juegos infantiles

- 2 Kioscos que abastecen de abarrotes a la población del sector

- Puente vehicular “Chacabuquito Nº 2”, estructura de concreto con barandas metálicas y que conecta villa con la ruta CH -60

- 1 puente peatonal colgante que da acceso a la villa atravesando el Río Aconcagua

- Camino secundario de ripio que fue habilitado para dar acceso a las faenas de canal Chacabuquito

ZPI C-206: Sector de Vilcuya

Corresponde al sector de Vilcuya ubicada bajo la cota de inundación del embalse, al costado sur de la ruta CH-60.

La principal infraestructura del sector corresponde a:

- 4 puentes peatonales colgantes que dan acceso a al sector, atravesando el Río Aconcagua.

ZPI C-207: Sector de Vizcachas

Corresponde al sector de Vizcachas ubicado en el sector de emplazamiento del muro, al costado sur de la ruta CH-60.

La infraestructura que se verá afectada corresponde principalmente a casas habitación.

ZPI C-208: Camino Internacional CH-60

Corresponde al tramo de la ruta internacional (CH-60) que será inundado por el embalse, entre el lugar de implantación del muro y su nivel de aguas máximas, desde el puente Las Vizcachas, 2 Km aprox. aguas abajo del muro, hasta el 1 Km. aguas arriba de la cola del embalse.

Son aproximados 13 kilómetros que se verán afectados por el embalse, tramo en cual la ruta se encuentra asfaltada en ambos sentidos y en regular estado para el tránsito vehicular, cuenta con paraderos de micros, señalizaciones y 2 puentes vehiculares con vigas de hormigón, uno que atraviesa el Río Colorado y el otro sobre el Estero Chacayes.

Esta ruta es altamente frecuentada durante todo el año, destacando tránsito de camiones, siendo uno de los principales motivos de viajes al tránsito de mercancías que se exportan e importan entre Chile y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

ZPI C-209: Línea ferroviaria

Corresponde a la línea del ferrocarril Saladillo – Los Andes que transporta concentrado de cobre desde la mina Andina de Codelco Chile hasta Ventanas y que quedará inundado por el embalse, lo cual obliga a reubicar el tramo desde el sector de Coquimbito aguas debajo de este, con el fin de alcanzar la cota de rasante en la zona del embalse, con una pendiente razonable.

ZPI C-210: Canal Los Quilos y Vizcachas

Será afectado por la inundación del embalse, pertenece a la Sociedad de Regantes de Los Andes y corre paralelo al canal Chacabuquito (ubicado sobre la cota de inundación), en la ladera Sur del embalse.

ZPI C-211: Bocatomas en zona de inundación

Corresponde a las bocatomas de los canales El Calvario 1 y 2 y las Vizcachas, que extraen agua del río Aconcagua y serán afectadas por la inundación del embalse.

ZPI C-212: Bocatomas aguas abajo del muro

Corresponden a 4 bocatomas ubicadas aguas abajo del muro, que cuentan con una infraestructura artesanal, (una barra formada con el ripio del río o por patas de cabra), las cuales podrían quedar sobre el nivel del agua del río (colgadas), producto del cambio en la mecánica fluvial que provocará la disminución de arrastre de sedimentos.

No es el caso de bocatomas de grandes canales (Regis o Hurtado) (ver Fotografías en Anexo D.4), en que cuentan con una obra hidráulica construida en hormigón y fundada sobre roca.

ZPI C-213: Líneas de alta tensión

Líneas de alta tensión que dan salida a la energía desde las centrales de la hidroeléctrica Guardia Vieja (centrales los Quilos, Blanco y Juncal), serán afectadas por la inundación del embalse en algunos sectores, desde el lugar de implantación del muro hasta el nivel de aguas máximas.

ZPI C-214: Red de fibra óptica

Red de fibra óptica, perteneciente a la empresa Global Crossing, cuyo trazado corre paralelo a la ruta CH 60, en forma subterránea a 1,20 m. de profundidad aprox., bajo la ruta CH 60.

La zona de inundación afectará alrededor de 12 km del trazado, junto a una estación repetidora de la misma empresa, ubicada en el sector de Primera Quebrada.

ZPI C-215: Aducción de agua potable

Corresponde a la aducción de agua potable (Riencillo), que serán afecta por la inundación del embalse desde la zona de implantación del muro hasta su nivel de aguas máximas.

ZPI C-216: Tranque seco

Corresponde a una obra de regulación y amortiguación del caudal del río Aconcagua, ubicada al norte de la ruta CH 60 en el sector de Primera Quebrada, de propiedad de la hidroeléctrica Guardia Vieja.

Es un obra de paso que en la actualidad es utilizada eventualmente, fue construida como parte de las obras iniciales de las centrales Los Quilos, Blanco y Juncal, cuyas descargas son reguladas actualmente por la central Chacabuquito aguas abajo de éstas.

##### Otros proyectos en la zona

No se identificaron impactos en este componente ambiental.

##### Áreas bajo protección oficial

No se identificaron impactos en este componente ambiental.

VI.	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	VI-1

VI.1	Metodología de evaluación de impactos	VI-1

VI.2	Identificación de impactos ambientales	VI-2

VI.3	Calificación de impactos ambientales	VI-5

VI.3.1	Identificación de Zonas de Probabilidad de Impactos	VI-5

VI.3.1.1	Medio Físico	VI-5

a)	Clima y meteorología	VI-5

b)	Calidad de aire	VI-6

c)	Ruido y Vibraciones	VI-7

d)	Geología	VI-9

e)	Geomorfología	VI-9

f)	Edafología	VI-10

g)	Hidrología	VI-12

h)	Hidrogeología	VI-13

i)	Calidad de agua	VI-14

VI.3.1.2	Medio Biótico	VI-16

a)	Flora y vegetación terrestre	VI-16

b)	Fauna Terrestre	VI-20

c)	Flora y Fauna Acuática	VI-23

VI.3.1.3	Medio Socioeconómico Cultural	VI-25

a)	Paisaje y Estética	VI-25

b)	Asentamientos humanos	VI-28

c)	Arqueología	VI-31

VI.3.1.4	Medio Construido	VI-32

a)	Uso de suelo	VI-32

b)	Infraestructura y equipamiento	VI-34

c)	Otros proyectos en la zona	VI-42

d)	Áreas bajo protección oficial	VI-42

Tabla Nº VI.1: Secuencia de Actividades, Predicción y Evaluación de Impactos	VI-2

Tabla Nº VI.2: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales	VI-3

Tabla Nº VI.3: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Clima y Meteorología	VI-5

Tabla Nº VI.4: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Calidad de Aire	VI-7

Tabla Nº VI.5: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Ruido y Vibraciones	VI-8

Tabla Nº VI.6: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Geomorfología	VI-10

Tabla Nº VI.7: Superficie por capacidad de uso en área de inundación	VI-11

Tabla Nº VI.8: Identificación de las ZPI para el Factor Ambiental Edafología	VI-11

Tabla Nº VI.9: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Hidrología	VI-12

Tabla Nº VI.10: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Calidad de Agua	VI-16

Tabla Nº VI.11: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Flora y Vegetación Terrestre	VI-17

Tabla Nº VI.12: Definición y características principales de las ZPI, identificadas para el Factor Ambiental Fauna Terrestre	VI-22

Tabla Nº VI.13: Definición y características principales de las ZPI identificadas para el Factor Ambiental Flora y Fauna Acuática	VI-24

Tabla Nº VI.14: Definición y características principales de las ZPI identificadas para el Factor Ambiental Paisaje y Estética	VI-27

Tabla Nº VI.15: Identificación de Impactos ambientales para el Factor Asentamientos Humanos	VI-28

Tabla Nº VI.16: Identificación de ZPI para el Factor Asentamientos Humanos	VI-30

Tabla Nº VI.17: Descripción de sitios prospectados en el área de estudio	VI-31

Tabla Nº VI.18: Identificación de ZPI para el Factor Uso de Suelo	VI-33

Tabla Nº VI.19: Identificación de ZPI para el Factor Ambiental Infraestructura y Equipamiento	VI-35