### Valoración ambiental de los factores potencialmente afectados en las Zonas de Probabilidad de Impacto

De acuerdo con la metodología descrita, se realiza la valoración de los componentes del medio en aquellas zonas en que existe una probabilidad de que se generen impactos ambientales producto de las acciones del proyecto. Sin considerar el grado de afectación a que puedan estar expuestas debido a las características de dichas acciones.

#### Medio Físico

##### Clima y Meteorología

ZPI-F101:	La presencia del embalse generará un cambio en la micrometeorología del área que se ubicará directamente sobre el futuro cuerpo de agua. El estado de conservación y la abundancia o escasez son parámetros que no resultan aplicables a la descripción de este componente y en este caso solo pueden ser calificado en términos de la importancia para el ecosistema o entorno. En este escenario se ha asumido que el clima y la meteorología local se puede calificar como importante para el ecosistema.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 1,0 | 8,0 |

##### Calidad de Aire

ZPI-F201 a 207:	Viviendas ubicadas a un costado del río Aconcagua, a una distancia de emplazamiento inferior a 240 m de los yacimientos de extracción de áridos, sectores 1ª Quebrada, Chacayes, Río Colorado, Los Peumos, Villa Aconcagua y Vilcuya, y Viviendas ubicadas cercanas a la zona de construcción del muro,, correspondiente al sector Vizcachas.

Las características físicas de las siete ZPI son similares, de tal forma que permiten analizarlas en conjunto.

Por tratarse de un parámetro que define el estado de un recurso, se considera que la abundancia no hace sentido en la determinación del VAE. Por ello se determina solo en función del estado de conservación y de la importancia para el ecosistema o entorno, ponderando con mayor importancia al primero (60 %). Se considera que el estado de conservación de la calidad del aire en la zona es buena, debido a que las condiciones de ventilación en el valle contribuyen a una buena dispersión, considerando además que en la zona de inundación no existen fuentes fijas de contaminación y las fuentes existentes provienen principalmente del tránsito vehicular de la Ruta CH-60.

En cuanto a la importancia para el ecosistema, se ha calificado como importante en función de que la calidad del aire influye indirectamente en la calidad de vida de las personas, aún cuando es poco percibido por la población posiblemente afectada.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 a 207 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 6 | 0.4 | 7.0 |

##### Ruido y Vibraciones

ZPI-F301 a 307:	Viviendas ubicadas a un costado del río Aconcagua y cercanas a la zona de construcción del muro, que cuenten con una distancia de emplazamiento inferior a 240 m de los yacimientos de extracción de áridos, sectores 1ª Quebrada, Chacayes, Río Colorado, Los Peumos, Villa Aconcagua y Vilcuya, y Viviendas ubicadas cercanas a la zona de construcción del muro, correspondiente al sector Vizcachas.

Debido a la similitud existente entre este componente y la calidad de aire, sumado al hecho de la causa de la alteración es la misma, se consideraron los mismos parámetros para la determinación del VAE, bajando la ponderación del Estado de conservación para reflejar los altos niveles de presión sonora medidos como parte de la línea de base en 10 puntos diferentes del AID del proyecto, lo cual se debe principalmente a la influencia de la ruta CH-60.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 a 302 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 6 | 0.4 | 4.8 |

##### Geología

No se identificaron Zonas de Probabilidad de Impactos para este factor ambiental.

##### Geomorfología

ZPI F-501:	Cauce del río Aconcagua, en la zona de inundación.

Este sector del río Aconcagua no presenta intervenciones de extracción de áridos, tiene características de un torrente, encajonado entre cerros, con un promedio anual natural de 20.5 m3/s.

Por tanto, el cauce del río Aconcagua en este tramo, se consideró con un estado de conservación calificado como bueno y la importancia para el ecosistema como importante.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.7 | 6.0 |

ZPI F-502:	Cauce del río Aconcagua aguas abajo del muro hasta la confluencia con el río Putaendo.

Este tramo del río Aconcagua presenta intervenciones aisladas de extracción de áridos, principalmente en el sector colindante con la ciudad de Los Andes. El río ingresa al valle central abriéndose en un cono de deyección en el sector del puente Las Vizcachas, cambiando su morfología homogénea a una trenzada con un promedio anual natural de 33,0 m3/s.

El Valor ambiental del elemento en este tramo se calificó a través de un estado de conservación bueno, pero de mayor intervención que el tramo anterior e igual importancia para el ecosistema o entorno.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.7 | 5.7 |

ZPI F-503:	Ladera norte embalse Puntilla del Viento con mayores pendientes

Para la determinación del VAE se consideraron los parámetros de estado de conservación (Es) e importancia para el ecosistema o entorno, siendo la abundancia o escasez un atributo no relevante para el caso.

El estado de conservación se califica como regular, ya que esta ladera se encuentra intervenida antrópicamente, con vestigios de deforestación y cortes por construcción de obras, lo que aumenta el potencial de erosión y de trasporte de material. Se considera como inestable producto de su superficie rugosa y poca presencia de suelo.

Por otra parte, los elementos constitutivos del suelo del sector, corresponden al fondo de valle y las formas de contacto, siendo esta última lo que caracteriza a la ladera, por lo que se califica como un elemento de importancia relativa para el ecosistema o entorno.

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 5 |

##### Edafología

ZPI- F601: 	Clases de Suelo IV

Esta zona presenta un estado de conservación regular ya que generalmente los suelos con aptitud agrícola han sido ocupados en el establecimiento de viviendas, comercio y caminos de acceso para éstos. La Abundancia de esta Clase resultó ser escasa y su importancia para el ecosistema se consideró como importante ya que se encuentra la casi totalidad de esta clase con uso habitacional o agrícola.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | 3 | 0.3 | 6 | 0.2 | 8 | 0.5 | 6.1 |

ZPI- F602: 	Clases de Suelo VI, VII y VIII.

Esta zona presenta un estado de conservación bueno ya que generalmente los suelos no han sido alterados con habilitación agrícola. La ganadería extensiva también es bastante reducida por lo que estos suelos no presentan una presión por este componente. La Abundancia de esta clase resultó ser relativamente abundante y su importancia para el ecosistema es relativamente importante ya que esta clase no puede ser incorporada mediante técnicas de habilitación de terreno a clases de mejor capacidad de uso.

| ZPI-F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | 7 | 0.1 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 4.8 |

##### Hidrología

ZPI – F 701:	Tramo del río Aconcagua inundado

Para el calculo del VAE se optó por asignar todo el peso de la calificación a la importancia para el ecosistema o entorno (Ec), debido a que es un río muy intervenido antrópicamente, derivándose el uso del agua para canales de regadío principalmente, por lo que su comportamiento hidrológico depende fuertemente de las reglas de operación de las asociaciones de canalistas de las todas las secciones del río. Se consideró que este recurso, desde el punto de vista ambiental, es en primer lugar recurso primordial para el desarrollo de la agricultura del sector. En este sentido, la calificación de la abundancia se encuentra incluida en el parámetro Ec. Asumiendo este supuesto, la ponderación es pareja para toda el área de influencia y se ha calificado como muy importante. Con respecto a los atributos de estado de conservación y abundancia o escasez se consideran parámetros no aplicables.

Cabe destacar que esta zona de probabilidad de impacto está relacionada con el área que será inundada y en el cual se creará un espejo de agua, creando un hábitat diferente para el desarrollo de la vida acuática

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.0 | 9 |

ZPI – F 702:	Tramo del Río Aconcagua, comprendida entre la zona del muro del embalse y la descarga del canal Chacabuquito aguas abajo.

Los criterios de calificación se presentan en la tabla anterior.

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.0 | 9 |

ZPI F-703:	Tramo del Río Aconcagua desde el muro hasta la confluencia con el Río Putaendo

Se mantienen los criterios de calificación se presentan en la tabla anterior.

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.0 | 9 |

##### Hidrogeología

No se identificaron impactos sobre este factor

##### Calidad de agua

ZPI – F 901:	Tramo del río Aconcagua en el área de inundación

Para los efectos del cálculo del VAE, el sector presenta probabilidades de impacto en las etapas de construcción y operación, debido a las actividades de extracción de árido, desvíos del cauce y por el llenado del embalse, estas actividades afectarán de distinta forma la calidad del agua.

Por tratarse de un parámetro que define el estado de un recurso, se considera que la abundancia no hace sentido en la determinación del VAE. Por ello se determina solo en función del estado de conservación y de la importancia para el ecosistema o entorno, ponderando con mayor importancia al primero (60 %). El estado de conservación del cuerpo de agua se supuso en el rango regular, debido a que los análisis de los antecedentes bibliográficos y la realización de campañas de monitoreo (Abril y Agosto de 2006 por Cade-Idepe), concluyen que la calidad del agua del río Aconcagua y sus tributarios, está alterada en general, por factores naturales y antropogénicos. Esta campaña arrojó que el cobre y el manganeso superan la norma en el río Aconcagua, siendo el río Blanco el más contaminado donde se superan además el Aluminio y hierro.

Las muestras puntuales indican que se supera la norma en Cobre y Manganeso en las estaciones ubicadas entre el sector San Miguel (aguas arriba de Los Andes) y Curimón.

La importancia para el ecosistema o entorno se calificó en una escala intermedia debido a que las campañas de monitoreo de flora y fauna acuática no mostraron vida acuática superior (peces) en el río. Se consideró en consecuencia, solo el uso antrópico en la calificación del parámetro.

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 4.4 |

ZPI F-902:	Tramo del Río Aconcagua, comprendido entre la zona del muro del embalse hasta la descarga de canal Chacabuquito.

Para los efectos de los cálculos del VAE, el sector presenta probabilidades de impacto en las etapas de construcción de la presa y operación del embalse (embalse lleno), ambas actividades afectarán de distinta forma la calidad de agua.

Por tratarse de un parámetro que define el estado de un recurso, se considera que la abundancia no hace sentido en la determinación del VAE. Por ello se determina solo en función del estado de conservación y de la importancia para el ecosistema o entorno, ponderando con mayor importancia al primero (60 %). El estado de conservación se calificó como regular y la importancia para el ecosistema o entorno se calificó en el rango de importante.

| ZPI F | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 902 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 4.8 |

ZPI F-903:	Tramo del Río Aconcagua desde canal Chacabuquito hasta la confluencia con el Río Putaendo.

Se asume misma condición anterior.

| ZPI | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 903 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 4.8 |

#### Medio Biótico

##### Flora y Vegetación Terrestre

ZPI-B101: 	Unidad Vegetacional Nº I-U 39 fondo de quebrada

Esta área se asocia a la zona de emplazamiento del muro. El estado de conservación se calificó como regular debido que el área de intervención se inserta en una matriz de sectores agrícolas y habitacionales, actividades que han modificado fuertemente el paisaje. Esto ha modificado la abundancia y la composición de especies debido a la corta de la vegetación y al aumento de las especies alóctonas. Producto de esta intervención, generalizada en el valle de estudio, la abundancia se calificó como relativamente abundante. Esto se ve reflejado en que la unidad vegetacional que caracteriza esta ZPI presenta un área aproximada de 135 ha, de las cuales un 35% estará afecta a inundación.

Debido a la intervención histórica del entorno y de la zona de emplazamiento de esta obra, la vegetación nativa se encuentra mejor representada en las laderas colindantes y en sus sectores más altos, por lo que la importancia para el ecosistema se calificó como relativamente importante.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 3.0 |

ZPI-B102: 	Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional 
N° I-U38

Las zonas de ladera norte asociadas a la construcción del muro constituyen áreas de relativo valor para la vegetación, ya que producto de la intervención antrópica del área las riberas presentan un estado de conservación regular. En cuanto a su disponibilidad o presencia, el elemento se calificó como abundante ya que la unidad I-U38 presenta una superficie de 34,2 hectáreas con cerca del 40% de las unidades en esta condición de exposición. La importancia para el entorno se calificó como relativamente importante ya que se observa una continuidad de la vegetación hacia las partes más altas de la cuenca.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 4,4 |

ZPI-B103: 	Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la Unidad Vegetacional 
Nº I-U44

Esta área esta asociada a los sectores de ladera sur de la cuenca del río Aconcagua, posee un regular estado de conservación debido a la presión del medio antrópico sobre los recursos naturales de la zona de proyecto. Esta condición de ladera sur (exposición norte) hace que la vegetación adopte una condición más arbustiva con estado de conservación regular.

Estas formaciones son abundantes dentro de la faja del canal por lo que su abundancia se clasificó como relativamente abundante, esta unidad posee una superficie de 12,1 hectáreas con una representatividad en las unidades de esta exposición de cerca del 13%. Su importancia para el ecosistema se relaciona con la continuidad de la flora nativa hacia los sectores altos de la ladera por lo que su valoración para el ecosistema resultó con una clasificación relativamente importante

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 4.0 |

ZPI B-104:	Área de intervención directa asociada a la inundación

El estado de conservación se calificó como regular debido que el área de intervención se inserta en una matriz de sectores agrícolas y habitacionales, actividades que han modificado fuertemente el paisaje. Este atributo se puede cuantificar en la composición de las especies presentes en las unidades vegetacionales descritas para esta ZPI en las cuales se describen especies exóticas como Eucaliptos, Álamos, Sauces, Ciruelos, entre otros. Esto ha modificado la abundancia y la composición de especies debido a la corta de la vegetación y al aumento de las especies alóctonas. Producto de esta intervención la abundancia resultó ser relativamente abundante con una superficie de 153,9 hectáreas, representando un 39% de la superficie sujeta a inundación.

Debido a la intervención histórica del entorno y de la zona de emplazamiento de esta obra, la vegetación nativa se encuentra mejor representada en las laderas colindantes y en sus sectores más altos, por lo que la importancia para el ecosistema se calificó como relativamente importante. Esto también se ve reflejado en la proporción de las especies alóctonas presentes en las unidades descritas.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 3.0 |

ZPI-B105: 	Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera norte del río Aconcagua

Las zonas de ladera norte asociadas a la inundación del embalse constituyen áreas de relativo valor para la vegetación, ya que producto de la intervención antrópica del área las laderas presentan un estado de conservación regular, el elemento se calificó como relativamente abundante ya que las unidades que conforman esta ZPI presentan una superficie de 85,7 hectáreas representando el 22% de la totalidad de la superficie afecta a inundación. La importancia para el entorno se calificó como relativamente importante ya que se observa una continuidad de la vegetación hacia las partes más altas de la cuenca.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 4.4 |

ZPI-B106: 	Vegetación arbórea y arbustiva nativa asociada a la ladera sur del río Aconcagua

Estas áreas poseen un regular estado de conservación debido a la presión del medio antrópico sobre los recursos naturales de la zona de proyecto. Esta condición de ladera sur (exposición norte) hace que la vegetación adopte una condición más arbustiva con estado de conservación regular ya que en algunas unidades descritas para esta ZPI se puede encontrar especies en categoría de conservación como Algarrobo y Guayacán.

Respecto de la abundancia ésta se clasificó como relativamente abundante ya que las unidades descritas para esta ZPI alcanzan una superficie de 89,7 hectáreas representando un 23% del total de área afecta a inundación. Su importancia para el ecosistema se relaciona con la continuidad de la flora nativa hacia los sectores altos de la ladera por lo que su valoración para el ecosistema resultó con una clasificación relativamente importante.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 4.0 |

ZPI-B107: 	Quebradas afluentes al río Aconcagua

Estas áreas estan asociadas a los sectores de quebradas secundarias de la cuenca del río Aconcagua tanto en la ribera sur como norte del río afectos a inundación. Poseen un buen estado de conservación debido a las mejores condiciones hídricas de las quebradas asociadas. Esta condición hace que la vegetación adopte una estructura más arbórea con un estado de conservación bueno.

Estas formaciones se encuentran bastante localizadas por lo que su abundancia es escasa, las unidades descritas para esta ZPI alcanzan a las 39,5 hectáreas, representando el 10% de la superficie total afecta a inundación. Su importancia para el ecosistema se relaciona con la continuidad de la flora nativa arbórea hacia los sectores altos de las quebradas por lo que su valoración para el ecosistema resultó con una clasificación importante.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6.4 |

##### Fauna Terrestre

Para cada ZPI se estableció su estado de conservación (Es), abundancia (Ab) e importancia para el ecosistema o entorno (Ec). Los estados de conservación se establecieron de acuerdo al grado presencia humana y de perturbación antrópica registrado en terreno y observable en fotografías aéreas.

Por su parte, la importancia para el ecosistema de la zona se estableció considerando su superficie tanto dentro como fuera del área de inundación (que permitiese una posible mantención de poblaciones viables) y la factibilidad de lograr conexión con sectores que no serán afectados (bajo una aproximación metapoblacional de las poblaciones presentes). Respecto a la abundancia, todas las ZPI corresponden al mismo tipo de sistema de quebradas por lo cual su abundancia se calificó como relativamente abundante, (4) y el factor de ponderación fue considerado igual para todas (0,2), con un peso menor a los otros 2 parámetros (0,4)

ZPI-B201: 	Fondo de quebrada asociada al río Aconcagua

El área adyacente al lugar de establecimiento del muro del embalse, presenta un estado de conservación bajo debido a la fuerte presencia antrópica. Además, sumado a su grado de alteración, el área no presenta características ecológicas particulares por lo cual su  importancia ecológica es definida como baja.

| ZPI-B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 2 | 0.4 | 4 | 0.2 | 5 | 0.4 | 3.6 |

ZPI-B202: 	Hábitat de ladera de exposición sur

Hábitat de ladera de exposición sur, al igual que los otros ambientes presentes en el área de estudio, presenta un grado de intervención antrópica importante, por lo que el estado de conservación se calificó como regular. Esto debido a que es posible encontrar especies como Yaca (Thylamys elegans) especie en categoría de conservación. La abundancia se calificó como relativamente abundante con una superficie total de 89,7 hectáreas con un 23% de representatividad respecto del total de área afecta a inundación. Presenta una diversidad de ambientes producto de una mayor presencia de matorral nativo y un menor grado de presión antrópica lo que permite calificarla como importante para el ecosistema.

| ZPI B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 4 | 0,4 | 4 | 0,2 | 6 | 0,4 | 4.8 |

ZPI – B 203: 	Hábitat de ladera de exposición norte

Hábitat de ladera de exposición norte con una presencia antrópica  por lo que el estado de conservación se calificó como regular. La abundancia se catalogó como relativamente abundante ya que los ambientes de esta ZPI alcanzan las 85,7 hectáreas con un 22% de represantatividad del área estudiada. La importancia del ecosistema se calificó como importante ya que se registró la presencia la presencia de especies como Yaca (Thylamys elegans), especie en categoría de conservación y presencia de zorro (Lycalopex griseus).  La presencia de estas especies representan un 22% de las especie de mamíferos registradas en el área de estudio, por lo que el ambiente fue calificado como importante para el ecosistema.

| ZPI B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 5 | 0.4 | 4 | 0.2 | 6 | 0.4 | 5.2 |

ZPI –B 204: 	Quebradas secundarias del área de estudio afluentes al río Aconcagua

Esta ZPI presenta pocos asentamientos humanos, por lo cual su estado de conservación es considerado en un nivel regular. Por otro lado, estas quebradas pueden ser consideradas como relativamente importante en términos ecológicos, debido a su extensión y conexión con áreas de mayor oferta hídrica como lo son el estero Vilcuya y la quebrada Chacayes. Esto permitiría establecimiento de poblaciones viables de vertebrados terrestres y su conexión con otras poblaciones. Respecto de la abundancia de este ambiente su calificación se ha establecido como escasa ya que este ambiente alcanza una superficie de 39,5 hectáreas con cerca del 10% de representatividad. A través de los factores de ponderación se atribuye mayor importancia a la conectividad que puede generar esta quebrada con una calificación de importante para la importancia ecológica.

| ZPI B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 6 | 0.4 | 4 | 0.2 | 8 | 0.4 | 6.4 |

##### Flora y Fauna acuática

ZPI B-301 a 303:	Cauce del río Aconcagua en sector de presa / Tramo del río Aconcagua afecto a inundación / Tramo del río Aconcagua aguas abajo del muro de presa

La flora y fauna acuática que caracteriza estas ZPI se ha considerado homogénea sobre la base de las especies descritas en el área, ya que la fauna íctica para el río Aconcagua es nula en esta sección del río.

Respecto del atributo de Estado de Conservación, éste presenta una calificación de malo debido a que en todas las zonas no se encontró presencia de fauna íctica. Respecto de la flora acuática, ésta se encuentra disminuida tanto en riqueza como en abundancia.

El atributo de Abundancia no se clasificó, ya que la fauna íctica asociada a los cursos muestreados fue nula en todas las estaciones, esto denota que el ambiente ha estado sometido a presión antrópica histórica.

La importancia para el ecosistema se clasificó como poco importante ya que no se detectaron especie que con las condiciones actuales de ambiente acuático puedan ocupar estos sitios. La valoración ambiental para este elemento se presenta en el siguiente cuadro:

| ZPI B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301-303 | 2 | 0.7 |  | 0 | 1 | 0.3 | 1.7 |

ZPI B-304:	Cabecera del Estero del Vilcuya hasta la confluencia con el río Aconcagua.

Respecto del atributo de Estado de Conservación, éste presenta una calificación de muy bueno debido a que en esta ZPI se estableció la única estación en la su pudo constatar la presencia de fauna íctica, encontrándose ejemplares de bagrecito (Trichomycterus areolatus) especie nativa endémica, catalogada vulnerable.

El atributo de Abundancia se clasificó como Abundante, ya que la fauna íctica asociada a los cursos muestreados fue nula en todas las estaciones excepto en esta zona.

La importancia para el ecosistema se calificó como muy importante ya que representa un verdadero refugio para esta especie nativa descrita en el pasado para la cuenca del río Aconcagua. La valoración ambiental para este elemento se presenta en el siguiente cuadro:

| ZPI B | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 9 | 0.4 | 8 | 0.2 | 10 | 0.4 | 9.2 |

#### Medio Socio Cultural

##### Paisaje y Estética

ZPI S-101:	Sector del muro

Corresponde a un área puntual, inmersa en la unidad de paisaje descrita en la línea de base y es uno de los pocos lugares donde la visibilidad es baja, con un paisaje encajonado debido a las formas del terreno. La abundancia se calificó como escaso ya que presenta elementos particulares, como afloramientos rocosos, que en este sector se hacen más evidentes. Por otra parte la importancia para el ecosistema se calificó como bajo ya que no es relevante por ser un sector muy puntual. La valoración ambiental para esta zona se presenta a continuación.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 4.2 |

ZPI S-102:	Zonas cercanas al curso del río, donde se instalarán obras menores

Los lugares donde se instalen obras menores, se prolongará a toda la dimensión del proyecto, lo que hace que su abundancia sea significativa, por otra parte, esta área tiene una importancia para el ecosistema relevante debido a su extensión, composición, y estructura. Su valoración ambiental se presenta a continuación.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 5 | 0.5 | 4.5 |

ZPI S-103:	Área de desarrollo del proyecto

Es el área más extensa dentro del proyecto e involucra toda el área que va a ser inundada por el embalse, dentro de sus atributos se puede destacar que tiene un buen estado de conservación ya que mantiene vegetación en sus riberas y es poco perceptible visualmente,  en relación a su  importancia para el ecosistema esta es relevante. En general su abundancia, a escala local es alta pero a nivel macro no se repite mayormente en la región. Su valoración ambiental se presenta a continuación.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 6 | 0.4 | 5.7 |

##### Asentamientos humanos

Para valorar los 3 parámetros indicados en la metodología se conceptualizó cada uno de ellos de la siguiente manera:

•	Estado de Conservación (Es): como la intensidad de identidad sociocultural en torno a un determinado asentamiento humano.

•	Abundancia o Escasez (Ab): como el grado de singularidad de la población a partir de su sistema de vida, en relación al contexto.

•	Importancia para el Ecosistema (Ec): como la incidencia del modo de vida en el conjunto de componentes del ecosistema, expresados en su interacción.

ZPI S-201:	Familias de la localidad de Vilcuya emplazadas bajo la cota de inundación del embalse

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-201, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Vilcuya. Se ha calificado como de regular valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): en atención a que la comunidad se mantiene en virtud de los nexos que genera con otras zonas aledañas, situadas a bastante distancia, lo cual genera una actividad externa, y dado el origen reciente de su constitución, y, dado las escasas actividades productivas que demanden ayudas colectivas, los niveles de integración son bajos.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como relativamente abundante las características que presenta este agregado humano, dado que su perfil es similar a la población de la comuna, y sus formas de relación interna no presentan singularidades de algún nivel de escasez.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Vilcuya como sistema de vida, es una entidad relativamente importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |

ZPI S-202:	Familias de la localidad Villa Aconcagua emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-202, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Villa Aconcagua, se ha calificado como de regular valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): en atención a que la comunidad se mantiene en virtud de los nexos que genera con otras zonas aledañas, situadas a bastante distancia, lo cual genera una actividad externa, y dado el origen reciente de su constitución, y, dado las escasas actividades productivas que demanden ayudas colectivas, los niveles de integración son bajos.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como relativamente abundante las características que presenta este agregado humano, dado que su perfil es similar a la población de la comuna, y sus formas de relación interna no presentan singularidades de algún nivel de escasez. Los vínculos observados son los que habitualmente surgen en poblados de esta naturaleza.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Villa Aconcagua como sistema de vida, es una entidad relativamente importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 4 | 0.5 | 5 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3.9 |

ZPI S-203:	Familias de la localidad de Los Peumos  emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-203, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Los Peumos, se ha calificado como de regular valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): en atención a que la comunidad se mantiene en virtud de los nexos que genera con otras zonas aledañas, situadas a una distancia importante, lo cual genera una actividad externa, y dadas las escasas actividades productivas que demanden ayudas colectivas, y, dada la gran cantidad de población inmigrante, los niveles de integración son bajos.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como relativamente abundante las características que presenta este agregado humano, dado que su perfil es similar a la población de la comuna, y sus formas de relación interna no presentan singularidades de algún nivel de escasez. Los vínculos observados son los que habitualmente surgen en poblados de esta naturaleza.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Los Peumos como sistema de vida, es una entidad relativamente importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 4 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3.5 |

ZPI S-204:	Familias de la localidad de Primera Quebrada emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-204, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Primera Quebrada, se ha calificado como de Altor valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): Esta comunidad presenta elementos de singularidad que si bien van en declinación, hacen que posea una identidad reconocible. La cercanía con la carretera y la conectividad que ello produce, va introduciendo rasgos generales y comunes a las poblaciones asentadas a lo largo de dicha carretera. El vínculo a una forma particular de tenencia de la tierra como es ser comunero de Cano Gallego, supone un conjunto de prácticas sociales y económicas y vínculos que se refuerzan y mantienen en la medida que se hace un uso del recurso. Sin embargo, la singularidad de las prácticas en esta localidad está sufriendo una merma en la medida que el número de familias que efectivamente hace uso del campo común es reducido y paulatinamente son reemplazadas por actividades asalariadas, asemejándose a las otras localidades de la zona.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como escasas  las características que presenta este agregado humano, dado que la especificidad productiva y vínculo con el campo común, son atributos poco presentes dentro de la zona.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Primera Quebrada como sistema de vida, es una entidad importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 6 | 0.5 | 9 | 0.3 | 8 | 0.2 | 7.3 |

ZPI S-205:	Familias de la localidad de Los Chacayes Bajo emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-205, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Chacayes Bajo, se ha calificado como de alto valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): Esta comunidad presenta elementos de singularidad que si bien van en declinación, con una velocidad menor que en Primera Quebrada,  hacen que posea una identidad reconocible. La cercanía con la carretera y la conectividad que ello produce, va introduciendo rasgos generales y comunes a las poblaciones asentadas a lo largo de dicha carretera. El vínculo a una forma particular de tenencia de la tierra como es ser comunero de Cano Gallego, supone un conjunto de prácticas sociales y económicas y vínculos que se refuerzan y mantienen en la medida que se hace un uso del recurso. Sin embargo, la singularidad de las prácticas en esta localidad también está sufriendo una merma en la medida que el número de familias que efectivamente hace uso del campo común es reducido y paulatinamente son reemplazadas por actividades asalariadas, asemejándose a las otras localidades de la zona.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como escasas  las características que presenta este agregado humano, dado que la especificidad productiva y vínculo con el campo común, son atributos poco presentes dentro de la zona.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Chacayes Bajo como sistema de vida, es una entidad importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 7 | 0.5 | 9 | 0.3 | 8 | 0.2 | 7.8 |

ZPI S-206:	Familias de la localidad de Río Colorado emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-206, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Río Colorado, se ha calificado como de regular valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): Esta comunidad presenta menos elementos de singularidad, a pesar de que por su localización y relación con la Comunidad cano Gallego, comparte similares atributos básicos. El peso mayor que otorga la diferencia esta dado por una diversidad de fuentes de empleo y la edad más avanzada de la población. La cercanía con la carretera y la conectividad que ello produce, en este caso, también va introduciendo rasgos generales y comunes a las poblaciones asentadas a lo largo de dicha carretera.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como escasas  las características que presenta este agregado humano, dado que la identidad social y su vínculo cultural con Chacayes y Primera Quebrada.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Río Colorado como sistema de vida, es una entidad Relativamente importante para el ecosistema local y de la zona

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 6 | 0.5 | 7 | 0.3 | 5 | 0.2 | 6.1 |

ZPI S-207:	Familias de la localidad de Chacayes Alto emplazadas sobre la cota de inundación del embalse.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZPI-S-207, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Chacayes Alto, se ha calificado como de Muy alto valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): Esta comunidad presenta elementos de singularidad que se mantienen establemente y hacen que posea una identidad reconocible. Presentan una lejanía mayor con respecto a la carretera, que es una barrera a la incorporación de nuevas actividades laborales. Las actividades productivas agrícolas se desarrollan con más frecuencia en los predios, los cuales alcanzan una superficie comparativamente mayor. Por otra parte, la presencia ganadera y sus prácticas asociadas son un elemento central en la reproducción de la mitad de las familias.   El vínculo a una forma particular de tenencia de la tierra como es ser comunero de Cano Gallego, supone un conjunto de prácticas sociales y económicas y vínculos que se refuerzan y mantienen en la medida que se hace un uso del recurso. La mayor presencia de jefatura masculina en los hogares, de una u otra forma, da cuenta de patrones sociales más tradicionales.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como escasas  las características que presenta este agregado humano, dado que la especificidad productiva y vínculo con el campo común, son atributos poco presentes dentro de la zona.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Chacayes Alto como sistema de vida, es una entidad muy importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 10 | 0.5 | 10 | 0.3 | 10 | 0.2 | 10 |

ZPI S-208:	Familias de la localidad de las Vizcachas.

El valor ambiental del elemento se ha determinado sobre la base de los antecedentes logrados en el estudio del medio humano y el catastro específico de familias. Desde esta perspectiva, el valor ambiental del elemento representado en la ZP-S-208, correspondiente al sector comprendido por las tierras ubicadas bajo cota y en la zona de inundación, de la localidad de Las Vizcachas, se ha calificado como de regular valor ambiental, por cuanto se dan las siguientes situaciones para cada uno de los criterios que permiten definirlo:

Estado de Conservación (Es): en atención a que la comunidad se mantiene en virtud de sus vínculos con fuentes de empleo de diversos sectores económicos, situadas a distancias variables, no se aprecia una identidad asociada a esos elementos. Las organizaciones son poco presentes y las actividades sociales son poco relevantes como elementos singularizadores.

Abundancia o Escasez (Ab): se han considerado como relativamente abundante las características que presenta este agregado humano, dado que su perfil es similar a la población de la comuna, y sus formas de relación interna no presentan singularidades de algún nivel de escasez.

Importancia para el Ecosistema (Ec): las condiciones antes descritas conducen a la conclusión que Las Vizcachas como sistema de vida, es una entidad relativamente importante para el ecosistema local y de la zona.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 4 | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4.1 |

##### Arqueología

El estado de conservación de los sitios varía de regular a bueno, con relación al grado de alteraciones postdepositacionales que han sufrido. Estas se correlacionan principalmente con las faenas agrícolas y habilitación de infraestructura, como construcciones y caminos.

En cuanto a la abundancia o escasez, se considero el periodo al cual pertenece cada sitio. Así, según la frecuencia obtenida por todos los sitios registrados se considera a los periodos Prehispanos, Precerámico y Agroalfarero-Histórico como muy escasos y a los sitios Acerámico como sitios escasos.

En relación con la importancia para el ecosistema o entorno, se considera que las matrices depositacionales de los sitios, con sus componentes orgánicos y físicos, forman parte integrante del ecosistema o entorno existente en la actualidad en el área del proyecto, por cuanto lograrían entregar un aporte valioso al conocimiento del ambiente natural de la zona. Así, la importancia para el ecosistema fue calificada como relativamente importante.

| ZPI S | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 4 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.0 |
| 302 | 4 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.0 |
| 303 | 4 | 0.3 | 7 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5.2 |
| 304 | 4 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.0 |
| 305 | 7 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.9 |
| 306 | 4 | 0.3 | 7 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5.2 |
| 307 | 4 | 0.3 | 7 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5.2 |
| 308 | 7 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.9 |
| 309 | 4 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.0 |
| 310 | 4 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.0 |
| 311 | 7 | 0.3 | 9 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6.9 |

#### Medio Construido

##### Uso de suelo

ZPI –C 101:	Terrenos de uso comercial y domiciliario

El factor de ponderación para el estado de conservación se entiende como el grado de ocupación de las viviendas construidas, esta ocupación es alta por lo que el Estado de Conservación se califica como bueno. La abundancia de este elemento se calificó como relativamente abundante, con 100,2 hectáreas que representan un 25,8% del total de la superficie identificada. Su importancia para el ecosistema de ambiente construido se calificó como importante.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 7 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 | 0.3 | 5.8 |

ZPI – C 102:	Terrenos de uso ganadero y praderas naturales

El estado de conservación de las zonas de vegetación natural es regular debido a la presión que se ha manifestado en estas áreas. Respecto de la abundancia estas zonas presentan una categoría de relativamente abundante con una superficie de 221,2 hectáreas con cerca del 76,4% de representación del total de la superficie afecta a inundación. La importancia para el ecosistema se calificó como relativamente importante.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 3 | 0.3 | 5 | 0.4 | 3 | 0.3 | 3.8 |

ZPI –C 103:	Terrenos de uso agrícola

El estado de conservación de las zonas de cultivos agrícolas es bueno ya que los predios dedicados a esta actividad poseen en general una buena infraestructura y buena disponibilidad hídrica. La abundancia de estos cultivos es escasa con cerca de 38 hectáreas de superficie, representando un 9,8% del total de la superficie estudiada. Su importancia para el ecosistema se calificó como importante por ser una actividad económica de desarrollo en la zona.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 8 | 0.3 | 6 | 0.4 | 7 | 0.3 | 6.9 |

ZPI –C 104:	Terrenos de uso turístico y recreativo

El factor de ponderación para el estado de conservación se entiende como el grado de ocupación de la infraestructura construida, esta ocupación es alta por lo que el Estado de Conservación se calificó como bueno. La abundancia de este elemento se calificó como escasa con solo 1,32 hectáreas y con menos del 1% de representación del total de la superficie. Su importancia para el ecosistema de ambiente construido se califica como importante.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 7 | 0.4 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6.4 |

ZPI –C 105:	Terrenos de uso para infraestructura

El estado de conservación de las zonas de infraestructura de riego (tranques) es bueno ya que los predios dedicados a esta actividad poseen en general una intensidad de manejo adecuada con un uso permanente de la infraestructura analizada. La abundancia de estos tranques es escasa, identificando solo un tranque de riego en la zona de inundación el cual presenta una superficie de 5,0 hectáreas con cerca del 1,3% de representatividad de la superficie estudiada. Su importancia para el ecosistema es importante por ser una actividad económica de desarrollo en la zona.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 8 | 0.3 | 6 | 0.4 | 7 | 0.3 | 6.9 |

##### Infraestructura y equipamiento

ZPI – C 201 -202:	Corresponde a la infraestructura asociada a la localidad de Río Colorado y Chacayes, emplazadas bajo la cota de inundación del embalse.

Se realiza el cálculo del VAE para ambas ZPI debido a que las características de los sectores son similares.

La ponderación de los parámetros le asigna peso al estado de conservación y a la importancia para el ecosistema o entorno. El estado de conservación es bueno y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró como muy importante, otorgándose mayor importancia a este ultimo (60%), debido principalmente a que estos sectores cuentan con infraestructura de servicio, la cual es utilizada por el resto de las comunidades (escuela, jardín infantil, iglesias católicas y evangélicas), sumado a la infraestructura para la atención de turistas como hoteles/restaurantes y el comercio, considerando que ambos sectores suman el mas alto número de kioscos que abastecen de alimentos menores a la población y turistas.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201-202 | 8 | 0.4 | 0 | 0.0 | 9 | 0.6 | 8.6 |

ZPI –C 203:	Corresponde a la infraestructura asociada localidad de Primera Quebrada emplazada bajo la cota de inundación del embalse. La ponderación de los parámetros se considera igual que el anterior. Con la salvedad que el estado de conservación (Ec) es muy bueno y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró en el máximo valor de muy importante, debido principalmente a que en este sector cuenta con el nivel de infraestructura y servicios mas completo de todas las poblaciones del AID del proyecto, considerando que cuenta con; posta, escuela, restaurantes (que atienden principalmente a turistas), casas oficinas, entre otros.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 9.6 |

ZPI –C 204 - 205:	Corresponde a la infraestructura asociada a las localidades de Villa Los Peumos y Aconcagua, emplazadas bajo la cota de inundación del embalse, pertenecientes a la comuna de Los Andes.

Se realiza el calculo del VAE para ambas ZPI debido a que las características de los sectores son similares.

La ponderación de los parámetros le asigna peso al estado de conservación y a la importancia para el ecosistema o entorno. El estado de conservación es bueno y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró como importante, debido principalmente a que estos sectores cuentan con una escasa infraestructura, la cual es principalmente de uso comunitario.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204-205 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 6.8 |

ZPI –C 206:	Corresponde a la infraestructura asociada a la localidad de Vilcuya, emplazadas bajo la cota de inundación del embalse, pertenecientes a la comuna de Los Andes.

Para ponderación de los parámetros se realizó aplicando los mismos criterios descritos anteriormente, con la salvedad que el estado de conservación es regular y la importancia para el ecosistema o entorno se calificó como relativamente importante, debido principalmente a que este sector cuenta con la mínima cantidad de infraestructura de toda la zona de inundación del proyecto, considerando además que no cuenta con infraestructura de servicios comunitarios.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 4.0 |

ZPI –C 207:	Corresponde a la infraestructura asociada a la localidad de Vizcachas, ubicada en la zona de emplazamiento del muro del embalse, pertenecientes a la comuna de Los Andes

Se considera misma condición de ZPI anterior, sin embargo la importancia para el ecosistema o entorno se consideró con un valor un poco mas bajo, debido será afectado sólo un sector de toda la comunidad Las Vizcachas, y corresponde principalmente a casas habitación.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.4 |

ZPI –C 208:	Camino Internacional CH-60

La ponderación de los parámetros le asigna peso al estado de conservación y a la importancia para el ecosistema o entorno. El estado de conservación es regular y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró como muy importante, debido a que esta ruta es el acceso principal a las comunidades del sector, además de ser el camino internacional entre la cuidad de Los Andes y Mendoza. A su vez, en torno a esta ruta se desarrolla la principal actividad comercial de los poblados aledaños.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 10 | 0.5 | 7.5 |

ZPI –C 209:	Línea ferroviaria Saladillo – Los Andes

La ponderación de los parámetros le asigna peso al estado de conservación y a la importancia para el ecosistema o entorno. El estado de conservación es regular y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró como importante, ya que corresponde al ferrocarril Saladillo – Los Andes que transporta concentrado de Cu desde la minera Andina de Codelco hasta Ventanas.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 5.8 |

ZPI –C 210:	Canal Los Quilos

La ponderación de los parámetros le asigna peso al estado de conservación y a la importancia para el ecosistema o entorno. El estado de conservación es bueno y la importancia para el ecosistema o entorno se consideró como importante, ya que pertenece a la Sociedad de regantes de Los Andes.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 6.0 |

ZPI –C 211:	Bocatomas en zona de inundación

Se considera misma condición de ZPI anterior, su estado de conservación bueno e importante para el entorno, ya que corresponden a obras primordiales para la captación de aguas que son entregadas a los regantes.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 6.0 |

ZPI –C 212:	Bocatomas aguas abajo del muro

Se considera misma condición de ZPI anterior

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 6.0 |

ZPI –C 213: Líneas de alta tensión

Se considera que el parámetro de abundancia no es relevante, por tanto, se consideran como parámetros validos, el estado de conservación (Es), y la importancia para el ecosistema o entorno (Ec).

Es: se considera como bueno

Ec: importante, debido a que dan salida a la energía de las centrales hidroeléctricas Los Quilos, Blanco y Juncal.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 6.0 |

ZPI – 214: Red de fibra óptica y estación repetidora

Se considera que el parámetro de abundancia no es relevante, por tanto, se consideran como parámetros validos, el estado de conservación (Es), y la importancia para el ecosistema o entorno (Ec).

Es: se considera como bueno

Ec: se considera muy importante, puesto que no sólo pertenece a un servicio de carácter local y que atiende a las demandas del sector, sino que, corresponde a una servicio de telecomunicaciones a nivel internacional que presta servicios a grandes empresas (VTR, ENTEL, etc.)

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 9 | 0.6 | 8.2 |

ZPI – 215: Aducción de agua potable

Se considera que el parámetro de abundancia no es relevante, por tanto, se consideran como parámetros validos, el estado de conservación (Es), y la importancia para el ecosistema o entorno (Ec).

Es: se considera como bueno

Ec: importante, puesto conduce agua potable a un estanque de almacenamiento.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 6.0 |

ZPI – 216: Tranque seco

Se considera con un estado de conservación (Es) bueno, y la importancia para el ecosistema o entorno (Ec) como relativamente importante, puesto que el objetivo de esta obra era la regulación del río Aconcagua, con el fin de mantener un caudal medio constante, antes de existir la central Chacabuquito, ubicada aguas abajo del muro del embalse.

En la actualidad es utilizado esporádicamente, y su importancia radica principalmente en que algunos agricultores aledaños al tranque, sacan agua para riego cuando se encuentra en uso.

La abundancia se considera un parámetro no relevante.

| ZPI C | Es | p1 | Ab | p2 | Ec | p3 | VAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 3.9 |

##### Otros proyectos

No se identificaron zonas de probabilidad de impactos (ZPI) correspondiente a otros proyectos.

##### Áreas bajo protección oficial

No se identificaron ZPI para este factor ambiental.

VI.	1

VI.1	1

VI.2	1

VI.3	1

VI.3.1	1

VI.3.2	Valoración ambiental de los factores potencialmente afectados en las Zonas de Probabilidad de Impacto	VI-43

VI.3.2.1	Medio Físico	VI-43

a)	Clima y Meteorología	VI-43

b)	Calidad de Aire	VI-43

c)	Ruido y Vibraciones	VI-44

d)	Geología	VI-44

e)	Geomorfología	VI-45

f)	Edafología	VI-46

g)	Hidrología	VI-47

h)	Hidrogeología	VI-48

i)	Calidad de agua	VI-48

VI.3.2.2	Medio Biótico	VI-49

a)	Flora y Vegetación Terrestre	VI-49

b)	Fauna Terrestre	VI-53

c)	Flora y Fauna acuática	VI-55

VI.3.2.3	Medio Socio Cultural	VI-56

a)	Paisaje y Estética	VI-56

b)	Asentamientos humanos	VI-57

c)	Arqueología	VI-64

VI.3.2.4	Medio Construido	VI-65

a)	Uso de suelo	VI-65

b)	Infraestructura y equipamiento	VI-67

c)	Otros proyectos	VI-72

d)	Áreas bajo protección oficial	VI-72