CONTENIDO

IX.	FICHAS	IX.1

Ficha N° IX.1: Resumen Descripción del Proyecto	IX.3

Ficha N° IX.2: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable	IX.11

Ficha N° IX.3: Resumen Permisos Ambientales Sectoriales	IX.25

Ficha N° IX.4: Resumen Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguimiento Ambiental	IX.28

# FICHAS

En el siguiente capítulo se presentan las Fichas de Fiscalización que resumen los contenidos de los capítulos de la Descripción del Proyecto, del Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable, el Plan de Manejo Ambiental (medidas de mitigación, reparación, restauración y compensación) y el Plan de Seguimiento Ambiental.

- Ficha N° IX.: Resumen Descripción del Proyecto

| ETAPAS DEL PROYECTO | OBRAS Y ACCIONES | FORMA | LUGAR Y OPRITUNIDAD DE EJECUCIÓN | REFERENCIA PÁGINA DE EIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Presa | - Presa Presa de tipo CFRD. Con elementos de protección contra la erosión externa (enrocados) y contra la erosión interna (drenes). Tendrá una altura de 104,5 m y longitud de 580 m. La cota de coronamiento será de 1072 m.s.n.m. La capacidad máxima del embalse es de 128,4 hm3 El talud de Aguas arriba tendrá una dimensión de 1,5:1 (H:V). El Talud de aguas abajo 1,6:1(H:V). Los materiales para el relleno de la presa se obtendrán de yacimientos ubicados en la zona de inundación del embalse, en el cauce del río Aconcagua. | El proyecto está localizado en la V Región de Valparaíso, provincia del Aconcagua en las comunas de Los Andes y San Esteban. El acceso a la zona de obras se encuentra unos 12 km de la ciudad de los Andes en la Ruta CH 60. El lugar de ubicación del embalse Puntilla del Viento corresponde a una angostura del curso superior del río Aconcagua, a una altitud de 970 msnm | Pág. III.5 |
| Construcción | Obras Anexas | - Obras Anexas - Obras de desvío El túnel en su sección transversal ha quedado dimensionado principalmente para posibilitar, durante la etapa de construcción de la presa, el paso de crecidas con períodos de retorno de hasta 20 años, las que presentan caudales máximos de 304 m3/s. Esta obra se iniciará con una torre de entrada, que permitirá captar por su parte baja las aguas del río que se deberán desviar durante la construcción - Evacuador de Crecidas El evacuador de crecidas es uno de 3 compuertas de sector, que permitirá el paso de la crecida máxima probable, que alcanzaría un caudal máximo de 4.000 m3/s, dejando revanchas de aproximadamente 1,5 m. - Canal de Aproximación El canal de aproximación, que toma el agua del embalse y las conduce a la estructura de control o vertedero, sería sin revestir, tendría aproximadamente 100 m de largo, ancho variables de 60 a 30 m y una cota de fondo a la cota 1.050 m.s.n.m. | Se localiza en el empotramiento izquierdo del muro Al igual que el túnel de desvío el evacuador de crecidas se ubicará al lado izquierdo del Muro. | Pág. III.7 |
| Construcción | Obras Anexas | - Estructura de Control La estructura de control, que sería de hormigón armado, tendrá 30 m de ancho y estará compuesta por un vertedero de umbral redondeado a la cota 1.054 m s.n.m., sobre el que se disponen 3 compuertas de sector, de 8 m de ancho y 16 m de alto cada una, las que entregará sus aguas al canal de evacuación |  |  |
|  |  | - Obras de Entrega aguas de entrega para riego o para el desagüe de fondo entren al túnel a través de la Torre de Toma. Después de la torre se desarrollará un túnel revestido de sección de medio punto de 6,70 m de diámetro (excavación), el que trabajará en presión, debiendo soportar toda la carga del embalse y que llegará a la cámara de válvulas En esta cámara de válvulas se dispondrán dos compuertas para el desagüe de fondo y una tubería de 2,5 m de diámetro, que conducirá las aguas de riego. | La red de distribución se conforma por la construcción de tres canales, siendo el origen de esto a pie de presa. La construcción de éstos se dará inicio una vez finalizada la instalación de faenas | Pág III.9 |
| Construcción | Yacimientos | Los materiales para los rellenos de la presa se encuentran en el lecho del río Aconcagua en la zona de inundación. De esta zona se obtendrá el total del material necesario para los rellenos de la presa 3.000.000 m3. | Cauce del río Aconcagua en la zona de inundación del Embalse | Pág. III 10 |
| Construcción | Botaderos | El Proyecto no contempla la habilitación de botaderos, puesto que todo el material que se genere producto de las excavaciones serán utilizado como relleno. Los residuos de la construcción que no puedan ser reutilizados ni comercializados, así como también los residuos domésticos serán dispuestos en vertederos autorizados de la zona (Vertedero Las Bandurrias ubicado en San Esteban o Vertedero La Hormiga ubicado en Putaendo). |  | Pág. II 11 |
| Construcción | Monto de la inversión | El monto estimado de la inversión para el proyecto, basado en el “Estudio Prefactibilidad de EDIC el monto llega a 115US$. |  | Pág. II 11 |
| Construcción | Vida Útil y cronología de las distintas etapas | La vida útil para un proyecto de esta naturaleza habitualmente se establece en 50 años. Desde el punto de vista de las bases de diseño, el proyecto tiene una vida útil prácticamente indefinida, por cuanto las crecidas y sismos de diseño consideran eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia que superan por mucho el horizonte de análisis financiero. Se considera que la duración de la construcción del proyecto, será de 36 meses. |  | Pág. II 11 |
| Construcción | Derechos de agua | Existen una serie de derechos superficiales y subterraneos, permanentes y eventuales. entre los que destacan los siguientes derechos permanentes: Central Los Quilos (7.500 L/s), Central Chacabuquito (18.000 L/s), Canal San Regis o Hurtado (1.080 L/s), Canal San Miguel (2.898 L/s) y Canal Santa Rosa (2210 L/s) ubicados en la primera sección del Río Aconcagua. |  | Pág. II.12 |
| Construcción | Propiedades de la tierra | El embalse inundará aproximadamente 444 ha de terreno, utilizado actualmente por caminos, casas y parcelas en terrenos planos, además de un hotel y negocios de abarrotes asociados a la presencia de la carretera y a la comunidad existente en el lugar. Se estima que se expropiaran a unas 313 familias. |  | Pág. II 16 |
| Construcción | Instalación de faenas y campamentos | Esta fase contempla la construcción de la infraestructura necesaria para la operación del proyecto y aspectos relacionados con las actividades que involucra la construcción. - Oficinas - Campamentos - Bodegas - Talleres de mantención - Instalaciones eléctricas y agua - Instalaciones para extinción de incendios - Patio de maquinaria - Planta de áridos - Planta de Hormigón - Instalaciones sanitarias | La instalación estará localizada aguas abajo del muro y se realizarán las actividades mencionadas una vez que se tengan todas las autorizaciones (duración 2 meses) | Pág. II 17 |
| Construcción | Roce, despeje y limpieza del área | Las actividades de roce, despeje y limpieza de terreno se refieren a la corta de vegetación, el escarpe de suelo vegetal superficial, el movimiento de suelos para fundar las estructuras y la recolección y disposición de eventuales residuos y basuras. La realización de estas actividades se contempla en los sectores de las obras del embalse (muro y obras anexas) y el túnel. El roce y despeje de vegetación corresponden a 59 ha y se realizará dando cumplimiento al DFL 701. |  | Pág. II 19 |
| Construcción | Utilización y manejo del agua | La demanda máxima de agua pudiera darse durante los trabajos de hormigoneado de la presa, ya que en la colocación de rellenos prácticamente no se requiere de agua. El consumo para suplir la demanda del personal se estima en 90 m3/día para servicios sanitarios y 1,8 m3/día de agua potable para consumo. |  | Pág. II 19 |
| Construcción | Equipamientos y maquinaria | La ejecución de un proyecto de este tipo y magnitud contempla el uso de una serie de maquinarias, equipos y vehículos adecuados al tipo de tareas asignadas, tales como camiones tolva, cargadores frontales, Bulldozers, motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones aljibe, retroexcavadoras y compresores. Adicionalmente se contempla una planta de procesamiento de áridos y otra de fabricación de hormigón. |  | Pág. II 19 |
| Construcción | Insumos del proyecto | - Insumos de construcción Los insumos que principalmente se utilizarán en la construcción son: acero para armaduras, válvulas, barras de anclaje, pernos de roca, malla acma, geotextil, tuberías, hormigón y explosivos. |  | Pág. II 20 |
|  |  | - Manejo y almacenamiento Los insumos serán suministrados externamente y trasladados a faena mediante su transporte en camiones. En faena se dispondrán adecuadamente en bodegas o patios de acopio, según el carácter del insumo para su distribución hacia los frentes de trabajo. |  | Pág. II 20 |
|  |  | - Transporte Esta actividad corresponde al transporte de personal, insumos que se utilizarán en la etapa de construcción, los equipos que se utilizarán en la operación de la central hidroeléctrica y de desechos. Dentro de los vehículos que se espera circulen para satisfacer las necesidades de transporte del proyecto se encuentran: buses y vehículos menores para el personal, camiones tolvas convencionales de una capacidad máxima de carga de 23 toneladas, y camiones tanque (18 ton) para el abastecimiento de combustible. |  | Pág. II 21 |
|  |  | - Abastecimiento de energía El abastecimiento de energía eléctrica se realizará a través de la línea existente, posterior a la modificación del trazado de la misma. |  | Pág. II 21 |
|  |  | - Abandono de Faenas Una vez concluida la fase de construcción del embalse se retirarán las instalaciones de la faena, lo que incluye las instalaciones provisorias de contratistas, campamentos y oficinas. El abandono será controlado por la programación del contratista en función del término de cada obra y constituye un proceso gradual de desarme y desalojo de instalaciones y materiales que van desocupándose hasta el término definitivo y que deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal. |  | Pág. II 21 |
| Construcción | Emisiones, residuos y descargas al ambiente | - Generación de ruido y Vibraciones Las principales fuentes de ruido durante la construcción corresponderán a la operación de equipos de movimiento de tierra, transporte de camiones, planta de áridos y tronaduras |  | Pág. II 24 |
|  |  | - Emisiones de material particulado Las emisiones a la atmósfera más relevantes que originará el proyecto Embalse Puntilla del Viento, son generadas durante la etapa de construcción y corresponden a material particulado generado por las actividades de movimiento de materiales en zona de empréstitos, zona del muro y botaderos y el transporte de insumos, material de relleno y personal. |  | Pág. II 25 |
|  |  | - Vertido de efluentes líquidos Los desechos líquidos domésticos que se generarán, corresponden básicamente a aguas servidas provenientes del casino, duchas y barros biológicos provenientes del sistema de servicio sanitario de la zona de instalación de faenas. Las aguas servidas serán tratadas en un sistema de tratamiento particular en base a fosa séptica, autorizado por el servicio de salud correspondiente. |  | Pág. II 29 |
|  |  | - Emisiones provenientes del lavado de maquinarias Los desechos industriales líquidos que se generarán durante la etapa de construcción, corresponden preferentemente a aguas de lavados de maquinaria, equipos y piezas engrasadas y aguas de lavado de los camiones mixer. |  | Pág. II 30 |
|  |  | - Residuos sólidos Los residuos sólidos domésticos durante la etapa de construcción corresponden básicamente a restos de envoltorios, papeles de oficinas, cartones, restos de alimentos, y cualquier otro que el Servicio de Salud estime que se puede asimilar a un residuo doméstico. |  | Pág. III 30 |
|  |  | - Desechos peligrosos De los desechos sólidos generados en estas faenas los siguientes residuos se clasifican como peligrosos según la NCh 382 y según el D.S. 594: aceites, lubricantes, grasas y baterías. |  | Pág. II 31 |
|  |  | - Identificación y manejo de restos líticos y restos de cemento Los restos líticos corresponden principalmente a material natural proveniente de excavaciones, marinas de túnel, que no sean utilizados en la etapa de construcción y materiales sobrantes de la planta de áridos tras el proceso de selección. |  | Pág. II 32 |
| Construcción | Mano de obra | Durante el período de construcción se estima en período peak el personal podría alcanzar a 900 personas. |  | Pág. II 32 |
| Operación | Llenado | Se considerará que el embalse Puntilla del Viento se llenara con cada uno de los derechos asignados independientemente a cuenta de los 400 millones m3. de la DOH y acuerdos específicos relativos a captaciones de HGV (Juncal, Chacabuquito) |  |  |
|  | Entrega | Condiciones Normales Fundamentalmente esta condición estará basada en la calidad legal de los distintos derechos de tal forma que el llenado los respete y en particular se deberá explicitar algunos nodos importantes que marcan la forma de proceder. - Condiciones Excepcionales En general el condicionamiento de uso se podrá regular en función de como sea el modelo de negocio y administración, en otras palabras dependerá de la participación que tengan los usuarios actuales de derechos vigentes debido a que se esta construyendo una obra en una cuenca cerrada. Lo anterior lleva a que las condiciones excepcionales se deberán regir según sea la conformación de la administración. Si esta obra se asocia a una comunidad que no pertenece a las juntas de vigilancia, se regirá por sus propias normas que la ley lo obliga. Si esta obra se incluye en una junta de vigilancia deberá someterse a la reglamentación de esta |  |  |
| Abandono | Abandono de obras en etapa de construcción | Desde este punto de vista, en términos generales, deberán implementarse las mismas medidas propuestas para la etapa de abandono de faenas, cuyo objetivo es devolver, en la medida de lo posible, el área a sus condiciones originales, previo a la intervención. Situándose en la eventualidad de que las obras deban ser abandonadas, se asume que algunas de ellas podrían quedar a medio construir. En este caso, éstas deberán ser clausuradas al libre acceso de personas, por ejemplo mediante la instalación de cercos perimetrales (torre de captación de agua, infraestructura de casa de válvulas u otra infraestructura que así lo amerite) y el bloqueo del acceso a otras construcciones (portales del túnel de entrega, coronamiento del muro, etc.). |  | Pág. II 22 |
|  | Abandono en etapa de operación | Para el caso de realizar el abandono de las obras, ya sea en etapa de construcción o de operación, la empresa contratista o el operador del embalse deberá presentar un plan de abandono ante los servicios competentes para su aprobación, con una anticipación mínima de 6 meses y deberá cumplir con todas las exigencias legales en materia ambiental que estén vigente en ese momento. |  | Pág. II 23 |

- Ficha N° IX.: Resumen Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable

| COMPONENTE | NORMA | FECHA DE PUBLICACIÓN: | MINISTERIO | MATERIA: | RELACIÓN CON EL PROYECTO | ETAPA | CUMPLIMIENTO | PÁGINA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad de aire | Resolución Nº1215 | 22 de junio 1978 | EX Servicio Nacional de Salud | El Nº 3º de la resolución Nº 1215 de 1978 establece normas primarias de calidad del aire destinadas a proteger la salud de la población de todo el país. Estas fijan las concentraciones máximas permitidas y los métodos utilizados para la determinación de los siguientes contaminantes: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, oxidantes fotoquímicos, anhídrido sulfuroso y partículas totales en suspensión. El Nº 4º expresa que todas las mediciones de los referidos contaminantes deben ser corregidas en la forma que indica y que el muestreo deberá ser efectuado con la frecuencia mínima que señala. El Nº 5º contempla los métodos de análisis para determinar las concentraciones de los diferentes contaminantes | Durante la etapa de construcción el proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases producto de los movimientos de tierra, el transporte de materiales, el funcionamiento de maquinaria y la circulación de vehículos. | C | Para dar cumplimiento a lo señalado por esta Resolución se implementarán varias acciones: Los caminos que se utilicen durante la construcción del proyecto, incluidos los caminos que comunican los frentes de trabajo con los botaderos, empréstitos y la planta de procesamiento de materiales, serán humectados periódicamente de forma tal de minimizar la generación de material particulado en suspensión. Además los materiales acopiados también serán humedecidos o regados para evitar que el viento eleve de manera constante las partículas superficiales a la atmósfera. Para evitar que las labores de escarpes, tronaduras, excavaciones, carga y descarga de material; provoquen emisiones hacia los lugares ubicados fuera de las áreas de trabajo, se considera la implementación de mallas de a lo menos 4 metros de altura con un 70% de cubrimiento, que retengan el polvo fugitivo que emiten tales faenas. Dichas mallas deberán colocarse además en los botaderos, empréstitos y en la Planta de procesamiento de materiales. Las plantas de procesamiento de materiales serán provistas de un sistema de aspersores que humectará el material que sea procesado, garantizando una disminución de un 80% de las emisiones provenientes de este proceso. Además las correas transportadoras serán provistas de cubiertas que eviten la emisión de polvo por efecto del viento, disminuyendo así la emisión por transferencias entre correas en un 95%. La actividad de transporte de materiales generadores de emisiones de polvo, se realizará en camiones que mantendrán la carga totalmente cubierta por una capa de polietileno o lona impermeable o de alta densidad. | IV-5 |
|  | DS N° 144 de 1961 | 2 de mayo de 1961 | Salud | Establece normas para el control de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, indicando en su artículo 1°, que estos deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daños o molestias al vecindario. | Emisiones de material particulado a la atmósfera, como consecuencia de las actividades de transporte, circulación de maquinaria pesada y otros vehículos; y de aquellas asociadas a las faenas de movimiento de tierra y planta de áridos. | C | Regado periódico de los sitios de faena y de las vías de circulación de los mismos, y de ser necesario aplicar estabilizantes químicos en la superficie de rodado | IV-7 |
|  |  |  |  |  |  | C | Restricción de velocidad de los vehículos que circulen por la zona de faenas |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Implementación de mallas de aproximadamente cinco metros de altura con un 70% de cubrimiento, en los sitios de faenas, botaderos y planta de procesamiento |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Transporte de materiales y excedentes en camiones cubiertos. |  |
|  | DS N° 55 de 1994 y modificaciones posteriores | 8 de marzo de 1994 | Transportes y Telecomunicaciones | Norma de emisión a vehículos motorizados pesados. Determina los niveles de emisiones para motores diesel y a gasolina. | Faenas que requieren de maquinaria pesada para su ejecución, como es el caso del movimiento de tierra, y otras que requieren del transporte de materiales y residuos generados en el lugar de la obra, los que serán transportados en camiones. | C | Empleo de flota no superior a cinco años que certifique el cumplimiento de esta norma, condición que será exigida por contrato | IV-8 |
|  |  |  |  |  |  | C | Mantenimiento de maquinaria y exigencia de certificado de emisiones al día. |  |
|  | DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores. | 29 de abril de 2000 | Salud | Reglamenta sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. | Condiciones ambientales en los lugares de trabajo y con los límites máximos permisibles –químicos y físicos- en relación con el riesgo ocupacional. | C | Las faenas que sean factibles de emitir contaminantes perjudiciales para la salud, serán realizadas al aire libre lo que provee de una adecuada ventilación. Por otra parte, para el caso de las emisiones generadas por el empleo de vehículos durante las faenas de construcción, éstos deberán cumplir con la normativa respectiva, sin exceder los límites máximos permitidos. | IV-9 |
|  | DS N° 75 de 1987 | 7 de julio de 1987 | Transportes y Telecomunicaciones | Trata el tema del recubrimiento en zonas urbanas, de la carga asociada al transporte de materiales, escombros, áridos, cemento, yeso, etc. Se señala que éste deberá ser un recubrimiento total y eficaz con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas u otro sistema, que impida la dispersión por el aire de estos materiales. | Durante la etapa de construcción, los camiones que transporten materiales y/o residuos generados en obra, eventualmente deberán desplazarse por zonas urbanas. | C | La carga de los camiones que transporten material seco, deberá estar cubierta con una lona impermeable cuando circulen por zonas urbanas, de modo que impida la emisión del material particulado. | IV-10 |
|  |  |  |  |  |  | C | Exigencia vía contrato de la supervisión y control que sea necesaria, a favor del cumplimiento de la norma. |  |
|  | DS N° 59 de 1998 y modificaciones posteriores | 25 de mayo de 1998 | Secretaría General de la Presidencia. | Establece norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10. Define en 150 mg/m3N la norma de calidad para el contaminante Material Particulado Respirable PM10, como concentración de 24 horas. | Operaciones, procesos o funcionamiento de equipos ligados a la emisión de material particulado, tales como la operación de plantas procesadoras de material, circulación de maquinarias y camiones, preparación de patios para instalación de faenas y estacionamientos, y a la disposición del material excedente final en botaderos. | C | Riego constante de las vías de circulación, zonas de instalación de faenas, movimiento de materiales y botaderos, con el fin de evitar el levantamiento de polvo. | IV-11 |
|  |  |  |  |  |  | C | Circulación de camiones empleados en el transporte de material a disponer en botaderos, relleno, áridos, u otro similar, deberá realizarse con la carga debidamente cubierta de acuerdo a lo establecido en la norma. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | De ser necesaria la aplicación de estabilizantes químicos en la superficie de rodado. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Restricción de velocidad de vehículos que circulen entre faenas y dentro de las áreas de faena, y en todo camino de tierra. |  |
|  | DS Nº 47 DE 1192 | 16 de abril de 1972 | Ministerio de Vivienda y urbanismo | Establece exigencias para controlar las emisiones de materia particulado durante la ejecución de las obras. | Durante la etapa de Construcción en el movimiento de tierra y en la Etapa de operación durante la circulación de los vehículos emitirán PM10. | C | Durante la ejecución de las obras, se cumplirá con las medidas destinadas a minimizar las emisiones atmosféricas, humectando el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de excavaciones. Transportará los materiales en camiones con la carga cubierta | IV-12 |
| Ruido y vibraciones | D.S. N° 146 de 1997 | 17 de abril de 1998 | Secretaría General de la Presidencia de la República | Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas. Define los niveles máximos permisibles de presión sonora continua equivalentes y criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos hacia la comunidad. En sectores rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más. | La potencial generación de ruidos molestos se realizará en un área rural. Las fuentes de ruido provendrán de los frentes de trabajo (muro de la presa, canal alimentador, canales de entrega y zonas de yacimiento). En las viviendas emplazadas cercano a las obras de construcción de la bocatoma y canal de alimentación, el límite máximo permitido será de 40 dB(A). | C | Control permanente de los niveles de presión sonora generados en el sector de faenas, considerándose la instalación de barreras acústicas en caso de ser necesario. | IV-12 |
|  |  |  |  |  |  | C | Ejecución de faenas preferentemente en horario diurno. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Evitar la operación simultánea de fuentes generadoras de ruido, que conjuntamente superen la norma de ruido según zonificación. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Se privilegiará el empleo de maquinaria de baja emisión sonora de acuerdo a la tecnología disponible. |  |
|  | DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores. | 29 de abril de 2000 | Salud | Define los niveles máximos de presión sonora a las cuales pueden estar expuestos los trabajadores. | Sitios de faenas, especialmente a los operadores de maquinaria pesada. | C | Uso de implementos de seguridad por parte de los trabajadores, en especial el uso de protectores auditivos. | IV-14 |
|  |  |  |  |  |  | C | Evitar la operación en forma simultánea de faenas que superen los límites permitidos por la norma, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Se privilegiará el empleo de maquinaria de baja emisión sonora, de acuerdo a la tecnología disponible. |  |
| Agua | Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. | 9 de febrero de 1981 | Agricultura | Prevención de la contaminación de la agricultura. | Utilización de predios públicos o privados por las faenas. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-15 |
|  |  |  |  |  |  | C | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | De realizarse los procesos de fabricación de hormigón en obra, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo. |  |
|  | D.S. N° 90, Establece Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. | 7 de marzo de 2001 | Secretaría General de la Presidencia | Establece Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. | Durante la construcción del embalse existe un riesgo potencial de contaminación producto del escurrimiento de residuos líquidos a cursos de agua superficiales. En especial el proceso de fabricación de hormigón es generador de Riles, por lo que de realizar este proceso en el lugar de las obras, se deberá establecer un sistema de depuración de los residuos generados. | C | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas. | IV-16 |
|  |  |  |  |  |  | C | Los procesos de fabricación de hormigón en obra, deberán realizarse a una distancia tal, que permita minimizar el riesgo de contaminar algún curso superficial producto del RIL generado. Las hormigoneras deberán contar con sistemas de sedimentación para retener el material sedimentable y contener el RIL previo a la descarga. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo. |  |
|  | Código Sanitario, D. F. L. N° 725 | 31 de enero de 1968. | Salud | Regula la evacuación de desagües, aguas servidas y residuos industriales. En particular en el artículo 71, letra b) señala que corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua potable y a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros. | Aplicable durante la etapa de construcción en los sitios de instalaciones de faenas y frentes de trabajo en general, respecto de la disposición de residuos generados en obra, y al suministro de agua potable. | C | Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente. | IV-18 |
|  |  |  |  |  |  | C | Instalación de baños químicos en los frentes de trabajo. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminen las aguas. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | En cuanto a la captación de agua potable, la fuente será del servicio de abastecimiento público existente. |  |
|  | Norma Chilena N° 1.333. Of.78 declarada Norma Oficial de la República por D.S. N° 867/78. | 5 de julio de 1978. Modificación, 22 de mayo de 1987, por D.S. N° 105/87. | Obras Públicas (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile) | Fija criterio de calidad de agua de acuerdo a requerimientos científicos referido a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el uso determinado. | Intervención de cauces naturales para la construcción de la bocatoma, el embalse y la extracción de empréstitos. | C | Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente. | IV-19 |
|  |  |  |  |  |  | C | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con una piscina de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo. |  |
|  | Código de Aguas D.F.L. N° 1.122/1981 y modificaciones posteriores, y en general todas aquellas normas que surjan de ésta principal, o que estén relacionadas con ella. | 13 de agosto de 1981 y modificaciones posteriores | Justicia | Regula la autorización que esta contemplada en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, que se refiere a las modificaciones necesarias en cauces naturales o artificiales, con motivo de la construcción de obras públicas, urbanizaciones, edificaciones y otras obras en general. Se entiende como modificación no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras. | La relación con el proyecto está determinada a través de la intervención a la situación actual sin proyecto, y a la nueva situación que se generará una vez concluida las obras, ya que se deberá desviar el curso del agua del río Aconcagua para la construcción de las obras. | C | Se mantendrá el cauce natural del río el mayor tiempo posible durante la etapa de construcción. | IV-20 |
|  | D.S. N° 735, Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano | 19 de diciembre de 1969 | Salud | El artículo 1° establece que todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además asegurar la continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación. En cuanto a la calidad del agua, establece concentraciones máximas de sustancias o elementos químicos que pueda contener el agua para consumo humano y establece procesos de tratamiento para que el agua sea considerada apta el consumo humano. | Abastecimiento de agua potable en los frentes de trabajo, para el consumo de los trabajadores. | C | La captación de agua potable se realizará desde vertientes u otra fuente, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente. | IV-21 |
|  | Norma Chilena N° 409 Of.84, declarada Norma Chilena Oficial de la República por Decreto N° 11 del 16 de enero de 1984. | 3 de marzo de 1984 | Salud (Instituto Nacional de Normalización, INN- Chile) | Establece requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos que debe cumplir el agua potable. | Aplicable durante la etapa de construcción en las instalaciones sanitarias en las áreas de faenas. | C | La captación de agua potable se realizará desde vertientes u otra fuente, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas, proceso de cloración, y la obtención de los permisos necesarios ante el Servicio de Salud correspondiente. | IV-22 |
|  | DS N° 594 de 1999, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo | 29 de abril de 2000 | Salud | Residuos líquidos industriales, servicios higiénicos, disposición de aguas servidas, agua potable. | Aplicable durante la etapa de construcción, tanto en zona de campamento como en sitios alejados donde se desarrollen faenas de construcción, en cuanto a la instalación y funcionamiento de servicios higiénicos, y a la disposición y tratamiento de los residuos líquidos de cualquier índole generados en el lugar de las obras. También aplica la norma en la captación y abastecimiento de agua potable durante la etapa de construcción de las obras. | C | El proyecto contempla la instalación de un sistema de alcantarillado particular en base a fosa séptica, para la zona de campamento, y la instalación de baños químicos en faenas que se desarrollen en sitios alejados de los frentes de trabajo. | IV-22 |
|  |  |  |  |  |  | C | El proyecto contempla un tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento será sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente. | IV-23 |
|  |  |  |  |  |  | C | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminen las aguas. | IV-23 |
|  |  |  |  |  |  | C | Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con una piscina de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo. | IV-23 |
|  |  |  |  |  |  | C | La captación y abastecimiento de agua potable se realizará desde vertientes u otra fuente, siendo responsabilidad del contratista, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas, tratamiento de cloración u otro según corresponda, y gestionar la autorización correspondiente ante la autoridad de Salud. | IV-23 |
|  | Anteproyecto de Normas secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del río Aconcagua | 16 de Diciembre de 2004 | CONAMA | Establece estándares mínimos de calidad que deben tener las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Aconcagua. | Aplicable durante la etapa de construcción, en la cual existe riesgo de contaminación de los cauces naturales que serán intervenidos, tanto por las faenas propias de la construcción del embalse ejecutadas directamente en los cauces, como por los residuos de origen domiciliario que se generen, en los frentes de trabajo y campamentos. Las áreas de vigilancia atingentes a la zona de emplazamiento del proyecto, corresponden a AC-10 y AC-20. | C | Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente. | IV-24 |
|  |  |  |  |  |  |  | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | De realizarse los procesos de fabricación de hormigón y asfalto en obra, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo |  |
|  | Resolución exenta Nº 198 | 1 de abril de 2000 | CONAMA | Establece condiciones en que el agua puede considerarse libre de contaminación, previniendo el deterioro ambiental, recuperando, protegiendo y conservando la calidad básica de las aguas continentales superficiales permitiendo su aprovechamiento óptimo y maximizando los beneficios sociales, económicos, culturales y medioambientales. De este modo, se establece una norma de calidad primaria y una secundaria, sin la determinación o fijación de usos específicos para el recurso. | Durante la etapa de construcción existe el riesgo de contaminación de los cauces naturales que serán intervenidos, tanto por las faenas propias de la construcción del embalse ejecutadas directamente en los cauces, como por los residuos de origen domiciliario que se generen, en los frentes de trabajo y campamentos. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-26 |
|  |  |  |  |  |  |  | Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas. | IV-26 |
|  |  |  |  |  |  |  | De realizarse los procesos de fabricación de hormigón, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del servicio de salud correspondiente. | IV-26 |
| Suelo y aspectos territoriales | Ley N° 11.402, sobre Obras de Defensa y Regularización de las Riberas y Cauces de los Ríos, Lagunas y Esteros | 16 de diciembre de 1953 | Ministerio de Obras Públicas | Regula materias referidas a obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros que se realicen con participación fiscal. | La construcción de las obras de Ingeniería del Embalse requerirá la extracción de ripios y arena desde cauces naturales. | C | Se solicitarán los permisos correspondientes para la explotación de las áreas de empréstitos, tanto a la Dirección de Obras Hidráulicas de la región como a los municipios que corresponda. | IV-27 |
|  | Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. | 9 de febrero de 1981 | Ministerio de Agricultura | Prevención de la contaminación de la agricultura. | Utilización de predios públicos o privados por las faenas. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-27 |
|  |  |  |  |  |  | C | Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Sin perjuicio de lo anterior, se elaborara un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. |  |
|  | D.S. N° 4.363 de 1931, Ley de Bosques | 31 de julio de 1931 | Tierras y Colonización | Establece restricciones a la corta de bosques a fin de proteger bienes asociados a ellos, como el suelo y los recursos hídricos. | El proyecto se desarrollará en un área rural, donde parte de los terrenos corresponden a terrenos de aptitud preferentemente forestal, terrenos que presentan un alto porcentaje de pendiente, y además, por tratarse de la construcción de un embalse, necesariamente la ribera del río se verá intervenida, haciendo necesario en algunas zonas el despeje del suelo para la instalación de campamento y faenas, para la ejecución de las mismas obras, la construcción de caminos entre las faenas y vías de acceso a la zona de obras, zonas de acopio de residuos, y principalmente por inundación; con la inevitable corta de vegetación arbustiva y arbórea, y pérdida de suelo que esto implica. | C | La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación. | IV-30 |
|  |  |  |  |  |  | C | La instalación de faenas, botaderos, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en la zona de inundación del embalse. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
|  | Ley N° 18.378 del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones posteriores | 29 de diciembre de 1984 | Agricultura | Establece las medidas aplicables a la conservación en predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión, indicándose en su artículo 3°, que si éste fuere el caso se deberá aplicar aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura. | Durante la ejecución de las obras del embalse se intervendrá el ambiente, suelo vegetación principalmente en las zonas ribereñas, lo que presenta un riesgo potencial de erosión. | C | Se minimizará el espacio a utilizar por la instalación de faenas | IV-32 |
|  |  |  |  |  |  | C | Se utilizará la zona de empréstitos para botaderos |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Otro criterio para minimizar el daño al suelo, dentro de lo posible, será la concentración de faenas que requieran de una fuerte intervención del suelo en una misma zona, evitando así la degradación o pérdida de las propiedades físicas del suelo en una extensa y dispersa superficie |  |
| Vegetación, Flora, Fauna y Paisaje | D.S. N° 4.363/31, Ley de Bosques y modificaciones posteriores | 31 de julio de 1931 | Tierras y Colonización | Entrega los lineamientos generales acerca de aquellas materias atingentes a las masas boscosas que se encuentran en el territorio nacional; en cuanto a destino, forma de uso, explotación y comercialización de las mismas. | En la zona de inundación existe una superficie de 18,7 has de bosque nativo que deberá ser cortado para la materialización del proyecto. | C | La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación. | IV-33 |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
|  | D.L. N° 701 de Fomento Forestal de 1974 y modificaciones posteriores | 28 de octubre de 1974 | Agricultura | Define bosque y regula las cortas, especialmente al tratarse de bosque nativo, explicitando que para cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo, deberá presentarse previamente el plan de manejo correspondiente, él cual deberá ser aprobado por la Corporación. (CONAF) Referido a este mismo ámbito el DL 701, establece las medidas de protección a considerar al momento de realizar la corta o cualquier otra intervención. | En la zona de inundación existe una superficie de 18,7 has de bosque nativo que deberá ser cortado para la materialización del proyecto. | C | La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación. | IV-34 |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
|  | D.S. N° 259/80 Reglamento Técnico del D.L. N° 701, y sus modificaciones posteriores | 30 de octubre de 1980 | Agricultura | Establece normas especiales del Plan de Manejo del Bosque Nativo, reconociendo distintos métodos de corta a efectos de asegurar su regeneración, Corta a Tala Rasa, Corta por el Método del Árbol Semillero, Corta de Protección y Corta Selectiva o Entresaca; disponiendo en que casos se podrá utilizar cada uno de estos tipos de cortas. En su artículo 19°, establece los distintos tipos forestales existentes con el fin de determinar adecuadamente el tipo de corta para cada tipo forestal, materia tratada en particular en los artículos 21°, 22°, 23° y 24°; mientras que el artículo 20° se refiere a las condiciones en que debe ser realizada la reforestación de Bosque Nativo. | En la zona de inundación existe una superficie de 18,7 has de bosque nativo que deberá ser cortado para la materialización del proyecto. | C | La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Corta y Reforestación, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación. | IV-36 |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
|  | Ley N° 18.892 Ley General de Pesca y Acuicultura de 1989, modificaciones posteriores, y Reglamento (D.S Nº430/92) | 21 de enero de 1992 | Economía Fomento y Reconstrucción | Regula sobre la preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar litoral o zona económica exclusiva de la Republica. Define los antecedentes a presentar y Los Términos Técnicos de Referencia del proyecto de pesca de investigación. | Para el análisis de las especies potencialmente afectadas por la construcción del embalse, se debe solicitar autorización ante la Subsecretaría de Pesca, para realizar pesca de investigación en la zona de estudio. Tanto la solicitud como la resolución aprobatoria por parte de la Subsecretaría, se incluyen en Anexo D. | C | Si debido a la construcción del embalse se ven afectadas comunidades de peces en sus niveles poblacionales, aguas arriba o abajo del embalse, será necesario establecer un plan de repoblamiento. | IV-37 |
|  | DS Nº 461 | 31 de Julio de 1995 | Economías Fomento y Recosntrucción | Reglamento regula las informaciones o antecedentes que deberán incluir las solicitudes para desarrollar pesca de investigación | Durante el levantamiento de línea de base no se encontraron especies acuáticas que pudiesen verse afectadas por la construcción del muro, debido a la calidad del agua. Sin embargo, una vez materializado el proyecto y al posible mejora de la calidad de las aguas se prevé que pudiera existir fauna acuática en el sector. | C | Se propone en el plan de seguimiento realizar un monitoreo en del recurso hidrobiológico y calidad del agua. Y para realizar este monitoreo se presentara a la autoridad en el momento pertinente la información necesaria para obtener el permiso. | IV-39 |
|  | Ley N° 19.473 sobre caza | 27 de septiembre de 1996 | Agricultura | Dicta disposiciones aplicables a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de animales de la fauna silvestre. | La relación existente entre esta norma y el proyecto consiste en que tanto durante la etapa de construcción como de operación, se deberá tener en consideración la potencial existencia de especies que se encuentren clasificadas en algún grado de conservación de los definidos en la Ley. Precisamente, la verificación de la presencia o ausencia de especies con problemas de conservación en el lugar de emplazamiento del proyecto, es uno de los objetivos de este Estudio de Impacto Ambiental; y de acuerdo a los resultados obtenidos se tomarán las medidas de mitigación y/o compensación que correspondan, de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente. | C | Prohibición de compra o captura de animales nativos (vivos o muertos) o partes de ellos pieles, o huesos) a todos los trabajadores asociados al proyecto (medida orientada especialmente a la protección de megamamíferos). | IV-39 |
|  |  |  |  |  |  | C | Capacitación de todos los trabajadores asociados al proyecto sobre la importancia de minimizar el impacto sobre la fauna presente. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Captura y relocalización de micromamíferos, reptiles y anfibios antes de las etapas de construcción de las distintas estructuras, despeje y llenado el embalse. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Señalización de toda el área utilizada por la población de especies. |  |
|  | D.S. N° 5 Reglamento de la Ley de Caza | 5 de enero de 1998 | Agricultura | Reglamenta lo dispuesto en la Ley de Caza, definiendo conceptos, entrega listados de especies y define los antecedentes que se deberán presentar para obtener permiso de caza. | La relación entre la norma y el proyecto se da a través de los listados de especies de fauna silvestre que presentan algún grado de problema conservación, o que sean consideradas beneficiosas, y que puedan encontrarse presentes en la zona en que se desarrollará el proyecto. | C | Por otra parte la caza de cualquier especie de fauna estará estrictamente prohibida, evitándose el tránsito de vehículos y maquinaria fuera de las áreas de trabajo o caminos habilitados para tal efecto. | IV-41 |
|  |  |  |  |  |  | C | De ser necesario se implementará un plan de rescate para aquellas especies de baja movilidad que se encuentren dentro del área a intervenir, principalmente en el área a inundar |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Al encontrarse especies de interés biológico, en estado reproductivo, o en colonias durante la ejecución de las obras, se consultará a expertos la mejor alternativa de relocalización. |  |
|  | a) D.S. N° 531 Convención para la protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América de 1967. | 4 de octubre de 1967 | Relaciones Exteriores | Regula acerca de la protección y conservación en su medio ambiente natural la flora y fauna indígenas, incluyendo aves migratorias; y paisajes, formaciones geológicas, regiones y objetos naturales de interés estético o valor histórico, y los lugares donde existen condiciones primitivas. | Durante la etapa de construcción se deberán aplicar todas aquellas medidas que permitan la protección y conservación del medio ambiente, con el fin de aminorar las intervenciones que necesariamente deberán realizarse, para el desarrollo del proyecto. | C | La caza de cualquier especie de fauna estará estrictamente prohibida, evitándose el tránsito de vehículos y maquinaria fuera de las áreas de trabajo o caminos habilitados para tal efecto, aminorando el grado de intervención del medio natural. | IV-42 |
|  |  |  |  |  |  | C | Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas. |  |
| Patrimonio Arqueológico y Cultural | Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. | 4 de febrero de 1970 | Educación | El patrimonio arqueológico y cultural quedan bajo la tuición y protección del Estado. Se prohíbe destruir u ocasionar perjuicios en los monumentos nacionales o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los museos. Asimismo, no se puede cambiar la ubicación de los monumentos públicos, sino con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales. Define condiciones y las restricciones generales correspondientes. | En el área de influencia del proyecto, se han identificado en total 20 sitios de interés arqueológico, 9 de ellos localizados en el área de inundación del proyecto, 6 en la zona de empréstitos, 3 en sectores próximos a los trazados de canales y 2 próximos al área de inundación. | C | Las actividades de prospección que se realicen como parte del presente EIA, se harán con la correspondiente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. | IV-44 |
|  |  |  |  |  |  | C | Los sitios de interés, serán ampliados en su análisis y descripción mediante la realización de pozos de sondeos en esos puntos. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | En el caso de requerirse excavaciones arqueológicas en la etapa de construcción, el titular del proyecto acreditará el cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 17.288, en lo que respecta a los requisitos y contenidos técnicos y formales. |  |
|  | DS. N° 484 de 1990 | 2 de abril de 1991 | Educación | Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales. Establece condiciones y reglamentaciones y procedimiento para la realización de excavaciones arqueológicas. | Posible detección de sitios arqueológicos no detectados en la fase de desarrollo del EIA. | C | Se aplicará el procedimiento que se detalla a continuación: | IV-45 |
|  |  |  |  |  |  | C | Determinación del área de protección arqueológica (plano del terreno basado en un perímetro de 250 m desde los límites detectados del área del yacimiento); |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Sondeo de sitios arqueológicos |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Excavación del sitio arqueológico |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Análisis de laboratorio de los materiales; |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Embalaje de conservación y proposición del destino y depósito de la colección; y |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Informe y comunicación de los resultados del rescate al Consejo de Monumentos Nacionales. |  |
| Residuos Sólidos | Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. | 9 de febrero de 1981 | Agricultura | Prevención de la contaminación de la agricultura. | Utilización de predios públicos o privados por las faenas. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-46 |
|  |  |  |  |  |  | C | Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Sin perjuicio de lo anterior, se elaborara un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. |  |
|  | D.F.L. N° 725 de 1967, Código Sanitario | 31 de enero de 1968 | Salud | En su artículo 80°, el Código Sanitario señala que es el Servicio Nacional de Salud el encargado de autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier índole. | Durante la instalación de faenas, ejecución de las mismas y en general en la zona de campamento, se generarán distinto tipo de residuos, los que deberán ser dispuestos en lugares autorizados por el Servicio de Salud correspondiente. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-48 |
|  |  |  |  |  |  | C | Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Sin perjuicio de lo anterior, se elaborara un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. |  |
|  | D.S. N° 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo | 29 de abril de 2000 | Salud | En su artículo 19°, establece que “las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera o dentro de su predio , sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente”. Al respecto el artículo 18° agrega que la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria respectiva. | Durante la etapa de construcción se generarán residuos domésticos e industriales tanto líquidos como sólidos. En el caso particular de los residuos sólidos se estima que se producen entre 0,8 a 1 k/día por trabajador. | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-50 |
|  |  |  |  |  |  | C | Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a disposición final autorizada, fuera del área del proyecto. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | Sin perjuicio de lo anterior, se elaborara un plan de manjeo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. |  |
|  | DS Nº 148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos | 12 de junio de 2003 | Salud | Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos. | Aplicable a las faenas durante la etapa de construcción, ya que se ocuparan sustancias peligrosos, como lubricantes, combustibles, explosivos, entre otros. | C | Cada contrato de las obras de construcción del embalse, que utilicen sustancia peligrosas y por ende resulten residuos peligrosos, elaborarán un plan de manejo de residuos peligrosos según lo definido en la presente normativa. | IV-53 |
| Condiciones laborales | DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores. | 29 de noviembre de 2000 | Salud | Define las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. | Aplicable en las faenas durante la etapa de construcción, establece exigencias respecto del suministro de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos, instalaciones de guardarropía y comedores, y condiciones de seguridad | C | Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental. | IV-53 |
|  |  |  |  |  |  | C | En cuanto a los residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos, previo a su disposición final, estos deben ser sometidos a tratamiento, el cual debe ser aprobado por el Servicio de Salud correspondiente. |  |
|  |  |  |  |  |  | C | La captación de agua potable durante la etapa de construcción del embalse se realizará desde vertientes u otra fuente, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas, tratamiento de cloración u otro según corresponda, así como también el gestionar la autorización correspondiente ante la autoridad de Salud. |  |
|  | Norma: DS N° 90, Aprueba Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo. | 1996 | Economía, Fomento y Reconstrucción | Aprueba reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo. | Aplicable en las zonas de faenas durante la etapa de construcción, donde se usarán combustibles líquidos (petróleo diesel), fluidos hidráulicos y lubricantes derivados del petróleo. | C | El almacenamiento temporal de combustibles en el lugar de la obra se realizará bajo el estricto cumplimiento de este cuerpo legal, presentando el proyecto correspondiente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para su aprobación. | IV-55 |
|  | DS Nº 379 de 1985. Reglamento Sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a Consumos Propios. | 1º de Marzo de 1986 | Economía, Fomento y Reconstrucción | Establece requisitos específicos para almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo destinados a consumos propios. Este reglamento se aplicará a los locales, recintos, bodegas, garajes, talleres, industrias, hospitales, domicilios particulares etc., donde se almacene y manipule combustibles líquidos del petróleo, cuyo fin último es el consumo propio, sin expendio al público. | Aplicable en las zonas de faenas durante la etapa de construcción, donde se usarán combustibles líquidos (petróleo diesel), fluidos hidráulicos y lubricantes derivados del petróleo. | C | Se exigirá al contratista el cumplimiento de todas las exigencias de este instrumento legal, quien será responsable de su seguridad y de la aplicación del presente reglamento. | IV-56 |
|  |  |  |  |  |  | C | El contratista que se designe como persona a cargo de la operación de las instalaciones, deberá disminuir al máximo, controlar y/o eliminar los eventuales riesgos para quienes laboren en las instalaciones, para las personas y para terceros. |  |
|  | Nch 2190 | 1993 | INN | Establecer normas para el transporte de sustancias peligrosas y distintivos para la identificación de riesgos | Durante la etapa de construcción se utilizarán distintos tipos de insumos como combustibles, o explosivos. | C | El transporte de sustancias peligrosas cumplirá las normas aplicables y los vehículos y la carga llevarán los distintivos para la identificación de riesgos según se establece en el reglamento Manejo de Residuos Peligroso. | IV-57 |
|  | DFL Nº 850 | 1998 | Ministerio de Obras Públicas | Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 (Orgánica del MOP) y del D.F.L. Nº 206/60 sobre construcción y conservación de caminos. Prohibición de circular por caminos públicos a vehículos que sobrepasen los límites de peso máximo establecidos. | Durante la etapa de construcción se transportara materiales de insumos para las obras. | C | El transporte de materiales cumplirá con los pesos máximos establecidos por la normativa vigente; | IV-57 |
|  |  |  |  |  |  |  | Se solicitarán los permisos correspondientes en caso que requiera transportar una carga que no supere los límites de peso máximo establecidos en la normativa aplicable. |  |
| Manejo de Explosivos | Ley Nº 17798 Control de Armas y Explosivos | 21 de octubre de 1972 | Defensa nacional | Esta Ley regula el control de las armas, explosivos y otros elementos similares. Quedan sometidos a este control los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas, las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico, y las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, depósito de estos elementos. Ninguna persona, natural o jurídica, podrá poseer o tener los elementos mencionados más arriba, ni transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichos elementos sin la autorización correspondiente | El proyecto considera la utilización de explosivos para las tronaduras y excavaciones de la etapa de construcción. | C | Los explosivos requeridos serán manejados de acuerdo a lo estipulado por esta Ley y por su Reglamento Complementario (D.S. N° 77/1982). Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones de la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional necesarias, relativas a su transporte, manejo y utilización. | IV-58 |
|  | DS Nº 77 Reglamento de la Ley 17.798 | 14 de agosto de 1982 | Minería | Las personas naturales o jurídicas que por la naturaleza de sus actividades deban utilizar explosivos deben inscribirse como “ Consumidores de Explosivos” ante la autoridad fiscalizadora del lugar en que se encuentren ubicadas las faenas, previa resolución de la Dirección General de Movilización Nacional que los Autorice. | La misma señalada para la Ley N° 17.798, que Establece el Control de Armas y Explosivos. | C | El contratista a cargo de las obras deberá cumplir con todas las autorizaciones de la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional necesarias, relativas al transporte, manejo y utilización de explosivos, debiendo inscribirse como “Consumidor de Explosivos”. | IV-59 |
|  | DS Nº 298 Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos | 11 de febrero de 1995 | Trasnporte y Telecomunicaciones | El presente reglamento establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias o productos que por sus características, sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. | El proyecto considera la utilización de explosivos para las tronaduras y transporte de combustibles. | C | Los explosivos y el combustible requerido serán manejados de acuerdo a lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación, relativas a su transporte y manejo. | IV-60 |
| Transporte | Resolución Nº 1 Dimensiones máximas a vehículos | 21 de enero de 1995 | Trasnporte y Telecomunicaciones | Establece las dimensiones de los vehículos que circulan en vías públicas. | El proyecto considera la utilización de vehículos y camiones para el transporte de materiales. | C | Los vehículos y camiones cumplirán con lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación. | IV-60 |
|  | D.S. Nº 158 “Fija el Peso Máximo de los Vehículos que pueden Circular por Caminos Públicos”. | 07 de Julio 1980 | Ministerio de Obras Públicas | Establece los límites máximo de toneladas por ejes. | El proyecto considera la utilización de vehículos y camiones. | C | Los vehículos y camiones cumplirán con lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación. | IV-62 |
| Agua | Norma Chilena N° 1333 Of/78 sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos, declarada Norma Oficial de la República por D.S. N° 867/78. | 5 de julio de 1978, Modificación, 22 de mayo de 1987, por D.S. N° 105/87. | Obras Públicas (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile) | Fija criterio de calidad del agua de acuerdo a requerimientos científicos referidos a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el uso determinado. | Durante la etapa de operación del Embalse, cuyo objetivo será entregar agua para riego agrícola, se debe sustentar la vida acuática preexistente. Por este motivo la calidad del agua deberá cumplir la presente Norma, para asegurar la calidad de acuerdo a los usos anteriormente determinados. | O | Será responsabilidad del concesionario velar por la no contaminación de las aguas del embalse durante su fase de operación, para de esta forma asegurar el cumplimiento de calidad del agua para los distintos usos a los cuales sea destinada, especialmente los de uso agrícola y de preservación de la flora y fauna acuática presente en ella. | IV-64 |
|  | D.S. N° 735, Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano | 19 de diciembre de 1969 | Salud | El artículo 1° establece que todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además asegurar la continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación. En cuanto a la calidad del agua, establece concentraciones máximas de sustancias o elementos químicos que pueda contener el agua para consumo humano y establece procesos de tratamiento para que el agua sea considerada apta el consumo humano. | Durante la etapa de operación existirá personal de planta en el lugar, por lo que se deberá establecer un sistema de abastecimiento de agua potable permanente. | O | Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto. | IV-64 |
|  | Norma Chilena N° 409 Of. 84, declarada Norma Chilena Oficial de la República por Decreto N° 11 del 16 de enero de 1984. | 3 de marzo de 1984 | Salud (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile) | Establece requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos que debe cumplir el agua potable. | Aplicable durante la etapa de operación del proyecto, para el abastecimiento de agua potable del personal a cargo del embalse. | O | Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto. | IV-65 |
|  | D.F.L. N° 1.122/1981 y modificaciones posteriores | 13 de agosto de 1981 y modificaciones posteriores | Ministerio de Obras Públicas | Regula acerca del Dominio y Aprovechamiento de las Aguas, en particular sobre los derechos de agua existentes sobre los Río que serán intervenidos, y respecto a la constitución de nuevos derechos sobre esas aguas. | La relación con el proyecto está determinada a través de la intervención a la situación actual sin proyecto, y a la nueva situación que se generará una vez concluida las obras, ya que se constituirán nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros como agua de riego. | C | Durante la operación del Embalse, el dominio, aprovechamiento y administración de los derechos de agua nuevos y existentes, se realizará de acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal. | IV-68 |
| Condiciones laborales | DS N° 594 de 1999. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo | 29 de abril de 2000 | Salud | Define las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. | Abastecimiento de agua potable para los empleados encargados del embalse. Instalación y funcionamiento de servicios higiénicos para los mismos; así como también en lo referido a la disposición y tratamiento de los residuos domésticos tanto líquidos como sólidos generados en el lugar de trabajo. | O | Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto. | IV-66 |
|  |  |  |  |  |  | O | Respecto a los servicios higiénicos, el proyecto considera en su fase de operación la instalación permanente de estos, junto con la instalación de un sistema de alcantarillado particular, cuyo diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento se realizará de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente al respecto. |  |
|  |  |  |  |  |  | O | En relación con los residuos domésticos sólidos, estos serán acumulados en los lugares y depósitos establecidos para ello y retirados oportunamente, siendo trasladados a un sitio previamente autorizado por el Servicio de Salud correspondiente. En cuanto los residuos líquidos, estos previamente a su disposición, serán sometidos a tratamiento, él que deberá ser aprobado por el Servicio de Salud correspondiente |  |

- Ficha N° IX.: Resumen Permisos Ambientales Sectoriales

| ARTÍCULO | MATERIA | AUTORIDAD QUE LO OTORGA | MOMENTO DE OBTENCIÓN | REQUISITO | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PÁGINA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Excavaciones de carácter o tipo arqueológico | Consejo de Monumentos Nacionales | Una vez iniciadas las obras, con a lo menos 90 días de anticipación de la fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de prospección o excavación. | - Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto | Se presenta en el capitulo III del EIA. | IV-69 |
|  |  |  |  | - Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de cada sitio | Se encuentra en el anexo B.11 |  |
|  |  |  |  | - Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas UTM, en un plano a escala adecuada, el cual permita observar la superficie de el o los sitios y las obras y acciones del proyecto o actividad que puedan afectar estos sitios | Se encuentra en el anexo B.11 y la figura que muestra los sitios en la Figura Nº III.15 del anexo B.1 |  |
|  |  |  |  | - Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el destino final de estos. | Se presenta el plan de rescate en el capitulo VII del EIA |  |
|  |  |  |  | - Presentación de la solicitud de excavación de un profesional competente. |  |  |
| 91 | Construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza | Seremi de Salud. | Previo al inicio de la Obra | Caudal a tratar | Caudal a tratar: 0.1 l/s promedio 8 horas | IV-70 |
|  |  |  |  | La caracterización físico-química y microbiológica del efluente a tratar | La caracterización físico-química y microbiológica del efluente a tratar se presenta en el Capítulo IV. |  |
|  |  |  |  | La caracterización físico-química y microbiológica del efluente tratado | La caracterización físico-química y microbiológica del efluente tratado se presenta en el Capítulo IV. |  |
|  |  |  |  | La caracterización de los lodos | La caracterización de los lodos se presenta en el Capítulo IV. |  |
|  |  |  |  | La caracterización y forma de manejo y disposición de lodos generados por la planta | Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de las aguas residuales estarán a cargo de la empresa prestadora de servicio o bien de quien el contratista estime, estos deberán dar cumplimiento a lo antes citado en la tabla y serán posteriormente dispuestos en lugares autorizados por el servicio de salud correspondiente. |  |
| 95 | Pesca de investigación | Sernapesca | Previo al inicio de la Obra | a) Especies hidrobiológicas que se proyecta extraer, señalando específicamente si ellas son introducidas o nativas y su estado de conservación. | Anexo C | IV-75 |
|  |  |  |  | b) Identificación de las áreas de pesca, incluyendo carta IGM 1:50.000. | Los puntos de pesca corresponden a los puntos sensibles identificados para el EIA en el capítulo 3 , en la sección III.2.3. La cartografía asociada presenta una escala mejorada respecto del requerimiento. |  |
|  |  |  |  | c) Identificación del arte, aparejo o sistema de pesca y características del mismo. | Pesca eléctrica, pesca con espineles |  |
|  |  |  |  | d) Metodología de captura y análisis a aplicar. | “aturdimiento” de los peces por golpe de corriente; líneas de espineles con 10 anzuelos cada una y carnada, durante la noche, abarcando principalmente la porción central del río. Los espineles serán revisados y retirados al amanecer. Todos los ejemplares serán identificados a nivel de especie, determinándose en cada individuo su longitud total (LT), peso total (PT) y sexo. Además se estimará para cada una de las especies los factores de condición K y K evisc. de acuerdo a Lagler 1956. Por otro lado, se analizarán los contenidos estomacales, en cuanto a su composición y abundancia, mediante observación bajo lupa estereoscópica. |  |
|  |  |  |  | e) Resultados esperados. | Identificar patrones de distribución espacial y temporal de las diferentes especies de peces y sus abundancias. Caracterizar la historia de vida de las diferentes especies de peces. |  |
|  |  |  |  | f) Cronograma de actividades relativas a la pesca de investigación, señalando las fechas de entrega de informes a la Subsecretaría de Pesca y Servicio Nacional de Pesca. |  |  |
| 101 | Construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, | Ministerio de Obras Públicas - DGA | Previo al inicio de la Obra | Condiciones y antecedentes que permitan comprobar que la obra no producirá la contaminación de las aguas | Las medidas que permiten comprobar que la obra no producirá contaminación de las aguas se presentarán en el Capítulo de Plan de Medidas de Mitigación y en el Capítulo de Plan de Seguimiento, en ambos bajo el acápite correspondiente al componente ambiental calidad de agua. | IV-77 |
|  |  |  |  |  | Los trámites y requisitos técnicos a que se refiere el Artículo 294 del Código de Aguas, deberán ser remitidos a la Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público, de acuerdo a lo señalado en el mismo artículo. |  |
| 102 | corta o explotación de bosque nativo | Corporación Nacional Forestal | Se puede obtener después del inicio de la obra, sólo con previa presentación y registro del plan de manejo en la Corporación Nacional Forestal. | reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada | En el análisis del Componente Forestal, se proporcionarán todos los antecedentes formales para el cumplimiento de este permiso ambiental. Estos mismos antecedentes constituirán la información básica para la posterior elaboración y presentación del Plan de Corta y Reforestación de Obras Civiles, el cual se someterá a consideración de CONAF, una vez que se hayan determinado las fechas del respectivo Programa de Corta y Reforestación. | IV-77 |
|  |  |  |  |  | Los antecedentes necesarios para la elaboración del Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles, son en general, los siguientes (el detalle de la información y formulario completo, se presenta en el Anexo D del EIA) |  |
| 106 | Obras de regularización y defensa de cauces naturales | Dirección General de Aguas | Previo al inicio de la Obra | a) La presentación de un croquis de ubicación general. | Capítulo II del EIA | IV-79 |
|  |  |  |  | b) La presentación de un plano de planta del sector modificado que comprenda, a lo menos, cien metros (100 m) antes y cien metros (100 m) después del sector modificado. | Capítulo II del EIA |  |
|  |  |  |  | c) La presentación de un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado. | Se presenta en el anexo A. del EIA |  |
|  |  |  |  | d) La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a modificar. | Se presenta en el anexo A. del EIA |  |
|  |  |  |  | e) La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce proyectado. | Se presenta en el anexo A. del EIA |  |
|  |  |  |  | f) La indicación de las obras de arte, si las hubiera, en el tramo a modificar. | Capitulo II del EIA |  |
|  |  |  |  | g) La descripción de las obras proyectadas; y | Capitulo II del EIA |  |
|  |  |  |  | h) La presentación de la memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos necesarios, incluyendo, a lo menos, el cálculo de la capacidad máxima que posee el cauce sin la modificación y el cálculo de la capacidad máxima del cauce modificado. |  |  |

- Ficha N° IX.: Resumen Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguimiento Ambiental

| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL INVOLUCRADO | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE MITIGACIÓN | MEDIDA DE RESTAURACIÓN | MEDIDA DE COMPENSACIÓN | MEDIDA DE PREVENCIÓN DE RIESGO | MEDIDA DE CONTROL DE ACCIDENTES | MEDIDA DE SEGUIMIENTO | MEDIDA DE MONITOREO | PAGINA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Presencia del proyecto | Clima y Meteorología | Cambio en variables meteorológicas | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay |
| - Extracción de áridos - Circulación de camiones y de otros vehículos - Construcción del muro del embalse - Construcción de canales - Construcción de vías de acceso a faenas - Construcción de las obras de desviación - Perforaciones y tornaduras - Excavación zona de emplazamiento de la presa - Operación de maquinaria - Instalación de Faenas | Calidad de Aire | Alteración de la calidad del aire | Mallas raschel | No hay | No hay | No hay | Explotación de Empréstitos | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-3 ; VII-49 VIII-10 |
|  |  |  | Utilización filtros en silos de cemento |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-3; VIII-10 |
|  |  |  | Cubierta de tolva |  |  |  | No hay | Inspección en terreno de la medida |  | VII-4; VIII-11 |
|  |  |  | Riego de superficies |  |  |  | No hay | Inspección en terreno de la medida |  | VII-4 ; VIII-11 |
|  |  |  | Restricción de velocidad de circulación |  |  |  | Accidentes vehiculares y personales | Inspección en terreno de la medida |  | VII-5; VII-45; VIII-12 |
|  |  |  | Humectación material de proceso |  |  |  | Operación planta productora | Inspección en terreno de la medida |  | VII-5; VII-52; VIII-12 |
|  |  |  | Mantenimiento de maquinaria |  |  |  | No hay | Inspección en terreno de la medida |  | VII-4; VIII-12 |
| - Mejoramiento caminos de acceso - Construcción de vías de acceso a faenas - Operación de maquinaria - Talleres de mantención - Extracción y procesamiento de áridos - Plantas de áridos - Perforaciones y tornaduras - Excavación zona de emplazamiento de la presa - Operación de maquinaria - Construcción de canales - Faenas | Ruido y Vibraciones | Aumento de los niveles basales de presión sonora | Restricción de velocidad de circulación | No hay | No hay | Obligaciones para ejecución de faenas | No hay | Inspección en terreno de la medida | Monitoreos de ruido | VII-6; VII-48; VIII-12; VIII-26 |
|  |  |  | Utilización maquinaria silenciosa |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-7 |
|  |  |  | Ubicación grupos electrógenos |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-7; VIII-13 |
|  |  |  | Restringir el movimiento innecesario de maquinaria pesada |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-6; VIII-13 |
|  |  |  | Mantenimiento de maquinaria |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-7; VII-45 |
|  |  |  | Instalación de pantallas acústicas |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-8; VII-13 |
|  |  |  | Restricción a instalación de plantas productoras de material |  |  |  |  | No hay |  | VII-8 |
|  |  | Deterioro de viviendas | Relocalización de población |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-8; VIII-13 |
|  |  |  | Restricción horaria de tronaduras |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-8; VIII-13 |
| - Movimiento de tierra - Extracción de áridos - Construcción del muro del embalse - Construcción de vías de acceso a faenas - Construcción de las obras de desviación - Excavación zona de emplazamiento de la presa | Geomorfología | Alteración de la morfología fluvial | Evitar formación de cursos de escurrimiento superficial preferentes | No hay | No hay | Obligaciones para ejecución de faenas | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-9; VII-48; VIII-14 |
|  |  | Inestabilidad de laderas | No hay | Estabilización de taludes |  | Obligaciones para ejecución de faenas | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-22; VII-48; VIII-14 |
| - Compactación de suelo en zona de faenas - Remoción de suelo en zona de empréstitos, - Construcción del muro del embalse - Construcción de vías de acceso a faenas - Construcción de las obras de desviación - Perforaciones y tornaduras | Edafología | Pérdida de suelos | Instalación de faenas, estacionamientos y patios de materiales e área de inundación | No hay | No hay | Contaminación de suelos | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-10; VII-43; VIII-15; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII-23; VII-43; VIII-15 |
| - Instalación de faenas - Extracción y procesamiento de áridos - Construcción de las obras de desviación - Desviación de cauce (const. Muro) - Construcción de la bocatoma - Operación del embalse (embalsamiento de las aguas) | Hidrología | Alteración del régimen hidrológico del cauce | Reducir la intervención de cauces naturales | No hay | No hay | Derrame a cursos de agua | No hay | Inspección en terreno de la medida | Monitoreo control de erosión | VII-10; VII-36; VIII-15; VIII-28 |
|  |  | Generación de vectores sanitarios y lodos malolientes | Establecimiento de caudal ecológico |  |  | Movimiento de tierra |  | No hay | Monitoreo de encuesta a lugareños | VII-11; VII-37; VIII-30 |
|  |  | Efecto del arrastre de sedimentos |  |  |  | Obligaciones para ejecución de faenas |  | No hay | Monitoreo por socavamiento y arrastre de sedimentos | VII-4; VIII-30 |
|  |  |  |  |  |  | Manejo de materiales |  | No hay | Monitoreo de regímenes de caudales | VII-39; VIII-17; VIII-29 |
|  |  |  |  |  |  | Obligaciones para ejecución de faenas |  | No hay | Monitoreo por socavamiento y arrastre de sedimentos | VII-48; VII-32 |
| - Instalación de faenas - Extracción y procesamiento de áridos - Construcción de las obras de desviación - Desviación de cauce (const. Muro) - Construcción de la bocatoma - Operación del embalse (embalsamiento de las aguas) | Calidad del Agua | Alteración de la calidad de las aguas | Programa de intervención del río aconcagua | No hay | No hay | Transporte de materiales | No hay | Inspección en terreno de la medida | Monitoreo de calidad de agua según NCh 1.333. | VII-12; VII-37; VII-38; VII-48; VIII-16; VIII-31 |
|  |  |  |  |  |  | Manejo de materiales |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Obligaciones para ejecución de faenas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Manejo de materiales |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Obligaciones para ejecución de faenas |  |  |  |  |
|  |  |  | Corte y roce de vegetación en área de inundación | No hay |  | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-13; VIII-16 |
| - Extracción de áridos - Construcción de vías de acceso a faenas - Instalación de faenas - Construcción del muro del embalse - Operación del embalse | Flora y vegetación terrestre | Pérdida de vegetación | Instalación de faenas y caminos bajo cota inundación | Reforestación con especies nativas | Reforestación con especies nativas | No hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-14; VII-23; VII-26; VIII-17; VII-28 |
|  |  |  | Capacitación a trabajadores |  | Producción de plantas a partir de semillas de áreas afectadas. |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-14; VII-23; VII.-26 VIII-17; VIII-20; VIII-28 |
|  |  |  | Prohibición de corta y quema de vegetación nativa |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-15; VII-23; VIII-18 |
|  |  |  | Disposición de señalética y afiches |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-15; VII-23; VIII-18 |
|  |  | Cambio en la composición de especies | No hay | No hay | No hay | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | Monitoreo de la sobrevivencia , colonización y desarrollo de la vegetación | VII-24; VII-28; VIII-33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-24; VII-28; |
| - Extracción y procesamiento de áridos - Construcción de bocatoma, canales - Construcción de las obras de desviación - Construcción de canales | Fauna terrestre | Perdida de hábitat | Instalación de faenas y caminos bajo cota inundación | Restauración de hábitat mediante forestación con especies nativas | Establecimiento de condiciones de hábitat | No hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-16; VII-24: VII-29; VIII-19; VIII-21 |
|  |  |  | Relocalización de individuos |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | Monitoreo de micromamíferos y reptiles y aves | VII-16; VII-27; VIII-19; VIII-21; VIII-34 |
|  |  |  | Prohibición de caza y captura |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-17 |
|  |  |  | Capacitación a trabajadores |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-17; VII-29; VIII-20 |
|  |  |  | Disposición de señalética y afiches |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-17; VII-29; VIII-20 |
|  |  | Cambio en la riqueza, composición y diversidad de especies | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay |
|  |  | Resguardo de poblaciones y reducción de amenazas | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay |
| - Construcción de las obras de desviación - Extracción de áridos - Operación del embalse - Acopio de material | Flora y Fauna acuática | Pérdida de ejemplares de fauna acuática | Traslado de ejemplares | Reestablecer condiciones de cauce en quebradas tributarias del río Aconcagua. | No hay | Incendios | No hay | Inspección en terreno de la medida | Monitoreo de la calidad de agua y biota acuática. | VII-.18; VII-24; VII-40 VIII-21; VIII-36 |
|  |  |  | Capacitación a trabajadores |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-18; VII-42; VIII-21; VIII-36 |
|  |  |  | Disposición de señalética y afiches |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-19; VIII-22; VIII-36 |
|  |  |  | Establecimiento de decantadores |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-19; VIII-22; |
|  |  |  | Instalación de redes de interrupción de paso de especies |  |  |  |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-19; VIII-22 |
|  |  | Cambio de hábitat por Incrementos de sedimentos en el agua | Establecimiento de decantadores | No hay | No hay | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-19; |
|  |  | Alteración de hábitat por cambio de caudales | Regulación de caudales | No hay | No hay | No hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-.20; VIII-22 |
|  |  | Mejoramiento de hábitat por embalsamiento de agua | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay |
|  |  | Cambios en la composición de especies por nuevos ambientes | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay | No hay |
| - Despeje de Vegetación - Excavación zona de emplazamiento de la presa - Construcción del muro - Construcción de obras complementarias al muro - Presencia del proyecto - Faenas - Obras del embalse - Caminos de acceso | Paisaje y estética | Fragmentación visual del paisaje | Postergar corta de vegetación ribereña y alamedas asociadas a caminos y sectores de tránsito | Reforestación con especies nativas | Reforestación con especies nativas | No hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-21; VII-28; VII-23; VII-24; VII-30; VIII-25 |
|  |  | Modificación de patrones visuales | Interacción de sector de oficinas con vegetación |  |  | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-.20; VII-30; VIII-23 |
|  |  | Modificación o desaparición de elementos presentes en el paisaje que fragmenta la continuidad espacial | No hay |  |  | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-20; VII-27; VIII-26; |
|  |  | Incorporación de electos significativos en el paisaje | No hay | No hay | Interacción de sector de oficinas con vegetación y ordenación de espacios | No hay |  | Inspección en terreno de la medida | No hay | VIII-28 |
| - Transporte de material y personas - Mejoramiento caminos de acceso - Construcción de vías de acceso a faenas - Operación de maquinaria - Extracción y procesamiento de áridos | Asentamientos Humanos | Impactos sobre la poblacón | Las medidas corresponden a las definidas en el plan de manejo social | Las medidas corresponden a las definidas en el plan de manejo social | Las medidas corresponden a las definidas en el plan de manejo social | No hay | No hay | Las medidas corresponden a las definidas en el plan de manejo social | Las medidas corresponden a las definidas en el plan de manejo social | VII-33; VIII-24 |
| - Presencia del proyecto - Obras del embalse - Extracción de material zona de empréstitos | Uso del suelo | Cambio de uso de suelo | No hay | No hay | Reforestación con especies nativas | No hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No hay | VII-29; VIII-24 |
| - Presencia del proyecto | Infraestructura y equipamiento | Pérdida de infraestructura y equipamiento | No hay | Reposición de ruta internacional y línea férrea | No hay | No hay | No hay | Inspección de la medida | No hay | VII-30 |
|  |  |  |  | Relocalización sectores poblados |  |  |  | Inspección en terreno de la medida |  | VII-30 |
|  |  |  |  | Traslado de líneas de alta tensión |  |  |  | No hay |  | VII-32 |
|  |  |  |  | Traslado de red de fibra óptica |  |  |  | No hay |  | VII-32 |
|  |  |  |  | Restitución de aducción de agua potable Reicillos |  |  |  | No hay |  | VII-32 |
| - Presencia del proyecto - Obras del embalse - Extracción de material zona de empréstitos | Arqueología | Pérdida de sitios arqueológicos | Plan de rescate arqueológico | No hay | No hay | No Hay | No hay | Inspección en terreno de la medida | No Hay | VII-33; VIII-25 |

Los valores corresponde a nivel de precios a Marzo de 2006 y tasa de cambio de 1 US$ por $530