IV.	Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable	IV-1

IV.1	Normativa General Aplicable al Proyecto	IV-1

IV.1.1	Marco Constitucional Ambiental	IV-1

IV.1.2	Marco Legal Ambiental	IV-2

IV.1.3	Marco Reglamentario Ambiental: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 95 de 2002, del MINSEGPRES.	IV-3

IV.1.4	Marco Legal del Proceso de Expropiaciones	IV-3

IV.2	Normativa Específica Asociada a la Protección Ambiental	IV-4

IV.2.1	Normas Aplicables a la Etapa de Construcción	IV-5

IV.2.2	Normas aplicables durante la fase de operación	IV-63

IV.2.3	Normas aplicables durante la etapa de abandono (si la hubiera)	IV-68

IV.3	Instrumentos de planificación territorial	IV-69

IV.4	Identificación de permisos ambientales sectoriales y procedimientos de obtención	IV-69

IV.4.1	Identificación de permisos ambientales	IV-69

IV.4.2	Procedimiento de obtención de permisos ambientales	IV-80

Tabla N° IV.1: Concentraciones máximas permitidas de contaminantes.	IV-6

Tabla N° IV.2: Emisiones provenientes del sistema de escape para motores diesel	IV-8

Tabla N° IV.3: Emisiones provenientes del sistema de escape de motores a gasolina (en gramos/caballos de fuerza al freno - hora)	IV-9

Tabla N° IV.4: Evaluación de fuentes fijas para la etapa de construcción	IV-14

Tabla N° IV.5: Establecimiento Emisor	IV-71

Tabla N° IV.6: Limites Máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua fluviales	IV-73

Tabla N° IV.7: Caracterización de lodos de aguas residuales	IV-74

# Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable

El presente capítulo identifica y analiza el régimen jurídico aplicable en materia ambiental al proyecto “Embalse Puntilla del Viento, V Región”, con la finalidad de proponer un plan que permita dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, en concordancia con la legislación de carácter general, tal como la Ley de Expropiaciones, normativa especialmente sensible a este proyecto.

El análisis se ha estructurado en cuatro grupos de normativa: la normativa general aplicable al proyecto, la normativa específica asociada a la protección del medio ambiente, normas asociadas a instalaciones de servicios e infraestructura y los permisos ambientales sectoriales requeridos, aspectos complementarios a la normativa ambiental en el marco del proyecto.

## Normativa General Aplicable al Proyecto

### Marco Constitucional Ambiental

La Constitución asegura a todas las personas, en el artículo 19 Nº 8: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente". El derecho constitucionalmente protegido a vivir en un medio libre de contaminación no es absoluto, ya que existen niveles de impacto ambiental cuyo origen no está propiamente en la contaminación, y que siendo considerados como tolerables, no están amparados por la garantía constitucional.

Las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades sólo pueden ser establecidas por ley, no pudiendo afectar, según el Nº 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. De gran importancia es la norma anterior para el resguardo del derecho de propiedad contenido entre los derechos subjetivos constitucionales que configuran el Orden Público Económico. Tales derechos pueden ser afectados por las restricciones que imponga la ley, a fin de proteger el medio ambiente.

La acción constitucional específica para hacer cesar todo acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, que afecte el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o que colisione con el principio de la esencialidad de los derechos, o con los derechos de orden público económico, es el Recurso de Protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución y cuyo titular puede ser toda persona afectada. Sin embargo, dicho recurso no permite hacer valer responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Por ello, el interesado sólo podrá por esta vía hacer valer la responsabilidad constitucional que redunde en la cesación o término de la situación originada por un proyecto y que afecte su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por otra parte, si para la ejecución del proyecto es necesaria la expropiación de terrenos, tanto la Constitución Política como normas de rango inferior a ella contemplan la posibilidad jurídica de que el titular de un derecho de propiedad sea privado de ésta mediante un decreto de expropiación, en las condiciones y según el procedimiento establecido en ellas. Tal es el caso del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, del Decreto Ley 2.186 de 1978 que establece la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones y de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

### Marco Legal Ambiental

La Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1994, dispone que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Es este cuerpo legal el que establece la normativa fundamental que configura el cuadro en el que debe enmarcarse el proyecto Embalse Puntilla del Viento, con el objeto de prever, determinar y mitigar su impacto en el medio ambiente.

En cuanto a la pertinencia de someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se desarrolla un capítulo aparte en el cual, se evalúa cada uno de los puntos que justifican su entrada al SEIA, a través de un EIA.

Otro aspecto al que hace mención esta Ley, tiene relación con el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, el que es definido por la ley como el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Dicho estudio debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.

Asimismo, dispone que los Estudios de Impacto Ambiental deberán considerar las siguientes materias:

- Una descripción del proyecto o actividad;

- La línea de base;

- Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias definidas en el artículo 11 que den origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;

- Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo;

- Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente;

- Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental; y,

- Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable

### Marco Reglamentario Ambiental: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 95 de 2002, del MINSEGPRES.

En relación con la pertinencia, el Reglamento entrega en forma más detallada las características de los Proyectos y/o actividades que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En particular, los artículos 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11°, señalan en qué casos la generación o presencia de efectos, características o circunstancias definen la pertinencia de presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

Por su parte, el párrafo primero del Título III define con mayor precisión el contenido y el alcance de las materias estudiadas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Mientras que finalmente, entre los artículos 65 y 106 del Reglamento se establece el listado de permisos ambientales sectoriales exigibles al proyecto.

### Marco Legal del Proceso de Expropiaciones

El proceso de expropiaciones se rige mediante el DL Nº 2.186 de 1978 del Ministerio de Justicia. En él se señalan las competencias, procedimientos y atribuciones.

El texto parte por reconocer el derecho a la propiedad sobre los bienes, estableciendo que nadie puede ser privado de tal derecho, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.

Toda vez que se trate de bienes inscritos en el Conservador de Bienes Raíces o de Minas, deberá quedar constancia de su condición de sometido a estudio de expropiación en una anotación al margen.

Los precios a pagar por los bienes, serán determinados por una comisión de tasadores. Establece además, los mecanismos y fijación definitiva de la indemnización, los pagos, la toma de posesión del bien expropiado y de la inscripción del acto expropiatorio, la liquidación de la indemnización, del desistimiento y cesación de la expropiación. Asimismo, especifica que el uso de la palabra indemnización está referida al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación, y que sea consecuencia directa e inmediata de la misma.

Lo fundamental de la materia tratada por esta ley se ciñe a los procedimientos expropiatorios a seguir, y que son los siguientes:

- Aprobación de los planos de expropiación y notificación oficial a los afectados. En virtud de esto, se procederá a la designación de una comisión integrada por tres peritos tasadores independientes, los cuales procederán a visitar las propiedades para realizar la tasación comercial de los inmuebles.

- Elaboración del informe de tasación en el que se indicarán las características técnicas, como asimismo el valor comercial del inmueble.

- El valor determinado por los peritos tasadores será comunicado a los propietarios mediante una notificación.

- Si existe acuerdo, se procederá a la firma de un convenio, en el que se individualizará la propiedad y se indicará el monto a pagar como indemnización por la expropiación.

- Firmado el convenio, se procederá a la realización de los trámites administrativos necesarios para que la propiedad pase efectivamente a poder del Estado. Se redactará la escritura pública que deberá firmar el afectado y quedar inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

- Realizado lo anterior, se efectuará el pago del valor por concepto de indemnización acordado en el convenio suscrito, con los reajustes correspondientes según IPC.

- En el evento que no haya convenio de acuerdo, la expropiación será ejecutada por vía judicial, instancia en la cual serán los tribunales los encargados de fijar la indemnización definitiva, tomando como base el valor fijado por la comisión de peritos tasadores y con los antecedentes proporcionados por la institución expropiante como por los afectados.

## Normativa Específica Asociada a la Protección Ambiental

En el análisis de la normativa ambiental que a continuación se efectúa, se tendrán en consideración las distintas reglamentaciones existentes para la protección de los distintos componentes ambientales que pueden verse afectados, esto es, aire, ruido, agua, suelo, vegetación, fauna, paisaje, patrimonio arqueológico y cultural y el componente social.

El análisis correspondiente a cada componente ambiental se realizará tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación y eventualmente para la etapa de abandono, en caso de corresponder.

La descripción de la normativa aplicable al proyecto se presenta de carácter general para cada una de sus actividades, las normas de carácter específico aplicable al proyecto, donde se identifica la norma, la materia que trata, su relación con el proyecto y se definen las acciones para garantizar el cumplimiento de la norma. Además se identifican y desarrollan los permisos ambientales sectoriales que el proyecto requiere para su ejecución.

### Normas Aplicables a la Etapa de Construcción

#### Normas relativas al recurso o componente ambiental Aire

##### Norma: Resolución Nº 1215, Normas Sanitarias Mínimas Destinadas a Prevenir y Controlar la Contaminación Atmosférica.

###### Fecha de publicación:

22 de junio 1978 (no publicada)

###### Ministerio:

Delegado de Gobierno en el ex Servicio Nacional de Salud

###### Materia:

###### El Nº 3º de la resolución Nº 1215 de 1978 establece normas primarias de calidad del aire destinadas a proteger la salud de la población de todo el país. Estas fijan las concentraciones máximas permitidas y los métodos utilizados para la determinación de los siguientes contaminantes: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, oxidantes fotoquímicos, anhídrido sulfuroso y partículas totales en suspensión, tal como se observa en la Tabla N° IV.:

El Nº 4º expresa que todas las mediciones de los referidos contaminantes deben ser corregidas en la forma que indica y que el muestreo deberá ser efectuado con la frecuencia mínima que señala. El Nº 5º contempla los métodos de análisis para determinar las concentraciones de los diferentes contaminantes

###### Relación con el proyecto

Durante la etapa de construcción el proyecto se generarán emisiones de material particulado y gases producto de los movimientos de tierra, el transporte de materiales, el funcionamiento de maquinaria y la circulación de vehículos.

###### Cumplimiento

Para dar cumplimiento a lo señalado por esta Resolución se implementarán varias acciones:

Los caminos que se utilicen durante la construcción del proyecto, incluidos los caminos que comunican los frentes de trabajo con los botaderos, empréstitos y la planta de procesamiento de materiales, serán humectados periódicamente de forma tal de minimizar la generación de material particulado en suspensión. Además los materiales acopiados también serán humedecidos o regados para evitar que el viento eleve de manera constante las partículas superficiales a la atmósfera.

Para evitar que las labores de escarpes, tronaduras, excavaciones, carga y descarga de material; provoquen emisiones hacia los lugares ubicados fuera de las áreas de trabajo, se considera la implementación de mallas de a lo menos 4 metros de altura con un 70% de cubrimiento, que retengan el polvo fugitivo que emiten tales faenas. Dichas mallas deberán colocarse además en los botaderos, empréstitos y en la Planta de procesamiento de materiales.

Las plantas de procesamiento de materiales serán provistas de un sistema de aspersores que humectará el material que sea procesado, garantizando una disminución de un 80% de las emisiones provenientes de este proceso. Además las correas transportadoras serán provistas de cubiertas que eviten la emisión de polvo por efecto del viento, disminuyendo así la emisión por transferencias entre correas en un 95%.

La actividad de transporte de materiales generadores de emisiones de polvo, se realizará en camiones que mantendrán la carga totalmente cubierta por una capa de polietileno o lona impermeable o de alta densidad.

Tabla N° IV.: Concentraciones máximas permitidas de contaminantes.

| Contaminante | Unidad | stándar | Tiempo | Método de análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas Totales en Suspensión (PTS) | mg/m3 N | 775 | Concentración media geométrica anual | Gravimétrico de muestrador de alto volumen o equivalente |
|  | mg/m3 N | 2260 | Concentración media aritmética en 24 horas |  |
| Anhídrido Sulfuroso (SO2) | mg/m3 N | 880 | Concentración media aritmética anual | Calorimétrico de lapararrosailina o equivalente |
|  | mg/m3 N | 3365 | Concentración media aritmética durante 24 horas |  |
| Monóxido de Carbono (CO) | mg/m3 N | 110.000 | Concentración media | Radiación infrarroja no dispersa o equivalente |
|  | mg/m3 N | 440.000 | Concentración media aritmética de 1 hora |  |
| Oxidantes Fotoquímicos (O3) | mg/m3 N | 1160 | Concentración media aritmética de 1 hora | Método de quimiluminiscencia o equivalente |
| Dióxidos de Nitrógeno (NO2) | mg/m3 N | 1100 | Concentración media aritmética anual | Método de quimiluminiscencia o equivalente |

Fuente SESMA

        - Norma: DS N° 144 de 1961

###### Fecha de publicación:

2 de mayo de 1961

###### Ministerio:

Ministerio de Salud

###### Materia:

Establece normas para el control de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, indicando en su artículo 1°, que estos deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen daños o molestias al vecindario.

###### Relación con el proyecto

Durante la etapa de construcción se generarán emisiones de material particulado a la atmósfera, como consecuencia de las actividades de transporte, circulación de maquinaria pesada y otros vehículos; y de aquellas asociadas a las faenas de movimiento de tierra y planta de áridos.

###### Forma de Cumplimiento

Para dar cumplimiento a esta normativa se podrán realizar las siguientes acciones, además de lo definido en el capítulo VII del plan de manejo ambiental:

- Regado periódico de los sitios de faena y de las vías de circulación de los mismos,

- Restricción de velocidad de los vehículos que circulen por la zona de faenas

- Implementación de mallas de aproximadamente cuatro metros de altura, en los sitios de acopio de materiales y debe sobrepasar siempre la altura de acopio

- Transporte de materiales y excedentes en camiones cubiertos.

        - Norma: DS N° 55 de 1994 y modificaciones posteriores

###### Fecha de publicación

8 de marzo de 1994

###### Ministerio

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

###### Materia

Norma de emisión a vehículos motorizados pesados. Determina los niveles de emisiones para motores diesel y a gasolina. Los valores son los señalados en la Tabla N° IV. y Tabla N° IV. respectivamente.

Tabla N° IV.: Emisiones provenientes del sistema de escape para motores diesel

| Inscripción solicitada a contar de: | CO g/kw-h | HC g/kw-h | NOx g/kw-h | PM g/kw-h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 de septiembre de 1993 1 de septiembre de 1996 | 4,5 4,0 | 1,1 1,1 | 8,0 7,0 | 0,36 0,15 |

Tabla N° IV.: Emisiones provenientes del sistema de escape de motores a gasolina (en gramos/caballos de fuerza al freno - hora)

| CO G/bHP-h | HC g/bHP-h | Nox g/bHP-h |
| --- | --- | --- |
| 37,1 | 1,9 | 5,0 |

###### Relación con el proyecto

Durante la etapa de construcción existen faenas que requieren de maquinaria pesada para su ejecución, como es el caso del movimiento de tierra, y otras que requieren del transporte de materiales y residuos generados en el lugar de la obra, los que serán transportados en camiones.

###### Forma de cumplimiento

Las medidas que se pueden considerar para dar cumplimiento a esta norma son:

- Empleo de maquinaria moderna que certifique el cumplimiento de esta norma, condición que será exigida por contrato.

- Mantenimiento de maquinaria y exigencia de certificado de emisiones al día.

        - Norma: DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores.

###### Fecha de publicación:

29 de abril de 2000

###### Ministerio

Ministerio de Salud

###### Materia

Reglamenta sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

###### Relación con el proyecto.

Aplicable a las faenas durante la etapa de construcción. De especial relevancia son las exigencias relacionadas con las condiciones ambientales en los lugares de trabajo y con los límites máximos permisibles –químicos y físicos- en relación con el riesgo ocupacional.

En el artículo 33° se indica que cuando “existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, tales como aerosoles, humos, gases, vapores u otras emanaciones nocivas, se deberá captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión por el local de trabajo.”

          - Forma de cumplimiento

Las faenas que se desarrollarán durante la etapa de construcción, que sean factibles de emitir contaminantes perjudiciales para la salud, serán realizadas al aire libre lo que provee de una adecuada ventilación. Por otra parte, para el caso de las emisiones generadas por el empleo de vehículos durante las faenas de construcción, éstos deberán cumplir con la normativa respectiva, sin exceder los límites máximos permitidos.

        - Norma: DS N° 75 de 1987

          - Fecha de publicación

7 de julio de 1987

          - Ministerio

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

          - Materia

Trata el tema del recubrimiento en zonas urbanas, de la carga asociada al transporte de materiales, escombros, áridos, cemento, yeso, etc. Se señala que éste deberá ser un recubrimiento total y eficaz con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas u otro sistema, que impida la dispersión por el aire de estos materiales.

          - Relación con el proyecto

Durante la etapa de construcción, los camiones que transporten materiales y/o residuos generados en obra, eventualmente deberán desplazarse por zonas urbanas.

          - Forma de cumplimiento

Las medidas que pueden dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma son las siguientes:

- La circulación de camiones, deberán estar cubiertos con una lona impermeable de modo que impida la dispersión del material particulado.

- Exigencia vía contrato de la supervisión y control que sea necesario, a favor del cumplimiento de la norma.

        - Norma: DS N° 59 de 1998 y modificaciones posteriores

          - Fecha de publicación

25 de mayo de 1998

          - Ministerio

Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

          - Materia

Establece norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10.

Define en 150 g/m3N la norma de calidad para el contaminante Material Particulado Respirable PM10, como concentración de 24 horas.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción en lo que respecta a operaciones, procesos o funcionamiento de equipos ligados a la emisión de material particulado, tales como la circulación de maquinarias y camiones, preparación de patios para instalación de faenas y estacionamientos, y a la disposición del material excedente final en botaderos.

          - Forma de cumplimiento

Las medidas que se pueden considerar para dar cumplimiento a la presente normativa se indican a continuación:

- Riego constante de las vías de circulación, zonas de instalación de faenas, movimiento de materiales y botaderos, con el fin de evitar el levantamiento de polvo.

- Circulación de camiones empleados en el transporte de material a disponer en botaderos, relleno, áridos, u otro similar, deberá realizarse con la carga debidamente cubierta con lona.

- Restricción de velocidad de vehículos que circulen entre faenas y dentro de las áreas de faena, y en todo camino de tierra.

##### Norma: Norma: D.S. N° 47/92 Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

###### Fecha de publicación

16 abril de 1972

###### Ministerio

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

###### Materia

Establece exigencias para controlar las emisiones de materia particulado durante la ejecución de las obras.

###### Relación con el proyecto

Durante la etapa de Construcción en el movimiento de tierra y en la Etapa de operación  durante la circulación de los vehículos emitirán PM10.

###### Forma de cumplimiento

- Durante la ejecución de las obras, se cumplirá con las medidas destinadas a minimizar las emisiones atmosféricas, humectando el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de excavaciones. Transportará los materiales en camiones con la carga cubierta

#### Normas aplicables al componente Ruido y Vibraciones

        - Norma: D.S. N° 146 de 1997

###### Fecha de publicación

17 de abril de 1998

###### Ministerio

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

###### Materia

Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el D.S. N°286 de 1984 del Ministerio de Salud. Define los niveles máximos permisibles de presión sonora continua equivalentes y criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos hacia la comunidad.

En sectores rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más.

          - Relación con el proyecto

Aplicable en los lugares de faenas y operación de maquinarias durante la etapa de construcción del proyecto, especialmente en los sectores de funcionamiento de plantas de árido y hormigonado, en actividades de tronaduras, de extracción de materiales de empréstitos y en los botaderos autorizados.

Por las características del proyecto y del lugar de emplazamiento, la potencial generación de ruidos molestos se realizará en un área rural.

          - Forma de cumplimiento

- Control permanente de los niveles de presión sonora generados en el sector de faenas, considerándose la instalación de barreras acústicas en caso de ser necesario.

- Restricción horaria de tronaduras.

- Se privilegiará el empleo de maquinaria de baja emisión sonora de acuerdo a la tecnología disponible.

- Instalación de faenas a por lo menos 60 metros de sitios poblados.

- Se realizo un estudio de modelaciones de ruido el cual arrojo lo siguiente:

Tabla N° IV.: Evaluación de fuentes fijas para la etapa de construcción

| Fuente: Elaboración propia Punto | NPSeq medido Diurno dB(A) | NPSeq Máximo Permitido Diurno dB(A) | NPSeq Proyectado Diurno dB(A) | Evaluación D.S 146/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59.3 | 69.3 | 31 | Cumple |
| 2 | 50.6 | 60.6 | 37 | Cumple |
| 3 | 73.0 | 83.0 | 43 | Cumple |
| 4 | 49.7 | 59.7 | 37 | Cumple |
| 5 | 72.6 | 82.6 | 54 | Cumple |
| 6 | 47.1 | 57.1 | 48 | Cumple |
| 7 | 49.3 | 59.3 | 58 | Cumple |
| 8 | 61.8 | 71.8 | 55 | Cumple |
| 9 | 55.9 | 65.9 | 43 | Cumple |
| 10 | 71.7 | 81.7 | 62 | Cumple |

        - Norma: DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores.

          - Fecha de publicación:

29 de abril de 2000

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

Define las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Entre las disposiciones contenidas, se encuentran aquellas referidas a los niveles máximos de presión sonora a las cuales pueden estar expuestos los trabajadores, definiendo la exposición máxima de un trabajador a ruidos estables o fluctuantes – 85 dB(A) lento para una jornada de 8 horas – y para ruido impulsivo – 95 dB(C) para una jornada de 8 horas – ambos medidos en el oído del trabajador.

Para los casos en que el trabajador requiera estar expuesto a niveles de ruido de mayor potencia sonora, la norma define períodos máximos de exposición más restringidos.

En relación con la exposición a vibraciones, la norma distingue la exposición segmentada del componente mano – brazo y la exposición de cuerpo entero. Para ambos casos, define dosis máximas que relacionan el tiempo de exposición con la aceleración máxima permitida, utilizando el mismo criterio del ruido.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción en los sitios de faenas, especialmente a los operadores de maquinaria pesada.

          - Forma de cumplimiento

- Será responsabilidad del contratista supervisar y controlar el uso adecuado de implementos de seguridad por parte de los obreros, en especial el uso de protectores auditivos.

- Evitar la operación en forma simultánea de faenas que superen los límites permitidos por la norma, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

- Se privilegiará el empleo de maquinaria de baja emisión sonora, de acuerdo a la tecnología disponible.

#### Normas relativas al recurso o componente ambiental Agua

        - Norma: Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola.

          - Fecha de publicación

9 de febrero de 1981

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Dispone que los establecimientos industriales, fabriles, mineros o de cualquier otra índole que manipulen productos susceptibles de contaminar la agricultura se encuentran obligados a adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes a fin de evitar o impedir la contaminación.

Sin perjuicio de lo anterior, deben acatar todas las medidas que el Presidente de la República dicte al respecto, por intermedio de los Ministerios de Agricultura o de Salud. Ante casos calificados de contaminación, el Presidente de la República puede ordenar la paralización total o parcial de las actividades y empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humos, polvos o gases o que vacíen en las aguas productos o residuos que, comprobadamente, perjudiquen los suelos o causen daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción a las empresas contratistas que utilicen predios públicos o privados, que estarán obligadas a destruir, tratar o procesar las basuras, malezas o productos vegetales que aparezcan o se depositen en caminos, canales o cursos de agua, vías férreas, lechos de ríos o terrenos en general.

          - Forma de cumplimiento

- Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente.

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas.

- De realizarse los procesos de fabricación de hormigón y asfalto en obra, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

        - Norma: D.S. N° 90, Establece Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

          - Fecha de Publicación

7 de marzo de 2001

          - Ministerio

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

          - Materia

La presente norma constituye una norma de emisión que establece la concentración máxima de contaminantes permitidas para residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de agua marinos y continentales superficiales de la República de Chile, cuya vigencia comienza el día 7 de septiembre de 2001.

Su objetivo es prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales de la República, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos receptores.

Los establecimientos industriales no podrán descargar directamente a cursos de agua, vertidos con las características y concentraciones que sobrepasen los rangos y límites máximos que en él se indican.

          - Relación con el Proyecto

Durante la construcción del embalse existe un riesgo potencial de contaminación producto del escurrimiento de residuos líquidos a cursos de agua superficiales. En especial el proceso de fabricación de hormigón y asfalto es generador de Riles, por lo que de realizar este proceso en el lugar de las obras, se deberá establecer un sistema de depuración de los residuos generados.

          - Forma de Cumplimiento

- Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos, correspondiente a un tratamiento en base a fosa séptica. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del Servicio de Salud correspondiente.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas.

- Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con piscinas de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

        - Norma: Código Sanitario, D. F. L. N° 725

          - Fecha de publicación:

31 de enero de 1968.

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia:

Regula la evacuación de desagües, aguas servidas y residuos industriales. En particular en el artículo 71, letra b) señala que corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua potable y a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción en los sitios de instalaciones de campamentos, faenas y frentes de trabajo en general, respecto de la disposición de residuos generados en obra, y al suministro de agua potable.

          - Forma de cumplimiento

- Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente.

- Instalación de servicios higiénicos dotados de sistema de alcantarillado particular, mediante fosa séptica en la zona de campamento, e instalación de baños químicos en aquellas faenas alejadas del área de campamentos, donde no sea posible la instalación de un sistema de alcantarillado.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminen las aguas.

- Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con piscinas de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

        - Norma: Norma Chilena N° 1.333. Of.78 sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos, declarada Norma Oficial de la República por D.S. N° 867/78.

          - Fecha de Publicación

5 de julio de 1978.

Modificación, 22 de mayo de 1987, por D.S. N° 105/87.

          - Ministerio

Obras Públicas (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile)

          - Materia

Fija criterio de calidad de agua de acuerdo a requerimientos científicos referido a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el uso determinado.

          - Relación con el Proyecto

Al momento de intervenir los cauces naturales para la construcción del embalse, se debe tener cuidado de no alterar la calidad del agua de los ríos.

          - Forma de cumplimiento

- Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente.

- Instalación de servicios higiénicos dotados de sistema de alcantarillado particular, mediante fosa séptica en la zona de campamento, e instalación de baños químicos en aquellas faenas alejadas del área de campamentos, donde no sea posible la instalación de un sistema de alcantarillado.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas.

- Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con una piscinas de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

        - Norma: Código de Aguas D.F.L. N° 1.122/1981.

          - Fecha de Publicación

13 de agosto de 1981

          - Ministerio

Ministerio de Justicia

          - Materia

Regula la autorización que ésta contemplada en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, se refiere a las modificaciones necesarias en cauces naturales o artificiales, con motivo de la construcción de obras públicas, urbanizaciones, edificaciones y otras obras en general. Además define los proyectos de regulación de cauces que deberán presentar sus antecedentes a la aprobación de la Dirección General de Aguas.

          - Relación con el Proyecto

La relación con el proyecto está determinada a través de la intervención a la situación actual sin proyecto, y a la nueva situación que se generará una vez concluida las obras, ya que se deberá desviar el curso del agua del río Aconcagua para la construcción de las obras.

          - Forma de cumplimiento

Debido a la construcción del proyecto es que se desviará el río durante la etapa de construcción y por esto es que se mantendrá el cauce natural del río el mayor tiempo posible durante la etapa de construcción.

        - Norma: D.S. N° 735, Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano

          - Fecha de Publicación

19 de diciembre de 1969

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

El artículo 1° establece que todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además asegurar la continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación.

En cuanto a la calidad del agua, establece concentraciones máximas de sustancias o elementos químicos que pueda contener el agua para consumo humano y establece procesos de tratamiento para que el agua sea considerada apta el consumo humano.

          - Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción, se requiere de abastecimiento de agua potable en campamentos, para el consumo de los trabajadores.

          - Forma de cumplimiento

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

        - Norma: Norma Chilena N° 409 Of.84, declarada Norma Chilena Oficial de la República por Decreto N° 11 del 16 de enero de 1984.

          - Fecha de publicación

3 de marzo de 1984

          - Ministerio

Salud (Instituto Nacional de Normalización, INN- Chile)

          - Materia

Establece requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos que debe cumplir el agua potable.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción en las instalaciones sanitarias en las áreas de faenas.

          - Forma de cumplimiento

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

        - Norma: DS N° 594 de 1999, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo

          - Fecha de publicación

29 de abril de 2000

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia:

Respecto a la evacuación de residuos líquidos industriales o de otro tipo, la norma establece en su artículo 17° que en ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua subterránea de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en cursos de agua en general, los relaves industriales o mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria.

Respecto a la existencia de servicios higiénicos la norma se refiere en sus artículos 21 y 24 al respecto, estableciendo en el primero de ellos que todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrá como mínimo de excusado y lavatorio.

Por su parte el artículo 24, dispone que en aquellas faenas temporales en que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo de una letrina sanitaria o baño químico. El transporte, habilitación y limpieza de estos será de responsabilidad del empleador.

Las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público, o en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares en conformidad a los reglamentos específicos vigentes.

Con relación al abastecimiento de agua potable, la presente norma en su artículo 12° establece que todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Al mismo tiempo agrega que tanto instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Por otro lado, la norma establece en su artículo 13°, que cualquiera sea el sistema de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia.

En su artículo 14°, la Norma establece que todo lugar de trabajo que cuente con sistema propio de abastecimiento, deberá contar previamente con la aprobación de la autoridad sanitaria, debiendo mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de construcción, tanto en zona de campamento como en sitios alejados donde se desarrollen faenas de construcción, en cuanto a la instalación y funcionamiento de servicios higiénicos, y a la disposición y tratamiento de los residuos líquidos de cualquier índole generados en el lugar de las obras.

También aplica la norma en la captación y abastecimiento de agua potable durante la etapa de construcción de las obras.

          - Forma de cumplimiento

- El proyecto contempla la instalación de un sistema de alcantarillado particular en base a fosa séptica, para la zona de campamento, y la instalación de baños químicos en faenas que se desarrollen en sitios alejados del área de campamento.

- El proyecto contempla un tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento será sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminen las aguas.

- Para procesos de fabricación de hormigón en obra, se contará con una piscinas de sedimentación para retener el material sedimentable y evitar que éste ingrese a los cursos naturales. El material sólido podrá ser dispuesto en los botaderos autorizados. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

##### Norma: Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Aconcagua.

          - Fecha de Publicación

Sin publicación en Diario Oficial.

          - Ministerio

Comisión Nacional de Medio Ambiente.

          - Materia

Establece estándares mínimos de calidad que deben tener las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Aconcagua, con el objetivo de proteger, mantener y/o recuperar su calidad, para el aprovechamiento del recurso hídrico, protección y conservación de las comunidades acuáticas, silvestres y ecosistemas, maximizando los beneficios sociales, económicos y ambientales. No se considera dentro de este anteproyecto las aguas minerales, aguas subterráneas, canales de regadío, embalses, cuerpos lacustres (naturales y artificiales), ni la zona estuarina.

          - Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción existe el riesgo de contaminación de los cauces naturales que serán intervenidos, tanto por las faenas propias de la construcción del embalse ejecutadas directamente en los cauces, como por los residuos de origen domiciliario que se generen, en los frentes de trabajo y campamentos.

          - Forma de Cumplimiento

- Tratamiento previo a la disposición de residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos. Éste tratamiento deberá ser sometido a la aprobación del servicio de Salud correspondiente.

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas.

- De realizarse los procesos de fabricación de hormigón y asfalto en obra, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del Servicio de Salud respectivo.

##### Norma: Resolución Exenta N° 198, del director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Establece Normas de la calidad de las aguas superficiales para riego, vida acuática y recreación.

###### Fecha de Publicación

1 de abril de 2000

###### Ministerio

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA

###### Materia

Establece condiciones en que el agua puede considerarse libre de contaminación, previniendo el deterioro ambiental, recuperando, protegiendo y conservando la calidad básica de las aguas continentales superficiales permitiendo su aprovechamiento óptimo y maximizando los beneficios sociales, económicos, culturales y medioambientales.

De este modo, se establece una norma de calidad primaria y una secundaria, sin la determinación o fijación de usos específicos para el recurso.

###### Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción existe el riesgo de contaminación de los cauces naturales que serán intervenidos, tanto por las faenas propias de la construcción del embalse ejecutadas directamente en los cauces, como por los residuos de origen domiciliario que se generen, en los frentes de trabajo y campamentos.

###### Forma de Cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Control y supervisión permanente por parte del contratista encargado de ejecutar las obras, de los procedimientos de cada faena, siendo su responsabilidad asegurar que durante el desarrollo de éstas no se contaminarán las aguas.

- De realizarse los procesos de fabricación de hormigón, se deberá disponer de un sistema de tratamiento adecuado para evitar el vertimiento de Riles a cursos de agua. Este tratamiento deberá contar la aprobación del servicio de salud correspondiente.

#### Normas relativas al recurso o componente ambiental Suelo y Aspectos Territoriales

        - Norma: Ley N° 11.402, sobre Obras de Defensa y Regularización de las Riberas y Cauces de los Ríos, Lagunas y Esteros.

          - Fecha de publicación

16 de diciembre de 1953

          - Ministerio

Ministerio de Obras Públicas

          - Materia

Regula materias referidas a obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros que se realicen con participación fiscal. Además, en su artículo 11, esta Ley dispone que la extracción de ripio y arena en los cauces de ríos y esteros deberá efectuarse con permiso de las municipalidades, previo informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras de Públicas; siendo ésta última quien determine las zonas prohibidas para su extracción.

          - Relación con el Proyecto

La construcción de las obras de Ingeniería del Embalse requerirá la extracción de ripios y arena desde cauces naturales.

          - Forma de cumplimiento

Se solicitarán los permisos correspondientes para la explotación de las áreas de empréstitos, tanto a la Dirección de Obras Hidráulicas de la región como  a los municipios que corresponda.

        - Norma: Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola.

          - Fecha de publicación

9 de febrero de 1981

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Dispone que los establecimientos industriales, fabriles, mineros o de cualquier otra índole que manipulen productos susceptibles de contaminar la agricultura se encuentran obligados a adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes a fin de evitar o impedir la contaminación.

Sin perjuicio de lo anterior, deben acatar todas las medidas que el Presidente de la República dicte al respecto, por intermedio de los Ministerios de Agricultura o de Salud. Ante casos calificados de contaminación, el Presidente de la República puede ordenar la paralización total o parcial de las actividades y empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humos, polvos o gases o que vacíen en las aguas productos o residuos que, comprobadamente, perjudiquen los suelos o causen daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales.

          - Relación con el proyecto

Durante la construcción del embalse existe un riesgo potencial de contaminación y/o degradación de los suelos, debido a la instalación de campamentos, y a la ejecución de faenas, generadoras potenciales de residuos que podrían afectar la calidad del suelo.

Por lo tanto, esta norma es aplicable durante la etapa de construcción a las empresas contratistas que utilicen predios públicos o privados, las que deberán a destruir, tratar o procesar las basuras, malezas o productos vegetales que aparezcan o se depositen en caminos, canales o cursos de agua, vías férreas, lechos de ríos o terrenos en general.

          - Forma de cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado.

- Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos.

- Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto.

- Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. El plan incluirá los siguientes contenidos mínimos:

- Clasificación

- Los residuos serán clasificados al menos en 3 categorías: Asimilables a los domésticos, industriales no peligrosos e industriales peligrosos. Estos últimos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la NCh 2.190 of. 93 y en general cumplir con todas las exigencias del D.S. Nº 148/2003.

- Estimación de emisiones

- Se deberá hacer una estimación de la generación de residuos por tipo, de acuerdo a la clasificación definida en el punto 1. La estimación se deberá expresar en ton/mes.

- Almacenamiento temporal

- El plan específico para cada contrato definirá los lugares de almacenamiento temporal y el tipo de contendor por categoría de residuo en función del punto 1.

- Frecuencia de recolección

- La frecuencia de recolección se definirá para cada tipo de residuo, atendiendo a sus características físico químicas. En el caso de los residuos domésticos de características orgánicas, la frecuencia será con frecuencia mínima de 3 veces por semana.

- Transporte

- El transporte de residuos peligrosos se realizará por empresas que cuenten con la respectiva autorización sanitaria.

- Definición del destino final

- El plan de manejo definirá la forma de eliminación de cada tipo de residuo. Los residuos domésticos serán depositados en rellenos sanitarios autorizados. Los residuos industriales peligrosos se eliminarán en empresas autorizadas.

- Procedimiento de control

- Se definirá un procedimiento de control interno que permita el seguimiento a las distintas etapas de manejo. En el caso de los residuos peligrosos, se deberán implementar las exigencias de la norma.

        - Norma D.S. N° 4.363 de 1931, Ley de Bosques

          - Fecha de Publicación

31 de julio de 1931

          - Ministerio

Ministerio de Tierras y Colonización

          - Materia

Establece restricciones a la corta de bosques a fin de proteger bienes asociados a ellos, como el suelo y los recursos hídricos.

En su artículo 1°, define el concepto de terrenos de aptitud preferentemente forestal como “todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deben ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.”

En su artículo 2°, establece que los terrenos así calificados, como los bosques naturales y artificiales, quedan sujetos a los Planes de Manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a lo establecido en el D.L N° 701.

A su vez en su artículo 5°, establece prohibiciones de corta de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45°, situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros y de los situados a menos de 200 metros de sus orillas. También prohíbe la corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados.

Finalmente en su artículo 21°, establece que el no cumplimiento al artículo 5° de esta misma Ley, será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa en dinero, mientras que en su artículo 22°, hace referencia al que el empleo del fuego en contravención a lo establecido en la misma Ley y su Reglamento, será castigado con presido en cualquiera de sus grados y multa en dinero, dependiendo de la gravedad de las consecuencias del empleo del fuego.

          - Relación con el Proyecto

El proyecto se desarrollará en un área rural, donde parte de los terrenos corresponden a terrenos de aptitud preferentemente forestal, terrenos que presentan un alto porcentaje de pendiente, y además, por tratarse de la construcción de un embalse, necesariamente la ribera del río se verá intervenida, haciendo necesario en algunas zonas el despeje del suelo para la instalación de campamento y faenas, para la ejecución de las mismas obras, la construcción de caminos entre las faenas y vías de acceso a la zona de obras, zonas de acopio de residuos, y principalmente por inundación; con la inevitable corta de vegetación arbustiva y arbórea, y pérdida de suelo que esto implica.

          - Forma de Cumplimiento

- La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación.

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en la zona de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

- Otro criterio para minimizar el daño al suelo, dentro de lo posible, será la concentración de faenas que requieran de una fuerte intervención del suelo en una misma zona, evitando así la degradación o pérdida de las propiedades físicas del suelo en una superficie extensa y dispersa.

        - Ley N° 18.378 del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones posteriores

          - Fecha de Publicación

29 de diciembre de 1984

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Establece las medidas aplicables a la conservación en predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión, indicándose en su artículo 3°, que si éste fuere el caso se deberá aplicar aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura.

          - Relación con el Proyecto

Durante la ejecución de las obras del embalse se intervendrá el ambiente, suelo vegetación principalmente en las zonas ribereñas, lo que presenta un riesgo potencial de erosión.

          - Forma de cumplimiento

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en el área de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará, en la medida de lo posible, con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

- Otro criterio para minimizar el daño al suelo, dentro de lo posible, será la concentración de faenas que requieran de una fuerte intervención del suelo en una misma zona, evitando así la degradación o pérdida de las propiedades físicas del suelo en una extensa y dispersa superficie

#### Normas aplicables al recurso o componente ambiental Vegetación, Flora, Fauna y Paisaje

        - Norma: D.S. N° 4.363/31, Ley de Bosques y modificaciones posteriores

          - Fecha de publicación

31 de julio de 1931

          - Ministerio

Ministerio de Tierras y Colonización

          - Materia Regulada

Entrega los lineamientos generales acerca de aquellas materias atingentes a las masas boscosas que se encuentran en el territorio nacional; en cuanto a destino, forma de uso, explotación y comercialización de las mismas.

En su artículo 1°, define el concepto de terrenos de aptitud preferentemente forestal como “todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deben ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.”

En su artículo 2°, establece que los terrenos así calificados, como los bosques naturales y artificiales, quedan sujetos a los Planes de Manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo a lo establecido en el D.L N° 701.

Finalmente en su artículo 21°, establece que el no cumplimiento al artículo 5° de esta misma Ley, será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa en dinero, mientras que en su artículo 22°, hace referencia al que el empleo del fuego en contravención a lo establecido en la misma Ley y su Reglamento, será castigado con presido en cualquiera de sus grados y multa en dinero, dependiendo de la gravedad de las consecuencias del empleo del fuego.

          - Relación con el proyecto

El terreno donde se inserta el proyecto corresponde en general a un área rural, donde algunos tramos presentan suelos de aptitud preferentemente forestal, por lo que cualquier acción que en él se ejecute debe someterse a las disposiciones de la legislación forestal vigente. En especial las acciones relacionadas a instalación de faenas y campamentos, construcción de vías de acceso y caminos entre faenas y el sector de obras, sitios destinados a botaderos y empréstito de materiales, sin considerar la superficie de suelo que será inundada como parte de la ejecución de la obra del embalse.

          - Forma de cumplimiento

- La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación.

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en el área de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará, en la medida de lo posible, con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

- Otro criterio para minimizar el daño al suelo, dentro de lo posible, será la concentración de faenas que requieran de una fuerte intervención del suelo en una misma zona, evitando así la degradación o pérdida de las propiedades físicas del suelo en una extensa y dispersa superficie.

        - D.L. N° 701 de Fomento Forestal de 1974 y modificaciones posteriores

          - Fecha de Publicación

28 de octubre de 1974

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

El DL 701 es una normativa de fomento forestal, por lo que incentiva la forestación en especial por parte de pequeños propietarios. En particular, esta norma regula acerca de la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados, definiendo estos términos y entregando el procedimiento para la calificación de terrenos con aptitud preferentemente forestal. También define el concepto de Plan de Manejo, indicando su alcance y la forma en que opera.

Otro ámbito de este Reglamento, se refiere a la definición de bosque, y regulación de cortas especialmente al tratarse de bosque nativo, explicitando que para cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo, deberá presentarse previamente el plan de manejo correspondiente, él cual deberá ser aprobado por la Corporación. (CONAF) Referido a este mismo ámbito el DL 701, establece las medidas de protección a considerar al momento de realizar la corta o cualquier otra intervención.

          - Relación con el proyecto

Parte de la superficie a intervenir se encuentra cubierta de bosques, por lo que la remoción de vegetación que se haga con motivo del proyecto y que cuente con la cobertura y superficie mínimas establecidas para la exigencia de un Plan de Manejo Forestal, deberá realizarse previa aprobación de dicho Plan, por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la forma de un Plan de Corta y Reforestación.

          - Forma de cumplimiento

- La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Manejo, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación.

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en la zona de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

- Otro criterio para minimizar el daño al suelo, dentro de lo posible, será la concentración de faenas que requieran de una fuerte intervención del suelo en una misma zona, evitando así la degradación o pérdida de las propiedades físicas del suelo en una extensa y dispersa superficie.

        - D.S. N° 259/80 Reglamento Técnico del D.L. N° 701, y sus modificaciones posteriores

          - Fecha de Publicación

30 de octubre de 1980

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Establece normas especiales del Plan de Manejo del Bosque Nativo, reconociendo distintos métodos de corta a efectos de asegurar su regeneración, Corta  a Tala Rasa, Corta por el Método del Árbol Semillero, Corta de Protección y Corta Selectiva o Entresaca; disponiendo en que casos se podrá utilizar cada uno de estos tipos de cortas.

En su artículo 19°, establece los distintos tipos forestales existentes con el fin de determinar adecuadamente el tipo de corta para cada tipo forestal, materia tratada en particular en los artículos 21°, 22°, 23° y 24°; mientras que el artículo 20° se refiere a las condiciones en que debe ser realizada la reforestación de Bosque Nativo.

          - Relación con el proyecto

Parte de la superficie a intervenir se encuentra cubierta de bosque nativo, por lo que la remoción de vegetación que se haga con motivo del proyecto y que cuente con la cobertura y superficie mínimas establecidas para la exigencia de un Plan de Manejo Forestal, deberá realizarse previa aprobación de dicho Plan, por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en la forma de un Plan de Corta y Reforestación, los que deberán ser diseñados de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento Técnico.

          - Forma de cumplimiento

- La forma en que se dará cumplimiento a esta normativa será a través de la presentación de los respectivos Planes de Corta y Reforestación, en aquellas áreas en que deba realizarse corta de vegetación.

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en la zona de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

        - Ley N° 18.892 Ley General de Pesca y Acuicultura de 1989, sus modificaciones posteriores, y su respectivo Reglamento (D.S Nº430/92)

          - Fecha de Publicación

21 de enero de 1992

          - Ministerio

Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

          - Materia

Regula sobre la preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar litoral o zona económica exclusiva de la Republica y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados internacionales.

En relación a la solicitud para ejecutar una pesca de investigación que emana del párrafo 3 de la Ley Nº 18.892 (artículos 98 al 102), deberá presentarse por escrito a la Subsecretaría, y deberá incluir las siguientes informaciones o antecedentes que fije el reglamento:

- Nombre completo o razón social, rol único tributario y domicilio del solicitante. En caso de ser persona jurídica deberá acompañar además, copia autorizada de los estatutos sociales de la personería del que actúe en su representación, con sus respectivos certificados de vigencia.

- Los Términos Técnicos de Referencia conforme a los cuales se ejecutará la pesca de investigación, los que deberán señalar los antecedentes que se indican en el artículo 4º del Reglamento.

- Nombre y domicilio de la persona responsable de la pesca de investigación, según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley.

- En caso de ser un proyecto financiado por alguno de los Fondos previstos en la Ley de Presupuesto de la Nación, deberá acompañar copia del Decreto o Resolución pertinente.

Los Términos Técnicos de Referencia del proyecto de pesca de investigación que se solicitan en el artículo 4º del Reglamento, deberán incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- Identificación de las especies hidrobiológicas que se pretende extraer como especies principales y secundarias.

- Indicación del área en la cual se pretende desarrollar las actividades de investigación.

- Especificación de los objetivos generales y específicos que el proyecto de pesca de investigación persigue.

- Identificación y características específicas del arte, aparejo o sistema de pesca a utilizar en la ejecución de la investigación.

- Especificación de la metodología a emplear, indicándose además su correspondiente soporte estadístico debidamente fundamentado.

- Resultados esperados.

- Duración del estudio.

- Cronograma de actividades.

- Personal técnico participante en la pesca de investigación, adjuntando currículo vitae de cada uno de ellos.

- Jefe de proyecto responsable, quien actuará como coordinador frente a la Subsecretaría.

          - Relación con el Proyecto

Durante el levantamiento de línea de base no se encontraron especies acuáticas que pudiesen verse afectadas por la construcción del muro, debido a la calidad del agua. Sin embargo, una vez materializado el proyecto y al posible mejora de la calidad de las aguas se prevé que pudiera existir fauna acuática en el sector.

          - Forma de cumplimiento

- Se propone en el plan de seguimiento realizar un monitoreo en del recurso hidrobiológico y calidad del agua. Y para realizar este monitoreo se presentara a la autoridad en el momento pertinente la información necesaria para obtener el permiso.

##### Norma: DS Nº 461, requisitos de solicitud de pesca de investigación

###### Fecha de publicación

31 de Julio de 1995

###### Ministerio

Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

###### Materia

Reglamento regula las informaciones o antecedentes que deberán incluir las solicitudes para desarrollar pesca de investigación.

###### Relación con el proyecto

Durante el levantamiento de línea de base no se encontraron especies acuáticas que pudiesen verse afectadas por la construcción del muro, debido a la calidad del agua. Sin embargo, una vez materializado el proyecto y al posible mejora de la calidad de las aguas se prevé que pudiera existir fauna acuática en el sector.

###### Forma de Cumplimiento

- Se propone en el plan de seguimiento realizar un monitoreo en del recurso hidrobiológico y calidad del agua. Y para realizar este monitoreo se presentara a la autoridad en el momento pertinente la información necesaria para obtener el permiso.

        - Ley N° 19.473 sobre caza

          - Fecha de Publicación

27 de septiembre de 1996

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Dicta disposiciones aplicables a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de animales de la fauna silvestre. Para tal efecto en su artículo 2°, define términos tales como Fauna silvestre, Caza, Captura, Temporada de caza o captura, Veda, Utilización sustentable, Especie o animal dañino, etc.; al mismo tiempo en la letra f) de este mismo artículo define el concepto de Especies Protegidas, entendiéndose por ellas a todas las especies de vertebrados e invertebrados de la fauna silvestre que sean objeto de medidas de preservación.

En el mismo artículo 2° de esta Ley se define las distintas categorías de especies en algún grado de peligro de conservación, siendo éstas las siguientes: Especies en peligro de extinción, Especies vulnerables, Especies raras y Especies escasamente conocidas.

De acuerdo al criterio comprendido en los conceptos y definiciones anteriormente citadas, se dictan las prohibiciones y procedimientos correspondientes a cada caso.

          - Relación con el Proyecto

La relación existente entre esta norma y el proyecto consiste en que tanto durante la etapa de construcción como de operación, se deberá tener en consideración la potencial existencia de especies que se encuentren clasificadas en algún grado de conservación de los definidos en la Ley.

Precisamente, la verificación de la presencia o ausencia de especies con problemas de conservación en el lugar de emplazamiento del proyecto, es uno de los objetivos de este Estudio de Impacto Ambiental; y de acuerdo a los resultados obtenidos se tomarán las medidas de mitigación y/o compensación que correspondan, de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente.

          - Forma de cumplimiento

- El Estudio de Impacto Ambiental contempla un capítulo dedicado al estudio de las especies de fauna que se encuentran presentes en el área de emplazamiento del proyecto. En él se define el área de influencia del mismo, la que es caracterizada. Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación que se definen se identifican en el Plan de Manejo Ambiental. En este plan se describe la medida captura y relocalización de fauna el cual deberá presentar el permiso descrito respectivo. Además este permiso será solicitado para el seguimiento de la medida propuesta.

- Prohibición de compra o captura de animales nativos (vivos o muertos) o partes de ellos pieles, o huesos) a todos los trabajadores asociados al proyecto (medida orientada especialmente a la protección de megamamíferos).

- Capacitación de todos los trabajadores asociados al proyecto sobre la importancia de minimizar el impacto sobre la fauna presente.

        - D.S. N° 5 Reglamento de la Ley de Caza

          - Fecha de Publicación

5 de enero de 1998

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Reglamenta lo dispuesto en la Ley de Caza, definiendo conceptos necesarios para entender el espíritu de la Ley; entrega listados de especies permitidas de caza, cuota por jornada y períodos de caza  permitidos, así mismo entrega una lista de especies de fauna silvestre consideradas como perjudiciales o dañinas, también incluye un listado de aquellas especies consideradas beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, y para la mantención del equilibrio en los ecosistemas. En este mismo listado se entrega información sobre aquellas especies de la fauna silvestre que se encuentran en alguna de las categorías de conservación definidas en la Ley de Caza.

Respecto a las capturas o caza de animales de especies protegidas, con fines de investigación o exhibición científica según se especifica en el artículo 16 del Reglamento, se deberá obtener un permiso que podrá otorgar el SAG, previa presentación de una solicitud por parte del interesado. Los antecedentes que se deberán presentar, son los siguientes:

- Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla y fax del solicitante

- Resumen curricular del o de los investigadores participantes

- Proyecto de investigación científica a realizar:

  - Descripción del proyecto (objetivos, instalaciones, etc.),

  - Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar,

  - Metodologías de caza, captura y manejo,

  - Lugar de captura y de destino de los animales,

  - Cronograma de actividades a realizar y período por el que se solicita el permiso,

  - Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio y

  - Estado de la(s) población(es) a intervenir.

          - Relación con el Proyecto

La relación entre la norma y el proyecto se da a través de los listados de especies de fauna silvestre que presentan algún grado de problema conservación, o que sean consideradas beneficiosas, y que puedan encontrarse presentes en la zona en que se desarrollará el proyecto.

          - Forma de cumplimiento

- El Estudio de Impacto Ambiental contempla un capítulo dedicado al estudio de las especies de fauna que se encuentran presentes en el área de emplazamiento del proyecto. En él se define el área de influencia del mismo, la que es caracterizada. Las medidas de mitigación, reparación y/o compensación que se definen se identifican en el Plan de Manejo Ambiental. En este plan se describe la medida captura y relocalización de fauna el cual deberá presentar el permiso descrito respectivo. Además este permiso será solicitado para el seguimiento de la medida propuesta.

- Prohibición de compra o captura de animales nativos (vivos o muertos) o partes de ellos pieles, o huesos) a todos los trabajadores asociados al proyecto (medida orientada especialmente a la protección de megamamíferos).

- Capacitación de todos los trabajadores asociados al proyecto sobre la importancia de minimizar el impacto sobre la fauna presente.

        - D.S. N° 531 Convención para la protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América de 1967.

          - Fecha de Publicación

4 de octubre de 1967

          - Ministerio

Ministerio de Relaciones Exteriores

          - Materia

Regula acerca de la protección y conservación en su medio ambiente natural la flora y fauna indígenas, incluyendo aves migratorias; y paisajes, formaciones geológicas, regiones y objetos naturales de interés estético o valor histórico, y los lugares donde existen condiciones primitivas.

          - Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción se deberán aplicar todas aquellas medidas que permitan la protección y conservación del medio ambiente, con el fin de aminorar las intervenciones que necesariamente deberán realizarse, para el desarrollo del proyecto.

          - Forma de cumplimiento

- La caza de cualquier especie de fauna estará estrictamente prohibida, evitándose el tránsito de vehículos y maquinaria fuera de las áreas de trabajo o caminos habilitados para tal efecto, aminorando el grado de intervención del medio natural.

- La instalación de faenas, botaderos, empréstitos, campamento, vías de acceso y caminos entre faenas; se realizará en la zona de inundación del embalse.

- Todas aquellas instalaciones, caminos, etc. que serán construidos fuera del área de inundación, que requieran de un despeje de vegetación y/o suelo vegetal para su implementación, se realizará con el criterio de elegir aquellas áreas más desprovistas de vegetación, que se encuentren a una distancia prudente de los cursos de agua, y que presenten una pendiente adecuada con la actividad que se realizará en ellas, y que al mismo tiempo minimice el riego potencial de erosión y/o remoción en masa, principalmente de zonas ribereñas.

#### Normas relativas al recurso o componente ambiental Patrimonio Arqueológico y Cultural.

##### Norma: Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

###### Fecha de publicación

4 de febrero de 1970

###### Ministerio

Ministerio de Educación

###### Materia

El patrimonio arqueológico y cultural queda bajo la tuición y protección del Estado. Se prohíbe destruir u ocasionar perjuicios en los monumentos nacionales o en los objetos o piezas que se conserven en ellos o en los museos. Asimismo, no se puede cambiar la ubicación de los monumentos públicos, sino con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales. Define condiciones y las restricciones generales correspondientes.

En su artículo 21° señala que por el sólo ministerio de la Ley son Monumentos Arqueológicos de Propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas.

En tanto el artículo 29° señala que para el efecto de mantener el carácter ambiental y propios de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas de ellas.

###### Relación con el proyecto

La prospección arqueológica del área de inundación del embalse, ha permitido como resultado el registro de un total de 12 sitios en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. De estos, 11 corresponden al AID y sólo uno al AII.

###### Forma de cumplimiento

Las actividades de prospección que se realicen como parte del presente EIA, se harán con la correspondiente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

En el caso de requerirse excavaciones arqueológicas en la etapa de construcción, el titular del proyecto acreditará el cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 17.288, en lo que respecta a los requisitos y contenidos técnicos y formales.

        - Norma: DS. N° 484 de 1990

          - Fecha de publicación

2 de abril de 1991

          - Ministerio

Ministerio de Educación

          - Materia

Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales. Establece condiciones y reglamentaciones y procedimiento para la realización de excavaciones arqueológicas.

          - Relación con el proyecto

El Artículo 20° considera que, ante el peligro de pérdida inminente de un sitio encontrado, se autoriza el rescate por parte de un especialista autorizado y reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales conforme al procedimiento que se detalla a continuación:

- Determinación del área de protección arqueológica  (plano del terreno basado en un perímetro de 250 m desde los límites detectados del área del yacimiento);

- Sondeo del área arqueológica;

- Excavación del sector arqueológico principal;

- Análisis de laboratorio de los materiales;

- Embalaje de conservación y proposición del destino y depósito de la colección; y

- Informe y comunicación de los resultados del rescate al Consejo de Monumentos Nacionales.

Esta norma aplica en el caso de que en la prospección a realizar como parte de la línea de base, sea hallado algún sitio de interés arqueológico, él cual sea necesario preservar.

          - Forma de cumplimiento

Del estudio realizado de la etapa de factibilidad se consideró el área prospectada y la identificación de sitios, los que fueron ampliados su descripción con la realización de pozos de sondeo cuando el sitio lo ameritaba.

En general, se contempla la revisión de antecedentes, principalmente la bibliografía especializada de los antecedentes arqueológicos del área de influencia del proyecto y sus cercanías.

#### Normas asociadas a Residuos

        - Norma: Decreto Ley Nº 3.557 de 1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola.

          - Fecha de publicación

9 de febrero de 1981

          - Ministerio

Ministerio de Agricultura

          - Materia

Dispone que los establecimientos industriales, fabriles, mineros o de cualquier otra índole que manipulen productos susceptibles de contaminar la agricultura se encuentran obligados a adoptar oportunamente las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes a fin de evitar o impedir la contaminación.

Sin perjuicio de lo anterior, deben acatar todas las medidas que el Presidente de la República dicte al respecto, por intermedio de los Ministerios de Agricultura o de Salud. Ante casos calificados de contaminación, el Presidente de la República puede ordenar la paralización total o parcial de las actividades y empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humos, polvos o gases o que vacíen en las aguas productos o residuos que, comprobadamente, perjudiquen los suelos o causen daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales.

          - Relación con el proyecto

Durante la construcción del embalse existe un riesgo potencial de contaminación y/o degradación de los suelos, debido a la instalación de campamentos, y a la ejecución de faenas, generadoras potenciales de residuos que podrían afectar la calidad del suelo.

Por lo tanto, esta norma es aplicable durante la etapa de construcción a las empresas contratistas que utilicen predios públicos o privados, las que deberán a destruir, tratar o procesar las basuras, malezas o productos vegetales que aparezcan o se depositen en caminos, canales o cursos de agua, vías férreas, lechos de ríos o terrenos en general.

          - Forma de cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado.

- Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos.

- Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto.

- Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. El plan incluirá los siguientes contenidos mínimos:

- Clasificación

- Los residuos serán clasificados al menos en 3 categorías: Asimilables a los domésticos, industriales no peligrosos e industriales peligrosos. Estos últimos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la NCh 2.190 of. 93 y en general cumplir con todas las exigencias del D.S. Nº 148/2003.

- Estimación de emisiones

- Se deberá hacer una estimación de la generación de residuos por tipo, de acuerdo a la clasificación definida en el punto 1. La estimación se deberá expresar en ton/mes.

- Almacenamiento temporal

- El plan específico para cada contrato definirá los lugares de almacenamiento temporal y el tipo de contendor por categoría de residuo en función del punto 1.

- Frecuencia de recolección

- La frecuencia de recolección se definirá para cada tipo de residuo, atendiendo a sus características físico químicas. En el caso de los residuos domésticos de características orgánicas, la frecuencia será con frecuencia mínima de 3 veces por semana.

- Transporte

- El transporte de residuos peligrosos se realizará por empresas que cuenten con la respectiva autorización sanitaria.

- Definición del destino final

- El plan de manejo definirá la forma de eliminación de cada tipo de residuo. Los residuos domésticos serán  depositados en rellenos sanitarios autorizados. Los residuos industriales peligrosos se eliminarán en empresas autorizadas.

- Procedimiento de control

- Se definirá un procedimiento de control interno que permita el seguimiento a las distintas etapas de manejo. En el caso de los residuos peligrosos, se deberán implementar las exigencias de la norma.

        - Norma: D.F.L. N° 725 de 1967, Código Sanitario

          - Fecha de Publicación

31 de enero de 1968

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

En su artículo 80°, el Código Sanitario señala que es el Servicio Nacional de Salud el encargado de autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier índole.

          - Relación con el Proyecto

Durante la instalación de faenas, ejecución de las mismas y en general en la zona de campamento, se generarán distinto tipo de residuos, los que deberán ser dispuestos en lugares autorizados por el Servicio de Salud correspondiente.

          - Forma de Cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado.

- Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos.

- Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a botaderos autorizados o reciclados fuera del área del proyecto.

- Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. El plan incluirá los siguientes contenidos mínimos:

- Clasificación

- Los residuos serán clasificados al menos en 3 categorías: Asimilables a los domésticos, industriales no peligrosos e industriales peligrosos. Estos últimos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la NCh 2.190 of. 93 y en general cumplir con todas las exigencias del D.S. Nº 148/2003.

- Estimación de emisiones

- Se deberá hacer una estimación de la generación de residuos por tipo, de acuerdo a la clasificación definida en el punto 1. La estimación se deberá expresar en ton/mes.

- Almacenamiento temporal

- El plan específico para cada contrato definirá los lugares de almacenamiento temporal y el tipo de contendor por categoría de residuo en función del punto 1.

- Frecuencia de recolección

- La frecuencia de recolección se definirá para cada tipo de residuo, atendiendo a sus características físico químicas. En el caso de los residuos domésticos de características orgánicas, la frecuencia será con frecuencia mínima de 3 veces por semana.

- Transporte

- El transporte de residuos peligrosos se realizará por empresas que cuenten con la respectiva autorización sanitaria.

- Definición del destino final

- El plan de manejo definirá la forma de eliminación de cada tipo de residuo. Los residuos domésticos serán  depositados en rellenos sanitarios autorizados. Los residuos industriales peligrosos se eliminarán en empresas autorizadas.

- Procedimiento de control

Se definirá un procedimiento de control interno que permita el seguimiento a las distintas etapas de manejo. En el caso de los residuos peligrosos, se deberán implementar las exigencias de la norma.

        - Norma: D.S. N° 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

          - Fecha de Publicación

29 de abril de 2000

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

En su artículo 19°, establece que “las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera o dentro de su predio , sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente”.

Al respecto el artículo 18° agrega que la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria respectiva.

          - Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción se generarán residuos domésticos e industriales tanto líquidos como sólidos. En el caso particular de los residuos sólidos se estima que se producen entre 0,8 a 1 k/día por trabajador.

          - Forma de Cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- Para los desechos que deban ser acumulados transitoriamente, se contará con un patio de acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado.

- Los residuos de la construcción que sean asimilables a residuos domésticos (maderas, envases, gomas, cartones, etc.), serán trasladados a vertederos autorizados junto con los residuos domésticos.

- Los tambores para el almacenaje del aceite de recambio de las maquinarias, serán retirados periódicamente del patio y serán trasladados a disposición final autorizada, fuera del área del proyecto.

- Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará un plan de manejo de residuos sólidos para cada contrato que forme parte del proyecto de construcción. El plan incluirá los siguientes contenidos mínimos:

- Clasificación

- Los residuos serán clasificados al menos en 3 categorías: Asimilables a los domésticos, industriales no peligrosos e industriales peligrosos. Estos últimos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la NCh 2.190 of. 93 y en general cumplir con todas las exigencias del D.S. Nº 148/2003.

- Estimación de emisiones

- Se deberá hacer una estimación de la generación de residuos por tipo, de acuerdo a la clasificación definida en el punto 1. La estimación se deberá expresar en ton/mes.

- Almacenamiento temporal

- El plan específico para cada contrato definirá los lugares de almacenamiento temporal y el tipo de contendor por categoría de residuo en función del punto 1.

- Frecuencia de recolección

- La frecuencia de recolección se definirá para cada tipo de residuo, atendiendo a sus características físico químicas. En el caso de los residuos domésticos de características orgánicas, la frecuencia será con frecuencia mínima de 3 veces por semana.

- Transporte

- El transporte de residuos peligrosos se realizará por empresas que cuenten con la respectiva autorización sanitaria.

- Definición del destino final

- El plan de manejo definirá la forma de eliminación de cada tipo de residuo. Los residuos domésticos serán  depositados en rellenos sanitarios autorizados. Los residuos industriales peligrosos se eliminarán en empresas autorizadas.

- Procedimiento de control

- Se definirá un procedimiento de control interno que permita el seguimiento a las distintas etapas de manejo. En el caso de los residuos peligrosos, se deberán implementar las exigencias de la norma.

##### Norma: D.S Nº 148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

###### Fecha de publicación

12 de junio 2003

###### Ministerio

Ministerio de Salud

###### Materia

Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos.

###### Relación con el proyecto

Aplicable a las faenas durante la etapa de construcción, ya que se ocuparan sustancias peligrosos, como lubricantes, combustibles, explosivos, entre otros.

###### Forma de Cumplimiento

Cada contrato de las obras de construcción del embalse, que utilicen sustancia peligrosas y por ende resulten residuos peligrosos, elaborarán un plan de manejo de residuos peligrosos según lo definido en la presente normativa.

#### Normas asociadas a las condiciones de trabajo en los campamentos

        - Norma: DS N° 594 de 1999 y modificaciones posteriores.

          - Fecha de publicación:

29 de noviembre de 2000

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

Define las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

          - Relación con el proyecto.

Aplicable en las faenas durante la etapa de construcción, establece exigencias respecto del suministro de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos, instalaciones de guardarropía y comedores, y condiciones de seguridad:

- En cuanto a la disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, establece que éstos no podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas servidas, sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables, así como tampoco podrán incorporarse a las napas de agua subterránea, canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en cursos de agua en general, aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza.

- Respecto de los servicios higiénicos en faenas temporales, establece que el empleador deberá proveer como mínimo una letrina sanitaria o baño químico, cuyo número total corresponderá a la mitad de los exigidos para los lugares de trabajo en general.

- También exige la habilitación de instalaciones destinadas a guardarropía y comedores.

- Además, regula una serie de aspectos relacionados con la seguridad, a través de la exigencia de condiciones ambientales mínimas, señalización adecuada, condiciones de seguridad, ambiente de trabajo y equipos de protección personal, entre otros.

          - Forma de cumplimiento

- Los residuos sólidos domésticos generados por el proyecto, deberán ser almacenados temporalmente en contenedores especiales, para luego ser evacuados en sitios de disposición autorizados por la autoridad ambiental.

- En cuanto a los residuos líquidos domésticos provenientes de servicios higiénicos, previo a su disposición final, estos deben ser sometidos a tratamiento, el cual debe ser aprobado por el Servicio de Salud correspondiente.

- En cuanto a la captación de agua potable, se obtendrá de la red existente o se construirá un sistema con todas las autorizaciones necesarias, siendo responsabilidad del contratista que se adjudique la obra, la realización de los ensayos necesarios para la caracterización de las aguas y la obtención de los permisos ante el Servicio de Salud correspondiente.

- Se instalarán servicios higiénicos dotados de sistema de alcantarillado particular, mediante fosa séptica en la zona de campamento, mientras que se instalarán baños químicos en aquellas faenas alejadas del área del área de campamentos, en donde no sea factible la instalación de un sistema de alcantarillado.

        - Norma: DS N° 90. Aprueba Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo.

          - Fecha de publicación

1996

          - Ministerio

Economía, Fomento y Reconstrucción

          - Materia

Aprueba reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo.

Este reglamento está orientado a definir el manejo de estanques enterrados y superficiales con capacidad superior a 210 litros, y en él se señalan aspectos tales como:

- Aspectos básicos de diseño, certificación y marcas

- Distancias mínimas de seguridad de estanques de Combustibles líquidos

- Acceso a Estanques

- Control de derrames desde estanques de combustibles líquidos  ubicados sobre el nivel de terreno

- Venteo normal de estanques sobre nivel de terreno

Por último, hay una serie de especificaciones referidas a:

- Recomendaciones para conexiones

- Soportes, fundaciones y anclaje de estanques

- Identificación de estanques

- Prevención de sobre llenado

- Protección contra incendios

          - Relación con el Proyecto

Aplicable en las zonas de campamentos durante la etapa de construcción, donde se usarán combustibles líquidos (petróleo diesel), fluidos hidráulicos y lubricantes derivados del petróleo.

          - Forma de cumplimiento

El almacenamiento temporal de combustibles en el lugar de la obra se realizará bajo el estricto cumplimiento de este cuerpo legal, presentando el proyecto correspondiente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para su aprobación.

        - Norma: DS Nº 379 de 1985. Reglamento Sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a Consumos Propios.

###### Fecha de Publicación:

1º de Marzo de 1986

###### Ministerio:

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

###### Materia:

Establece requisitos específicos para almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo destinados a consumos propios.

Este reglamento se aplicará a los locales, recintos, bodegas, garajes, talleres, industrias, hospitales, domicilios particulares etc., donde se almacene y manipule combustibles líquidos del petróleo, cuyo fin último es el consumo propio, sin expendio al público.

###### Relación con el proyecto

Aplicable en las zonas de faenas durante la etapa de construcción, donde se usarán combustibles líquidos (petróleo diesel), fluidos hidráulicos y lubricantes derivados del petróleo.

###### Forma de cumplimiento

Se exigirá al contratista el cumplimiento de todas las exigencias de este instrumento legal, quien será responsable de su seguridad y de la aplicación del presente reglamento.

El contratista que se designe como persona a cargo de la operación de las instalaciones, deberá disminuir al máximo, controlar y/o eliminar los eventuales riesgos para quienes laboren en las instalaciones, para las personas y para terceros.

##### >Norma: NCh 2190, Norma Chilena

###### Fecha de Publicación

Año 1993

###### Ministerio

Instituto Nacional de Normalización

###### Materia

Establecer normas para el transporte de sustancias peligrosas y distintivos para la identificación de riesgos

###### Relación con el proyecto

Durante la etapa de construcción se utilizarán distintos tipos de insumos como combustibles, o explosivos.

###### Forma de Cumplimiento

El transporte de sustancias peligrosas cumplirá las normas aplicables y los vehículos y la carga llevarán los distintivos para la identificación de riesgos según se establece en el reglamento Manejo de Residuos Sólidos.

##### Norma: DFL Nº 850 Ley orgánica del MOP

###### Fecha de Publicación

Año 1998

###### Ministerio

Ministerio de Obras Públicas

###### Materia

Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 (Orgánica del MOP) y del D.F.L. Nº 206/60 sobre construcción y conservación de caminos. Prohibición de circular por caminos públicos a vehículos que sobrepasen los límites de peso máximo establecidos.

###### Relación con el Proyecto

Durante la etapa de construcción se transportara materiales de insumos para las obras.

###### Forma de Cumplimiento

- El transporte de materiales cumplirá con los pesos máximos establecidos por la normativa vigente; y

- Se solicitarán los permisos correspondientes en caso que requiera transportar una carga que no supere los límites de peso máximo establecidos en la normativa aplicable.

#### Manejo de Explosivos

##### Norma: Ley Nº 17.798, Control de Armas y Explosivos.

###### Fecha de Publicación

21 de octubre de 1972

###### Ministerio

Defensa Nacional

###### Materia

Esta Ley regula el control de las armas, explosivos y otras elementos similares.

Quedan sometidos a este control los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y piezas, las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico, y las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito de estos elementos.

Ninguna persona, natural o jurídica, podrá poseer o tener los elementos mencionados más arriba, ni transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichos elementos sin la autorización correspondiente.

###### Relación con el proyecto

El proyecto considera la utilización de explosivos para las tronaduras y excavaciones de la etapa de construcción.

###### Cumplimiento

Los explosivos requeridos serán manejados de acuerdo a lo estipulado por esta Ley y por su Reglamento Complementario (D.S. N° 77/1982). Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones de la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional necesarias, relativas a su transporte, manejo y utilización.

##### Norma: Decreto Supremo Nº 77, Aprueba Reglamento Complementario de la Ley Nº 17.798, que Establece el Control de Armas y Explosivos

###### F echa de Publicación

14 de agosto de 1982

###### Ministerio

Minería

###### Materia

Las personas naturales o jurídicas que por la naturaleza de sus actividades deban utilizar explosivos deben inscribirse como “ Consumidores de Explosivos” ante la autoridad fiscalizadora del lugar en que se encuentren ubicadas las faenas, previa resolución de la Dirección General de Movilización Nacional que los Autorice.

###### Relación con el proyecto

La misma señalada para la Ley N° 17.798, que Establece el Control de Armas y Explosivos.

###### Cumplimiento

El contratista a cargo de las obras deberá cumplir con todas las autorizaciones de la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional necesarias, relativas al transporte, manejo y utilización de explosivos, debiendo inscribirse como “Consumidor de Explosivos”.

#### Transporte

##### Norma: D.S. Nº 298, Transporte de cargas Peligrosas por Calles y Caminos

###### Fecha de Publicación

11 de febrero 1995

###### Ministerio

Transporte y Telecomunicaciones

###### Materia

El presente reglamento establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias o productos que por sus características, sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente.

###### Relación con el proyecto

El proyecto considera la utilización de explosivos para las tronaduras y transporte de combustibles.

###### Cumplimiento

Los explosivos y el combustible requerido serán manejados de acuerdo a lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación, relativas a su transporte y manejo.

##### Norma: Resolución Nº 1, “Establece dimensiones Máximas a Vehículos que Indica”.

###### Fecha de Publicación

21 enero 1995

###### Ministerio

Transporte y Telecomunicaciones

###### Materia

Los vehículos que circulen en las vías públicas no podrán exceder de las siguientes dimensiones:

1. Ancho máximo exterior, con o sin carga: 2,60 m. En la medida del ancho del vehículo no serán considerados los espejos retrovisores exteriores ni sus soportes.

2. Alto máximo, con o sin carga, sobre el nivel del suelo:4,20 m. Para los camiones, remolques y semirremolques especiales para el transporte de automóviles se aceptará un alto máximo de 4,30 m.

3. Largo máximo, considerado entre los extremos anterior y posterior del vehículo:

c.1) 13,20 m.

c.2) Bus articulado: 18,00 m.

c.3) Camión: 11,00 m.

c.4)Semiremolque, exceptuado el semiremolque transporte de automóviles: 14,40 m.

c.5) Remolque: 11,00 m.

c.6) Tracto-camión con semiremolque: 18,60 m.

c.7) Camión con remolque o cualquier otra combinación: 20,50 m.

c.8) Tracto-camión con semiremolque especial para transporte de automóviles:22,40 m.

c.9) Camión con remolque especial para el transporte de automóviles: 22,40 m.

En el caso del largo del remolque no será considerada la barra de acoplamiento, la que sí se considera en el largo total de la combinación camión con remolque.

La combinación tractocamión con semirremolque especial para el transporte de automóviles que exceda los 18.00 m de largo, sólo podrá circular en las vías que fije la Dirección de Vialidad; asimismo, en la parte posterior del semirremolque de esta combinación deberá instalarse un letrero rígido con franjas oblicuas negras y amarillas de 15 cm de ancho, el que, sobre fondo blanco, deberá tener la inscripción “VEHICULO ESPECIAL” y la medida del largo total.

No obstante lo señalado en la letra c.7) anterior, las combinaciones de vehículos formadas por más de tres unidades separables que excedan de 15,00 m de largo, requerirán de una autorización especial de la Dirección de Vialidad, para circular por las vías públicas.

En casos de excepción debidamente calificados, la Dirección de Vialidad podrá autorizar la circulación de vehículos que excedan las dimensiones establecidas como máximas, con las precauciones que en cada caso se dispongan, conforme lo establecido en el artículo 57 de la Ley Nº18.290.

Esta autorización deberá ser comunicada oportunamente a Carabineros de Chile con el objeto de que adopte las medidas de seguridad necesarias para el desplazamiento de dichos vehículos.

###### Relación con el proyecto

El proyecto considera la utilización de vehículos y camiones para el transporte de materiales.

###### Cumplimiento

Los vehículos y camiones cumplirán con lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación.

##### Norma: D.S. Nº 158 “Fija el Peso Máximo de los Vehículos que pueden Circular por Caminos Públicos”.

###### Fecha de Publicación

07 de Julio 1980

###### Ministerio

Obras Públicas

###### Materia

Prohíbese la circulación por caminos públicos de vehículos de cualquier especie, que excedan los siguientes límites:

2.1. Peso por eje o conjunto de ejes, medido en toneladas:

| Eje | Rodado | Toneladas |
| --- | --- | --- |
| Simple | Simple | 7 |
| Simple | Doble | 11 |
| Doble | Simple | 14 |
| Doble | Doble + simple | 16 |
| Doble | Doble | 18 |
| Triple | Simple | 19 |
| Triple | 2 Dobles + 1 Simple | 23 |
| Triple | Doble | 25 |

Entiéndase por eje doble a un conjunto de dos ejes, cuya distancia entre centros de ruedas es superior a 1,20 m. e inferior a 2,40 m.

Entiéndase por eje triple a un conjunto de tres ejes, cuya distancia entre centros de ruedas extremas es superior a 2,40 metros e inferior a 3,60 metros.

No obstante, los límites señalados anteriormente para cada conjunto de ejes, cualquier subcombinación de ejes del conjunto deberá respetar los límites máximos asignados a ella en forma individual.

En caso de contravención a las normas precedentes, el vehículo no podrá proseguir transitando a menos que elimine la sobrecarga transportada, ya sea reestibando o descargando el exceso. La descarga será por cuenta exclusiva del infractor, no asumiendo la Dirección de Vialidad responsabilidad alguna por robo, merma o deterioro de la mercadería descargada.

###### Relación con el proyecto

El proyecto considera la utilización de vehículos y camiones.

###### Cumplimiento

Los vehículos y camiones cumplirán con lo estipulado por esta Ley. Por lo tanto, el contratista a cargo deberá cumplir con todas las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicación.

### Normas aplicables durante la fase de operación

Durante esta etapa se prevé como principalmente aplicables al proyecto aquellas normas que regulan el recurso o componente ambiental agua. Entre éstas destacan:

        - Norma: Norma Chilena N° 1333 Of/78 sobre requisitos de calidad del agua para diferentes usos, declarada Norma Oficial de la República por D.S. N° 867/78.

          - Fecha de Publicación

5 de julio de 1978

Modificación, 22 de mayo de 1987, por D.S. N° 105/87.

          - Ministerio

Obras Públicas (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile)

          - Materia

Fija criterio de calidad del agua de acuerdo a requerimientos científicos referidos a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el uso determinado.

          - Relación con el proyecto

Durante la etapa de operación del Embalse, cuyo objetivo será entregar agua para riego agrícola, se debe sustentar la vida acuática preexistente. Por este motivo la calidad del agua deberá cumplir la presente Norma, para asegurar la calidad de acuerdo a los usos anteriormente determinados.

          - Forma de cumplimiento

- Será responsabilidad del concesionario velar por la no contaminación de las aguas del embalse durante su fase de operación, para de esta forma asegurar el cumplimiento de calidad del agua para los distintos usos a los cuales sea destinada, especialmente los de uso agrícola y de preservación de la flora y fauna acuática presente en ella.

        - Norma: D.S. N° 735, Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano

          - Fecha de Publicación

19 de diciembre de 1969

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia

El artículo 1° establece que todo servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además asegurar la continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación.

En cuanto a la calidad del agua, establece concentraciones máximas de sustancias o elementos químicos que pueda contener el agua para consumo humano y establece procesos de tratamiento para que el agua sea considerada apta el consumo humano.

          - Relación con el Proyecto

Durante la etapa de operación existirá personal de planta en el lugar, por lo que se deberá establecer un sistema de abastecimiento de agua potable permanente.

          - Forma de Cumplimiento

- Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto.

        - Norma: Norma Chilena N° 409 Of. 84, declarada Norma Chilena Oficial de la República por Decreto N° 11 del 16 de enero de 1984.

          - Fecha de Publicación

3 de marzo de 1984

          - Ministerio

Salud (Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile)

          - Materia

Establece requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos que debe cumplir el agua potable.

          - Relación con el Proyecto

Aplicable durante la etapa de operación del proyecto, para el abastecimiento de agua potable del personal a cargo del embalse.

          - Forma de cumplimiento

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto.

        - Norma: DS N° 594 de 1999. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo

          - Fecha de publicación

29 de abril de 2000

          - Ministerio

Ministerio de Salud

          - Materia:

Respecto a la evacuación de residuos líquidos industriales o de otro tipo, la norma establece en su artículo 17° que en ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua subterránea de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en cursos de agua en general, los relaves industriales o mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o depuración que prescriba en cada caso la autoridad sanitaria.

Respecto a la existencia de servicios higiénicos la norma se refiere en sus artículos 21 y 24 al respecto, estableciendo en el primero de ellos que todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrá como mínimo de excusado y lavatorio.

Las aguas servidas de carácter doméstico deberán ser conducidas al alcantarillado público, o en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares en conformidad a los reglamentos específicos vigentes.

Con relación al abastecimiento de agua potable, la presente norma en su artículo 12° establece que todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Al mismo tiempo agrega que tanto instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Por otro lado, la norma establece en su artículo 13°, que cualquiera sea el sistema de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia.

En su artículo 14°, la Norma establece que todo lugar de trabajo que cuente con sistema propio de abastecimiento, deberá contar previamente con la aprobación de la autoridad sanitaria, debiendo mantener una dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día.

          - Relación con el proyecto

Aplicable durante la etapa de operación del Embalse, tanto en cuanto al abastecimiento de agua potable para los empleados encargados del embalse, como en cuanto a la instalación y funcionamiento de servicios higiénicos para los mismos; así como también en lo referido a la disposición y tratamiento de los residuos domésticos tanto líquidos como sólidos generados en el lugar de trabajo.

          - Forma de cumplimiento

- Se instalará un sistema de abastecimiento de agua potable en forma permanente para el consumo del personal de planta del embalse. Este sistema de captación y abastecimiento de agua potable se diseñará, construirá y funcionará dando cumplimiento a la legislación vigente al respecto.

- Respecto a los servicios higiénicos, el proyecto considera en su fase de operación la instalación permanente de estos, junto con la instalación de un sistema de alcantarillado particular, cuyo diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento se realizará de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente al respecto.

- En relación con los residuos domésticos sólidos, estos serán acumulados en los lugares y depósitos establecidos para ello y retirados oportunamente, siendo trasladados a un sitio previamente autorizado por el Servicio de Salud correspondiente. En cuanto los residuos líquidos, estos previamente a su disposición, serán sometidos a tratamiento, él que deberá ser aprobado por el Servicio de Salud correspondiente.

##### Norma: Código de Aguas D.F.L. N° 1.122/1981 y modificaciones posteriores, y en general todas aquellas normas que surjan de ésta principal, o que estén relacionadas con ella.

###### Fecha de Publicación

13 de agosto de 1981 y modificaciones posteriores

###### Ministerio

Ministerio de Obras Públicas

###### Materia

Regula acerca del Dominio y Aprovechamiento de las Aguas, en particular sobre los derechos de agua existentes sobre los Río que serán intervenidos, y respecto a la constitución de nuevos derechos sobre esas aguas.

###### Relación con el Proyecto

La relación con el proyecto está determinada a través de la intervención a la situación actual sin proyecto, y a la nueva situación que se generará una vez concluida las obras, ya que se constituirán nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros como agua de riego.

###### Forma de cumplimiento

- Durante la operación del Embalse, el dominio, aprovechamiento y administración de los derechos de agua nuevos y existentes, se realizará de acuerdo a lo establecido en este cuerpo legal.

### Normas aplicables durante la etapa de abandono (si la hubiera)

El proyecto no considera la etapa de abandono de la obra, pero en caso de hacerse efectiva, se deberían retirar las construcciones, de tal forma de restablecer el curso natural de los cauces, y en la medida de lo posible volver los terrenos a su uso original o lo más próximo a él.

Para tal efecto en principio, se consideran las mismas normas señaladas durante la etapa de construcción.

## Instrumentos de planificación territorial

El instrumento de planificación territorial vigente para el área de influencia directa del proyecto, corresponde al Plan Regulador Comunal (PRC) Los Andes sector El Sauce con fecha 19 de Mayo de 2004, aprobado por el Gobierno Regional Valparaíso el 8 de julio de 2004 en la resolución Nº 31/4-77.

## Identificación de permisos ambientales sectoriales y procedimientos de obtención

### Identificación de permisos ambientales

Todo proyecto requiere tanto en su etapa de construcción como de operación, el otorgamiento de alguno o más de los Permisos Ambientales Sectoriales citados en el Título VII del Reglamento. El requerimiento de uno u otro depende de la forma y tecnología de construcción y de los procesos involucrados durante su operación.

En el caso del Proyecto Embalse Puntilla del Viento, a continuación se mencionan los Permisos que correspondientes para su ejecución:

Artículo 76: 	En los permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley 17.288 Monumentos Nacionales con sus respectivas modificaciones hechas por la ley 20.021 (publicada y promulgada en el 2005), y su Reglamento sobre excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas y Paleontológicas, Aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.

El permiso ambiental se refiere a la prohibición de hacer excavaciones de tipo antropoarqueológica o paleontológica sin la previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, ya sea que se trate de una persona natural o jurídica chilena o extranjera.

Autoridad que lo otorga

Consejo de Monumentos Nacionales

Momento de Obtención

Una vez iniciadas las obras, con a lo menos 90 días de anticipación de la fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de prospección o excavación.

Forma de cumplimiento

Las actividades de prospección que se realicen como parte del presente EIA, se harán con la correspondiente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

En el caso de requerirse excavaciones arqueológicas en la etapa de construcción, el titular del proyecto acreditará el cumplimiento de las exigencias de la Ley N° 17.288, en lo que respecta a los requisitos y contenidos técnicos y formales.

- Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto

- Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de cada sitio

- Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas UTM, en un plano a escala adecuada, el cual permita observar la superficie de el o los sitios y las obras y acciones del proyecto o actividad que puedan afectar estos sitios

- Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el destino final de estos.

- Presentación de la solicitud de excavación de un profesional competente.

En el capítulo de línea de base y plan de manejo ambiental se presenta la caracterización de los sitios y los antecedentes requeridos.

Artículo 91: 	En el permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el articulo 71 letra b) del D.F.L. 725/67, Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en este artículo.

El permiso ambiental se refiere a los antecedentes previos con los que debe contar el Proyecto Particular de Alcantarillado para la aprobación definitiva por parte del Servicio de Salud Regional. Estos serán expuestos en el capítulo correspondiente del Estudio de Impacto Ambiental.

Las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o efectos del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, deberán señalar:

- En el caso de planta de tratamiento de aguas servidas:

- La caracterización físico-química y microbiológica del efluente a tratar.

- El caudal a tratar

- Caracterización físico-química y bactereológica del efluente tratado a descargar al cuerpo o curso receptor

- La caracterización y forma de manejo y disposición de lodos generados por la planta}

Autoridad que lo otorga

Ministerio de Salud. Servicio Regional de Salud.

Momento de Obtención

Previo al inicio de la Obra

Forma de Cumplimiento

Los desechos líquidos domésticos que se generarán, corresponden básicamente a aguas servidas provenientes del casino, duchas y barros biológicos provenientes del sistema de servicio sanitario del campamento. Las aguas servidas serán tratadas en un sistema de tratamiento particular en base a fosa séptica descrito en el capitulo III, el cual será autorizado por el servicio de salud correspondiente.

En caso de que se generen contratos o subcontratos por períodos inferiores a 6 meses y fuese necesario instalar baños químicos (el Servicio de Salud Provincial permite instalarlos por períodos de tiempo menores a 6 meses), los lodos derivados de éstos también forman parte de los desechos domésticos. El manejo de este desecho lo realizaría una empresa contratada para este servicio, la cual deberá contar con las autorizaciones correspondientes, otorgadas por el Servicio de Salud Provincial.

La caracterización físico-química y microbiológica del efluente a tratar corresponde a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tabla N° IV.: Establecimiento Emisor

| Contaminante | Valor Característico | Carga contaminante media diaria (equiv. 100 Hab/día) |
| --- | --- | --- |
| pHError: Reference source not found | 6 – 8 | --- |
| TemperaturaError: Reference source not found | 20 º C | --- |
| Sólidos Suspendidos Totales | 220 mg/L | 3520 g/d |
| Sólidos SedimentablesError: Reference source not found | 6 ml/L 1h | --- |
| Aceites y Grasas | 60 mg/L | 960 g/d |
| Hidrocarburos fijos | 10 mg/L | 160 g/d |
| Hidrocarburos totales | 11 mg/L | 176 g/d |
| Hidrocarburos volátiles | 1 mg/l, 16 g/d |  |
| DBO5 | 250 mg O2/L | 4000 g/d |
| Aluminio | 1 mg/L | 16 g/d |
| Arsénico | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Boro | 0,75 mg/L | 12,8 g/d |
| Cadmio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Cianuro | 0,20 mg/L | 3,2 g/d |
| Cloruros | 400 mg/L | 6400 g/d |
| Cobre | 1 mg/L | 16 g/d |
| Cromo Total | 0,1 mg/L | 1,6 g/d |
| Cromo Hexavalente | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Estaño | 0,5 mg/L | 8 g/d |
| Fluoruro | 1,5 mg/L | 24 g/d |
| Fósforo Total | 10 mg/L | 160 g/d |
| Hierro | 1,0 mg/L | 16 g/d |
| Manganeso | 0,3 mg/L | 4,8 g/d |
| Mercurio | 0,001 mg/L | 0,02 g/d |
| Molibdeno | 0,07 mg/L | 1,12 g/d |
| Níquel | 0,1 mg/L | 1,6 g/d |
| Nitrógeno total | 50 mg/L | 800 g/d |
| Nitrito más Nitrato (lagos) | 15 mg/L | 240 g/d |
| Pentaclorofenol | 0,009 mg/L | 0,144 g/d |
| Plomo | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Selenio | 0,01 mg/L | 0,16 g/d |
| Sulfato | 300 mg/L | 4800 g/d |
| Sulfuro | 3 mg/L | 48 g/d |
| Tetracloroeteno | 0,04 mg/L | 0,64 g/d |
| Tolueno | 0,7 mg/L | 11,2 g/d |
| Triclorometano | 0,2 mg/L | 3,2 g/d |
| Xileno | 0,5 mg/L | 8 g/d |
| Zinc | 1 mg/L | 16 g/d |
| Indice de Fenol | 0,05 mg/L | 0,8 g/d |
| Poder espumógeno | 5 mm | 5 mm |
| SAAM | 10 mg/L | 160 g/d |
| Coliformes Fecales o termotolerantes | 107 NMP/100 ml | 1,6x1012 coli/d |

Fuente: DS Nº 90, del MINSEGPRES, 2001.

Una vez tratado el efluente, se tomarán muestras de agua, correspondiente a lo estipulado en el DS Nº 90, las cuales deberán cumplir con la caracterización físico-química y bacteriológica descrita por el mismo, los que corresponden a la siguiente tabla:

Tabla N° IV.: Limites Máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua fluviales

| CONTAMINANTES | UNIDAD | EXPRESION | LIMITE MAXIMO PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y Grasas | Mg/L | A y G | 20 |
| Aluminio | Mg/L | Al | 5 |
| Arsénico | Mg/L | As | 0,5 |
| Boro | Mg/L | B | 0,75 |
| Cadmio | Mg/L | Cd | 0,01 |
| Cianuro | Mg/L | CN- | 0,20 |
| Cloruros | Mg/L | Cl- | 400 |
| Cobre Tota | Mg/L | Cu | 1 |
| Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | Coli/100 ml | 1000 |
| Indice de Fenol | Mg/L | Fenoles | 0,5 |
| Cromo Hexavalente | Mg/L | Cr6+ | 0,05 |
| DBO5 | Mg O2/L | DBO5 | 35 Error: Reference source not found |
| Fósforo | Mg/L | P | 10 |
| Fluoruro | Mg/L | F- | 1,5 |
| Hidrocarburos Fijos | Mg/L | HF | 10 |
| Hierro Disuelto | Mg/L | Fe | 5 |
| Manganeso | mg/L | Mn | 0,3 |
| Mercurio | mg/L | Hg | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | Mo | 1 |
| Níquel | mg/L | Ni | 0,2 |
| Nitrógeno Total | mg/L | NT | 50 |
| Pentaclorofenol | mg/L | C6OHCl5 | 0,009 |
| PH | Unidad | pH | 6,0 -8,5 |
| Plomo | mg/L | Pb | 0,05 |
| Poder Espumógeno | mm | PE | 7 |
| Selenio | mg/L | Se | 0,01 |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | SS | 80 |
| Sulfatos | mg/L | SO42- | 1000 |
| Sulfuros | mg/L | S2- | 1 |
| Temperatura | ºC | Tº | 35 |
| Tetracloroeteno | mg/L | C2Cl4 | 0,04 |
| Tolueno | mg/L | C6H5CH3 | 0,7 |
| Triclorometano | mg/L | CHCl3 | 0,2 |
| Xileno | mg/L | C6H4C2H6 | 0,5 |
| Zinc | mg/L | Zn | 3 |

Fuente: DS Nº 90, del MINSEGPRES, 2001

La caracterización típica de lodos provenientes de aguas residuales previo tratamiento se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° IV.: Caracterización de lodos de aguas residuales

| CONCEPTO | FANGO DIGERIDO |  |
| --- | --- | --- |
|  | INTERVALO | TÍPICO |
| Sólidos secos totales (ST), % | 6,0-12,0 | 10 |
| Sólidos volátiles (% de ST) | 30-60 | 40 |
| Grasas y aceites (éter soluble, % de ST) | 5,0-20,0 | 0 |
| Proteínas (% de ST) | 15-20 | 18 |
| Nitrógeno (N, % de ST) | 1,6-6,0 | 3 |
| Fósforo (P2O5, % de ST) | 1,5-4,0 | 2,5 |
| Potasa (K2O; % de ST) | 0,0-3,0 | 1 |
| Celulosa (% de ST) | 8,0-15,0 | 10 |
| Hierro (no como sulfuro) | 3,0-8,0 | 4 |
| Sílice (SiO2, % de ST) | 10,0-20,0 | 0 |
| pH | 6,5-7,5 | 7 |
| Alcalinidad (mg/l como CaCO3) | 2500-3500 | 3000 |
| Ácidos orgánicos (mg/l como HAc) | 100-600 | 200 |
| Contenido térmico (Kcal/kg) | 1512-3792 | 2160 |

Fuente: Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales, METCALF-EDDY,1981

Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de las aguas residuales estarán a cargo de la empresa prestadora de servicio o bien de quien el contratista estime, estos deberán dar cumplimiento a lo antes citado en la tabla y serán posteriormente dispuestos en lugares autorizados por el servicio de salud correspondiente.

Artículo 95:	En los permisos para realizar pesca de investigación que sea necesaria para el seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la aplicación del primer año del plan de seguimiento ambiental, a que se refiere el Título VII de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas ambientales adecuadas para su ejecución, en consideración a:

- Especies hidrobiológicas que se proyecta extraer, señalando específicamente si ellas son introducidas o nativas y su estado de conservación.

- Identificación de las áreas de pesca, incluyendo carta IGM 1:50.000.

- Identificación del arte, aparejo o sistema de pesca y características del mismo.

- Metodología de captura y análisis a aplicar.

- Resultados esperados.

- Cronograma de actividades relativas a la pesca de investigación, señalando las fechas de entrega de informes a la Subsecretaría de Pesca y Servicio Nacional de Pesca.

Autoridad que lo otorga

Sernapesca

Momento de Obtención

Previo al inicio de la Obra

Forma de Cumplimiento

Las especies que se proyectan extraer en el plan de seguimiento y monitoreo corresponden al listado de ictiofauna nativa e introducida descrita para la cuenca del Río Aconcagua.

Las artes de pesca que se proponen corresponden a pesca eléctrica y pesca con red.

Pesca eléctrica: El método de captura de los especímenes de fauna íctica empleado será la pesca eléctrica, la que consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través del agua mediante un par de electrodos. La fuente de poder del equipo es un motor Coffelt de 110 Volts y Chinguillos. Esta corriente provoca el “aturdimiento” de los peces que se encuentran en el área cercana a los electrodos (radio de 2 m aproximadamente).

Pesca con espineles: En las estaciones se instalarán líneas de espineles con 10 anzuelos cada una y carnada, durante la noche, abarcando principalmente la porción central del río. Los espineles serán revisados y retirados al amanecer.

Todos los ejemplares serán identificados a nivel de especie, determinándose en cada individuo su longitud total (LT), peso total (PT) y sexo. Además se estimará para cada una de las especies los factores de condición K y K evisc. de acuerdo a Lagler 1956.

Por otro lado, se analizarán los contenidos estomacales, en cuanto a su composición y abundancia, mediante observación bajo lupa estereoscópica.

La metodología de captura y análisis a aplicar estará orientado a determinar la riqueza faunística del área de influencia directa del proyecto (diversidad biológica) y a determinar la abundancia y ubicación (en el marco del proyecto) de las especies descritas.

Los resultados esperados  corresponden a los siguientes:

    - Identificar patrones de distribución espacial y temporal de las diferentes especies de peces y sus abundancias.

    - Caracterizar la historia de vida de las diferentes especies de peces.

Artículo 101:	En el permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas, condiciones y antecedentes que permitan comprobar que la obra no producirá la contaminación de las aguas.

Autoridad que lo otorga

Ministerio de Obras Públicas - DGA

Momento de Obtención

Previo al inicio de la Obra

Forma de Cumplimiento

Las medidas que permiten comprobar que la obra no producirá contaminación de las aguas se presentarán en el Capítulo de Plan de Manejo Ambiental y en el Capítulo de Plan de Seguimiento, en ambos bajo el acápite correspondiente al componente ambiental calidad de agua. No obstante, debido a que el Artículo 294 del Código de Aguas exceptúa a los Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, sólo se considera remitir el proyecto a la Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas, de acuerdo a lo señalado en el mismo artículo.

Artículo 102: En el permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1., los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el estudio se deberá considerar la reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada.

Autoridad que lo otorga

Corporación Nacional Forestal

Momento de Obtención

Se puede obtener después del inicio de la obra, sólo con previa presentación y registro del plan de manejo en la Corporación Nacional Forestal.

Forma de Cumplimiento

En el análisis del Componente Forestal, se proporcionarán todos los antecedentes formales para el cumplimiento de este permiso ambiental. Estos mismos antecedentes constituirán la información básica para la posterior elaboración y presentación del Plan de Corta y Reforestación de Obras Civiles, el cual se someterá a consideración de CONAF, una vez que se hayan determinado las fechas del respectivo Programa de Corta y Reforestación.

Los antecedentes necesarios para la elaboración del Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles, son en general, los siguientes:

- Antecedentes generales:

- Nombre del proyecto

- Identificación del Propietario o concesionario del Proyecto

- Antecedentes del predio:

- Nombre del Predio y propietario

- Rol de avalúo

- Ubicación (coordenadas, comuna, provincia, región)

- Superficie total del predio

- Vías de acceso

- Descripción del área a intervenir:

- Suelos (clase, pendiente media, superficie, régimen legal)

- Recursos hídricos (masas o cursos de agua, temporalidad, distancia al área a intervenir, ancho del cauce)

- Fauna y vegetación (descripción general, identificación de flora y fauna con problemas de conservación)

- Objetivos de la Corta:

- Programa de actividades de Corta y Reforestación

- Medidas de Protección

- Resumen

- Observaciones generales

- Planos

Artículo 106: En el permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, a que se refiere el segundo inciso del artículo 171 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas ambientales adecuadas, en consideración a:

- La presentación de un croquis de ubicación general.

- La presentación de un plano de planta del sector modificado que comprenda, a lo menos, cien metros (100 m) antes y cien metros (100 m) después del sector modificado.

- La presentación de un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado.

- La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a modificar.

- La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce proyectado.

- La indicación de las obras de arte, si las hubiera, en el tramo a modificar.

- La descripción de las obras proyectadas; y

- La presentación de la memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos necesarios, incluyendo, a lo menos, el cálculo de la capacidad máxima que posee el cauce sin la modificación y el cálculo de la capacidad máxima del cauce modificado.

Autoridad que lo otorga

Dirección General de Aguas

Momento de Obtención

Previo al inicio de la Obra

Forma de Cumplimiento

Los antecedentes indicados en las letras a) a la h) anteriores, se incluyen en Anexo A.2 y en el capítulo II del presente EIA.

### Procedimiento de obtención de permisos ambientales

En el Anexo C.4 se presentan los procedimiento de obtención de los permisos ambientales sectoriales (PAS) identificados en el acápite anterior, mediante la realización de flujogramas.

El valor límite para las emisiones de partículas se corregirá por un coeficiente de 1,7 en el caso de motores de potencia inferior o igual a 85 kw.

El caudal disponible del cuerpo receptor es la cantidad de agua disponible expresada en volumen por unidad de tiempo para determinar la capacidad de dilución en un cuerpo receptor. Para estos efectos, el caudal disponible del cuerpo receptor será determinado por la Dirección General de Aguas.

El caudal medio mensual del efluente es la suma de los volúmenes de residuos líquidos, descargados diariamente durante el mes, dividido por el número de días del mes en que hubo descargas.

Para los residuos líquidos provenientes de plantas de tratamientos de aguas servidas domésticas, no se considerará el contenido de algas, conforme a la metodología descrita en el punto 6.6 del DS Nº90.

Basado en el 40% de materia volátil