CONTENIDO

V.	Análisis de Pertinencia de Presentar el Estudio de Impacto Ambiental	V-1

V.1	Sometimiento del proyecto a evaluación en el SEIA	V-1

V.2	Pertinencia de Presentar un EIA	V-2

TABLAS

Tabla Nº V.1: Análisis de Pertinencia de Ingreso al SEIA	V-2

# Análisis de Pertinencia de Presentar el Estudio de Impacto Ambiental

En esta sección se presenta el análisis de pertinencia ambiental del proyecto de acuerdo con la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300/94) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto N° 95/02). El análisis incluye la justificación de someter el proyecto a evaluación en el SEIA y la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

## Sometimiento del proyecto a evaluación en el SEIA

El Artículo 10 de la Ley y el establece la tipología de proyectos o actividades que son susceptibles de causar impacto ambiental y que por lo tanto están obligados a someterse al SEIA para su evaluación ambiental.

Entre los proyectos que se encuentran en esta categoría están los señalados en la letra a) y que señala:

“Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a autorización de la DGA establecida en el artículo 294 del Código de Aguas”.

Por su parte, el Reglamento del SEIA precisa en su artículo 3º los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, señalando algunos aspectos relacionados con la magnitud de las obras. Para el proyecto en análisis, se señala que las Presas cuyo muro tenga una altura igual o superior a cinco metros (5 m) o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3) deben someterse al SEIA.

La tabla que se presenta a continuación, establece la justificación de ingreso del proyecto al SEIA:

Tabla Nº V.1: Análisis de Pertinencia de Ingreso al SEIA

| Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS Nº 95/02 | Actividades vinculadas al Proyecto Embalse Puntilla del Viento |
| --- | --- |
| Art. 3: Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al SEIA, son los siguientes: - Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas. Se entenderá que son de significancia cuando: a.1 Presas cuyo muro tengan una altura igual o superior a cinco metros (5m) o que generen un embalse con una capacidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). a.4 Defensa o alteración de un cuerpo o curso de aguas terrestres, tal que se movilice una cantidad igual o superior a cien mil metros cúbicos de material (100.000 m3), tratándose, de las regiones V a XII, incluida la Metropolitana. | El proyecto Embalse Puntilla del Viento otorgará seguridad de riego en las zonas productivas agrícolas asociadas a las secciones altas del valle de Aconcagua, mediante la regulación de las aguas del río generadas a través de la construcción de un Embalse emplazado en la en la cabecera de este cauce (primera y segunda sección). La altura del muro de la presa se proyecta en 104,5 m. y la capacidad del embalse en 85 Hm3. El Embalse Puntilla del Viento considera en su estudio de pre-factibilidad la movilización de rellenos del orden de los 3.000.000 m3 de material para la construcción de la presa. |

Fuente: Elaboración propia CADEIDEPE.

En consecuencia, de acuerdo con lo estipulado en la Ley y el Reglamento del SEIA, el proyecto, debido a las características que presenta, debe ser sometido a evaluación en el SEIA.

## Pertinencia de Presentar un EIA

Los criterios que se utilizan para determinar la pertinencia de elaborar un EIA corresponden a los estipulados en el Artículo 11 de la Ley 19.300 y en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del SEIA.

El artículo 11 de la Ley 19.300 establece que los proyectos o actividades mencionados en el artículo 10 requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

- Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos.

- Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

- Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

- Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

- Alteración significativa en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico en la zona.

- Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300 que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental en el caso del proyecto Embalse Puntilla del Viento, son los establecidos en las letras a), b), c) d), e) y f). De la misma forma, se muestra una descripción de la situación alusiva al proyecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 al 11 del Reglamento del SEIA.

##### Artículo 5. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos que genera o produce.

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se estima existirá un incremento en el nivel de ruido de fondo (letra f) producto de las emisiones que generarán las actividades del proyecto en la etapa de construcción, especialmente en el área de faenas para la construcción de la presa, la zona de empréstitos y el flujo vehicular aguas arriba de la zona de construcción del muro. En estas zonas más sensibles, los Niveles de Presión Sonora se incrementarán entre 7 y 30 dBA según el tipo de fuente.

##### Artículo 6. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

De acuerdo a los resultados del estudio, el proyecto produciría los siguientes efectos sobre los recursos que señala este artículo:

- El proyecto intervendrá 59 ha de bosque nativo, principalmente en el área de inundación y obras anexas.

- Se perderán superficies de suelo de distintas categorías destinadas al uso agrícola debido a la superficie que quedará bajo la cota de inundación. La superficie de suelo con potencial hortofrutícola que se perderá (capacidad de uso III) equivale a 69,35 Ha.

##### Artículo 8. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida o costumbres de grupos humanos.

El desarrollo del embalse implica la necesidad de relocalizar 313 familias que residen en el área de inundación en las comunas de San Esteban y Los Andes. Las localidades que se verán afectadas por la relocalización corresponden a: Villa los Peumos, Villa Aconcagua y Vilcuya pertenecientes a la comuna de Los Andes, así como las localidades de Río Colorado, Chacayes, Primera Quebrada pertenecientes a la comuna de San Esteban.

##### Artículo 9. Localización próxima a población y recursos susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar el proyecto.

La construcción del proyecto implicará la relocalización de población emplazada en el área de influencia del proyecto, tal como se menciona en el artículo anterior. Asimismo, el recurso arqueológico también se verá afectado, ya que se han identificado 17 sitios de interés arqueológico en el AID de un total de 18, como se menciona en el artículo 11.

##### Artículo 10. Alteración significativa en términos de magnitud y duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Se entiende por valor paisajístico una porción de territorio perceptible visualmente que posee singular belleza escénica derivada de la interacción de los elementos naturales que la componen.

- El proyecto se emplaza en una zona de valor paisajístico (letra a).

Tal como se analiza en el capítulo sobre línea base de paisaje, el lugar presenta condiciones de valor paisajístico asociados a la belleza escénica y presencia de accidentes geográficos y elementos que dan este valor al lugar. Además, se puede prever que por las características que presenta el paisaje, no se establecen restricciones a la materialización del proyecto, en lo que al componente de paisaje se refiere, incluso se podría expresar que la materialización del proyecto difícilmente cambiará el carácter del paisaje actual.

##### Artículo 11. Alteración de sitios de valor antropológico y arqueológico, pertenecientes al patrimonio cultural.

En el área de influencia del proyecto, se registraron en el marco del estudio de Línea de Base un total de 18 sitios de interés arqueológico, de los cuales 17 se encuentran en el AID y uno en el AII. Respecto a los sitios ubicados en el AID, 11 se emplazan en el área de inundación del proyecto y 6 en el sitio de relocalización Vilcuya.

Respecto al trámite de autorización, cabe señalar que en este caso no es aplicable ya que por tratarse de un proyecto de la Dirección de Obras Hidráulicas, éste queda exceptuado de cumplir con la aprobación de la DGA, condición que no lo exime del requerimiento estipulado en el Artículo 10 de la Ley y Artículo 3 del Reglamento, respecto a su sometimiento al SEIA.

DS Nº 95/02, Reglamento del SEIA. Artículo 3, letra a.