- TEMAS DE MEMORIA

- Control Estructural

- Semestre Primavera 2007

- CONEXIONES con MATERIAL SMA

  - Fabricación de barras, placas y/o alambres de CuZnAl

A la fecha se ha preparado coladas de CuZnAl en un horno de inducción de la USACH en una matriz de acero de 7 kg aprox. Ahora interesa preparar cantidades mayores pensando en aplicaciones en estructuras de tamaño real, por lo tanto se podría investigar algún otro procedimiento (Serafíni, USACH) o con el mismo anterior tratar de fabricar alambres por extrusión. Luego hay que caracterizar el material de igual forma que en trabajos anteriores. Continua trabajo de Saavedra y Vera.

  - Desarrollo de modelo en MATLAB con lógica difusa de barras de CuZnAl

Usando herramientas de MATLAB desarrollar un modelo con los datos obtenidos    por González y Araya para CuAlBe y Vera y Saavedra en CuAlZn. Trabajo similar a Osman et al.

- FACTIBILIDAD DE USO DE DISIPADORES MAGNETO – REOLÓGICOS (MR) EN PASARELAS PEATONALES Y EDIFICIOS AISLADOS.

En estos temas participará también como experto en el tema el Prof. Paul Roschke, de la Universidad de Texas A&M.

  - Diseño de dispositivo de masa sintonizada y disipador MR para puente peatonal

Este trabajo continúa con lo realizado por M. Reyes y P. Barra en el diseño y control de un dispositivo para un puente peatonal para controlar vibraciones verticales excesivas. Con la caracterización experimental y analítica ya realizada (via fuzzy logic) de un disipador MR y los algoritmos de control óptimo ya estudiados, se diseñará, fabricará y ensayará un dispositivo de masa sintonizada para ser instalado en el puente peatonal de San Bernardo.

  - Diseño, construcción de un excitador estándar para puente peatonal

Este tema está relacionado con el 2.1. Se trata de investigar diferentes alternativas de diseño para un excitador de vibraciones verticales para estructuras horizontales, en particular de pasarelas peatonales, que permita estandarizar las pruebas de los disipadores de vibraciones que se han estado desarrollando en la División, tales como el MR-TMD del tema 2.1. Una vez seleccionado el tipo de excitador adecuado, se hará su diseño, fabricación y prueba en terreno. En estos momentos los ensayos se hacen con cargas vivas de peatones, lo cual dificulta mucho la comparación entre experimentos y, por ende, la evaluación de la efectividad de los dispositivos.

- ANALISIS Y MODELAMIENTO DE PUENTES

3.1 Análisis de registro de 2006 en puente Amolanas

En el puente Amolanas, ubicado a 308 Km al norte de Santiago, se ha instalado un sistema de instrumentos que ha permitido registrar aceleraciones y desplazamientos para sismos pequeños y de mediana intensidad. Este tema comprende el análisis de dichos registros, su comparación con los resultados de modelos analíticos ya desarrollados (C. Beltrán) y el perfeccionamiento de dichos modelos para lograr respuestas lo más parecidas posibles a las registradas.

Los interesados deben dejar su BIA en la Of. 433, Prof. Sarrazin u Of. 434, Prof. Moroni, hasta el 15/8/2007, indicando el tema de su interés.