CI71F Modelación Hidrológica

Tarea 1

En la tabla se indican los hidrogramas de entrada (I) y salida (Q) medidos en un tramo del río XX. Determinar los parámetros del método de Muskingum (k, x y d1, d2, d3) usando el SOLVER de Excel.

| Tiempo | I | Q |
| --- | --- | --- |
| días | m3/s | m3/s |
| 1 | 15 | 15 |
| 2 | 80 | 35 |
| 3 | 100 | 80 |
| 4 | 70 | 85 |
| 5 | 50 | 70 |
| 6 | 40 | 45 |
| 7 | 20 | 25 |

Nota : Ec. de rastreo de Muskingum

Q(t+dt)=d1I(t+dt)+d2I(t)+d3Q(t)

K=d1+d2d3(1−d3)(d1+d2)Δtx=12(1−d2+d1d3d1+d2d3)

Donde el almacenamiento se expresa como:

S=k[xI+ (1-x)Q]

y los parámetros se relacionan con k y x a través de:

d1=−kx+0,5Δtk−kx+0,5Δtd2=kx+0,5Δtk−kx+0,5Δtd3=k−kx−0,5Δtk−kx+0,5Δt

Recordar que los parámetros di≥0 y   0≤x≤ 0,5